# Доклад

за състоянието на атмосферният въздух

по отношение на Озон

01.10.2010 ÷ 31.03.2011 год.

РИОСВ – Пловдив

Докладът се изготвя на основание т. 11.5. от Заповед № РД-1088/20.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите., като целта му е да се направи оценка на регистрираните нива на Озон (О3), като атмосферен замърсител, за зимен  период - 01.10.2010 ÷ 31.03.2011 г., превишаванията на установените норми и тенденциите на изменение. За изготвянето са използвани обработени данни от пунктове за мониторинг (ПМ), разположени на територията на РИОСВ – Пловдив

## Въведение

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана среда, той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви лъчи и първични замърсители (прекурсори) като азотни оксиди (NOX), въглероден оксид (CO), въглеводороди и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Озонът е замърсител свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. Той се формира в замърсени райони, както и при процеса на транспорт на първични замърсители. Фотохимичната реакция на формирането му от органични съединения може същевременно да бъде съпроводена с формирането на различни органични съединения, които да имат вреден характер. В урбанизираната среда, с източници на замърсители, се наблюдават вторични реакции на разпадане при взаимодействия с азотния оксид (NO). Веднъж формиран озона се транспортира и разсейва подобно на другите замърсители. Поради тези причини, зони с по-често наличие  на този замърсител са извън населените места.

# Описание на района за докладване

Този доклад обхваща район, попадащ в териториалния обхвад на РИОСВ – Пловдив.  Средата е урбанизирана, със сравнително висока плътност на застрояване,  интензивен автомобилен трафик и промишлена активност. За района преобладават Западните ветрове с висок дял на тихо време (безветрие), относително високата влажност на въздуха и интензивна слънчева радиация през летните месеци. Поради особеностите на релефа в някои части на територията се наблюдават специфични метеорологични особености.

Характерни източници на замърсители са автомобилният транспорт (и др. дейности в урбанизирана среда), локални парови централи  („Каменица” АД,

„Филикон” АД, „ЗК Пловдив” АД, „Дружба” АД, и др.), големи индустриални източници („ТЕЦ-Север”, „ОЦ-Юг”, „Дружба Стъкларски заводи”, „АГРИЯ”, “КЦМ”   и др.).

## Норми

Нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани, както и критериите за оценка на нивата на озон са дефинирани в Наредба № 8 (ДВ, бр. 46 1999 г.), и Наредба № 12/2010-ДВ бр. 58/30.07.2010 г.).

Табл. 1

| Параметър | Стойност |  |
| --- | --- | --- |
| Праг за здравна защита (Нар. № 8, Прил. 1 ) | 110 μg/m³ | – Определен като средна стойност за 8 часа |
| Прагове за растителна защита (Нар. № 8, Прил. 1 ) | 200 μg/m³ 65 μg/m³ | – Средночасова стойност – Средна стойност за период от 24 часа |
| Краткосрочна целева норма | 120 μg/m³ | - Максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието (да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период) |
| Праг за информиране на населението (ПИН) (Нар. №12, прил. 4) | 180 μg/m³ | – Средночасова стойност за в 3 последователни часа |
| Праг за предупреждаване на населението (ППН) (Нар. № 12, прил. 4) | 240 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |

За определяне на средногодишната стойност се изисква минимум валидни данни - 75 % от средночасовите стойности за зимен и летен период (приложение №3 от Наредба № 12/2010 г.)

## Пунктове за мониторинг

За територията на РИОСВ – Пловдив е разположен един пункт за мониторинг, измерващ нива на Озон в приземния  слой на атмосферния въздух – АИС Каменица. Разположен е в централна градска част,  в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Съгласно критериите в приложение 12 на Наредба № 12 (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) същия се класифицира като „градски фонов”.

Пунктът е автоматичен и се обслужва от РЛ – Пловдив (ИАОС към МОСВ).  Точката на пробовземане е разположена на около 3 м от нивото на терена.

## Регистрирани нива.

Предвид оценката на нивата на озон за фиксиран период - зимен, са разглеждани стойности от измервания извършени през периода от 01.10.2010÷ 31.03.2011г. За проследяване на тенденциите са използвани данни от аналогични предходни периоди съответно за   2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 години. За оценка на регистрираните нива е направено съпоставяне със съответните норми за замърсителя.

## Пункт 19 (Каменица)

### Табл. 2

| Зима 2010 - 2011 ### ОЗОН (О3) | 01. – 31. Октом. | 01. – 30. Ноем. | 01. – 31. Декем. | Три- месечие | 01. – 31. Януари | 01. – 28. Февруари | 01. – 31. Март | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регистр. проби бр. | 723 | 705 | 723 | 2151 | 729 | 656 | 731 | 2116 | 4267 |
| 2. Регистр. данни % | 97.18 | 97.92 | 97.18 | 97,42 | 97.98 | 97.62 | 98.25 | 97,95 | 97,68 |
| 3. Изм. МАХ ст-т | 75.23 | 65.96 | 63.56 | 75,23 | 85.47 | 89.57 | 112.26 | 112,26 | 112,26 |
| 4. Изм. средна ст-т | 22.7 | 11.61 | 14.53 | 16,28 | 17.42 | 35.96 | 47.44 | 33,61 | 26,44 |
| 5. Превишения ПЗЗ (бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Превишения ПИН(бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Регистр. проби – броя на средночасовите проби за съответен период

2. Регистр. данни – отношението на броя регистрираните проби спрямо теоретичния за съответен период в %

3. Изм. МАХ ст-т – измерената през периода максимална стойност

4. Изм. средна ст-т – осреднена за период стойност от всички регистрирани стойности

5. Превишения –  Брой на регистрираните превишения на Праг за здравна защита (ПЗЗ) осемчасова средна стойност над 110 μg/m³

6. Превишения – Брой на регистрираните превишения на Праг за информирне на населението (ПИН), средночасова стойност над 180 μg/m³

### Фиг. 1

### Табл. 3

| Зима 2010 - 2011 ### Метерология | 01. – 31. Октом. | 01. – 30. Ноем. | 01. – 31. Декем. | Три- месечие | 01. – 31. Януари | 01. – 29. Февруари | 01. – 31. Март | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Темп. ср. | 11.42 | 12.34 | 3.16 | 9 | 2.13 | 3.54 | 7.73 | 4,5 | 7 |
| 2. Темп. мах | 16.85 | 22.32 | 14.82 | 18,0 | 12.36 | 14.03 | 15.51 | 14,0 | 16,3 |
| 3. Слънч. рад. ср. | 55.53 | 64.81 | 46.23 | 55,5 | 52.48 | 65.81 | 120.86 | 79,7 | 65,9 |
| 4. Слънч. рад. мах | 113.45 | 98.65 | 70.36 | 113,45 | 96.49 | 111.19 | 216.93 | 216,93 | 216,93 |

1. Темп. ср.  – средномесечна температура

2. Темп.  мах.  – измерена максимална температура

3. Слънч. рад. ср.  – средномесечна енергия на слънчевата радиация

4. Слънч. рад.  мах  – максимална средномесечна енергия на слънчевата радиация

## Анализ на резултатите

## През отчетния период нивата на разглеждания замърсител плавно намаляват с отслабване на  слънчевата радиация. Тази тенденция не е характерна за  края на периода. (Фиг.2) Не са регистрирани превишения на нормите. (Табл. 2) Регистрираните концентрации са под 180 μg/m³. Няма условия за предприемане на действия за достигнат праг за информиране на населението (ПИН - 3 последователни часа).

Фиг. 2                                                                                                     фиг.3

## Наблюдаваното намаляване на стойностите към средата на периода може да се свърже пряко с намаляването на стойностите за слънчева радиация и частично средните дневни температури. Измерените максимални стойтости за замърсителя по месеци съответстват на измерените максимални температури  и в комбинация с влияние на слънчевата радияция (Табл. 3)

## Регистрираните проби през периода са 97,68 % спрямо теоретично възможния, което удовлетворява изискването за минимален брой на регистрирани данни от измервания през зима - 75 %.

## Заключение

Зимния период (01.Х – 31.ІІІ) се характеризира с отслабване на слънчевата радиация и ниски среднодневни температури, това е съпроводено с намаляване на наблюдаваните концентрации на О3, през първите три месеца от отчетния период и плавно нарастване на концентрациите на О3  с повишаване на слънчевата радиация и  температурите. През периода няма рагистрирани превишения на установените норми за праг за здравна защита. Изискването за минимален брой регистрирани данни от измервания за зимен  период е спазено.