# Доклад

за състоянието на атмосферният въздух

по отношение на Озон

01.04.2011 ÷ 30.09.2011 год.

РИОСВ – Пловдив

Докладът се изготвя на основание т. 11.5. от Заповед № РД-1088/20.12.2010 г. на Министъра на околната среда и водите., като целта му е да се направи оценка на регистрираните нива на Озон (О3), като атмосферен замърсител, за летен  период - 01.04.2011 ÷ 30.09.2011 г., превишенията на установените норми и тенденциите на изменение. За изготвянето са използвани обработени данни от пунктове за мониторинг (ПМ), разположени на територията на РИОСВ – Пловдив

## Въведение

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана среда, той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви лъчи и първични замърсители (прекурсори) като азотни оксиди (NOX), въглероден оксид (CO), въглеводороди (СnНn) и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Озонът е замърсител свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. Той се формира в замърсени райони, както и при процеса на транспорт на първични замърсители. Фотохимичната реакция на формирането му от органични съединения може същевременно да бъде съпроводена с формирането на различни органични съединения, които да имат вреден характер. В урбанизираната среда, с източници на замърсители, се наблюдават вторични реакции на разпадане при взаимодействия с азотния оксид (NO). Веднъж формиран озона се транспортира и разсейва подобно на другите замърсители. Поради тези причини, зони с по-често наличие  на този замърсител са извън населените места.

# Описание на района за докладване

Този доклад обхваща район, попадащ в териториалния обхвад на РИОСВ – Пловдив.  Средата е урбанизирана, със сравнително висока плътност на застрояване,  интензивен автомобилен трафик и промишлена активност. За района преобладават Западните ветрове с висок дял на тихо време (безветрие), относително високата влажност на въздуха и интензивна слънчева радиация през летните месеци. Поради особеностите на релефа в някои части на територията се наблюдават специфични метеорологични особености.

Характерни източници на замърсители са автомобилният транспорт (и др. дейности в урбанизирана среда), локални парови централи  („Каменица” АД,

„Филикон” АД, „ЗК Пловдив” АД, „Дружба” АД, и др.), големи индустриални източници („ТЕЦ-Север”, „ОЦ-Юг”, „Дружба Стъкларски заводи”, „АГРИЯ”, “КЦМ”   и др.).

## Норми

Нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани, както и критериите за оценка на нивата на озон са дефинирани в Наредба № 8 (ДВ, бр. 46 1999 г.), и Наредба № 12/2010-ДВ бр. 58/30.07.2010 г.).

Табл. 1

| Параметър | Стойност |  |
| --- | --- | --- |
| Праг за здравна защита (Нар. № 8, Прил. 1 ) | 110 μg/m³ | – Определен като средна стойност за 8 часа |
| Прагове за растителна защита (Нар. № 8, Прил. 1 ) | 200 μg/m³ 65 μg/m³ | – Средночасова стойност – Средна стойност за период от 24 часа |
| Краткосрочна целева норма | 120 μg/m³ | - Максимална осемчасова стойност в рамките на денонощието (да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период) |
| Праг за информиране на населението (ПИН) (Нар. №12, прил. 4) | 180 μg/m³ | – Средночасова стойност за в 3 последователни часа |
| Праг за предупреждаване на населението (ППН) (Нар. № 12, прил. 4) | 240 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |

За определяне на средногодишната стойност се изисква минимум валидни данни - 75 % от средночасовите стойности за зимен и летен период (приложение №3 от Наредба № 12/2010 г.)

## Пунктове за мониторинг

За територията на РИОСВ – Пловдив е разположен един пункт за мониторинг, измерващ нива на Озон в приземния  слой на атмосферния въздух – АИС Каменица. Разположен е в централна градска част,  в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Съгласно критериите в приложение 12 на Наредба № 12 (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) същия се класифицира като „градски фонов”.

Пунктът е автоматичен и се обслужва от РЛ – Пловдив (ИАОС към МОСВ).  Точката на пробовземане е разположена на около 3 м от нивото на терена.

## Регистрирани нива.

Предвид оценката на нивата на озон за фиксиран период - летен, са разглеждани стойности от измервания извършени през периода от 01.04.2011÷ 30.09.2011г. За проследяване на тенденциите са използвани данни от аналогични предходни периоди съответно за   2006, 2007, 2008, 2009 и 2010 години. За оценка на регистрираните нива е направено съпоставяне със съответните норми за замърсителя.

## Пункт 19 (Каменица)

### Табл. 2

| Лято 2011 ### ОЗОН (О3) | 01. – 30 Април | 01. – 31. Май | 01. – 30 Юни | Три- месечие | 01. – 31. Юли | 01. – 31. Август | 01. – 30. Септ. | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регистр. проби бр. | 707 | 732 | 709 | 2148 | 732 | 728 | 690 | 2150 | 4298 |
| 2. Регистр. данни % | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98,3 | 98.4 | 97.8 | 95.8 | 97,3 | 97,8 |
| 3. Изм. МАХ ст-т | 112.75 | 112.04 | 121.09 | 121,09 | 139.4 | 150.7 | 129,25 | 150,7 | 150,7 |
| 4. Изм. средна ст-т | 62.37 | 57.27 | 61.75 | 60,46 | 66.14 | 61.11 | 51.92 | 59,72 | 60,09 |
| 5. Превишения ПЗЗ (бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6. Превишения ПИН (бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Регистр. проби – броя на средночасовите проби за съответен период

2. Регистр. данни – отношението на броя регистрираните проби спрямо теоретичния за съответен период в %

3. Изм. МАХ ст-т – измерената през периода максимална стойност

4. Изм. средна ст-т – осреднена за период стойност от всички регистрирани стойности

5. Превишения –  Брой на регистрираните превишения на Праг за здравна защита (ПЗЗ) осемчасова средна стойност над 110 μg/m³

6. Превишения – Брой на регистрираните превишения на Праг за информирне на населението (ПИН), средночасова стойност над 180 μg/m³

### Фиг. 1

### Табл. 3

| Лято 2011 ### Метерология | 01. – 30. април | 01. – 31. май | 01. – 30. юни | Три- месечие | 01. – 31. юли | 01. – 31. август | 01. – 30. септ. | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Темп. ср. | 12.27 | 17.7 | 22.6 | 17,53 | 25.6 | 24.7 | 22.4 | 24,23 | 20,88 |
| 2. Темп. мах | 23.2 | 29 | 33.7 | 33,7 | 36.5 | 35.3 | 34.4 | 36,5 | 36,5 |
| 3. Слънч. рад. ср. | 189 | 217.8 | 268.2 | 225 | 259.2 | 215.3 | 119 | 197,83 | 211,41 |
| 4. Слънч. рад. мах | 1004.9 | 999 | 1044.4 | 1044,4 | 1037.7 | 972.3 | 852.4 | 1037,7 | 1044,4 |

1. Темп. ср.  – средномесечна температура

2. Темп.  мах.  – измерена максимална температура

3. Слънч. рад. ср.  – средномесечна енергия на слънчевата радиация

4. Слънч. рад.  мах  – максимална средномесечна енергия на слънчевата радиация

## Анализ на резултатите

## През отчетния период нивата на разглеждания замърсител плавно се увеличават със засилване на  слънчевата радиация. Тази тенденция се запазва до м. август, включително и след това с понижаване на среднодневните температури се понижават и стойностите на измерения озон. (Фиг.2) Не са регистрирани превишения на нормите. (Табл. 2). Регистрираните концентрации са под 180 μg/m³.

Фиг. 2                                                                                                     фиг.3

## Наблюдаваното покачване  на стойностите през периода може да се свърже пряко с увеличаване на стойностите на среднодневните температури в съчетание с повишена слънчева радиация. Измерените максимални стойтости за замърсителя по месеци са в правопропорционална връзка с измерените максимални температури  в комбинация с влиянието на слънчевата радиация (Табл. 3).

## Регистрираните данни удовлетворяват критериите за валидност на данните поставени в  таблица 4 от приложение 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал.1 от Наредба № 12/30.07.2010 г.

## Заключение

Характерна особеност за летен период (01.ІV – 30.IX) е, че с повишаване  на слънчевата радиация и регистриране на високи среднодневни температури се  наблюдава  покачване в концентрациите на О3. През периода има рагистрирано  1 бр. превишение на установената норма на прага за здравна защита, като не са създавани условия за предприемане на действия за информиране на населението (ПИН) (стойности от 240 μg/m³ , измерени в 3 последователни часа).

Изискването за минимален брой регистрирани данни от измервания за летен  период е спазено.