# Доклад

за състоянието на качеството на атмосферния въздух

в контролираната от

РИОСВ – Пловдив територия

по отношение на показател Озон(О3)

за зимен период

01.10.2012 ÷ 31.03.2013 год.

Докладът се изготвя на основание т. 11.5. от от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите., като целта му е да се направи оценка на регистрираните нива на Озон (О3), като атмосферен замърсител, за зимен  период - 01.10.2012 ÷ 31.03.2013 г., превишенията на установените норми и тенденциите на изменение. За изготвянето са използвани обработени данни от пункта за мониторинг (ПМ), разположен на територията на РИОСВ – Пловдив

## 1. Въведение

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана среда, той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви лъчи и първични замърсители (прекурсори), като азотни оксиди (NOX), въглероден оксид (CO), въглеводороди и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Озонът е замърсител свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. Той се формира в замърсени райони, както и при процеса на транспорт на първични замърсители. Фотохимичната реакция на формирането му от органични съединения може същевременно да бъде съпроводена с формирането на различни органични съединения, които да имат вреден характер. В урбанизираната среда, с източници на замърсители, се наблюдават вторични реакции на разпадане при взаимодействия с азотния оксид (NO). Веднъж формиран озона се транспортира и разсейва подобно на другите замърсители. Поради тези причини, зони с по-често наличие  на този замърсител са извън населените места.

# 2. Описание на района за докладване

Този доклад обхваща РОУКАВ Агломерация Пловдив, попадащ в териториалния обхвад на РИОСВ – Пловдив.  Средата е урбанизирана, със сравнително висока плътност на застрояване,  интензивен автомобилен трафик и промишлена активност.

В района преобладават западните и източни ветрове с висок дял на тихо време (безветрие), относително висока влажност на въздуха и интензивна слънчева радиация през летните месеци. Поради особеностите на релефа в някои части на територията се наблюдават специфични метеорологични особености – температурни инверсии в около 81% от  дните от годината, мъгли по поречието на р. Марица.

Характерни източници на замърсители са автомобилният транспорт (и др. дейности в урбанизирана среда),  локални парови централи  („Каменица” АД, „Филикон” АД, „ЗК Пловдив” АД, „Дружба” АД, и др.), големи индустриални източници („ТЕЦ-Север”, „ОЦ-Юг”, „Дружба Стъкларски заводи”, „АГРИЯ”, “КЦМ”   и др.) .

## 3. Норми

Нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани, както и критериите за оценка на нивата на озон са дефинирани в Наредба № 12/15.07.2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. в ДВ бр. 58/30.07.2010 г.).

Табл. 1

| Параметър | Стойност |  |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве (Нар.№12, прил.3) | 120 μg/m³ | - Максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период) |
| Праг за информиране на населението (ПИН) (Нар. №12, прил. 4) | 180 μg/m³ | – Средночасова стойност за в 3 последователни часа |
| Праг за предупреждаване на населението (ППН) (Нар. № 12, прил. 4) | 240 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |

За определяне на средногодишната стойност се изисква минимум валидни данни - 75 % от средночасовите стойности (т.е. 45 минути), за 8-часовите стойности – 75%  от стойностите (т.е. 6 часа) (приложение №3 от Наредба № 12/2010 г.)

## 4. Пунктове за мониторинг

За територията на РИОСВ – Пловдив е разположен един пункт за мониторинг, измерващ нива на Озон в приземния  слой на атмосферния въздух – АИС „Каменица”. Разположен е в централна градска част,  в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Съгласно критериите в приложение 12 на Наредба № 12 (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) същия се класифицира като „градски фонов пункт”.

Пунктът е автоматичен и се обслужва от РЛ – Пловдив (ИАОС към МОСВ).  Точката на пробовземане е разположена на около 3 м от нивото на терена.

## 5. Регистрирани нива.

Предвид оценката на нивата на озон за фиксиран период - зимен, са разглеждани стойности от измервания извършени през периода от 01.10.2012÷ 31.03.2013 г. За проследяване на тенденциите са използвани данни от аналогични предходни периоди съответно за   2008, 2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 години. За оценка на регистрираните нива е направено съпоставяне със съответните норми за замърсителя.

## АИС „Каменица”

### Табл. 2

| Зима 2011 - 2012 ### ОЗОН (О3) | 01. – 31. Октом. | 01. – 30. Ноем. | 01. – 31. Декем. | Три- месечие | 01. – 31. Януари | 01. – 28. Февруари | 01. – 31. Март | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регистр. проби бр. | 730 | 698 | 731 | 2159 | 732 | 659 | 731 | 2122 | 4281 |
| 2. Регистр. данни % | 98,12 | 96,94 | 98,25 | 97,77 | 98,39 | 98,07 | 98,25 | 98,24 | 98,00 |
| 3. Изм. МАХ ст-т | 124,95 | 79,28 | 68,44 | 124,95 | 65,26 | 76,5 | 108,3 | 108,3 | 124,95 |
| 4. Изм. средна ст-т | 35,3 | 15,94 | 19,07 | 23,44 | 22,39 | 27,87 | 47,8 | 32,69 | 28,06 |
| 5. Превишения ПЗЗ (бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Превишения ПИН(бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Регистр. проби – броя на средночасовите проби за съответен период

2. Регистр. данни – отношението на броя регистрираните проби спрямо теоретичния за съответен период в %

3. Изм. МАХ ст-т – измерената през периода максимална стойност

4. Изм. средна ст-т – осреднена за период стойност от всички регистрирани стойности

5. Превишения –  Брой на регистрираните превишения на Праг за здравна защита (ПЗЗ) осемчасова средна стойност над 120 μg/m³

6. Превишения – Брой на регистрираните превишения на Праг за информирне на населението (ПИН), средночасова стойност над 180 μg/m³

### Фиг. 1

### Табл. 3

| Зима 2010 - 2011 ### Метерология | 01. – 31. Октом. | 01. – 30. Ноем. | 01. – 31. Декем. | Три- месечие | 01. – 31. Януари | 01. – 29. Февруари | 01. – 31. Март | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Темп. ср. | 16.83 | 9.33 | 1.45 | 9,20 | 2.45 | 4.91 | 8.3 | 5,22 | 7,21 |
| 2. Темп. мах | 22,92 | 16,57 | 8,6 | 16,03 | 9,55 | 8,3 | 14,15 | 10,67 | 13,35 |
| 3. Слънч. рад. ср. | 60,8 | 42,1 | 38,9 | 47,27 | 47,05 | 58,84 | 110,12 | 72,00 | 59,64 |
| 4. Слънч. рад. мах | 86.22 | 70.1 | 72.05 | 76,12 | 77.7 | 117.76 | 200.92 | 132,13 | 104,12 |
| 5. Изм. МАХ ст-т –О3 | 124,95 | 79,28 | 68,44 | 124,95 | 65,26 | 76,5 | 108,3 | 108,3 | 124,95 |
| 6. Изм. средна ст-т-О3 | 35,3 | 15,94 | 19,07 | 19,07 | 22,39 | 27,87 | 47,8 | 32,69 | 28,06 |

1. Темп. ср.  – средномесечна температура

2. Темп.  мах.  – измерена максимална температура

3. Слънч. рад. ср.  – средномесечна енергия на слънчевата радиация

4. Слънч. рад.  мах  – максимална средномесечна енергия на слънчевата радиация

5. Измерена максимална стойност - О3

6. Измерена средна стойност на -  О3

## 6. Анализ на резултатите

## През отчетния период с отслабване на  слънчевата радиация нивата на разглеждания замърсител плавно намаляват. Към края на анализирания период с повишаване на стойностите на слънчевата радиация се наблюдава повишение на измервания показател (Фиг.2).

## Регистрираните нива по този показател са под 180 μg/m³(Табл. 2). Няма условия за предприемане на действия за достигнат праг за информиране на населението (ПИН - 3 последователни часа).

Фиг.2                                              фиг.3

## Наблюдаваното намаляване на стойностите от началото на периода може да се свърже пряко с намаляването на стойностите за слънчева радиация и частично със средните дневни температури. Измерените максимални стойтости за замърсителя по месеци съответстват на измерените максимални температури  и са в комбинация с влиянието на слънчевата радиация (Табл. 3)

## Регистрираните проби за периода са 98,00 % спрямо теоретично възможния, което удовлетворява изискването за минимален брой на регистрирани данни от измервания - 75 %.

## 7. Заключение

Зимният период (01.Х – 31.ІІІ) се характеризира с отслабване на слънчевата радиация и ниски среднодневни температури, това е съпроводено с намаляване на регистрираните концентрации на О3, през първите два месеца от отчетния период и плавно нарастване на концентрациите на О3, с повишаване на слънчевата радиация и температурите. През периода няма рагистрирани превишения на установените норми за праг за здравна защита. Изискването за минимален брой регистрирани данни от измервания за зимен  период е спазено.