# Доклад

за състоянието на качеството на атмосферния въздух

в контролираната от

РИОСВ – Пловдив територия

по отношение на показател Озон(О3)

за летен  период

01.04.2014 ÷ 30.09.2014 год.

Докладът се изготвя на основание т. 11.5. от Заповед № РД-66/28.01.2013 г. на Министъра на околната среда и водите., като целта му е да се направи оценка на регистрираните нива на Озон (О3), като атмосферен замърсител, за летен  период - 01.04.2014 ÷ 30.09.2014 г., превишенията на установените норми и тенденциите на изменение. За изготвянето са използвани обработени данни от пункта за мониторинг (ПМ), разположен на територията на РИОСВ – Пловдив.

## 1. Въведение

Озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В урбанизирана среда, той не се емитира директно в атмосферата. Неговата поява е в резултат на трансформации и създаване при взаимодействие между ултравиолетовите слънчеви лъчи и първични замърсители (прекурсори), като азотни оксиди (NOX), въглероден оксид (CO), въглеводороди и летливи органични съединения (ЛОС), съдържащи се в изпускани отпадъчни газове. Този озон (вторичен замърсител) се добавя към озона, естествено съдържащ се в атмосферата.

Озонът е замърсител свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на атмосферата. Той се формира в замърсени райони, както и при процеса на транспорт на първични замърсители. Фотохимичната реакция на формирането му от органични съединения може същевременно да бъде съпроводена с формирането на различни органични съединения, които да имат вреден характер. В урбанизираната среда, с източници на замърсители, се наблюдават вторични реакции на разпадане при взаимодействия с азотния оксид (NO). Веднъж формиран озона се транспортира и разсейва подобно на другите замърсители. Поради тези причини, зони с по-често наличие  на този замърсител са извън населените места.

# 2. Описание на района за докладване

Докладът обхваща РОУКАВ Агломерация Пловдив, попадащ в териториалния обхват на РИОСВ – Пловдив.  Средата е урбанизирана, със сравнително висока плътност на застрояване,  интензивен автомобилен трафик и промишлена активност.

В района преобладават западните и източни ветрове с висок дял на тихо време (безветрие), относително ниска влажност на въздуха и интензивна слънчева радиация през летните месеци. Поради особеностите на релефа в някои части на територията се наблюдават специфични метеорологични особености – температурни инверсии в около 81% от  дните в годината и тихо време в 48 % от дните в годината.

Характерни източници на замърсители са автомобилният транспорт (и др. дейности в урбанизирана среда),  локални парови централи  („Каменица” АД, „Филикон 97” АД, „ЗК Пловдив” АД, и др.), големи индустриални източници („ТЕЦ-Север”, „ОЦ-Юг”, „Дружба Стъкларски заводи”, „АГРИЯ”, “КЦМ”   и др.) .

## 3. Норми

Нормите за съдържание на озон в атмосферния въздух, които следва да бъдат достигнати и поддържани, както и критериите за оценка на нивата на озон са дефинирани в Наредба № 12/15.07.2010 за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. в ДВ бр. 58/30.07.2010 г.).

Табл. 1

| Параметър | Стойност |  |
| --- | --- | --- |
| Краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве (Нар.№12, прил.3) | 120 μg/m³ | - Максимална осемчасова средна стойност в рамките на денонощието (да не се превишава в повече от 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период) |
| Праг за информиране на населението (ПИН) (Нар. №12, прил. 4) | 180 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |
| Праг за предупреждаване на населението (ППН) (Нар. № 12, прил. 4) | 240 μg/m³ | – Средночасова стойност в 3 последователни часа |

За определяне на средногодишната стойност се изисква минимум валидни данни - 75 % от средночасовите стойности (т.е. 45 минути), за 8-часовите стойности – 75%  от стойностите (т.е. 6 часа) (приложение №3 от Наредба № 12/2010 г.)

## 4. Пунктове за мониторинг

За територията на РИОСВ – Пловдив е разположен един пункт за мониторинг, измерващ нива на озон в приземния  слой на атмосферния въздух – АИС „Каменица”. Разположен е в централна градска част,  в зона с предимно жилищни сгради и незначителен автомобилен трафик. Съгласно критериите в приложение 12 на Наредба № 12 (ДВ, бр. 58 от 30.07.2010 г.) същия се класифицира като „градски фонов пункт”.

Пунктът е автоматичен и се обслужва от РЛ – Пловдив (ИАОС към МОСВ).  Точката на пробовземане е разположена на около 3 м от нивото на терена.

## 5. Регистрирани нива.

Предвид оценката на нивата на озон за фиксиран период - летен, са разглеждани стойности от измервания извършени през периода от 01.04.2014÷ 30.09.2014 г. За проследяване на тенденциите са използвани данни от аналогични предходни периоди съответно за    2009, 2010, 2011, 2012 и 2013 години(фиг. 1). За оценка на регистрираните нива е направено съпоставяне със съответните норми за замърсителя.

## АИС „Каменица”

### Табл. 2

| Лято 2014 ### ОЗОН (О3) | 01. – 30. април | 01. – 31. май | 01. – 30. юни | Три- месечие | 01. – 31. юли | 01. – 31. август | 01. – 30. септември | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Регистр. проби бр. | 708 | 725 | 664 | 2097 | 730 | 730 | 708 | 2168 | 4265 |
| 2. Регистр. данни % | 98.3 | 97,4 | 92,2 | 95,97 | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 98,17 | 97,07 |
| 3. Изм. МАХ ст-т | 114,14 | 123,1 | 166,1 | 166,1 | 128,6 | 158,4 | 117,6 | 158,4 | 166,1 |
| 4. Изм. средна ст-т | 50,15 | 55,4 | 59,1 | 54,88 | 65,5 | 67,5 | 44,2 | 59,07 | 56,98 |
| 5. Превишения ПЗЗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| 6. Превишения ПИН(бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. КЦН за опазване на човешкото здраве(бр.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |

1. Регистр. проби – броя на средночасовите проби за съответен период

2. Регистр. данни – отношението на броя регистрираните проби спрямо теоретичния за съответен период в %

3. Изм. МАХ ст-т – измерената през периода максимална стойност

4. Изм. средна ст-т – осреднена за период стойност от всички регистрирани стойности

5. Превишения –  Брой на регистрираните превишения на Праг за здравна защита (ПЗЗ) осемчасова средна стойност над 120 μg/m³

6. Превишения – Брой на регистрираните превишения на Праг за информирне на населението (ПИН), средночасова стойност над 180 μg/m³

7.КЦН—краткосрочна целева норма за опазване на човешкото здраве – бр. дни с превишения.

Фиг. 1

### Табл. 3

| Лято 2014 ### Метерология | 01. – 30. Април | 01. – 31. Май | 01. – 30. Юни | Три- месечие | 01. – 31. Юли | 01. – 31. Август | 01. – 30. Септември | Три- месечие | За периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Темп. ср. | 13,4 | 17,7 | 21,7 | 17,6 | 23,9 | 24,9 | 18,8 | 22,53 | 20,07 |
| 2. Темп. мах | 18,2 | 23,7 | 25,5 | 25,5 | 26,3 | 28,8 | 22,8 | 28,8 | 28,8 |
| 3. Слънч. рад. ср. | 136,5 | 209,7 | 227,3 | 191,16 | 219,9 | 195,2 | 94,1 | 169,73 | 180,45 |
| 4. Слънч. рад. мах | 207,5 | 300,7 | 331,8 | 331,8 | 320,7 | 251 | 156,1 | 320,7 | 331,8 |
| 5. Изм. МАХ ст-т –О3 | 114,14 | 123,1 | 166,1 | 166,1 | 128,6 | 158,4 | 117,6 | 158,4 | 166,1 |
| 6. Изм. средна ст-т-О3 | 50,15 | 55,4 | 59,1 | 54,88 | 65,5 | 67,5 | 44,2 | 59,07 | 56,98 |

1. Темп. ср.  – средномесечна температура

2. Темп.  мах.  – измерена максимална температура

3. Слънч. рад. ср.  – средномесечна енергия на слънчевата радиация

4. Слънч. рад.  мах  – максимална средномесечна енергия на слънчевата радиация

5. Измерена максимална стойност - О3

6. Измерена средна стойност на -  О3

## 6. Анализ на резултатите

## През отчетния период със засилване на  слънчевата радиация стойностите на регистрираните нива, за разглеждания замърсител, плавно се повишават. Тази тенденция се запазва до м. август, след това с понижаване на среднодневните температури се понижават и стойностите на измерения озон. (Фиг.2)

## Регистрираните нива по този показател са под 180 μg/m³(Табл. 2). Няма условия за предприемане на действия за достигнат праг за информиране на населението (ПИН - 3 последователни часа).

Фиг.2                                                  фиг.3

## Наблюдаваното покачване  на стойностите през периода може да се свърже пряко с увеличаване на стойностите на среднодневните температури в съчетание с повишена слънчева радиация. Измерените максимални стойтости за замърсителя по месеци са в правопропорционална връзка с измерените максимални температури  в комбинация с влиянието на слънчевата радиация (Табл. 3).

На фиг. 3  е представена графично зависимостта между измерените средни и максимални стойности на озон, максимална температура и максимална слънчевата радиация.

## За летен период 2014 г. няма условия за предприемане на действия при достигнат праг за предупреждаване на населението (ППН - 3 последователни часа, с регистрирани стойности от 240 μg/m³).

## Регистрираните данни удовлетворяват критериите за валидност на данните поставени в  таблица 4 от приложение 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал.1 от Наредба № 12/30.07.2010 г.

## 7. Заключение

Характерна особеност за летен период (01.ІV – 30.IX) е, че с повишаване  на слънчевата радиация и регистриране на високи среднодневни температури, се  наблюдава  покачване в концентрациите на О3, като максималната средна стойност е измерена през м. август. През периода не са създавани условия за предприемане на действия за предупреждаване на населението (ППН) (стойности от 240 μg/m³ , измерени в 3 последователни часа).

Съгласно  раздел ІІ от приложение № 3 към чл. 5, 6, 7, чл. 18, ал.1 и чл. 19, ал. 1 от Наредба № 12/30.07.2010 г. съответствието с КЦН  за опазване на човешкото здраве се оценява от 01.01.2010 г., като се използват данните от следващите три или пет календарни години.

За периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2014 г. в АИС „Каменица” са регистрирани общо 52 дни (общо за целия период) с превишения на КЦН за опазване на човешкото здраве, т. е. под нормативно определеното, а именно КЦН да не се превишава повече 25 дни на календарна година, осреднено за тригодишен период.