## Образец № 1

Съгласно чл. 71, ал. 1 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - гр. Пловдив

## РЕШЕНИЕ

- № 09-ДО-1100-00 от 09.10.2015 год.

- На основание чл. 71, ал. 1 във връзка с чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1432 от 15.09.2015  год.

- РАЗРЕШАВАМ

- на

- ”ДЕЛТЪН” ООД

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: гр. Съединение, Област Пловдив, Община Съединение, ПИ № 000422.

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране са посочени в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 01 06 | Животински изпражнения, урина и тор (включително използвана слама), отпадъчни води, разделно събрани и пречиствани извън мястото на образуването им | R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 30 000 | Ферми за интензивно и екстензивно животновъдство на физически и юридически лица |
| 2 | 02 07 02 | Отпадъци от алкохолна дестилация | R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | Дестилерии за производство на алкохолни напитки |
| 3 | 20 01 25 | Хранителни масла и мазнини | R3 Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5 000 | Рафинерии за хранителни масла и мазнини; Търговски обекти; |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията:

ТЕХНОЛОГИЯ

ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ЕКСКРЕМЕНТИ, ОТПАДЪЦИ ОТ АЛКОХОЛНАТА ДЕСТИЛАЦИЯ И ОТПАДЪЦИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ МАСЛА И МАЗНИНИ

ЧРЕЗ АНАЕРОБНА ФЕРМЕНТАЦИЯ

- АНОТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Настоящият технологичен регламент има за цел да опише процесите на оползотворяване на отпадъци от животинска тор, отпадъци от алкохолна ферментация и отпадъци от хранителни масла и мазнини самостоятелно или в комбинация с растителна биомаса, както и доставките на суровини, в инсталацията за биогаз за производството на електроенергия с мощност 1,5 MW и 2,5 MW топлинна мощност.

Биогазът за производството на енергия да се добива от анаеробна ферментация на животинска тор, отпадъци от дестилацията на алкохол, хранителни масла и мазнини, царевичен силаж, силаж от тритикале, сорго и въобще всякаква биомаса от растителен произход (Селскостопански енергетични продукти или СЕП), включително остатъчна биомаса, която да не представлява отпадък по смисъла на ЗУО.

- ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА

Процеса за производство на биогаз чрез анаеробни ферментори е биологичен процес за обработка без кислород и да се състои от разграждане на сложни органични вещества (липиди, протеини, въглехидрати) от биомаса /растителна или животинска или смеси от тях/ посредством микроорганизми. Биомасата /отпадъците да се подава в специален био-ферментор или в каскада от такива, в които бактериалната флора се подлага на анаеробно разлагане на материята, като по този начин да се произвежда биогаз, които съдържа в себе си метан. Биогаза след премахване на всички примеси (основно влага) да се използва като гориво за ендотермични двигатели (когенерация), които от своя страна да произвеждат електрическа и топлинна енергия.

Производственият цикъл да се състои от пет стъпки:

- Производство и съхранение на биомаса и доставка на отпадъци;

- Процес на анаеробно разлагане на биомаса и отпадъци;

- Пречистване на биогаз;

- Производство на електрическа енергия;

- Използване на преработената биомаса/отпадъци – ферментационен продукт.

Тези стъпки представляват технологична схема, в която органичните вещества, произведени в селското стопанство в т.ч. т.н. силаж или купажи от силажи, включващи напр.: третикале, силажна царвица, сорго, слама, суданска трева се събират, силажират и съхраняват (стъпка 1). Доставката им да се осъществява периодично чрез специализиран транспорт и същите да се съхраняват на определена силажна площадка, с изградена трайна настилка. От тази площадка с помощта на челен товарач суровината да постъпва в смесител, в който да се извършва хомогенизацията и наситняването й. От смесителя суровината да се подава в биорактор I. На тази площадка да са разположени и т.н. перколатни вани. Те да имат за цел да уловят отделящите се при съхранението на силажите перколати /това са растителни сокове, които се отделят от силажите на соргото и тритикалето/. Постъпилите перколати в перколатните вани да се изпомпват директно в биореакторите. От тези перколатни вани, производителят на оборудването да е предвидил възможност за подаване на животинска тор, остатъци от алкохолната дестилация (джибри) и хранителни мазнини в биорекаторите, при използване на смес от растителна биомаса и неопасни отпадъци  като суровини. Същите да се доставят регулярно със специализиран транспорт и директно да се подават в перколатните вани (там да се извършва временното им съхраняване). Във ваните да престояват няколко часа, докато постепенно бъдат подадени в реактора чрез тласкателна помпа.

Следващата стъпка да е биохимичен процес (стъпка 2) и да се състои в производството на биогаз чрез анаеробно разграждане в контролирана среда (ферментация) . От биорекатор I, суровината да се прехвърля в биореактор II. Тази каскада от два последователно свързани биореактора /ферментатора/ да осигурява максимално време на контакт на суровината с микроорганизните, по-висока степен на превръщане и максимална ефективност на процеса. Произведения биогаз (стъпка 3) да се пречиства с цел да се гарантира перфектната работа и експлоатация на когенерационния двигател (стъпка 4). Пречистването да се състои от последователност от механично филтруване през тъканни филтри и последващо охлаждане на газа в чилърна охладителна система – целта на това охлаждане е да се отдели кондензната влага. Охладения и пречистен биогаз да се подава за изгаряне в двигател с вътрешно горене. Получената работа да се използва за задвижване на генератор, който произвежда електрическа енергия. Получената топлина от горене на биогаза да се улавя в утилизатор /економайзер/ и да се използва за нагряване на вода. Получената загрята вода да се използва за осигуряване и поддръжане на необходимата температора на процеса в биореакторите.

Продукт на ферментиралата биомаса е т.н. биошлам или познат още като вторична биомаса, който напуска биореактор II и с тласкателни помпи постъпва в механичен сепаратор. Тук да се извършва разделянето на бииошлама на твърда и течна фракции. Течната фракция постъпва в   т.н. „постферментатор”. Това да е наземен бетонен резервоар за съхранение до предаване на употреба на биошлама /ферментационния продукт/. Твърдата фракция след сепаратора да постъпва на площадка за съхранение.

Основни съоръжения и описание на електроцентралата с използване на биогаз

- За дейността на обекта да са изградени силажни площадки /ями/ за съхранение на силажа. Биомасата, която е необходима за работата на инсталацията да се съхранява в тази зона; Животинската тор и отработена торова постеля, както и отпадъците от алкохолна дестилация и хранителни масла и мазнини няма да не се съхраняват на обособена площадката, а да се влагат директно в инсталацията през перколатните вани, както е предвидено по технология.

- Товарна машина за трърди материали (хопер) - Контейнерът на товарната машина да е с горно зареждане по цялата си дължина. Тук да се извършва смилане и смесване на растителната суровина. Машината да е свързана със система за управление и контрол и захранва ферментора автоматично и редовно в даден момент.

- Захранващ модул – В захранващия модул да е оборудван с ротационни ножове. Въртящите се ножове да раздробяват материала и да го отвеждат до разтоварващия конвейер, прикрепен към захранващия контейнер;

- Товарна система - Тръбна система с помпи да отвежда материала на външната страна на ферментора и да се транспортира вложената суровина през отвор във ферментатора на около 1 m. под нивото на субстрата;

- Предварителна яма за течен материал /перколатни вани/ – За дейността на централата да са изградени две предварителни ями с капацитет от 115 m3 всяка, с цел дозиране на входящите течни материали – животинска тор, както и отпадъците от алкохолна дестилация и хранителни масла и мазнини, и постъпилите в тях перколати /сокове отделяни при съхранението на растителната биомаса/. Течната суровина да се отвежда директно във ферменторите чрез тласкателни помпи, които да са свързани със система за контрол и управление.

- Смесител в предварителните ями - Хомогенизира сместа и предотвратява образуването на плаващ слой на повърхността и утайки на дъното.

- Ферментори (Дайджестори) - Процеса на анаеробно разграждане протича в еднакви цилиндрични ферментори (вертикално положение), свързани в каскада един с друг. От външната страна изолацията да е покрита с трапецовидна обшивка от ламарина върху дървена рамка. Ефективният обем на всеки ферментор да е 4 000 m3;

- Механично сепариране - Сепарирането на остатъка от ферментацията да се извършва във финалната част на процеса на разграждане чрез сепаратори за течности/твърди вещества. Остатъците от ферментацията да се отвеждат от ферменторите до сепаратора посредством помпа с ексцентриков шнек. Остатъците от ферментацията да са с 8 – 10% съдържание на твърдо вещество. След процеса на сепариране да се получават два компонента: твърда част  и течна част;

- Устройство за регулиране на мин./макс. налягане - Всеки ферментор да е оборудван с система за безопасност за ниско и високо налягане. Системата да работи напълно автоматично;

- Система за смесване - Всеки ферментор да има система за смесване (лопаткови миксери), за да се гарантира постоянно смесване на материала във ферментора, както и предотвратяване образуването на твърди слоеве на повърхността и утаяване на по-тежките материали на дъното;

- Помпена система - Централата да е оборудвана с помпа с ексцентриков шнек с капацитет на подаване 10 – 50 m3/ч. Тази помпа може или да изпомпва материал за разграждане в другия ферментор или към системата за сепариране (течност/твърдо вещество);

- Охлаждане на газа - Газа да се охлажда, за да се премахне водната пара под формата на конденз (понижаване на температурата до достигане на точката на кондензиране) и да се изпраща към когенератора. Охлаждането на газа да се осъществява чрез чилър с хладоагент фреон 407с в количество 2 х 7,5 кг в два паралелно работещи агрегата към чилъра;

Общи характеристики на електроцентралата

Производство на електрическа енергия:

- Захранването на инсталацията със суровина да гарантира производството на около 700 кубически метра биогаз на час и около 6 милиона кубически метра биогаз на година. Този газ да се изгаря от когенератор с изходна мощност от 1 487 kW. В допълнение към производство на електрическа енергия да има и производство на топлинна енергия. Произведената топлина да се използва за поддържане на температурата във ферменторите;

- Подаването на електроенергия към електроразпределителната мрежа да се извършва чрез електрическо табло. В близост до контейнера на когенератора да се монтира контейнер с повишаващ трансформатор и ел. прекъсвачи, което да позволява предаването на електроенергия към изградена на границата на имота БКЗРУ 20 kV, в която да се осъществява измерването на отдадената към мрежата ел. енергия;

- Ел. характеристики на генератора – ном. напрежение 400 V, Честота 50 Hz, Обороти 1500 min -1, ел. мощност 1487 kW.

Производство на топлинна енергия:

- В допълнение към производство на електрическа енергия да има и производство на топлинна енергия, която се използва за поддържане на температурата във ферменторите (дайджесторите).

Управление на ко-генератора:

- Ко-генератора да се стартира с автоматична система. Параметрите на настройките да се задават в зависимост от мрежовия оператор. Когенератора да не работи, когато е изолиран от електрическата мрежа и също така, ако се изключи от мрежата той да спира автоматично.

Аварийна система за изгаряне на газ:

- Електрическата централа като обект да е оборудвана с обезопасителен факел за изгаряне на газ, който да работи преди достигане на точката за автоматично освобождаване на биогаз. Този факел да е предназначен и за изгаряне на газ и за избягване на отделянето на газ в атмосферата, в случай на продължително спиране на ко-генератора поради авария. Факела да се поставя в близост до ко-генератора и да е оборудван с компресор. Факела да  работи автоматично в случай на отказ на ко-генератора и да се включва преди газа да бъде изпуснат от клапана за максимално налягане.

Максималния капацитет на инсталацията да е 75-85 т/денонощие суровина на вход, в която суровина, съдържанието на животинска тор да е не по-малко от 60% (масови %). Налице да е техническа възможност инсталацията да работи в режими: 100% растителна биомаса, 100% животинска тор или в комбиниран режим – растителна биомаса и животинска тор. При който и да е режим суровините на вход да не се  надвишат 75-85 т/денонощие (~ 30 000 т/годишно).

Да е осигурена необходимата логистика за обезпечаване инсталацията с растителна биомаса и животинска тор, в т.ч. и отработена торова постеля.

Материалния баланс на инсталацията по суровини на вход – Биогаз и ферментационен продукт да е разработен -  Суровини на вход в инсталацията – 30 000 t/год.; Биогаз – 5600 t/год.; Вторична биомаса /ферментационен продукт/ - 24400 t/год. от които: течна фракция – 21930 t/год. и твърда фракция 2470 t/год.

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци:

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- - Площадката да e изградена, оборудвана и да се експлоатира съгласно изискванията към площадките за третиране на отпадъци регламентирани в Приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци /ПМС 53/1999 год. – ДВ бр. 29/99г. /, както и съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 г.);

- да е разположена в близост до пътно платно и да има осигурен достъп до него, като с това да не се създават предпоставки и условия за затрудняване на транспортното и всяко друго обслужване;

- площадката да се намира в терен с ограничен достъп и осигурена денонощна охрана.

- - площта на площадката да е достатъчна за извършването на дейностите с отпадъци;

- 2.1.  Площадката за съхраняване на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

-	да е  оградена и с ясни надписи за предназначението на площадката, вида на отпадъците, които се третират в нея, фирмата, която я експлоатира, и работното време;

-	да е оборудвана вътрешна площадка за престой на колите по време на извършване на дейностите по товарене и разтоварване на отпадъците;

-	да е ясно означена и да е отделена от останалите съоръжения в обекта;

-	местата и вместимостите за временно съхраняване на различните по вид отпадъци да са означени и разположени на достатъчно големи разстояния едни от други, като се има предвид и несъвместимостта на отпадъците;

-	да е пожарно обезопасена  чрез достатъчен брой подходящи пожарогасители;

-	да е бетонирана  с цел лесно почистване и защита на почвата от замърсяване;

-	да е оборудвана  с приемателни резервоари и/или съдове за събиране и временно съхраняване на отпадъци;

-	резервоарите да са съоръжени с обваловка с обем съгласно нормативните изисквания;

-	да е оборудвана  с устройства за безаварийно изпомпване и/или източване на течни отпадъци;

-	да разполага с налични количества абсорбенти (пръст, пясък и др.), използвани за ограничаване на евентуални разливи;

-	участъците, на които се разполагат течни отпадъци да са с непропускливи покрития и да са оборудвани със съоръжения за събиране на разливи, както и със съответните абсорбенти, използвани за ограничаване на евентуални разливи;

-	да е оборудвана  с везна за измерване на теглото на приеманите и предаваните отпадъци.

-	площадката да се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № Iз-1971 от 2009 год. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (обн., ДВ, бр. 96 от 2009 год.; изм. и доп., бр. 17 и 101 от 2010 год.).

Забранява се:

-  	смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;

-  	смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;

-  	нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства, както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за управление на отпадъците;

- 	 изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.

-	съхраняване на общо количество над 50 тона опасни отпадъци на площадката описана в настоящето разрешение в един и същ момент от време.

3.  Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от  Закона за управление на отпадъците/ЗУО/, ДВ.бр.53/2012 год..

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив:

- /Доц.Стефан Шилев/