### Образец № 10

Съгласно чл. 45, ал. 7 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ гр. ПЛОВДИВ

## РЕШЕНИЕ

- № 09 – ДО – 899 – 01 от 04.06.2012 г.

Във връзка със заявление № 253 от 30.03.2012г. на „АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД

и

и на основание чл. 45, ал.7, във връзка с ал. 1, т1, т.2 и т.5 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО),

ИЗМЕНЯМ И/ИЛИ ДОПЪЛВАМ

Решение № 09 – ДО – 899 - 00 от 02.12.2009г.

на

„АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД

поради следните причини:

1. промяна на нормативните изисквания, свързани с разрешението и/или

2. предстоящи промени в суровините или в технологичните процеси, в резултат на които ще настъпят изменения в количеството, състава и свойствата на отпадъците и/или

3. очаквани промени в състава и свойствата на опасните отпадъци, постъпващи за третиране в дадена инсталация, или на технологичните процеси за третиране и/или

4. промени в обстоятелствата по чл. 38, ал. 1, т. 8 от ЗУО и/или

5. необходимост от допълването му с нови данни, дейности, площадки или условия, при които ще се развиват дейностите.

- В случай на добавяне на нова дейност на вече разрешен отпадък се записва за всеки отпадък поотделно със съответния код и наименование съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. за каква нова дейност се кандидатства в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО;

| № | Вид на отпадъка |  | Код и наименование на дейността, за която се кандидатства | Количество т/год | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 10 03 | Шлака от пещи | съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване – код R13 | 10 | Закупени предимно от юридически лица |
| 2 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване – код R13 | 20 | Закупени предимно от юридически лица |
| 3 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване – код R13 | 30 | Закупени предимно от юридически лица |
| 4 | 17 04 02 | Алуминий | съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване – код R13 | 50 | Закупени предимно от юридически лица |
| 5 | 17 04 05 | Желязо и стомана | съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване – код R13 | 20 | Закупени предимно от юридически лица |

- При промяна в количествата на отпадъците се предоставя информация за всеки отпадък по отделно: количеството на отпадък с код и наименование съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. за класификация на отпадъците се променя от ...т/г на ....т/г.;

и др.

| № | Вид на отпадъка |  | Промяна от тон/ год. | Промяна на тон/ год. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 10 10 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 | 0,56 | 1,5 |
| 2 | 11 01 10 | Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 11 | 0,1 | 0,5 |
| 3 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 2,0 | 12 |
| 4 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 30 | 20 |
| 5 | 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 0,05 | 0,15 |
| 6 | 13 02 05* | Нехлорирани моторни,смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,2 | 0,8 |
| 7 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 0,1 | 0,2 |
| 8 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 0,05 | 0,1 |
| 9 | 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 0,02 | 0,1 |
| 10 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 0,18 | 0,1 |
| 11 | 16 01 12 | Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | 0,003 | 0,02 |
| 12 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 2 | 15 |
| 13 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,0004 | 0,012 |
| 14 | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 1,5 | 1,2 |

Във връзка с горното изменям и допълвам разрешение № 09 – ДО – 899 - 00 със следния консолидиран вариант на разрешение:

ІA. Да извършва дейности по: съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване, до събирането им от мястото на образуване – код R13 и рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения -  R4 на отпадъци на обекти:

/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО/

1А) Площадка № 1 с местонахождение: гр. (с.) Дъбене, област Пловдив, община Карлово, местност «Адъта», ПИ №176008, други описателни данни, когато имотът е извън регулация............................

На посочената площадка да извършва дейностите по съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване, до събирането им от мястото на образуване – код R13 и рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения -  R4 на отпадъците, посочени в таблицата*:

/посочват се наименованията на дейностите в съответствие с § 1, т. 8 и 17 от ДР на ЗУО, които ще се извършват/

| № | Вид на отпадъка 1 |  | Дейности, кодове 2 | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 10 10 03 | Шлака от пещи | R13 -съхраняване, до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване R4 – рециклиране или възстановяване на метали | 13 | При топене на алуминий и алуминиеви сплави и дегазиране на разтопения метал. | Съдържат алуминий и неметални включения Твърди, устойчиви |
| 2 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R13 съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване R4 – рециклиране или възстановяване на метали | 32 | Отпадат при механична обработка на детайли от черни метали в цех „Механичен” и от търговска дейност с ОЧЦМ | Твърди, устойчиви, съдържат желязо |
| 3 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R13 съхраняване, до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване R4 – рециклиране или възстановяване на метали | 100 | Отпадат от процеса на леене и при механична обработка на детайли от цветни метали и от търговска дейност с ОЧЦМ | Твърди, устойчиви, съдържат цветни метали (алуминий, мед и др.) |
| 4 | 17 04 02 | Алуминий | R3 съхраняване, до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване R4 – рециклиране или възстановяване на метали | 80 | От механична обработка на детайли, леярски брак и от търговска дейност с ОЧЦМ | Твърди, устойчиви, съдържат алуминий |
| 5 | 17 04 05 | Желязо и стомана | R13 съхраняване, до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване , до събирането им от мястото на образуване R4 – рециклиране или възстановяване на метали | 35 | Отломки, парчета от използвани чугунени тигли от раздатъчните пещи и собствен амортизационен лом и от търговска дейност с ОЧЦМ | Твърди, устойчиви, съдържат желязо |

- Условията за извършване на посочените дейностите се съдържат в точка ІІ от това решение и са неразделна част от него.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ, гр. Пловдив

- инж. В.Атанасова..................................................

- /име и фамилия/

- ІІ. Условия по т. І от Решение № 09 – ДО – 899 – 01 от 04.06.2012 г. на директора на РИОСВ, гр. Пловдив

- На основание чл. 42, ал. 2 определям дейностите по съхраняване до извършване на която и да е от операциите по букви „а” –„м”, освен временното съхраняване, до събирането им от мястото на образуване – код R13 и рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения -  R4 на отпадъците на отпадъци да се извършват при следните

/посочват се наименованията на дейностите, които ще се извършват в съответствие с         § 1, т. 8, 17 и 19 от ДР на ЗУО/

условия:

1. Площадката/площадките, на която/които ще се извършват дейностите, е/са със следните характеристики:

Площадка  № 1 - “Предприятието за леене под налягане на алуминиеви и цинкови отливки” е разположена в имот с № 176008 в землището на с. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив. Теренът е собственост на “АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД. Осигурена е денонощна физическа охрана и видеонаблюдение. Записите се съхрняват съгласно чл. 60, ал. 8 от ЗУО. Всички външни лица и автомобили се проверяват на входа на предприятието и се записват в дневник.

Транспортната връзка между отделните цехове се осъществява по пътища с трайна настилка, с автомобили и мотокар.

Местоположението на площадката и териториално-устройствената й характеристика, вкл. инфраструктурата на площадката, са съгласно документацията в приложение № 7 към заявлението.

Забележка: т. 1 не се попълва за дейност с код Т;

2. Дейностите да се извършват в следните съоръжения и инсталации със следния капацитет, в т.ч. транспортни средства с регистрационен номер и вид:………………………………….....................................................................................

Всички отпадъци, генерирани на територията на площадка №1 да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр.29 / 99 год.

Съдовете, в които се съхраняват събраните и формираните от дейността отпадъци да бъдат изолирани от околната среда, да бъдат корозивно устойчиви спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени да не взаимодейства с тях  и  имат обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба №3 / 2004 год. на Министъра на околната среда и водите, обн. ДВ бр.44 от 2004 год.

Участъците, на които ще се извършват дейности с опасни отпадъци да се оборудват и експлоатират съгласно изискванията към площадките за временно съхраняване на отпадъци по приложение №2 от Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53/1999 год.  – ДВ бр. 29 / 99 г. /.

Всички смазочни, хидравлични масла, спирачни и др. течности образувани при евентуални аварийни ситуации или при наложителна смяна на същите при компресорите и  редукторите на заетите в произодството машини, да се събират разделно, във варели за временно съхранение, преди предаването им на фирми, притежаващи необходимото разрешение, съгласно Закона за управление на отпадъците / ЗУО /, за последващо третиране и/ или обезвреждане. Съдовете да са надписани и са изолирани от околната среда .

Отработените  масла да се събират в  надписани цистерни или други съдове, които да са разположени на бетонирана площадка, да бъдат оборудвани с обваловки и устройства за безаварийно изпомпване и / или източване  на отработените масла.  На площадката да има налични количества абсорбенти / пясък, дървени стърготини /, които да се използват при евентуални разливи.

Негодните за употреба оловни акумулатори да се събират разделно от останалите отпадъци и съхраняват временно в контейнери / палети /, устойчиви на киселина, разположени върху бетонирана площ под навес. Местата за поставяне на съдовете за временно съхранениее на негодните за употреба оловни акумулатори да се обозначават със следнита  табела :” Негодни за употреба оловни акумулаторни батерий”

Временното съхранение на отпадъците, генерирани при дейността на дружеството, да се извършва на обособени, закрити, затворени и обозначени помещения, в специално отредени за целта съдове, изолирани от околната среда.

Напоените с нефтопродукти /генерирани при евентуални разливи/ абсорбенти да се събират разделно/на територията и на двете площадки/  в подходящи съдове и да се предават на фирми, притежаващи необходимото разрешение за дейности с този вид отпадъци, за последващо третиране и обезвреждане.

При извършването на дейностите с луминесцентните лампи да се спазват изискванията на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и ектронно оборудване/ДВ.бр.36 от 02.05.2006., изм. Дв.бр.57 от 14.06.2006 год. С посл. Изм. И доп. и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. С посл. Изм и доп./.. На площадката да се  предприемат мерки за предотвратяване  на замърсяването при случайното счупване или при авария на луминесцентните лампи , а именно – да се осигури налично количество сяра / най- малко 2 грама на 1 кг лампи /.

На площадките  да бъдат обособени участъци за събиране на  неопасни производствени отпадъци, както и такива от опаковки - хартия и картон, пластмаса и  метал.

Всеки вид отпадък ще се съхранява разделно, в отделен  контейнер , с цел недопускане на смесването им , до предаването на фирми, за последващо третиране и оползотворяване.

Дейността R4 - рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения се извършва в индукционни пещи ПИ 350А. Производствения капацитет на топилното съоръжение е 1,2 тона алуминиеви сплави за 24 часа.

3. Измерването и контролирането на количествата на постъпващите/образуваните отпадъци да се извършват тегловно чрез: електронна везна и/или механични кантари и да се документират в отчетната книга за постъпващите/образуваните отпадъци.

4. Да се прилагат следните технологии и/или методи по видове дейности:

Рециклирането на отпадъци от алуминий и алуминиеви сплави да се извършва в топилно съоръжение – индукционни пещи ПИ 350А. Разтопеният метал да се излива в леярска кофа и с мотокар и да се доставя до раздатъчните пещи, към всяка машина за леене под налягане. Раздатъчните пещи поддържат температурата на метала за леене. Зареждането на машините за леене под налягане да става ръчно с черпаци с определена за конкретната пресформа вместимост. Готовия детайл да се изважда от пресформата с специални щипци.

При тази дейност да се използват следните суровини – алуминиев скрап, пропан-бутан.

Подробно описание на технологиите (методите) да бъдат представени в приложение № 4 към заявлението.

Всички отпадъци, генерирани на площадката да се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства , както и в съответствие с изискванията поставени в Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

- всички метални отпадъци- черни и цветни да се събират в палети, разположени до мястото на формиране;

- смазочните и хидравлични масла, да се събират и съхраняват във варели надписани за целта  и изолирани от околната среда.

При извършване на дейностите с отработени масла, да се спазват изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците / ЗУО - ДВ бр. 86 / 2003 год. / , стриктно да  се спазват условията поставени  в Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр. 90 / 2005г; Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от  моторни превозни средства. / ПМС № 311 – ДВ бр. 104 / 2004 год. С посл. Изм. И доп./ .

При извършването на дейностите с негодните за употреба батерии и акумулатори да се спазват изискванията на  Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ПМС 144 от 2005 год. – ДВ бр. 58 / 2005 год. С посл. Изм. И доп / и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. /.

При извършване на дейностите с различните видове течности, съдържащи опасни вещества / разтворители, смазочно – охлаждащи течности и др./, както и замърсените с нефтопродукти абсорбенти, да се спазват изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците/ ДВ бр. 86 / 2003 год. / и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС 53/99 год / ДВ бр. 29/ 1999 год./.

При извършването на дейностите с негодните за употреба батерии и акумулатори да се спазват изискванията на  Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ПМС 144 от 2005 год. – ДВ бр. 58 / 2005 год. С посл. Изм. И доп / и Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. /.

Транспортирането на формираните от дейностите на площадка №1 отпадъци да се извършва, съгласно изискванията на Глава пета, Раздел V от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 год. / Наредбата за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци / ПМС 53 / 1999 год – ДВ бр. 29 / 99 г. /.; Наредба № 40 от 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари / ДВ бр. 15 / 2004 г. / или Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари / ДВ бр. №107 / 2001 г. /, както и на международните правни актове за превоз на опасни товари, влезли в сила за Република България.

При предаване за транспортиране на опасни отпадъци; компоненти , възли и детайли, замърсени или съдържащи опасни вещества, да се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба №9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год. /

Битовите отпадъци, формирани от дейността на площадката да се събират в контейнери на фирмата по сметосъбирането.

5. Отпадъците, образувани на площадката, в т. ч. отпадъците, образувани от извършването на дейности по оползотворяване/обезвреждане на отпадъци на площадката*:

Площадка № 1:

| № | Вид на отпадъка |  | Количество (тон/год.) | Произход | Състав и свойства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 10 10 03 | Шлака от пещи | 3 т/ год. | При топене на алуминий и алуминиеви сплави и дегазиране на разтопения метал. | Съдържат алуминий и неметални и неметални включения Твърди, устойчиви |
| 2 | 10 10 08 | Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 | 1,5 т/ год. | Парчета от обмазка и тигли за ПИ 350А | Твърди, устойчиви, съдържат графит |
| 3 | 11 01 10 | Утайки и филтърен кек, различни от упоменатите в 11 01 11 | 0,5 т/ год. | Получават се след неутрализация на измивния разтвор за радиаторите | Течни, с неутрално pH. Съдържат калциев фосфат. |
| 4 | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 т/ год. | Отпадат при механична обработка на детайли от черни метали | Твърди, устойчиви, съдържат желязо |
| 5 | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 20 т/ год. | Отпадат от процеса на леене и при механична обработка на детайли от цветни метали | Твърди, устойчиви, съдържат цветни метали (алуминий, мед и др.) |
| 6 | 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 0,15 т/ год. | Отпадат при ремонт и поддръжка на фирмените автомобили, мотокари, машини и съоръжения | Течни, запалими, сожни смеси от парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди Н3; Н5; Н14 |
| 7 | 13 02 05* | Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 0,8 т/год. | Отпадат при ремонт на машини и съоръжения | Течни, запалими, сожни смеси от парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди Н3; Н5; Н14 |
| 8 | 13 03 07* | Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла | 0,2 т/год. | Отпадат при ремонт на машини за леене под налягане и др. МС | Течни, запалими, сожни смеси от парафинови, нафтенови и ароматни въглеводороди Н3; Н5; Н14 |
| 9 | 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | 0,2 т/ год. | Отпадат при доставка на закупени материали за производствата | Твърди, горими, съдържат целулоза. |
| 10 | 15 01 02 | Пластмасови опаковки | 0,1 т/ год. | Отпадат при доставка на закупени материали за производствата | Твърди, устойчиви, запалими полимери |
| 11 | 15 01 10* | Опаковки, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества | 0,03 т/ год. | Варели, кофи, бидони, замърсени с опасни вещества (бои, лакове, масла) | Твърди, устойчиви, замърсени със сложни смеси от въглеводороди Н14 |
| 12 | 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 0,1 т/ год. | От почистване на разлив на масла, бои, лакове или масла на площадката | Твърди, запалими, замърсени с опасни вещества абсорбиращи материали Н3; Н5; Н7 |
| 13 | 16 01 03 | Излезли от употреба гуми | 0,1 т/ год. | От фирмени автомобили и мотокари | Твърди, горими, съдържат полимери |
| 14 | 16 01 12 | Спирачни накладки, различни от упоменатите в 16 01 11 | 0,02 т/ год. | От ремонт на мотокари и автомобили | Твърди, устойчиви. |
| 15 | 16 06 01* | Оловни акумулаторни батерии | 0,04 т/ год. | От фирмени автомобили и мотокари на площадката | Твърди, разяждащи, съдържат сярна киселина и олово (Pb) Н8 |
| 16 | 17 04 02 | Алуминий | 30 т/ год. | От механична обработка на детайли и леярски брак | Твърди, устойчиви, съдържат алуминий |
| 17 | 17 04 05 | Желязо и стомана | 15 т/ год. | Отломки, парчета от използвани чугунени тигли от раздатъчните пещи и собствен амортизационен лом | Твърди, устойчиви, съдържат желязо |
| 18 | 20 01 21* | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 0,012 т/ год. | При поддръжка на осветлението на площадката | Твърди, отровни, съдържат живак и луминофори Н6; Н7 |
| 19 | 20 03 01 | Смесени битови отпадъци | 1,2 тона | При дейността на работниците и служителите на площадка Карлово | Твърди, горимиотпадъци, съдържат хартия, пластмаса |

6. Дейностите да се извършват от необходимия брой работници и управленски персонал за обслужване на площадките и инсталациите – най –малко от 2 броя работници и един брой управленски персонал.

7. Мерките за сигурност при аварийни ситуации, които да се осъществяват за времето на действие на разрешението за дейности с отпадъци, да бъдат в съответствие с утвърдения авариен план, приложение № .…. към заявлението.

На територията на площадката, на която „АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД  гр. Карлово извършва дейности с отпадъци, да бъде създадена добра организация и ефективно да бъдат прилагани заложените в технологичния процес схеми за събиране, временно съхранение и предварително третиране на неопасни производствени отпаци, вкл. опаковки;

При извършване на дейностите с отпадъци на площадките на „АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД  , да се предприемат следните   превантивни мерки за сигурност:

- Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците, ще се извършват съобразно действащата организация на площадката;

- При възникване на аварийна ситуация  се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

- При работа  се използват индивидуални средства за защита – работно облекло, ръкавици и др.;

- Всички работници на площадката са инструктирани и запознати с правилата за вътрешния ред и аварийния план;

- Периодично се проверяват съдовете в които се извършва временното съхранение на формираните от дейностите на площадката отпадъци, за тяхната експлоатационна годност.

Съдовете в които се съхраняват временно разделно / в зависимост от произхода, вида, свойствата и състава им / събраните и генерирани от дейността на площадката отпадъци да са корозивно устойчиви спрямо веществата съдържащи се в отпадъците, както и материалът от който са  изработени да не взаимодейства с тях.

Забранява се:

- смесването на различни по вид, състав и свойства отпадъци;

- смесването на оползотворими с неоползотворими и на опасни с неопасни;

- нерегламентираното изхвърляне на отпадъци, извън местата и съдовете определени за разделното събиране на всеки вид, в зависимост от неговия произход  и характерни свойства , както и предаването им на лица, които не притежават необходимото разрешение  по Закона за управление на отпадъците;

- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане , освен временното им съхранение до предаването им за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и или обезвреждане на фирми, притежаващи необходимото разрешение и мощности за това.

8. Да се осъществява следния собствен мониторинг и контрол на депа за отпадъци, на инсталации за изгаряне на отпадъци и на инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци:

Отчетността, относно управлението на дейностите по отпадъците на „АЛУМИНА ТРИМЕКС” АД, формирани от дейността на площадката разположена на територията на с. Дъбене да бъде съобразена с изискванията на Раздел І, Глава четвърта от Закона за управление на отпадъците / ДВ бр. 86 / 2003 г. С посл. Изм. И доп /

За всички отпадъци, формирани от дейностите на площадката и предадени за последващо третиране / оползотворяване или обезвреждане / се прилагат разпоредбите на Наредба № 9 / 2004год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците / ДВ бр. 95/2004 год.) и отчетните книги при приемане и предаване за последващо третиране на отпадъците , формирани от дейността на площадката.

При извършване на дейностите  с негодни за употреба оловни акумулатори да се прилагат разпоредбите на Раздел ІІ, Глава седма от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори / ПМС 144 от 2005 год. – ДВ бр. 58 / 2005 год. С посл. Изм. И доп /.

При извършване на дейностите с отработени масла и др. течности, съдържащи нефтопродукти , отпаднали при ремонта на МПС, да се прилагат изискванията на Раздел ІІІ, Глава пета от Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти / ДВ бр. 90 / 2005г С посл. Изм. И доп /.

За всички други отпадъци, които са формирани от дейностите на площадката и предадени за последващо третиране / оползотворяване или обезвреждане / да се прилагат разпоредбите на Наредба № 9 / 2004год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците / ДВ бр. 95/2004 год.).

При предаването за транспортиране на опасни отпадъци, да се попълва транспортна карта по реда на чл.8 от Наредба №9 / 2004 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и  реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационни документи и на закритите обекти и дейности / ДВ бр.95 / 04 год. /и отчетните книги при приемане и предаване за последващо третиране на отпадъците , формирани от дейността на площадката.

Описанието и характеристиката на мониторинга са дадени в приложение №……към заявлението.

9. При закриването на площадката/прекратяването на дейността да се предприемат действия, свързани с безопасното ликвидиране на дейността и възстановяването (рекултивацията) на терена, съгласно документацията по приложение № ..…. към заявлението.

10. При извършване на дейностите по отпадъците да се спазват и следните условия на компетентния орган:

/поставят се най-малко следните условия/

10.1. Предаването и/или приемането на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 12 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 3/2004г. В срок до 3 месеца от получаване на настоящото решение да се представят копия от сключените договори в Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ), а в случаите при извършване на дейност (събиране и транспортиране) - код T - в РИОСВ, на чиято територия е седалището на лицето.

10.2. Дейностите с масово разпространени отпадъци, включени в настоящото решение да се извършват съгласно изискванията на наредбите по чл. 24 от ЗУО.

10.3. Само в случаите на нови строежи/инсталации и/или нови депа за отпадъци:

В срок до 1 месец от получаване на документа за въвеждане в експлоатация на обекта по Закона за устройство на територията, копие от същия да се предостави в МОСВ, както и в РИОСВ по местонахождение на площадката.

- Решението може да се обжалва чрез РИОСВ - Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд Пловдив в 14 дневен срок от датата на съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на АПК.

- ДИРЕКТОР НА РИОСВ гр. Пловдив

- ..................................................

- /инж.В.Атанасова/