## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 9 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПЛОВДИВ

- РЕШЕНИЕ

- На основание чл. 78, ал. 9 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1551 от 12.10.2015 г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

- № 09 - РД – 513 - 00 от 21.10.2015 год.

- на

- ЕТ „Атлас-Мариана Николова”

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: с. Долнослав, област Пловдив, община Асеновград, УПИ №22839.39.205, промишлено строителство по плана на с.Долнослав, общ.Асеновград, местност „Станимашки път“, с площ 767,10 кв.м.

  - Вид (код и наименование), количество, произход на отпадъците и дейности по третиране:

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 02 03 04 | материали, негодни за консумация или преработване | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |
| 2 | 03 01 01 | отпадъци от корк и дървесни кори | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |
| 3 | 03 01 05 | трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |
| 4 | 03 03 01 | отпадъчни кори и дървесина | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |
| 5 | 15 01 03 | опаковки от дървесни материали | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |
| 6 | 17 02 01 | дървесен материал | R1 - Използване на отпадъците предимно като гориво или друг начин за получаване на енергия ; R12 -Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 - R11 (предварително третиране –раздробяване, пресяване, сортиране); R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1000 | от физически и юридически лица |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Производственият процес да се захранва с отпадъците, включени в настоящето решение. Складирането да става на територията на площадката Приемането на отпадъците да се извършва по предварителен график и заявка от притежателите на отпадъци и приета въз основа на писмен договор. При приемането им отговорното лице да извършва следните действия: Проверка на придружаващата документация; визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието с представената документация; измерване на количеството на приеманите отпадъци; отразяване в “отчетната книга”, оформена по реда на Наредба №2/2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър.

Оборудването, с което ще се произвеждат пелети от дървесни отпадъци и обли дърва от иглолистна и широколистна дървесина е разположено в сграда с РЗП 767 кв.м. Сградата да е подходяща за оборудването, с което да се произвеждат екопелети от слама, отпадна дървесина  и др. Да се ползва също и готова стърготина, закупувана от предприятия с дъскорезно производство, като последната трябва да бъде чиста от минерални примеси. Производителността на инсталацията се диктува от възможностите на пелет-пресите-2 бр. по 500 кг/час. Производителността на сушилния агрегат следва да бъде 1500 кг./час сух материал от които 1000 кг за пелети , 300 кг  за гориво и 200 кг  запас. В цеха са обособени условно три участъка: Участък I, в който се извършва дробене на биомаса ( слама , отпадна дървесина и др.) и изсушаване на раздробения материал. Участък II, в който в който от готовия материал се произвеждат екопелети. Участък III, площадка за складиране на готова суровина, обособена в югоизточния край на сградата

Подаването на дървесината да се извършва чрез лентов транспортьор, към машина за грубо смилане, осигуряваща раздробяване на суровинния материал на парчета с приблизителни размери 2-5 мм. Отделящият се от машината материал, чрез лентов транспортьор, да бъде разделян според състава и качеството му. Отделяне на материала да е в зависимост от качеството му. По-нискокачественият смлян материал да се подава към топлогенератор (пещ за изгаряне на дървесина) и да се използва за осигуряване на топлинна енергия с приравнена мощност 1 МВт за изсушаване на основната маса за производствения процес. Чрез система от тръбопроводи, горещият въздух от топлогенератора да се отвежда в сушилнята за обработка на основния производствен материал. По-доброто качество на първоначално смления материал да постъпва в бункер за подаване на суровина към сушилнята. От там чрез горна и долна транспортна лента да става преминаването и същинското сушене на дървесните частици в сушилнята. Вентилатор да осигурява равномерното разпределение на горещият въздух в сушилнята, на този етап дървесните частици са с влагосъдържание 10 %. Изсушените частици да се изнасят чрез транспортна лента и да се насочват към мелачка, осигуряваща хомогенно смилане до размер между 1-2 мм. Посредством пневмотранспорт-рафинатор, смленият материал се разделя на фракции. Част от смленият материал да се връща обратно, а друга да продължава към преса, където да става оформянето на крайният продукт – пресовани пелети с размери Ф 6 х 20 мм. Последните да излизат при температура 90 ºС и да постъпват в охладител, където чрез обдухване да се охлаждат. Отделените неподходящи за пресоване фракции, както и тези попаднали във въздуха около и над машините да се внасят отново в производството за преработка или изгаряне. Прахът уловен при операцията да се връща отново в производствения процес. Пелетите да се пакетират в чували по 20 кг, да се нареждат в европалети, да се фолират и да се отвеждат в част готова продукция за експедиция.

Производителността на инсталацията при трисменен режим на работа да бъде макс. 1,5 т/час или прибилзително 36 т/ден готова продукция, при ориентировъчна консумация на постъпваща дървесна маса, 1,5 т/час.

Основни параметри на машините и съоръженията:

| № по ред | Машини и съоръженията | Производителност (по проект или паспорт) | Натоварвания (номинални по проект или паспорт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Механизирана рампа за подаване на дървесина, мощност 4 kW | 10 m³/час | 4 kW, произведена от „АКОРД95”ООД |
| 2 | Транспортьор лентов , захранващ дробилката, мощност 2,2 kW | 10 m³/час | 2,2 kW произведен от „АКОРД95”ООД |
| 3 | Дробилна машина тип SKM 800, 75 kW | 10 m³/час | 75 Kw произведена от „АКОРД95”ООД |
| 4 | Шнек, изнасящ под дробилката, мощност 4 kW | 4000,00 кг./час | 4 kW произведен от „АКОРД95”ООД |
| 5 | Шнек транспортиращ, мощност 4 kW | 4000,00 кг./час | 4 kW произведен от „АКОРД95”ООД |
| 6 | Бункер за чипс с хидравлично дъно и разстилащ шнек , мощност 4 kW | 3000,00 кг./час | 4 kW произведен от „АКОРД95”ООД |
| 7 | Дозиращ шнек с честотно управление, мощност 3 kW | 3000,00 кг./час | 3 kW произведен от „АКОРД95”ООД |
| 8 | Чукова мелница с вибро сито, мощност 56 kW | 3000,00 кг./час | 56 kW произведена от „АКОРД95”ООД |
| 9 | Пневмотранспортна система , мощност 18.5 kW | 3000,00 кг./час | 18.5 kW, произведен „СПАРТАК”АД |
| 10 | Топлогенератор 1 MW мощност 6 kW | 1000 кW | 6 Kw, произведен от „АКОРД95”ООД |
| 11 | Искрогасител |  | 40 kW, произведен от „АКОРД95”ООД |
| 12 | Сушилен барабан комплект – производителност 1500 кг/час, от които 1000 до 1200 кг за пелети и 300 кг за гориво към топлогенератора. Производителността е на база входяща влага не повече от 60% и изходяща влага 10-12%, пресметнато на абсолютна влажност,мощност 40 kW | 1500,00 кг/час | 3 kW |
| 13 | Елеватор, мощност 3 kW | 2000,00 кг./час | 6,6 kW, произведен от „АКОРД95”ООД |
| 14 | Бункер за сух материал, мощност 6,6 kW | 2000,00 кг./час | 4 kW, произведен „СПАРТАК”АД |
| 15 | Пневмотранспортна система за гориво, мощност 4 kW | 300,00 кг./час | 2,2 kW, произведена от „АКОРД95”ООД |
| 16 | Шнек захранващ с честотно регулиране, мощност 2,2 kW | 2000,00 кг./час | 55 kW, произведена от „АКОРД95”ООД |
| 17 | Чукова мелница със сито , мощност 55 kW | 6000,00 кг./час | 18.5 kW, произведена „СПАРТАК”АД |
| 18 | Пневмотранспортна система, мощност 18.5 kW | 3000,00 кг./час | 6 kW, произведена от „АКОРД-95”ООД „СЛАВ ВЕРИГИ” ООД |
| 19 | Бункер, разпределител с два шнека , мощност 6 kW | 2х2000,00 кг./час | 2х75 kW, Произведени от GENERAL DIES S.r.l. Италия |
| 20 | Пелет-машини 2 броя тип CHI 36 | 2х1000,00 кг./час | 2 kW, произведен от „УНИТЕХ КО”ЕООД |
| 21 | Транспортьор лентов , мощност 2 kW | 2000,00 кг./час | 2 kW, произведен от „УНИТЕХ КО”ЕООД |
| 22 | Транспортьор лентов с лопатки, мощност 2 kW – | 2000,00 кг./час | 2,2 kW, произведена от „АКОРД95”ООД |
| 23 | Охладител за пелети комплект с вентилация, мощност 2,2 kW | 2000,00 кг./час | 1 kW, произведен от „АКОРД95”ООД |
| 24 | Елеватор, мощност 1 kW | 2000,00 кг./час | 8 kW, Произведена от „КОМПАКС”АД |
| 25 | Пакетираща машина автоматична тип МПУ 05 – без палетизиращ робот | До 8000,00 кг./час | Натоварвания (номинални по проект или паспорт) |

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл.35, ал.1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т.3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговарят на следните изисквания:

- 2.1. Площадката да е оградена, осигурена с контролно – пропускателен пункт, с изградена инфраструктура, с покритие от асфалт и/или бетон, с обособени места и участъци за събиране на отпадъците формирани на площадката, както и обособена площадка за съхранение на третираните отпадъци.

- 2.2. Площадката за третиране на отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Дейностите, които ще се осъществяват на площадката за третиране на отпадъци трябва да осигуряват преработване на отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната среда методи на третиране.

2.3. Местоположението на съоръженията за третиране на отпадъци и обслужващите сгради да се определя при спазване на противопожарните строително-технически норми (ПСТН), санитарно-хигиенните изисквания и нормативно установените сервитути на елементите на техническата инфраструктура, при осигуряване на най-кратки комуникационни и технологични връзки.

2.4 Когато площадките за дейности и/или операции за третиране на отпадъци се предвиждат на мястото на образуването им, да се включват в инфраструктурата на предприятието, съгласно Наредба №7/2004 год. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (ДВ, бр.81/2004 г.) и Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (ДВ, бр.29/1999 г.):

- забранява се смесването на опасни отпадъци с неопасни отпадъци;

- забранява се смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци;

2.5. Генерираните от производствената дейност на площадката отпадъци да се събират и  съхраняват разделно, съгласно техния произход, вид, състав и свойства, в съдове с обозначителни табели за кода и наименованието на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 год. за класификация на отпадъците /обн. ДВ бр.66  от 08.08.2014 год../.

Отпадъците да се съхраняват по начин, който не възпрепятства последващото им  рециклиране или оползотворяване.

- 3. Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на наредбата по чл. 48, ал. 1 от ЗУО, Наредба №2/2013 год. – за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри (ДВ, бр.10/2013 г.) Видът и количествата на генерираните и предадени за последващо третиране /оползотворяване или обезвреждане / отпадъци се документират в отчетната книга по Приложение №1 , изготвено съгласно образец от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри / ДВ бр.51 от  20.6.2014 г. /  . За отпадъците, с които се извършват дейности по третиране R13, R12 и R1 да се води отчетност, съгласно образец по Приложение № 4 от Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри / ДВ бр.51 от  20.6.2014 г. /.

4. Забранява се нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всяка друга форма на нерегламентирано третиране на отпадъците от дейността, в т. ч. изхвърлянето им в контейнерите за събиране на битови отпадъци или отпадъци от опаковки.

Решението може да се обжалва чрез директора на РИОСВ - Пловдив пред министъра на околната среда и водите или пред Административен съд, гр. Пловдив по реда на Административнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от неговото съобщаване.

ДОЦ. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив