## Образец № 1

Съгласно чл. 78, ал. 10 от ЗУО

# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ГР. ПЛОВДИВ

- РЕШЕНИЕ

- На основание чл. 78, ал. 10 във връзка с чл. 35, ал. 3 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка със заявление № УО-1377 от 09.09.2022 г., № УО-1377-2 от 12.09.2022 г. и № УО-1377-6 от 21.10.2022 г.

## РЕГИСТРИРАМ И ИЗДАВАМ

## РЕГИСТРАЦИОНЕН ДОКУМЕНТ

- № 09 – РД – 890 – 00   от  28.10.2022 г.

- на

ОП „ЧИСТОТА, ОЗЕЛЕНЯВАНЕ, СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТ“

І. Да извършва дейности по третиране на отпадъци на следните площадки:

- Площадка № 1:

  - С местонахождение: с. Михилци, местност „Дивовец“, област Пловдив, община Хисаря, ПИ № 48564.158.33, с площ 10 000 кв.м., с начин на трайно ползване – За друг вид отпадъци

  - Видът (кодът и наименованието), количеството, произходът на отпадъците и дейностите по третиране, за които се кандидатства сe посочват в следната таблица:

| № | Вид на отпадъка 1 |  |  |  |  | Дейности по кодове 2,3 |  |  | Количество (тон/год.) |  |  | Произход |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код |  | Наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
| 1 | 03 01 01 |  |  |  | Отпадъци от корк и дървесни кори | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1 - R11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. |  |  | 200 |  |  | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биооптадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |  |  |
| 2 | 03 01 05 |  |  |  | Трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, плоскости от дървесни частици и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1 - R11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. |  |  | 500 |  |  | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биооптадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |  |  |
| 3 | 03 03 01 |  |  |  | Отпадъчни кори и дървесина | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1 - R11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. |  |  | 300 |  |  | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биооптадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |  |  |
| 4 | 20 01 38 |  |  |  | Дървесина, различна от упоменатата в 20 01 37 | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1 - R11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R1 - R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. |  |  | 2 900 |  |  | Разделно събрана дървесина от домакинствата и поддръжката на обществени площи, паркове и градини |  |  |
| 5 | 20 02 01 |  |  |  | Биоразградими отпадъци | R 3 -Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация (компостиране) R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове (R1 - R11) (сортиране,раздробяване/шредиране, смесване/хомогенизиране R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове (R 1 - R12), с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им. |  |  | 2 900 |  |  | Разделно събрани зелени отпадъци от домакинствата, разделно събрани биоотпадъци от поддръжка на обществени площи, паркове и градини |  |  |

II. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията

Избраният метод за третиране на отпадъци да е компостиране на разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, генерирани на територията на община „Хисаря“, посредством изградена компостираща инсталация с капацитет 2 900 тона, в поземлен имот № 48564.158.33, землище с. Михилци, Община Хисаря, с площ 10 000 кв.м.

Планираното съоръжение да представлява технология за компостиране на покрити с полупропусклива мембрана редове на открито, с контролирана аеробна компостираща система, с цел производство на висококачествен компост. От експлоатационна гледна точка при избрания вариант на компостиране да се получава по-добър контрол на параметрите влажност и кислород, поради което процесът да се характеризира с по- голяма интензивност. В резултат да се очаква добиването на качествен компост. Характеризира се с прости и гъвкави процеси, кратко време за активно компостиране (~30 дни за зелени отпадъци), лесно управление, безопасна работа и ниски експлоатационни разходи.

- Процесът компостиране

„Компостиране“ е процес на контролирано аеробно, екзотермично, биологично трансформиране на разделно събрани биоотпадъци и утайки с цел получаване на компост. Целта на процеса е да се трансформират естествените биоотпадъци, чрез управляван, аеробен биологичен процес, в богат на хумус материал, подходящ за полезна употреба в земеделието, градинарството и ландшафтните дейности.

Планираното съоръжение да представлява система използваща технология за компостиране на покрити редове на открито, с положителна аерация. Основната цел е опазване на околната среда посредством производството на висококачествен компост, чрез компостиране на разделно събрани зелени и дървесни отпадъци на територията на гр. Хисаря  и населените места в общината – с. Михилци, с. Черничево, с. Старо Железаре, с. Ново Железаре, с. Мътеница, с. Паничери, с. Старосел, с. Красново, с. Кръстевич, с. Беловица, с. Мало Крушево.

Технологията да е разработена в съответствие с Инструкциите за определяне на националните технически изисквания към съоръженията за третиране на зелени и дървесни отпадъци (компостиране), утвърдени със заповед на министъра, съгласно Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци.

В резултат на приложената технология, след извършване на външна оценка на качеството на  съответствие, произведеният компост да е достигнал статут на продукт, който да може да бъде пуснат свободно на пазара в Република България или да бъде използван от общината за собствени цели.

По време на процеса на компостиране, микроорганизми като бактерии, гъбички, насекоми, разграждат сложните органични съединения до по-прости. Получават се въглероден диоксид, вода, минерали и стабилизирана органична маса (компост). В процеса на развитие на микроорганизмите, при разграждането на целулозата се отделя топлина, която може да унищожи патогенни (болестотворни микроорганизми) и плевелни семена.

Органичната материя се преобразува най-бързо при постоянно поддържане на оптималните условия за развитие на микроорганизмите. Най-важните условия включват следното:

■	смесване на органичните отпадъци по такъв начин, че да се осигури оптимално количество на хранителни вещества, които поддържат активността на микроорганизмите, включително балансирано снабдяване с въглерод и азот (оптимално съотношение C:N и равномерното им разпределение в биомасата);

■	осигуряване на достатъчно кислород за развитието на аеробни организми;

■	осигуряване на оптимална влажност, при която се поддържа биологична активност, без да се възпрепятства аерацията;

■	оптимални температури, необходими за развитие на микроорганизмите.

Микробиологичните процеси започват веднага след смесване на органичните материали. През този начален етап консумацията на кислород и образуването на топлина са на най-високи нива. В последващия период на стабилизиране, компостирането протича по-бавно. Разграждането на органичните материали продължава, докато всички вещества се усвоят от микроорганизмите и по-голямата част от въглерода се превърне във въглероден диоксид. Преди достигане на този момент, компостът се счита за готов, в съответствие с предназначението му, като се отчитат фактори като C:N съотношение, потребност от кислород, температура и миризма. Факторите, влияещи върху процеса на компостиране, са хранително съотношение, съдържание на влага, съдържание на кислород, pH, площ, температура и продължителност на компостиране.

2. Основни етапи в процеса компостиране

Процесът на компостиране да включва следните основни оперативни стъпки:

■ приемане и контрол на свежите входящи материали (зелени биоотпадъци);

■	временно съхранение на входящи материали (зелени биоотпадъци);

■	раздробяване на обемистите отпадъци от паркове и градини и смесването им;

■	изграждане на редове (купове) на открито с принудителна аерация;

■	протичане на интензивна фаза с принудителна аерация и редовно поливане /когато е необходимо/ чрез използване на инфилтрата и дъждовната вода, събрани в басейна за инфилтрат;

■ мониторинг и документиране на процеса на компостиране;

■	контрол на системата за принудително аериране, чрез софтуер за управление;

■	пресяване на зрелия компост преди преместването му на площадката за доузряване;

■ допълнително зреене на компоста;

■	третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции;

■ хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законодателство на територията на Република България;

■	складиране на готовия продукт преди употреба или маркетинг съгласно изготвен план за използването му.

3.	Оптимални условия за компостиране

Компостирането да протича при тъй наречените „контролирани условия“; основните параметри, контролирани за постигане на оптимално протичане на процеса да са: pH, влажност, наличие на въздух, хранителен баланс (въглерод/азот, въглерод/фосфор и ДР)-

3.1. pH стойности

Оптималната стойност на pH за отглеждане на аеробни бактерии е между 6.5 и 7.5.

В началната фаза на компостиране, когато отделяния СО2 и съответно органични киселини биха предизвикали понижаване стойностите на pH (pH 5÷б), чрез аерирането това се предотвратява и премахва опасността от разграждане на протеините.

При точно спазване на технологията, в края на процеса се постига баланс на pH стойност близка до неутралната.

3.2. Съдържание на влажност

Компостирането е биологичен процес, който изисква съдържание на вода, осигуряващо подходящи условия за живот на микроорганизмите. По-висока от 70% влажност е нежелана за процеса, защото създава анаеробни условия, както и по-ниска от 20%, при която биологичната активност е възпрепятствана.

Подходящото водно съдържание, зависи от порьозността и структурните характеристики на сместа за компостиране. Постига с оптимално съотношение на смесваните отпадъци и визуално определяне на влажността в началото. Оптималното водно съдържание, изисквано технологично, е между 40 и 50% .

3.3. Наличие на въздух

Наличието на въздух е изключително важен параметър по време на процеса на разграждане. Наличието на кислород е задължително за да започне биологичен процес на компостиране на принципа на окисление. От съществено значение за входящата смес от суровини е да бъде осигурено достатъчно „свободен пространство“ (пори или въздушни джобове) между частиците.

Необходимите количества кислород се осигуряват чрез аерационната система, по която се подава въздух чрез, софтуерно контролирани вентилатори на база на показанията на сонда за кислород. Компостирането е окислителен процес, при който се получава стабилизиране на началната субстанция в контролирани условия.

3.4. Баланс на подхранващите вещества

Хетеротрофните микроорганизми се нуждаят от въглерод (източник на енергия) и азот (за синтеза на протеини). С ензимите си те разграждат протеините на субстрата в пептиди и свободни аминокиселини, които могат да се използват директно или да продължат разграждането до амоняк. Амонякът от своя страна може да бъде използван от микроорганизмите в компоста или се изпарява.

Високото съдържание на въглерод пречи на микробиологичната активност, докато високото съдържание на азот ускорява разграждането и предизвиква загуби на азот чрез изпаряването, затова е важно да се създаде подходяща хомогенна маса отпадъци.

Оптималното отношение C/N е между 1/20 и 1/25 в началото, като плавно спада до 1/10 в края на процеса. В този порядък трябва да е стойността на C/N при стабилизирания компост.

Възможни добавъчни материали с тяхното съотношение C/N:

| ОРГАНИЧЕН МАТЕРИАЛ | C/N |
| --- | --- |
| ЛИСТА | 35-85 |
| ХВОЙНОВА ДЪРВЕСИНА | 150 |
| ТОПОЛОВА ДЪРВЕСИНА | 80 |
| ДЪРВЕНИ ТРИЦИ И СТЪРГОТИНИ | 150 |
| ХАРТИЯ | 100 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КАСТРЕНЕ | 30 |
| ОТПАДЪЦИ ОТ КОСЕНЕ | 20 |

3.5. Патогенни агенти

За да се гарантира стерилизация е необходимо температурата да се поддържа най-малко 55°C за период от няколко дена (мин. 3 дена). Покритата система, която формира част от технологията, действа като топлинен щит през зимата, за да осигури топлинна обработка в целия покрит обем. Температурата за стерилизация е лесно да се постигне и поддържа дълго време чрез процеса на контролирано аеробно компостиране с цел осигуряване дори на анаеробни условия в рамките на биомасата.

3.6. Биоокисляване

Процесът на компостиране започва, когато биомасата натрупана в компостния куп е с достатъчно количество, позволяващо акумулиране на топлина. Топлината е крайно необходима за стабилизация на биомасата. Контролираната аерация осигурява достатъчно количество кислород за преобразуването. При процеса на биоокисление се разпадат най-лесно разградимите органични фракции (с прости молекули като захари, органични киселини, аминокиселини и др.) придружено от бързи и интензивни микробиологични процеси изискващи поглъщане на кислород и предизвикващи отделяне на въглероден диоксид. В случай на недостатъчно подаване на кислород, аеробното разпадане се забавя или спира напълно. Повишаването на температурата, вследствие микробиологичните процеси е значително през първите 12 до 48 часа от зареждането на компостната призма, като може да достигне стойности от 65 до 70°C. Толкова високи температури пречат на нормалното протичане на био-окислението и могат да убият част от микроорганизмите. Именно затова аерирането има и допълнителна функция, освен осигуряване на кислород за процесите на разграждане, а именно да се поддържат оптимални температурни условия за протичане на процесите.

Процесът на аеробно компостиране може да се изрази по следния начин:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O – освобождава се енергия /екзотермичен процес/

- 4. Общо описание на избраната технология

Процесът на компостиране да включва следните основни оперативни етапи:

- приемане и контрол на входящи материали (зелени био-отпадъци);

- временно съхранение на входящи материали (зелени био-отпадъци);

- раздробяване и смесване на входящите материали (зелени био-отпадъци, дървен материал, дървесен материал);

- изграждане на купове върху специално конструирани площадки с аерационни канали;

- протичане на интензивна фаза (фаза 1) с принудителна аерация на покрит куп;

- протичане на допълнителни фази с аерация (при необходимост);

- протичане на фаза на зреене;

- пресяване на зрелия компост, сортиране;

- складиране и съхранение на готовите фракции компост преди употреба или продажба;

- третиране и складиране на остатъчния материал - непреминалите през ситото фракции се връщат в началото на процеса;

- хигиенизиране на площадката в съответствие с действащото законодателство;

- контрол и управление на процесите, запис на данни и история на партидите – със специализиран софтуер.

Обща схема на производствения процес:

Подробна схема на производствения процес:

  - Приемане и контрол

Входящите материали да бъдат претегляни посредством монтиран на входа кантар. Водачът на транспортния автомобил да получава документ с теглото на транспортираните отпадъци. Документът да се предава на оператора на инсталацията за компостиране. Тарата на автомобила да се регистрира заедно с номера на превозното средство и по този начин да се получава нетното тегло. Протоколът от електронната система за регистрация да се изпраща по електронна поща до оператора на площадката за компостиране и/или община Хисаря. Приемането (доставката) на зелените отпадъци на площадката за компостиране да се изпълнява под стриктен надзор на персонала. Задължително да се прави визуален оглед на отпадъците за съдържание на други отпадъци с неорганичен произход като различни пластмаси, метали и т.н. При установяване наличието на замърсители те да се отстраняват своевременно.

  - Предварителна обработка

Предварителната обработка на зеления отпадък да се извършва с биошредер – миксер. Целта е да се постигне раздробяване на големите отпадъци (храсти, клони и т.н.), хомогенно смесване на изходните материали и равномерно овлажняване.

Желателно е фракциите на входящите суровини за компостиране да са с размери на частиците от 0 до 80 мм. Така се гарантира формирането на въздушни канали и кухини при оформяне на куповете.

  - Изграждане на призмите

След предварителната обработка започва изграждането на призми върху обособените за това площадки (клетки). Това да става с помощта на телескопичен, челен товарач или друг вид подходяща механизация. През цялото време докато се изграждат призмите, за да се предотврати запушването на аерационните тръби, е необходимо въздуходувките да са пуснати в ръчен режим на работа (постоянно обдухване /constant flow). При изграждане на призмите материалът да не се уплътнява, насипва се отгоре-надолу, като трябва да пада свободно. Важно е призмата да бъде изградена колкото се може по-бързо, максимум в рамките на 1 работен ден.

  - Активната фаза на процеса

След като купът е изграден да се покрие със специална мембрана, да се поставят сондите за кислород и температура. През софтуера за управление се създава нова партида (задават се количества, начална дата и т.н.) и се пуска автоматичен режим на работа. Стандартно софтуерите за компостиране могат да работят в различни режими:

- Управление по кислород – сондата за кислород подава информация за нивата в компостния куп и според стойността въздуходувката се включва да работи или спира (при високо съдържание);

- Управление по температура – сондата за температура подава информация за температурата в компостния куп и според отчетите въздуходувката се включва да работи или спира (при ниска температура);

- Управление по време – режим на работа на цикли – на избран интервал от време въздуходувката се включва и изключва (например работи 5 мин. / почива 10 мин);

- Комбинирано управление.

Аерирането е от първостепенна важност за бързото и качествено обработване и рециклиране на органичните отпадъци. При използваната принудителна аерация се засмуква въздух от околното пространство и го нагнетява в покритата призма (положителна аерация – отвън навътре) чрез перфорирани тръби в пода на площадката. Използват се перфорирани аерационни тръби (и/или канали) от полиетилен с висока плътност, които са устойчиви на киселинни въздействия.

Важно е правилното поставяне на контролните сензори – за температура и кислород. Сондата за температура се поставя перпендикулярно, като по време на процеса е необходимо периодично да се намества, тъй като компостираният материал намалява своя обем и сляга. Стандартно сондата за температура мери в 5 различни точки, което дава температурния профил на компостната призма. Тази информация се предава към софтуера за управление и лесно може да бъде видяна във всеки един момент на управляващия монитор.

Сондата за кислород се поставя под 45°, така че образувалият се конденз да не влияе на измерванията ѝ.

Призмите се покриват с мембраната с помощта на метална конструкция с ролка на нея, която се позиционира над клетката, която е заредена. Мембраната, която се използва е многослойна, като функционалната ѝ основа е от ePTFE (експандиран политетрафлуоретилен). Благодарение на мембраната се получава изолирана среда – топлината, влажността, микроорганизмите и миризмите остават в обема на компостния куп. В същото време компостираните материали (суровини) са защитени от атмосферните условия навън. Изключителната изолираща способност на мембраните спомага за реализиране на ниски експлоатационни разходи за електроенергия за аериране (важно е да се уплътнят всички краища на мембраната, за да няма „течове/загуби“ на въздух).

  - Последващи фази

При необходимост след активната фаза на компостиране да се провежда още една фаза – открита, без покривната мембрана, но с периодично аериране. Между двете фази да се следват стъпките:

- Демонтиране на сондите;

- Прибиране на мембраната;

- Обръщане на компостния материал и оросяване с инфилтрат (само в случай на необходимост).

След това да се стартира автоматичното управление на процеса. Обикновено тази фаза продължава 2 седмици за разлика от активната, която е 4 седмици.

Накрая стартира последната фаза – фаза на зреене. За нея са обособени специални клетки – бетонни площадки с навес, така че куповете да са защитени от атмосферно неблагоприятни условия. Механичното разваляне на призмите от зоните за компостиране и изграждането им на площадките за зреене има важна функция – частиците се размесват, влажността се разпределя равномерно и се получава естествено аериране. Както и при активната фаза, при изграждане на купове за последващо зреене материалът не се пресова, необходимо е да има пори между частиците.

Времето за зреене може да варира от 2 до 4 седмици, според предхождащите го фази, тяхната продължителност, вид и състояние на компостирания материал. След този етап на обработка материалът се счита за напълно стабилизиран.

  - Обработка на готовия компост

След като всички фази на компостиране приключат, стабилизираният компост се пресява, като може да бъдат отделени различни фракции. Стандартно това са 0 ÷ 10 mm, 0 ÷ 20 mm и 0 ÷ 30 mm. Всички материали и частици по-големи от 40 mm се връщат в началото на процеса и се използват в следващия цикъл на компостиране.

Обособените фракции се складират на определените за това места или се опаковат, в зависимост от качеството и предназначението им.

- Годишно количество зелени отпадъци

Q оразм. = Q ср. Σ Q 2021 ÷ 2035 зелени на вход КИ = 2904,75 т/год.  → прието е 2900 т/год. капацитет на компостиращата инсталация за зелени отпадъци.

Пресяване на готовия продукт – компост

Компостът да се пресява след приключване на процеса за допълнително зреене.   Процесът да се извършва в зоната на площадката за пресяване.

Съхранение на готовия продукт – компост

Качественият компост да се премества на площадката за допълнително узряване, и след това ще се складира докато не се използва в земеделието или дейностите по озеленяване.		Външното изпитване на качеството на компоста  да е в съответствие с Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци

III. Условия, при които да се извършват дейностите по третиране на отпадъци

- Да се предприемат мерки за безопасност и превантивни мерки в съответствие с утвърден авариен план. Площадката да е пожарообезопасена и да са поставени достатъчен брой пожарогасители.

- Предаването за последващо третиране на отпадъците, включени в настоящото решение да се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

- Площадката за отпадъци да отговаря на следните изисквания:

Площадката, на която ОП „ЧОСР“ извършва дейности с отпадъци, да е разположена в с. Михилци, местност „Дивовец“, област Пловдив, община Хисаря, ПИ № 48564.158.33, с площ 10 000 кв.м., с начин на трайно ползване – За друг вид отпадъци.

- На територията на площадката да има изградена необходимата за дейността инфраструктура:

- •	Да е с подходяща трайна настилка (бетонна, асфалтобетонна, с плочи и др.), която осигурява възможност за почистване и за защита на почвата от замърсяване;

- •	Да е оградена, с осигурена денонощна охрана и с ясни надписи за предназначението и;

- •	Да се обособят участъци за разделното събиране и временно съхранение на различните по вид, състав и свойства отпадъци, както и да не се допуска смесването помежду им;

- •	На входа да е изграден контролен и приемателен пункт, оборудван с автоматична везна, чрез който да се осъществява входящ контрол и приемане на закупените отпадъци;

•     Да разполага с вътрешни площадки за престой на автомобилите извършващи дейности по товарене и разтоварване на отпадъците.

На територията на площадката да се извършват следните дейности с отпадъци:

R3 - Рециклиране/ възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация;

R12 - Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11

R13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им, по смисъла на Приложение № 2 към §1, т. 13 от ДР на ЗУО.

Дейностите по третиране на отпадъци да отговарят на изискванията, описани в точка ІІ. Mетоди и технологии за третиране на отпадъците по видове дейности, вид и капацитет на съоръженията.

Дейностите, които се осъществяват на площадката да осигуряват съхраняване и третиране на отпадъците по начин, който не уврежда човешкото здраве.

Да се поддържат в постоянна изправност и нормално действие съоръженията за съхраняване и третиране на отпадъци.

- Транспортното обслужване да се извършва чрез автомобилна връзка с пътния участък   от уличната мрежа, който да е в непосредствена близост до обекта.

Приемането на отпадъците да се извършва въз основа на сключен писмен договор.

При извършването на дейностите с отпадъците да се спазват изискванията на ЗУО (Обн. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г., посл. изм. и доп.), както и актуалните подзаконови нормативни актове по прилагането му.

- Всички отпадъци, които се събират на площадката да се съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства.

Дейностите по третиране на отпадъци, оборудването и експлоатирането на площадката  да се извършва съгласно изискванията поставени в аналогичните наредби, касаещи специфичните отпадъци.

- Да се спазват изискванията на Наредба № 7 от 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци /обн., ДВ, бр.81/2004 г./

- Дейностите, които ще се осъществяват на площадката за третиране на отпадъци трябва да осигуряват преработване или обезвреждане на отпадъците, което не уврежда човешкото здраве и не използва вредни за околната среда методи на обезвреждане и оползотворяване.

При извършване на дейностите с отпадъци да се предприемат следните   превантивни мерки за сигурност:

-    При работа да се използват индивидуални средства за защита – подходящо работно облекло, лични предпазни средства, ръкавици и др.;

- Да се осигуряват задължителни медицински и алергични тестове на всички работници;

- Да се извършва  редовен встъпителен и периодичен инструктаж и обучение на персонала в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

- Всички работници  да са надлежно инструктирани и запознати с аварийния план ;

- Експлоатацията и поддържането на машините, съоръженията и технологичното оборудване, прилагани при дейностите по отпадъците се извършват съобразно технологичните изисквания и срокове за тяхната експлоатационна годност ;

При аварийна ситуация с отпадъците да се предприемат мерките за безопасност в съответствие с утвърдения авариен план. При възникване на аварийна ситуация да се уведомяват съответните органи – ППО, ГЗ, Спешна медицинска помощ, МВР и др.;

Забранява се :

- неконтролираното изгаряне на биоотпадъци;

- смесването на разделно събрани биоотпадъци с други видове отпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнерите за събиране на смесени битови отпадъци при наличието на осигурени системи за разделно събиране на биоотпадъци;

- изхвърлянето на биоотпадъци в контейнери за рециклируеми отпадъци;

- изгарянето на отпадъци или всяко друго нерегламентирано обезвреждане, освен разрешените дейности, съгласно Закона за управление на отпадъците, действащото екологично законодателство в Република България и Директивите на ЕС;

- предаването на формираните от дейностите на площадката отпадъци - на лица, които не притежават разрешение по ЗУО или комплексно разрешително, издадено съгласно Глава седма, раздел ІІ от Закона за опазване на околната среда / ЗООС/.

- Измерването на количествата на постъпващите отпадъци да се извършва поотделно за всеки вид отпадък по кодове и наименование съгласно Наредбата по чл.3, ал.1 от ЗУО - Наредба №2 за класификация на отпадъците (ДВ, бр.66/2014 г./, с посл. изм. и доп.).

5.  Да се уведомят компетентните органи за предстоящи промени на суровините и технологичните процеси, които биха довели до изменение в количеството или вида на образуваните отпадъци.

- 6.  Да се води отчетност и да се предоставя информация съгласно изискванията на Наредба №1/2014 год. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци, както и реда за водене на публични регистри (Обн. ДВ. бр.51 от 20.06.2014г., с посл. изм. и доп.), съгласно чл.48, ал.1 от ЗУО.

7. Да се спазват стриктно изискванията на Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ.бр.53/2012 г., посл. изм. и доп., изм. и доп./

8. Да се спазват стриктно изискванията на Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградими отпадъци. /Приета с ПМС №20 от 25.01.2017 г., с посл. изм. и доп./

9. След приключване на дейността, да се предприемат всички необходими мерки за възстановяване на терена, на който са извършвани дейностите с отпадъци, като същият се почисти от всички отпадъци в законоустановения срок.

10. Да се осъществява периодичен контрол на компоста, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория.

- изпитванията да се извършват и документират в съответствие с условията и по реда на приложение № 3 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 г., с посл. изм. и доп. )

11. Да се осигурят площи и съдове за съхранение на достатъчно количество компост, органичен почвен подобрител или стабилизирана органична фракция до предаването му за последващо третиране като отпадък по реда на чл.8, ал.1 от ЗУО, или пускането му на пазара като продукт, съгласно изискванията на чл.17, ал.1 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци (ДВ, бр.11/2017 г. с посл. изм. и доп.).

12 Притежателят на регистрационния документ е длъжен да осигурява неограничен достъп на компетентния орган за инспекция и контрол на отчетността, за спазване на нормативните исисквания за третиране на отпадъците и условията, поставени в Регистрационния документ.

13. Да се предприемат необходими мерки за недопускане на разпространението на неприятни миризми извън границите на работната площадка на ОП „ЧОСР“, находяща се  в с. Михилци, местност „Дивовец“, област Пловдив, община Хисаря, ПИ № 48564.158.33, с площ 10 000 кв.м., с начин на трайно ползване – за друг вид отпадъци.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ-Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/или Административен съд в района, на който е постоянният адрес или седалището на посочения в акта адресат, в 14 дневен срок от съобщаването му по реда на АПК.

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив