Д О К Л А Д

за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционно предложение:

„Логистични складове и шоурум офиси, включително и изграждане на два броя тръбни кладенци с дълбочина до 15 метра” в имоти № 73122.7.25 и 73122.7.26, с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛИ: Г Мукарев и

„Инвестин 2020“ ООД, ЕИК: 206026915,

Ръководител екип:.................................

/п пандърски/

ОКТОМВРИ 2024

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящият Доклад за ОВОС е разработен в съответствие с изискванията на чл. 96, ал. 1 на Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр. 91/2002 г.). Обхватът, съдържанието и формата на Доклада са съобразени със становищата на компетентния орган по околна среда, специализираните ведомства и представителите на засегнатата общественост, оформени в резултат на проведените консултации в изпълнение изискванията на чл. 9, ал. 1 и чл. 10, ал. 5 на Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (обн. ДВ, бр.25/2003 г.) (Наредба за ОВОС). Докладът за ОВОС е оформен като единен документ, съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 и ал. 2 на Наредбата и включва:

- Съдържателна част съобразно чл. 11, ал. 1 на Наредбата;

- Списък на използваните от авторите на Доклада източници на информация;

- Справка с резултатите от проведените консултации и мотивите за приетите и неприетите бележки и препоръки;

- Списък на експертите и ръководителя на колектива, изготвили Доклада за ОВОС и разпределителен протокол, с подпис на всеки автор срещу разработените от него раздели на Доклада;

Писмени декларации по чл. 11, ал. 4, на Наредбата от всеки от експертите и от ръководителя на колектива, подписани лично.

В съответствие с изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие, инвестиционното предложение, подлежи на оценка за съвместимост. Във връзка с дадените указания на РИОСВ – Пловдив с Решение ПВ-34-ПР/2023 г., оценката за степента на въздействие на инвестиционното предложение върху предмета и целите на опазване в защитени зони BG0000289 „Трилистник“ и BG0000429 „Река Стряма“, е предоставена като самостоятелен доклад, представляващ приложение към Доклада за ОВОС.

СЪДЪРЖАНИЕ

ВЪВЕДЕНИЕ	2

СЪДЪРЖАНИЕ	3

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ	8

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ	9

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЕТА	10

I. ПОДРОБНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.	12

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	12

2. ПРЕДМЕТ И ЦЕЛ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (И НАЧИНИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ).	12

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.	13

4. ФИЗИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, АКО Е ПРИЛОЖИМО, НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ (РАЗМЕР, ЗАСЕГНАТА ПЛОЩ, ПАРАМЕТРИ, МАЩАБНОСТ, ОБЕМ, ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ, ОБХВАТ, ОФОРМЛЕНИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ В НЕГОВАТА ЦЯЛОСТ).	17

5. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ), ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ).	18

5.1 ЕЛЕМЕНТИ И ЕТАПИ НА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	19

5.2 ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ	19

5.3 ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ	20

5.4 ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ	20

5.4.1 ПОЧВИ	20

5.4.2 ВОДИ	20

5.4.3 ЗЕМНИ НЕДРА	21

6. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ВСИЧКИ ПРОЦЕСИ И ДЕЙНОСТИ), ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ, ЕСТЕСТВОТО И КОЛИЧЕСТВОТО НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ МАТЕРИАЛИ И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ (ВОДИТЕ, ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ)	21

6.1	ДЕЙНОСТИ И ПРОЦЕСИ	21

6.2 ЕНЕРГИЙНИ НУЖДИ И ИЗПОЛЗВАНА ЕНЕРГИЯ	23

6.3 ИЗПОЛЗВАНИ МАТЕРИАЛИ	23

6.4 ИЗПОЛЗВАНИ РЕСУРСИ.	23

6.4.1 ПОЧВИ	23

6.4.2 ВОДИ	24

6.4.3 ЗЕМНИ НЕДРА	25

7. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ВОДИТЕ И ЗЕМНИТЕ НЕДРА.	25

7.1 НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВОТО.	25

7.1.1 ПОЧВИ	25

7.1.2 ВОДИ	25

7.1.3 ЗЕМНИ НЕДРА	25

7.2 НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	26

7.2.1 ПОЧВИ	26

7.2.2 ВОДИ	26

7.2.3 ЗЕМНИ НЕДРА	27

8. ОЦЕНКА ПО ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОЧАКВАНИТЕ ОСТАТЪЧНИ ВЕЩЕСТВА И ЕМИСИИ	28

8.1 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИ.	28

8.2 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХ.	28

8.3 ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ПОЧВА И ПОДПОЧВЕН СЛОЙ	30

8.4 МЕХАНИЧНИ ИЗТОЧНИЦИ	30

8.5 ШУМ	30

8.6 ВИБРАЦИИ	33

8.7 НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ	35

8.8 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И РАДИАЦИЯ	35

8.9 СВЕТЛИННИ И ТОПЛИННИ ЛЪЧЕНИЯ.	35

8.10 КОЛИЧЕСТВА И ВИДОВЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕТАПА НА СТРОИТЕЛСТВО И НА ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ	36

II. АЛТЕРНАТИВИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИE	39

1.	АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО.	39

2.	АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ И ТЕХНОЛОГИИ.	39

3.	АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗМЕР И МАЩАБИ.	40

4.	АЛТЕРНАТИВИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ОТВЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ.	40

5.	НУЛЕВА АЛТЕРНАТИВА.	41

6.	ПРИЧИНИ ЗА НАПРАВЕНИЯ ИЗБОР.	41

III. ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	42

1.	БАЗОВ СЦЕНАРИЙ (ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АСПЕКТИ ОТ ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА)	42

2.	ВЕРОЯТНА ЕВОЛЮЦИЯ В СЪСТОЯНИЕТО, АКО ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ БЪДЕ РЕАЛИЗИРАНО (ДОКОЛКОТО ПРИРОДНИТЕ ПРОМЕНИ ОТ БАЗОВИЯ СЦЕНАРИЙ МОГАТ ДА СЕ ОЦЕНЯТ ВЪЗ ОСНОВА НА НАЛИЧНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И НАУЧНИ ПОЗНАНИЯ).	46

IV. ОПИСАНИЕ НА ЕЛЕМЕНТИТЕ ПО ЧЛ. 95, АЛ. 4 НА ЗООС, КОИТО Е ВЕРОЯТНО ДА БЪДАТ ЗАСЕГНАТИ ЗНАЧИТЕЛНО ОТ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	47

1.	НАСЕЛЕНИЕ (ЧИСЛЕНОСТ, ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА, ПРОИЗХОД, ЕЗИЦИ, ГЪСТОТА НА НАСЕЛЕНИЕТО, ПРИРАСТ, РАЖДАЕМОСТ, СМЪРТНОСТ, ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЖИВОТА)	47

2.	ЧОВЕШКО ЗДРАВЕ (ЗАБОЛЕВАЕМОСТ, ЗАОБИКАЛЯЩА СРЕДА, ХИГИЕНА И ЗАМЪРСЯВАНЕ)	51

3.	БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ (ФАУНА И ФЛОРА) /ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА – ПРЕДМЕТ НА ОПАЗВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИТЕ ЗОНИ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА/.	53

4.	ПОЧВА (ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА, ЕРОЗИЯ, УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАПЕЧАТВАНЕ)	62

5.	ВОДИ (ХИДРОМОРФОЛОГИЧНИ ПРОМЕНИ, КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО)	62

6.	ВЪЗДУХ	66

7.	МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ	68

8.	КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АСПЕКТИ	68

9.	ЛАНДШАФТ	69

10.	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЕЛЕМЕНТИТЕ	70

V. ОПИСАНИЕ, АНАЛИЗ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ.	72

1. ПОСЛЕДИЦИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	72

1.1 ОПИСАНИЕ/АНАЛИЗ НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.	72

1.2 ОЧАКВАНИ ЗНАЧИТЕЛНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА.	76

1.3. ДЕЙНОСТИ ПО СЪБАРЯНЕ И РАЗРУШАВАНЕ.	76

1.4. ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ.	77

2. ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ (ПО-СПЕЦИАЛНО ЗЕМНИТЕ НЕДРА, ПОЧВАТА, ВОДИТЕ И БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ, КАТО СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД УСТОЙЧИВОТО НАЛИЧИЕ НА ТЕЗИ РЕСУРСИ)	77

2.1 ЗЕМНИ НЕДРА И ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА	77

2.2 ПОЧВА	77

2.3 ВОДИ	78

2.4 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ	78

3.	ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЕМИСИИ НА ЗАМЪРСИТЕЛИ И ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ФАКТОРИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА (ШУМ, ВИБРАЦИИ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ И РАДИАЦИЯ, ОБЕЗВРЕЖДАНЕ И ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ)	79

3.1	ОТПАДЪЦИ	79

3.2 ВРЕДНИ ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ.	80

3.2.1	ШУМ – АКУСТИЧНА ОБСТАНОВКА, ИЗТОЧНИЦИ И ЕМИСИИ	80

3.2.2	ВИБРАЦИИ	80

3.2.4	ЛЪЧЕНИЯ (ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, РАДИАЦИЯ, НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ, ТОПЛИННИ ЛЪЧЕНИЯ)	81

3.2.4.1 ЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ	81

3.2.4.2 РАДИАЦИЯ	81

3.4.2.3 НЕЙОНИЗИРАЩИ ЛЪЧЕНИЯ	81

3.2.4.4 ТОПЛИННИ И СВЕТЛИННИ ЛЪЧЕНИЯ	81

3.3 ЕМИСИИ В АТМОСФЕРАТА	82

3.4 ПОСЛЕДИЦИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ СЪХРАНЕНИЕ И УПОТРЕБА НА ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	83

3.4.1. ВИДОВЕ ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	83

3.4.2. СЪХРАНЕНИЕ НА ОПАСНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ	84

3.4.3. ИЗИСКВАНЕ ЗА КЛАСИФИКАЦИЯ ПО РИСКОВ ПОТЕНЦИАЛ	84

4. РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО ИЛИ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСЛЕДСТВИЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ И КАТАСТРОФИ	84

4.1 РИСКОВЕ ЗА ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ	84

4.1.1 ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	84

4.1.2	ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОТЕНЦИАЛНО ЗАСЕГНАТОТО НАСЕЛЕНИЕ И НА ОБЕКТИТЕ СЪС СПЕЦИФИЧЕН САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛЕН СТАТУТ.	85

4.1.3	ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ ЗА ЗДРАВЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО И РАБОТНИЦИТЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ОТ ПРОИЗШЕСТВИЯ И КАТАСТРОФИ.	87

4.1.4	ПРЕЦЕНКА НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА КОМБИНИРАНО, КОМПЛЕКСНО, КУМУЛАТИВНО И ОТДАЛЕЧЕНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА УСТАНОВЕНИТЕ ФАКТОРИ	89

4.1.5. ОЦЕНКА НА ЗДРАВНИЯ РИСК. МЕРКИ ЗА ЗДРАВНА ЗАЩИТА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА.	90

4.2 КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО.	91

4.2.1. ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО.	92

4.2.2. АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ.	92

4.2.3. РИСКОВЕ ЗА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО АРХИТЕКТУРНИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ОБЕКТИ.	92

4.3	РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ АВАРИИ, БЕДСТВИЯ И КАТАСТРОФИ.	92

4.4 ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.	94

4.4.1 АТМОСФЕРЕН ВЪЗДУХ И КЛИМАТ.	94

4.4.2 ВОДИ.	94

4.4.3 ПОЧВИ.	96

4.4.4 ЗЕМНИ НЕДРА.	96

4.4.5 БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ.	96

4.4.5.1 РАСТИТЕЛЕН СВЯТ	97

4.4.5.2 ЖИВОТИНСКИ СВЯТ	97

4.4.6 ЛАНДШАФТ	97

4.4.7 ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ПРИРОДНИТЕ ОБЕКТИ	98

4.4.8 РИСКОВЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ОТ АВАРИИ, БЕДСТВИЯ, КАТАСТРОФИ	98

5. КОМБИНИРАНЕТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЯТА С ВЪЗДЕЙСТВИЯТА НА ДРУГИ СЪЩЕСТВУВАЩИ И/ИЛИ ОДОБРЕНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.	99

6. ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЪРХУ КЛИМАТА И УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ СПРЯМО ИЗМЕНИЕТО НА КЛИМАТА.	100

7. ИЗПОЛЗВАНИ ТЕХНОЛОГИИ И ВЕЩЕСТВА.	100

VI. ОПИСАНИЕ НА ВЗЕТИТЕ ПРЕДВИД НАЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДРУГИ СЪОТВЕТНИ ОЦЕНКИ ПО РЕДА НА НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ИЗГОТВЕНИ ПРЕДИ ДОКЛАДА ЗА ОВОС.	100

VII. ИЗГОТВЕНИ МЕТОДИКИ И ДАННИ ЗА ПРОГНОЗА И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПОДРОБНОСТИ ЗА ЗАТРУДНЕНИЯТА ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ (НАПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКИ НЕДОСТАТЪЦИ ИЛИ ЛИПСА НА НОУ-ХАУ, КОИТО ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ Е СРЕЩНАЛ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ, И ЗА ОСНОВНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА НЕСИГУРНОСТ)	101

VIII. МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ, ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ, НАМАЛЯВАНЕ ИЛИ ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ И ПЛАН ЗА ТЯХНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ МЕРКИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ СЛЕД РЕАЛИЗИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. (НАПРИМЕР ИЗГОТВЯНЕТО НА АНАЛИЗ СЛЕД РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КАТО СЕ ДАВАТ ОБЯСНЕНИЯ ДО КАКВА СТЕПЕН ЩЕ БЪДАТ ИЗБЕГНАТИ, ПРЕДОТВРАТЕНИ, НАМАЛЕНИ ИЛИ ПРЕМАХНАТИ ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ; ОПИСАНИЕТО ТРЯБВА ДА ОБХВАЩА КАКТО ЕТАПА НА СТРОЕЖ, ТАКА И ЕТАПА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ДА СЪДЪРЖА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ)	103

IX. ОПИСАНИЕ НА ОЧАКВАНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ УЯЗВИМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РИСК ОТ ГОЛЕМИ АВАРИИ И/ИЛИ БЕДСТВИЯ. (ОПИСАНИЕТО ВКЛЮЧВА ПРИЛОЖИМИТЕ МЕРКИ, ПРЕДВИДЕНИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ СМЕКЧАВАНЕ НА ЗНАЧИТЕЛНИТЕ НЕБЛАГОПРИЯТНИ ПОСЛЕДИЦИ НА ТЕЗИ СЪБИТИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ, КАКТО И ПОДРОБНОСТИ ЗА ПОДГОТВЕНОСТТА И ЗА ПРЕДЛАГАНОТО РЕАГИРАНЕ ПРИ ТАКИВА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ)	107

X. СТАНОВИЩА И МНЕНИЯ НА ЗАСЕГНАТАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ, НА КОМПЕТЕТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ОВОС	110

XI. ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ЕКСПЕРТИТЕ	118

1. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЛАНДШАФТА	118

2. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ЗЕМНИТЕ НЕДРА И ПОЧВИ	118

3. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ	119

4.ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ	119

5. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ОТПАДЪЦИ	120

6. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ВОДИ	120

7. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ БИОРАЗНООБРАЗИЕТО	120

8. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НАЦИОНАЛНАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА	121

9. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО	121

10. ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ МАТЕРИАЛНИТЕ АКТИВИ	121

XII. НЕТЕХНИЧЕСКО РЕЗЮМЕ	122

XIII. ТРУДНОСТИ СРЕЩНАТИ ПРИ СЪБИРАНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДОКЛАДА ПО ОВОС.	123

XIV. ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ - ПО ПРЕЦЕНКА НА КОМПЕТЕНТНИЯ ОРГАН ИЛИ НА ОПРАВОМОЩЕНОТО ОТ НЕГО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ.	123

XV. РЕФЕРЕНТЕН СПИСЪК НА ИЗТОЧНИЦИТЕ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОПИСАНИЯТА И ОЦЕНКИТЕ -	124

X ПРИЛОЖЕНИЯ	128

Списък на таблиците

Таблица 1 Информация за имотите обект на инвестиционното предложение	13

Таблица 2 Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях	32

Таблица 3. Генерирани отпадъци по време на строителството	36

Таблица 4 Генерирани отпадъци по време на експлоатацията	38

Таблица 5 Статистически данни за демографски показатели по брой родени и починали за периода 2019-2023 г.	48

Таблица 6 Статистически данни за демографски показатели по брой заселени и изселени за периода 2019-2023 г.	49

Таблица 7 Статистически данни за демографски показатели по възрастова структура на населението за периода 2019-2023 г.	50

Таблица 8 Списък на недвижимите културни ценности	69

Таблица 9 Одобрени и процедирани инвестиционни предложения в землището на с. Трилистник за периода 2020 -2024 г.	99

Списък на фигурите

Фигура 1 Схема на разположение на ПИ 73122.7.25 и ПИ 73122.7.26 и разположение спрямо АМ „Тракия“	14

Фигура 2 Схема на разположение на ПИ 73122.7.25 и ПИ 73122.7.26	14

Фигура 3 Комбинирана извадка от КК на с. Трилистник	15

Фигура 4 Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ	16

Фигура 5 Граници (с червен цвят) на засегнатите от ИП имоти и териториите на защитена зона „Трилистник” (със зелен фон) и защитена зона „Река Стряма” (със син фон)	61

Фигура 6 Местоположение на ИП и най-близката до него защитена територия	61

Фигура 7 Планирано застрояване	73

Фигура  8 Разположение на елементи от планираното застрояване (ТК, ями и резервоари)	75

Списък на съкращениета

| АПИ | Агенция пътна инфраструктура |
| --- | --- |
| БДДИБР | Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ |
| БЕК | Биологични елементи за качество |
| БКТП | Бетонов комплектен трансформаторен пост |
| ГРАО | Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ |
| ДВ | Държавен вестник |
| ДВГ | Двигатели с вътрешно горене |
| ДОВОС | Доклад за оценка на въздействието върху околната среда |
| ЕО | Екологична оценка |
| ЗБР | Закона за биологичното разнообразие |
| ЗВ | Закон за водите |
| ЗЗ | Защитена зона |
| ЗКН | Закон за културното наследство |
| ЗМ | Защитена местност |
| ЗООС | Закон за опазване на околната среда |
| ЗП | Застроена площ |
| ЗУО | Закон за управление на отпадъците |
| ИАОС | Изпълнителна агенция по околна среда |
| ИП | Инвестиционно намерение |
| КАВ | Качеството на атмосферния въздух |
| МОСВ | Министерство на околната среда и водите |
| МПС | Моторно превозно средство |
| НКЦ | Недвижими културни ценности |
| НСИ | Национален статистически институт |
| НТП | Начин на трайно ползване |
| ОВОС | Оценка на въздействието върху околната среда |
| ОУП | Общ устройствен план |
| ПВТ | Подземно водно тяло |
| ПИ | Поземлен имот |
| ПК | Пощенска кутия |
| ПП | Природен парк |
| ПУП | Подробен устройствен план |
| ПУП-ПРЗ | Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване |
| ПУРБ | План за управление на речните басейни |
| ПУРН | Плана за управление иа риска от наводнения |
| РЗПРН | Райони със значителен потенциален риск от наводнения |
| РИОСВ | Регионална инспекция по околна среда |
| СКОС | Стандартите за качество на околната среда |
| СМР | Строително монтажни работи |
| СОЗ | Санитарно-охранителна зона |
| УПИ | Уреголиран поземлен имот |
| ФПЧ10 | Финни прахови частици |
| ФХЕК | Физикохимични елементи за качество |
| ХВС | Химични вещества и смеси |
| ХМЕК | Хидроморфологични елементи за качество |
| ЦСМП | Център за спешна медицинска помощ |

I. Подробна характеристика на инвестиционното предложение.

1. Информация за Възложителя:

Г Мукарев:

„Инвестин 2020“ ООД:

2. Предмет и цел на инвестиционното предложение (и начини за постигане на целите на инвестиционното предложение).

Предвижда се с настоящото инвестиционно предложение да се финализира процедура по проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-007 023 – жилищно строителство и кафеаператив и ПУП-ПРЗ за ПИ 73122.7.25, землището на с. Трилистник, община Марица. След провеждане на процедурата се цели разделяне и формиране на нови уреголирани поземлени имоти (УПИ) с променено предназначение на имотите - „производствено-складови дейности“. Предвижда се в новообразуваните УПИ-та да се изградят логистични складове и шоурум офиси, включително и изграждане на два броя тръбни кладенци с дълбочина до 15 метра.

В хода на настоящата процедура настъпва промяна в собствеността на имотите с което се променя и правото на Възложител по настоящото инвестиционно намерение, а именно:

Георги Мукарев се явява възложител в качеството си на съсобственик на поземлен имот с идентификатор 73122.7.25, област Пловдив, община Марица, с. Трилистник, м. „Горни ливади“, с обща площ на имота 13 141 кв. м и площ по документ за собственост 8 505 кв. м. и собственик на поземлен имот с идентификатор 73122.7.26, област Пловдив, община Марица, с. Трилистник, м. „Горни ливади“, с площ по документ за собственост е 1 859 кв. м.

Фирма „Инвестин 2020“ ООД със седалище и адрес на управление: гр.Пловдив, ул. „Волга“ № 2а, ет. 4 с ЕИК 206026915, се явява като възложител в качеството ѝ на съсобсвеник на част от поземлен имот с идентификатор 73122.7.25, област Пловдив, община Марица, с. Трилистник, „Горни ливади“, с обща площ на имота 13 141 кв. и площ по документ за собственост 4 636 кв. м. Дружеството е представлявано от Георги Бакърджиев в качеството му на Управител.

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение се предвижда изграждане на халета за складова дейност с административна част, магазини и шоурум. Халетата ще са изградени от метална конструкция и термопанели, с алуминиеви и пластмасови дограми.

За водоснабдяването с вода за питейно-битови нужди, противопожарни нужди и технологични нужди на новообразуваните УПИ „7,39-обществено обслужващи дейности и производствено-складови дейности” и УПИ “7, 40- обществено обслужващи и производствено-складови дейности” се предвижда изграждането на два тръбни кладенеца, по един за всеки от имотите. Реализацията на инвестиционното намерение предвижда и изграждане на необходимите спомагателни съоръжения - помпена и водомерна шахта. Всички планирани в настоящото инвестиционно намерение дейности ще се извършват в границите на имотите.

3. Местоположение на инвестиционното предложение.

По официални данни от Кадастралната карта на с. Трилистник, засегнатите с инвестиционното предложение имоти са следните:

Таблица 1 Информация за имотите обект на инвестиционното предложение

| Номер на имот | Местност | НТП | Категория | Площ, дка | Вид територия | Площ за промяна на шредназначение, дка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 73122.7.25 | Горни ливади | Пасище | 8 | 13,141 | Земеделска | 13,141 |
| 73122.7.26 | Горни ливади | За друг вид застрояване, | - | 1,859 | Земеделска | 1,859 |
| Обща площ на двата имота |  |  |  |  |  | 15,00 |

След реализацията на настоящото инвестиционно предложение ще се образуват УПИ „7,39-обществено обслужващи дейности и производствено-складови дейности” и УПИ “7, 40- обществено обслужващи и производствено-складови дейности” и два броя поземлени имоти (ПИ)-транспорт и комуникации - разширение на действащ полски път

Фигура 1 Схема на разположение на ПИ 73122.7.25 и ПИ 73122.7.26 и разположение спрямо АМ „Тракия“

Фигура 2 Схема на разположение на ПИ 73122.7.25 и ПИ 73122.7.26

Фигура 3 Комбинирана извадка от КК на с. Трилистник

Фигура 4 Предложение за изменение на ПУП-ПРЗ

От източната им страна, имотите граничат с полски път - ПИ 73122.7.20, с начин на трайно ползване „За селскостопански, горски, ведомствен път“. Съществуващият земеделски път, на който прилежат имотите, е с постоянен габарит от 6 м., а при реализацията на инвестиционното предложение се предвижда да се разшири с още 3 м. за сметка на процедираните имоти обект на настоящият Доклад.

За осъществяване на предвидените в инвестиционното предложение дейности не се очаква използването на площи, освен тези в имотите, които попадат в неговия обхват.

4. Физически характеристики на инвестиционното предложение, включително, ако е приложимо, необходимите дейности по събаряне и разрушаване (размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформлението на инвестиционното предложение в неговата цялост).

След приключване на процедурата по промяната на предназначението на двата имота X-007 023-жилищно строителство и кафе-аператив и ПИ 73122.7.25 – „пасище“, имотите ще се обединят.

От вече обединениете имоти ще се образуват два нови УПИ – за обществено обслужване и производствено-складови дейности, логистчни складове и два броя ПИ - транспорт и комуникации – които са предвидени от Възложителите за разширение на действащ полски път, с цел осигуряване на лесен достъп на тирове до новообразуваните УПИ, в които се планира изграждане на логистични складове с офис и шоурум помещения.

Планираните обекти са със следните характеристики:

- Логистични складове и шоурум-офиси със следните показатели за застрояване:

- Височина: < 12,0 м.

- КИНТ: 1,0

- Плътност на застрояване: < 50 %

- % озеленяване- < 40 %

- Свободно застрояване

- Квадратури:

- 4 433 м2 - за УПИ 7.39

- 10 265м2 - за УПИ 7.40

- Два броя тръбни кладенци – с тях се урежда осигуряването на водоснабдяването за хигиенно-битови нужди на обектите.

- Разширение на съществуващата пътна връзка - земеделски път, минаващ по източната граница на имотите. Планираното разширение е за сметка на имотите на Възложителите, а именно:

- 202 м2-за ПИ 7.42 (разширение на път)

- 99 м2-за ПИ 7.41 (разширение на път)

Устройствената зона, в която са разположени имотите е Тоо - съгласно действащият ОУП на община Марица. С планираните промени се създава възможност пътят да се разшири до габарити, осигуряващи бъдеща възможност за достъп на ТИР-ове до двата новообразувани имота. Планира се съществуващият от изток земеделски път, на който имотите прилежат и към момента е с постоянен габарит от 6 м, да се увеличи с още 3 м и да стане общо 9 м. Планираното разширени ще стане, като се отнемат части от имот X-007 023 и 73122.7.25.

За достъпа до новообразуваните имоти ще бъдат проектирани и транспортни входове.

В новообразуваните имоти Възложителите предвиждат да се изградят халета за складова дейност с административна част , магазини и шоурум. Халетата ще са изградени от метална конструкция и термопанели, с алуминиеви и пластмасови дограми. За обслужване на нуждите на складовете се планира изграждане на два броя паркинги както следва:

- За УПИ 7.39 – паркинг за до 10 товарни автомобила;

- За УПИ 7.40 – паркинг за до 15 товарни автомобила.

Предвиждат се изкопни работи по фундиране на точкови фундаменти за метална конструкция, като дълбочината на изкопите няма да надвишава 1,50 м. и изкопни работи по изграждане на дренажни блокове и аварийни резервоари за дъждовните води събирани от паркингите.

Към настоящият момент на територията на разглежданите поземлени имоти няма изградени съоръжения и/или сгради, което от своя страна изключва необходимостта от извършване на дейности по събаряне и/или разрушаване.

5. Описание на основните характеристики на етапа на строителство на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие).

5.1 Елементи и етапи на реализиране на инвестиционното предложение

Съгласно Закон за устройство на територията (ЗУТ), Общите устройствени планове (ОУП), определят преобладаващото предназначение и начина за устройство на отделни структурни части на териториите, обхванати от съответния план. Подробните устройствени планове (ПУП) са следващият етап на планирането на териториалните и на конкретните поземлени имоти. Тяхна задача е да конкретизират и доразвият разрешенията и предвижданията, които се съдържат в общите устройствени планове. Те имат непосредствено инвестиционно значение и могат да засегнат правата и задълженията на конкретни лица. Недопустимо е извършване на строителство без да има влязъл в сила ПУП.

За реализиране на настоящото инвестиционно предложение е стартирана процедура за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди. Процедурата е изготвена на база Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ), Закон за устройство на територията и Решение № 4/12.12.2019 г на общински съвет – община Марица.

След приключване на процедурата по промяна на предназначението и обединяването на двата имота, следва разделянето на вече обединените имоти и образуване на:

- 2бр. УПИ - за обществено обслужване и производствено-складови дейности-логистчни складове

- 2бр. ПИ - транспорт и комуникации - които ще бъдат използвани за разширение на действащ полски път. Планираното разширение ще бъде изцяло за сметка на имотите на Възложителите.

След приключване на първият етап от инвестиционното предложение

ще се създаде планова основа за изграждането на:

- 1 брой логистичен склад с офиси – разположен в УПИ 7.39 (4 433 м2);

- 2 бр.логистични складове с офиси – разположени в УПИ 7.40 (10 265 м2).

5.2 Енергийни нужди и използвана енергия

За нуждите на обектите на инвестиционното предложение ще е необходимо изграждането на бетонно комплектен трансформаторен пост (БКТП) в границите на имота.

Необходимата електроенергия ще се достави по подземен кабел 20 кV до БКТП и на базата на сключен договор с ЕВН България.

5.3 Използвани материали

При изграждане на сградите и отделните инфраструктурни елементи, предмет на настоящото инвестиционно предложение, ще бъдат използвани проектно разчетените строителни материали, които ще бъдат закупени от търговската мрежа – инертни материали, бетонови и варови разтвори, метални елементи, облицовъчни и изоцилационни материали, настилки и др.

По време на реализацията и експлоатацията на логистичните бази няма да се използват материали или суровини, добити от територията на инвестиционното предложение, като не се планира и да бъдат извършвани добивни дейности, засягащи земни недра.

Ще бъдат спазени изискванията за рационално използване на територията, по-добра организация на строителството, ограничаване на вредното влияние от използването на строителна техника, опазване на подземните води и минимално повлияване на околната среда. Няма да бъдат повлияни незасегнати досега компоненти на околната среда. Всички въздействия ще бъдат ограничени в рамките на територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение.

5.4 Използвани ресурси

5.4.1 Почви

При строителството на обектите не се предвижда да се заемат и използват други терени, освен тези в рамките на имотите. Предвиждат се изкопни работи по фундиране на точкови фундаменти за метална конструкция, като дълбочината на изкопите няма да надвишава 1,50 м. Засягане на почвата ще има и при изграждане на съоръженията за заустване на отпадъчните води.

Преди започване на строителните работи се предвижда отнемане на хумусния слой и съхранението му на временно депо, отделно от останалите земни маси до последващото му използване по предназначение.

5.4.2 Води

По време на строително-монтажните работи ще се използва минимално количество вода, при необходимост за оросяване против запрашаване, доставяна с подвижни резервоари (цистерни).

За персонала по време на строителството ще се осигурят бутилирана питейна вода и химически тоалетни.

5.4.3 Земни недра

Изграждането на инвестиционното предложение не е свързано с дейности при които да се наблюдава засягане на земните недра в района. Характерът на предвидените монтажни дейности ще доведе до незначително засягане на част от земната повърхност, свързано с изкопни работи по фундиране на точкови фундаменти за металната конструкция на бъдещите халета, но не предполагат навлизане в дълбочина и засягане на земните недра.

6. Описание на основните характеристики на етапа на експлоатация на инвестиционното предложение (всички процеси и дейности), енергийни нужди и използвана енергия, естеството и количеството на използваните материали и природни ресурси (водите, земните недра, почвите и биологичното разнообразие)

  - Дейности и процеси

Предвижда се с реализацията на инвестиционното предложение бъдещите логистични складове и офиси да се използват целогодишно. Дейностите и процесите които ще се извършват са стандартните за този тип - в складовете постоянно пристигат стоки, съхраняват се за определен период, след което се изпращат по направление към клиенти и/или към други обекти на Възложителите.

- Доставки и складиране

След уреждане на необходимите документи, клиентите ще имат възможност за съхраняване на тяхата готова продукция в складовите помещения обект на настоящото инвестиционно предложение. За целта ще се изготвя график на доставките с цел избягване на струпвания на множество товарни автомобили на обектите.

Складирането е процеса на съхранение на физически стоки преди по-нататъшното им разпространение или продажба. В складовете обект на настоящото инвестиционно предложение продуктите ще се складират по безопасен и сигурен начин. Ще се осигури възможност за проследяване разположението на различните артикули, информация за това кога са пристигнали, колко време са били там и наличното количество.

- Складова логистика и управление

Складовата логистика представлява управление, планиране и организация на операциите в рамките на един склад. Това включва управление на пространството, планиране на пратки и организиране на информация, така че складът да работи най-оптимално. Някои от най-важните елементи на складирането включват управление на складовите стопанства, складови услуги, операции и системи за складова логистика.

Част от процесите при управлението на складове са - надзор над целия персонал, инвентара, оборудването, безопасността и сигурността, взаимоотношенията с превозвачите и други участници.

Отговорностите най-общо включват:

- Прогнозиране и управление на прогнозния обем и труд;

- Осигуряване на правилното използване на предпазни средства и спазване на най-добрите практики за безопасност по всяко време;

- Получаване на подходящи лицензи и сертификати за всеки, който работи с оборудване;

- Поддържане и спазване на изискванията на регулаторните агенции;

- Поддържане на сигурността и достъпността на стоките и извършване на одит на склад, ако е необходимо;

- Предоставяне на ясни инструкции за получаване, разопаковане, опаковане и изпращане на инвентар;

- Записване на всички входящи и изходящи пратки и събиране на правилната документация.

Складовите операции се отнасят до процесите, които протичат в склада като:

- движението на стоки;

- проследяване на запасите.

Процесите на складовата логистика включват получаване и разпределяне на инвентара в специално предназначено място за съхранение (например на рафт или на палет) и изпращане на продукта до следващото му местоназначение.

Предвижда се в обектите да има система за управление на складовете, която представлява вид софтуер, който предоставя инструментите, необходими за управление на складовите операции и движението на инвентара, за да спести време и да елиминира ръчните процеси. По този начин се осигурява информация в реално време за наличности, заявки и прочие.

- Експедиция на поръчки

Експедицията на поръчките ще се извършва като се съобразяват няколко принципа:

- Оптимизиране на транспортната услуга (събиране на достатъчен обем от стоки, които трябва да бъдат доставени до клиентите);

- Задоволяване на нуждите на клиента;

С изграждаето на офис и шоурум помещенията ще се даде възможност на клиентите да изложат своите стоки и да представят на своите потребители достъп до продуктите които ще получат.

6.2 Енергийни нужди и използвана енергия

На етапа на строителството ще бъде използвана електроенергия при необходимост за захранване на строителната техника и специализирано оборудване.

Ще бъде изградена електропроводна мрежа за снабдяване на отделните обекти в имотите с електроенергия.

Захранването на имотите ще се осъществи на база на подписан договор с ЕВН България.

6.3 Използвани материали

По време на експлоатацията на обектите на инвестиционното предложение ще се изпозват материали като хартия и полиетилен, необходими за опаковане на стоките. При необходимост от извършване на ремонтни дейности - материали за поддръжка на сградите и инфрастуктурните елементи – основно строителни материали. Всички използвани материали ще бъдат закупувани от търговската мрежа.

6.4 Използвани ресурси.

6.4.1 Почви

След реализацията на проекта, ще бъде извършена техническа рекултивация на изкопите след засипването им. Депонираният хумусен слой ще се използва за поддръжка на алеите и зелените площи.

По време на експлоатацията, предвид характера на инвестиционното предложение не се очаква въздействие върху почвите. Предвижда се строга организация на трафика на обслужващите логистичните центрове. транспортните средства.

6.4.2 Води

Съгласно направените предварителни проучвания, „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив няма техническа възможност за захранване на имотите с питейна вода.

За водоснабдяването с вода за хигиенно-битови, противопожарни и технологични нужди на новообразуваните УПИ „7,39-обществено обслужващи дейности и производствено-складови дейности” и УПИ “7,40- обществено обслужващи и производствено-складови дейности” се предвижда изграждането на два тръбни кладенеца, по един за всеки от имотите с дълбочина до 15 метра. Водата добивана от тях няма да се използва за питейни нужди. За осигуряване нуждите на персонала с питейна вода се предвижда поставяне на диспенсъри, както и доставяне на бутилирана вода.

Максималният проектен дебит на сондажа, съобразен с хидрогеоложките проучвания, ще бъде 10 л/сек.. Предвиденото необходимо годишно водно количество по време на експлоатация ще е до 15 000 куб.м./год.

Максималния разход на вода:

- средноденонощен дебит до 0,522 л./сек.

- годишно водно количество до 15 000 куб.м./год.

- върхов проектен дебит до 10 л./сек.

- средногодишно количество 0,49 л./секм.

Водоприемната част на сондажа се предвижда да бъде изградена от PVC тръби с диаметър ⌀350. Реализацията на инвестиционното намерение предвижда и изграждане на необходимите спомагателни съоръжения - помпена и водомерна шахта. Чрез изграждане на вътрешна водопроводна система ще се захранват и всички обекти на територията на инвестиционното предложение.

Преди стартиране на дейностите по изграждане на сондажите ще бъде извършено геодезическо заснемане на местоположението им и ще бъде изготвена обосновка за водовземането, с цел изготвяне на документация за откриване на процедури по издаване на разрешителни за водовземане от подземни води на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

6.4.3 Земни недра

През експлоатационният период на настоящото инвестиционно предложение няма да бъдат извършвани дейности при които да се наблюдава засягане на земните недра в района.

7. Изисквания относно използването на водите и земните недра.

7.1 На етапа на строителството.

7.1.1 Почви

В резултат на строителството при изграждането на логистичните складове и шоурум офиси, алейната система и площадковите водопроводи се очаква да бъде отстранен хумусният пласт. Същият ще бъде депониран на хумусни депа при спазване на изискванията на Наредба 26 за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт( обн. ДВ. бр.89 от 22 Октомври 1996 г).

7.1.2 Води

По време на строителството, преди изграждане на водопроводна площадкова мрежа, на територията на обекта при необходимост ще се използват води за оросяване против запрашаване, в минимални количества. Необходимите количества ще бъдат доставяни в цистерни от водопроводната мрежа на „ВиК“ ЕООД.

За персонала по време на строителството ще се осигурят бутилирана питейна вода и химически тоалетни.

Не се очаква формиране на отпадъчни води. Ще бъдат монтирани химически тоалетни за санитарно-хигиенните нужди на работниците.

7.1.3 Земни недра

На етапа на строителството ще се извършват изкопни дейности, свързани с изграждане на металните халета и инфраструктурата към тях. Ще бъде засегнат незначителен слой от земната повърхност, с минимална дълбочина, за изграждането на точковите фундаменти, както и при изграждането на алейната мрежа, поради което не се налага спазване на специални изисквания относно използването на земните недра.

7.2 На етапа на експлоатация

7.2.1 Почви

След реализацията на обекта, по време на неговата експлоатация количеството от хумусния слой, запазен по време на строителството ще се използва при дейностите по култивиране и възстановяване на засегнатите при изграждането на основните обекти и обслужващите съоръжения терени, при спазване на всички законови изисквания.

7.2.2 Води

При реализацията на инвестиционното предложение ще се използват подземни води и ще се формират отпадъчни води, както следва:

Водоснабдяване на обектите

За производствени нужди и хигиенни нужди на работния персонал и пребиваващите на обекта се предвижда осигуряване на вода от собствени узаконени водоизточници от подземни води.

Съгласно направените предварителни проучвания, „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив няма техническа възможност за захранване на имотите с питейна вода от водопровод, експлоатиран от дружеството.

Водата за хигиенни нужди ще се осигурява от сондажен кладенец и помпено-водомерна шахта за всеки имот, около които ще се проектира, изгради и учреди санитарно-охранителна зона.

Тръбните кладенци – 2 броя ще се проектират и изградят по обичаен метод със сондажна апаратура от специализирана сондажна фирма, по предварително изготвен и одобрен проект. След направени предварителни проучвания и на база изградени тръбни кладенци в околни имоти, е установено, че дебелината на водоносният пласт се очаква да бъде от 5 до 8 м. Предвижда се дълбочината на изграждане на тръбните кладенци да бъде до 15 м от земната повърхност, с очакван максимален дебит до 1,0 л/с.

След изграждането им ще се направи водопроводна връзка с дълбочина до 1,0 - 1,2 м към потребителите като на устието на кладенците ще се оформят приустиеви шахти за оборудване (помпа и хидрофорна уредба) и предпазването им от атмосферни влияния.

За осигуряване нуждите на персонала с питейна вода се предвижда поставяне на диспенсъри, както и доставяне на бутилирана вода.

За противопожарни нужди се предвижда изграждане на противопожарен резервоар към всеки от имотите, захранван от узаконените тръбни кладенци.

За узаконяване на водоползването Инвеститора ще се стартира процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане на основание чл. 52, ал. 1, т .4 и чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

Отпадъчни води:

В резултат на реализацията на инвестиционното предложение ще се формират следните потоци води:

- Дъждовни води;

- Битово-фекални отпадъчни води.

Формираните дъждовни отпадъчни води от покривите ще се отвеждат чрез вертикална планировка към прилежащите зелени площи в имотите.

Заустването на битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъде във водоплътни изгребни ями по една за всеки имот, които периодично ще се почистват и извозват до пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

Дъждовните води формирани от паркинга и обслужващите пътища във всеки един от имотите ще се пречистват в каломасло уловители и от там ще се отвеждат в дренажни блокове. Планирано е и изграждане на аварийни резервоари, за извънредни ситуации, в които водата не може да се поеме от дренажните блокове и е необходимо да се съхранява до освобождаване на място в блоковете.

Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане от повърхностни води и заустване на отпадъчни води във водни обекти. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на повърхностните и подземните води в района на инвестиционното предложение.

7.2.3 Земни недра

По време на експлоатацията, не се очакват въздействия върху земните недра и геоложката среда, поради което не се налага спазване на специални изисквания относно използването на земните недра.

8. Оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии

8.1 Замърсяване на води.

Съгласно становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изразено с писмо № ПУ - 01-457(3)/27.07.2022 г. инвестиционното предложение попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA400R076 - „р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие”.

По време на строителството на инвестиционното предложение не се очаква образуване на вредни емисии, влияещи върху повърхностните и подземните води.

Дейностите по изграждането на сградите, заедно с прилежащата им спомагателна структура, ще са минимални по обхват и обем и не предполагат въздействие на околните повърхностни и подземни водни тела.

При експлоатацията на инвестиционното предложение ще се формират следните потоци води:

- Дъждовни води;

- Битово-фекални отпадъчни води.

Формираните дъждовни отпадъчни води от покривите ще се отвеждат чрез вертикална планировка към прилежащите зелени площи в имотите.

За генерираните от паркингите и обслужващите пътища дъждовни води е планирано изграждането на пречиствателно съоръжение (каломасло уловител).

Заустването на битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъде във водоплътни изгребни ями по една за всеки имот, които периодично ще се почистват и извозват до пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

За дъждовните води формирани от паркингите и обслужващите пътища ще се изградят дренажни блокове с аварийни резервоари към тях.

Инвестиционното предложение не е свързано с водовземане от повърхностни води и заустване на отпадъчни води във водни обекти. По време на експлоатацията не се очаква замърсяване на повърхностните и подземните води в района на инвестиционното предложение.

8.2 Замърсяване на въздух.

В новообразуваните имоти Възложителите предвиждат да се изградят халета за складова дейност с административна част, магазини и шоурум. Халетата ще са изградени от метална конструкция и термопанели, с алуминиеви и пластмасови дограми.

Предвиждат се изкопни работи по фундиране на точкови фундаменти за метална конструкция, като дълбочината на изкопите няма да надвишава 1,50 м.

Няма да се извършват дейности по събаряне и/или разрушаване.

В периода на изграждане на инвестиционното предложение и в последствие при неговата експлоатация не се предвижда наличие на източници на организирани емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Неорганизирани емисии в атмосферния въздух от площадката на инвестиционното предложение ще има на етапа на строителството, който ще включва подготвителни работи, земни и строителни дейности свързани с изграждането на инвестиционното предложение.

На този етап основно се очакват неорганизирани емисии на прах от механични източници и емисии на отработени газове от двигателите с вътрешно горене на строителната техника. Очаква се те да бъдат с нисък интензитет, а въздействието - краткотрайно и локално. Праховите емисии зависят до голяма степен от метеорологичните условия (вятър, влажност, температура), големина и относително тегло на праховите частици и фракционен състав. Прахът от строителните работи обикновено се отлага бързо и в близост до източника.

В резултат от реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение не се очакват емисии в атмосферния въздух, които да окажат въздействие върху качеството на въздуха в района.

Вредните компоненти, които се емитират в атмосферата по време на строителството и експлоатацията на обекта ще са с незначителни концентрации. Те са с малък териториален обхват, за кратък срок и няма да окажат съществено влияние върху качеството на атмосферния въздух. Препоръчително е при извършване на строителните дейности да се предприемат мерки, насочени към ограничаването на праховите емисии чрез оросяване на площадката. Като се има предвид, че експозицията ще е временна и че ще се предприемат мерки за намаляването на праховите емисии, може да се приеме, че неблагоприятния ефект върху атмосферния въздух ще е минимален.

В периода на експлоатация неорганизирани емисии от територията на обекта няма да има. Емисии ще се формират единствено от обслужващите обекта транспортни средства.

8.3 Замърсяване на почва и подпочвен слой

При реализацията на строителството на обектите не се предвижда да се заемат и ползват други терени, освен тези в рамките на имотите. В резултат на строителните дейности не се очаква генериране на емисии, засягащи почвите. Единствено при аварийни ситуации, може да се очаква пряко въздействие върху почвите от евентуални разливи на масла и горива от механизираната техника при строително-монтажните работи.

При евентуална авария емисиите ще имат временен и локален характер около строителните и работни площадки, като количеството им се очаква да бъде минимално, имайки предвид площта на засегнатите строителни обекти.

По време на експлоатацията на обектите се очаква минимално по обем и локализация замърсяване на почвите, в резултат на използване на МПС-та. То ще бъде непряко, чрез емисиите отделяни в атмосферния въздух в резултат на работата на ДВГ, както и пряко, в резултат на евентуални разливи на масла и горива.

8.4 Механични източници

Строително-монтажната техника, използвана при изграждането на логистичните комплекси може да бъде разглеждана, като възможен източник на механични увреждания - падания, травми и злополуки за работниците, както и да предизвика погиване на представителите на почвената фауна.

Възможността за проява на такова въздействие ще бъде краткотрайна и само в етапа на извършване на строително-монтажните дейности. Въздействието може да се определи като локално - само върху работниците и представителите на почвената и бавноподвижна фауна намиращи се на площадката.

8.5 Шум

Шумът е фактор, въздействащ върху околната среда и всички живи организми. Под шум се разбира всеки нежелан звук, който причинява неприятно или смущаващо възприятие или има увреждащо действие. С понятието шум се определят звуци в широк честотен диапазон – от 16 Hz до 20 kHz, които оказват неблагоприятно въздействие върху човешкия организъм.

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, промишлените и ремонтни дейности е един от главните екологични проблеми в урбанизираните територии. Количествено шумът се оценява чрез величината „ниво на звуково налягане“ и се изразява с мерната единица децибел (dB). В околната среда преобладават променливите шумови емисии. За оценяването им е въведен терминът „еквивалентно ниво на шум Leq [dB(A)]“.

Оценката, управлението и контролът на шума в околната среда, причинени от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както от промишлени инсталации и съоръжения и от локални източници на шум, се регламентира чрез Закона за защита от шума в околната среда, както и чрез подзаконовите документи. Един от тези документи е Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. на Министерство на здравеопазването и Министерство на околната среда. С нея се определят:

Показатели за шум в околната и жизнената среда, отчитащи степента на дискомфорт през различни части на денонощието;

- Граничните стойности на показателите за шум в околната и жизнената среда.

Методите за оценка на стойностите на показателите за шум в околната и жизнената среда и на вредните ефекти от шума върху човешкото здраве;

- Граничните стойности на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение;

Методите за оценка на нивата на проникващ шум в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително обекти с обществено предназначение;

- Граничните стойности на нивата на шум в различните територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях са определени в Наредба №6/2006 г. на МЗ и МОСВ и са както следва:

Таблица 2 Гранични стойности на нивата на шума в различни територии и устройствени зони в урбанизираните територии и извън тях

| № | Територии и устройствени зони в урбанизирани територии и извън тях | Еквивалентно ниво на шума в dB(A) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ден | вечер | нощ |
| 1 | Жилищни зони и територии | 55 | 50 | 45 |
| 2 | Смесени централни градски части | 60 | 55 | 50 |
| 3 | Територии, подложени на въздействието на интензивен автомобилен трафик | 60 | 55 | 50 |
| 4 | Територии, подложени на въздействието на релсов железопътен и трамваен транспорт | 65 | 60 | 55 |
| 5 | Територии, подложени на въздействието на авиационен шум | 65 | 65 | 55 |
| 6 | Производствено-складови територии и зони | 70 | 70 | 70 |
| 7 | Зони за обществен и индивидуален отдих | 45 | 40 | 35 |
| 8 | Зони за лечебни заведения | 45 | 35 | 35 |
| 9 | Зони за научноизследователска и учебна дейност | 45 | 40 | 35 |
| 10 | Тихи зони извън агломерациите | 40 | 35 | 35 |

Основните източници на шум за Община Марица са свързани с транзитно преминаващия автомобилен и ЖП-транспорт по направления „София-Пловдив-Свиленград“, „София-Пловдив-Бургас“, „Пловдив-Карлово“ и др., както и дейности с промишлен характер.

Шумът от автомобилния транспорт е в пряка зависимост от интензивността на движението, скоростта и структурата на транспортния поток, възрастта на автомобилния парк, вида и качеството на пътната настилка, наклона на пътя и характера на терена встрани от него.

През общинската територия преминават първокласни, второкласни и третокласни пътища от републиканската пътна мрежа, общински и местни пътища, както и участък от автомагистрала „Тракия”.

Съществуващите производства са в обособени промишлени зони, разположени извън/до населените места и влиянието на излъчвания от тяхната дейност шум върху населението е минимално.

На територията на Община Марица няма изградена мониторингова система за измерване нивата на шума, излъчван от различните източници и нивото на шума в местата на въздействие.

Реализацията на обекта на инвестиционното намерение няма да доведе до влошаване на звуковото натоварване в района.

8.6 Вибрации

Въздействие от вибрации може да се очаква основно в етапа на строителството на логистични складове и шоурум офиси. Те могат да бъдат генерирани от предвидената строително-монтажна техника.

Вибрациите в определени граници и с определена продължителност могат да предизвикват изменение във всички системи на човешкото тяло. В страната действат стандарти и наредби, които определят допустимите вибрации за човешкия организъм и определят изисквания за работа, с оборудване което генерира такива, както ѝ набор от необходими лични предпазни средства, които работодателите трябва да предоставят на своите работници.

Въздействие от вибрации може да се очаква основно в етапа на строителството на обекта на инвестиционното предложение, като ще бъдат генерирани от предвидената строително-монтажна техника. При работата със земекопната техника се определят вибрации, които се предават от машините и превозните средства върху цялото тяло – пренасят се през седалището или стъпалата на човека.

Минималните изисквания за осигуряване на здраве и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации са разписани в - Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации. Съгласно наредбата стойностите на вибрациите, предавани на цялото тяло, не трябва да превишават:

1. дневната гранична стойност на експозиция, определена за период 8 часа - 1,15 m/s2;

2. дневната стойност на експозиция за предприемане на действие, определена за период 8 часа - 0,5 m/s2.

Предвид характера на инвестиционното предложение и вида на избраното строителство, използване на земекопната техника ще има само в етапа на подготвителните работи в началния етап на строително-монтажните работи за изграждане на основите на логистичните складове и предвидените помещения за шоурум и офиси.

Складовете ще бъдат изградени от метална конструкция и термопанели, с алуминиеви и пластмасови дограми. Ще бъде използвана стандартна строително-монтажна техника като:

- Товарач с обратна лопата;

- Комбиниран мултифункционален багер;

- Самосвали и др.

За определяне стойността на вибрациите са използвани данни от Незадължително ръководство за добра практика при прилагането на Директива 2002/44/ЕО (вибрации на работното място) – като вибрациите за строително-транспортна техника са както следва:

- товарач с обратна лопата: 0,5 - 1,05 m/s2;

- комбиниран мултифункционален багер: 0,75 – 1, 1 m/s2;

- самосвал: 0,7 – 1,15 m/s2.

На въздействие от вибрации предавани на цялото тяло ще бъдат експонирани работещите с използваната строително-монтажна техника. За намаляване и ограничаването им, при установено превишаване на дневните стойности е необходимо работодателят да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за намаляване нивото на експозиция на вибрации, като се вземе предвид:

1. Методи на работа, при които експозицията на вибрации е по-ниска;

2. Избор на подходящо работно оборудване, генериращо възможно най-малко вибрации, проектирано в съответствие с ергономичните изисквания, при отчитане на работата, която трябва да бъде извършена;

3. Осигуряване на допълнително оборудване, намаляващо риска от увреждания от вибрациите, като седалки, които ефективно намаляват вибрациите, предавани на цялото тяло и ръкохватки намаляващи вибрациите, предавани на системата ръка-рамо.

В етапа на строителството на обекта на инвестиционното предложение вибрациите ще бъдат с локален характер, ограничени по време и ще засегнат пряко само лицата, извършващи дейностите със съответната техника.

При експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение дейностите, предвидени с него, не се очаква да бъдат източници на вибрации.

В етапа на строителните дейности се очаква увеличеното човешко присъствие, включващо натоварване на околната среда от шум, вибрации, емисии от изгорели газове.

Въздействията върху околната среда ще са дълготрайни, с локален обхват, като ще засегнат територията в близост до района на обекта на инвестиционното предложение. Предвид близостта до автомагистрала „Тракия“, която минава северно от територията на инвестиционното предложение на около 0,08 км не се очакват отрицателни последици.

8.7 Нейонизиращи лъчения

Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии се създават от източници на електромагнитни полета, които могат да бъдат електропроводи, трафопостове, съоръженията за телекомуникация и далекосъобщения.

През имота преминават електропроводи. Необходимата за експлоатация на обекта електроенергия ще се достави по подземен кабел 20 кV до бетонов комплектен трансформаторен пост (БКТП), който ще бъде изграден в границите на имота.

Съоръженията за електрозахранването ще се изграждат и ситуират съгласно проектна документация, като се спазват нормативните изисквания за отстояние, което предполага липса на риск от електромагнитни лъчения както за работещите и посетителите на логистичния комплекс, така и за населението и компонентите на околната среда.

8.8 Йонизиращи лъчения и радиация

Йонизиращите лъчения представляват пренос на енергия под формата на частици или електромагнитни вълни с дължина на вълната по-малка или равна на 100 nm.

Източниците на йонизиращи лъчения са:

-	естествени - от земен и космически произход.

-	изкуствени, създадени от човека (гама-дефектоскопия, медицинска диагностика, лъчетерапия, ядрена енергетика, радиовъглеродно датиране и др.).

Характерът на инвестиционното предложение не предполага наличие на йонизиращи лъчения. Предвидените дейности не се очаква да променят естествения гама радиационен фон на средата.

8.9 Светлинни и топлинни лъчения.

Характерът на инвестиционното предложение не предполага излъчване на значителни светлинни и топлинни лъчения. Очакват се минимални по количество и площ такива, в резултат на СМР и битовото обслужване. Осветените строителни площадки по време на строителството ще са източник на светлинни лъчения.

По време на експлоатацията на инвестиционното предложение, светлинни лъчения ще се образуват единствено при осветяване на и около логистичния център и инфраструктурата към него, като се очаква въздействието им да е локализирано в близост до застроените площи, а влиянието им ще се ограничава само върху съвсем близките, прилежащи терени към обекта на инвестиционното предложение.

Топлинни лъчения ще се образуват при използването на механизираната техника при СМР, при движението на транспортните средства, извършващи логистична и товаро-разтоварна дейност и непосредствено около осветителните тела.

Всички те ще са ограничени в районите със СМР, както и подстъпите към тях. Поради очаквания неголям обем работа с механизирана техника, се предполага количеството на топлинните лъчения да бъде повишено краткосрочно, само за периода на строителните работи, а предвид локализацията се предполага незначителното им влияние само върху съвсем близките, прилежащи терени на тези мероприятия.

Топлинните лъчения по време на експлоатацията на логистичния комплекс ще са в резултат от транспортните средства, извършващи логистична дейност и осветителните тела, през тъмната част на денонощието.

Количеството им ще е минимално и се очаква влиянието им да бъде ограничено само върху съвсем близките, прилежащи терени на тези мероприятия.

8.10 Количества и видове на отпадъците, получени по време на етапа на строителство и на етапа на експлоатация

По време на фазата на строителството основният вид отпадъци, които ще се образуват са строителните, опаковки, както и изкопани земни маси. Събирането, съхранението, транспортирането и третирането на отпадъците трябва да се извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Основните дейности, от които ще се генерират отпадъци по време на строителството на обекта са:

Таблица 3. Генерирани отпадъци по време на строителството

| Код | Наименование | Дейности, от които ще се формират отпадъците | Прогнозни количества, тон/годишно |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | От доставка на суровини и материали | 0,5 |
| 15 01 02 | Пластмасови опаковки | От доставка на суровини и материали | 0,4 |
| 15 01 03 | Опаковки от дървесни материали | От доставка на суровини и материали | 0,3 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | От доставка на суровини и материали | 0,2 |
| 15 01 06 | Смесени опаковки | От доставка на суровини и материали | 0,7 |
| 17 01 01 | Бетон | От бетоновите работи на обекта | 1 |
| 17 01 02 | Тухли | От СМР | 0,5 |
| 17 01 03 | керемиди, плочки и керамични изделия | От довършителни работи | 0,3 |
| 17 02 02 | Стъкло | От дограма | 0,2 |
| 17 02 03 | Пластмаса | От разкрой на ВиК тръби | 0,09 |
| 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | При разкрой на проводници, шини и др. | 0,7 |
| 17 04 02 | Алуминий | От СМР | 0,03 |
| 17 04 05 | Желязо и стомана | При изпълнение на армировката на фундаментите | 0,1 |
| 17 05 04 | почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 | От СМР, при полагане на основи и инфраструктура | 2000 |
| 17 06 04 | изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 | От изолационните работи | 0,4 |
| 17 08 02 | строителни материали на основата на гипс, различни от упоменатите в 17 08 01 | От изолационните работи | 0,4 |
| 20 03 01 | битови отпадъци | От административно-битовата дейност на площадката | 5 |

Основните направления и дейности, при които ще се генерират отпадъци по време на експлоатация на обекта са:

Таблица 4 Генерирани отпадъци по време на експлоатацията

| Код | Наименование | Дейности, от които ще се формират отпадъците | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 05 02* | утайки от маслено водни сепаратори | От почистването на калимасло-уловител | предаване оползотворяване за |
| 15 01 01 | хартиени и картонени опаковки | от опаковки, образувани при доставно-складови дейности на територията на площадката | 10 |
| 15 01 02 | пластмасови опаковки | от опаковки, образувани при доставно-складови дейности на територията на площадката | 5 |
| 15 01 03 | опаковки от дървесни опаковки | от опаковки, образувани при доставно-складови дейности на територията на площадката | 5 |
| 15 01 06 | смесени опаковки | от опаковки, образувани при доставно-складови дейности на територията на площадката | 20 |
| 20 01 36 | излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | осветителни тела и електрическо и електронно оборудване; при подмяна | 0.1 |
| 20 03 01 | смесени битови отпадъци | От дейността на посетителите на обекта и служителите | 500 |
| 20 03 04 | утайки от септични ями | от почистването на изгребните ями на обектите | 10 |

Строителните отпадъци, образувани по време на строителството, ще се събират разделно и ще се предават за последващо транспортиране и третиране на оператори, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

По време на строителството въздействието на фактор Отпадъци ще бъде ограничено във времето, по време на строително-монтажните работи. За обекта ще бъде изработен План за управление на строителните отпадъци и управлението им да е съобразено със заложените цели за оползотворяване на отделните групи строителни отпадъци, каквито са изискванията на законодателството. Не се очаква значително въздействие на строителните отпадъци върху околната среда.

По време на експлоатация на обекта, не се очаква неблагоприятно въздействие върху околната среда, освен в случаите на невъзможност за извозване на отпадъци извън границите на площадката и при разпиляването им. В тази връзка, дейностите по управление на отпадъците ще се извършват в съответствие с нормативната уредба.

Образуваните отпадъци ще се съхраняват на мястото на образуване и да се предават за транспортиране и последващо третиране на лица, притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ за извършване на такава дейност по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53/2012 г.) (ЗУО), въз основа на писмен договор.

Отпадъците ще се транспортират своевременно извън територията на обекта в съответствие с изискванията на Община Марица.

II. Алтернативи за осъществяване на инвестиционното предложениe

- Алтернативи по отношение на местоположението.

Разглежданото инвестиционно предложение обхваща поземлени имоти с идентификатори 73122.7.25 и 73122.7.26. Поземлен имот 73122.7.26 е с НТП „За друг вид застрояване“, което отговаря устройствено на предвидените промени. Предвид характера на планираната дейност, позиционирането им в непосредствена близост до пътната мрежа е целесъобразно, тъй като свързването към тях ще е лесно осъществимо, без да се налага сериозна намеса и промяна на ландшафта и/или засягане на отделните компоненти на околната среда.

При реализацията на инвестиционното предложение засегнати ще бъдат изоставени земеделски земи - пасища, които са с намалена природна стойност, поради липсата на поддържане на растителността в тях. Такава не се очаква и в бъдеще. При използването на други места от защитените зони има възможност за нарушаване на по-запазени местообитания.

- Алтернативи по отношение на дейности и технологии.

От наличните алтернативи за технология на изграждане на логистичните центрове и начина на тяхното функциониране е избрано проектно решение, което цели минимално изменение на съществуващия терен.

Възложителят е отхвърлил алтернативната възможност за тежко конвенционално строителство, свързано и с по-дълбоки изкопни работи. Вместо сгради с много бетон и желязо се приема алтернативата за изграждане на метални халета с термопанели. По този начин ще бъдат извършвани максимално ограничени строителни дейности. Всички строителни параметри ще са съобразени съгласно нормативната база и Закона за устройство на територията.

От наличните алтернативи за дейности, които биха могли да се извършват на територията на двата обекта Възложителите избират изграждането на логистични складове, вместо изграждане на производствени бази. Избраната дейност е съобразена с разположението на имотите в защитена зона и желанието на Възложителите за оказване на минимални въздействия върху околната среда от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение.

- Алтернативи по отношение на размер и мащаби.

При избиране, от страна на Възложителя, на алтернативи за размер и мащаби на предмета на инвестиционното предложение е извършено сравнително проучване, като е избрана най-щадящата технология по отношение на въздействието върху околната среда при реализацията му.

Територията на инвестиционното предложение дава възможности за организиране на строителни дейности надхвърлящи по площ, височина и предназначение окончателно избраната алтернатива. При направените проучвания, включително и тези свързани с оценяване на въздействията върху околната среда се установи, че алтернативата с максимално използване на инвестиционната територия и в по-голям мащаб водят до повишаване на отрицателните въздействия по отношение на интензивност на антропогенния натиск, увеличаване на видовете въздействия, увеличаване на ресурсите за реализиране на инвестиционното предложение, а от там и до увеличаване на вредни емисии и общо екологичен отпечатък.

Така разгледаната алтернатива, свързана с увеличаване на негативните въздействия върху околната среда, е приета като неприемлива от страна на Възложителите и е в разрез с фирмената му политика за устойчиво развитие.

- Алтернативи по отношение на водоснабдяване и отвеждане на отпадъчни води.

Съгласно направените предварителни проучвания, „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив няма техническа възможност за захранване на имотите с питейна вода от водопровод, експлоатиран от дружеството.

Съществува възможност инвеститора за своя сметка да проектира и изгради водопроводно отклонение от централния водопровод захранващ с. Трилистник с дължина около 1 000 м. При направените проучвания, включително и тези свързани с оценяване на въздействията върху околната среда се установи, че алтернативата със осигуряване на питейна вода от централен водопровод на „ВиК“ ЕООД - гр. Пловдив би довела до повишаване на отрицателните въздействия по отношение антропогенния натиск, увеличаване на въздействията върху околния ландшафт и увеличаване на ресурсите за реализиране на инвестиционното предложение (включително съгласувателни процедури със собствениците на имоти през които би преминало водопроводното отклонение). Така разгледаната алтернатива, свързана с увеличаване на негативните въздействия върху околната среда, е приета като неприемлива и отхвърлена.

Алтернатива относно заустване на отпадъчните води в повърхностни води – р. Стряма, като най-близък такъв, реално не съществува поради факта, че участъка от реката попада в зона за защита на водите, защитена зона по НАТУРА 2000, а именно BG0000429 „Река Стряма“, а съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1 от Наредба № 2 във връзка с чл. 119а, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за водите, не се издават разрешителни за нови зауствания и не се извършват нови зауствания на отпадъчни води в зони за защита на водите.

- Нулева алтернатива.

При нулевата алтернатива се предполага запазване на облика, растителността, флората и фауната на района във вида преди реализирането на инвестиционното предложение.

При запазването на растителността в имотите се очаква продължаване на захрастяването и рудерализацията ѝ, което ще влоши още повече природната стойност на терена, предвид първоначалното му състояние като пасище. Това би намалило използването му от отделни животински видове, но би увеличило стойността на мястото основно като хранително местообитание за други. Предвид, че теренът не е твърде голям, загубата на такова местообитание се компенсира от намиращите се в околността подобни такива на немалки площи.

- Причини за направения избор.

Реализацията на инвестиционното предложение, на избраното местоположение, непосредствено до автомагистрала Тракия, позволява лесният достъп до обекта, което ще допринесе за намаляване на трафика вътре в населените места и е в съответствие с целите за повишаване на качеството на атмосферният въздух в района. С реализациятана на настоящото инвестиционно предложение ще има най-малко засягане на отделните компоненти на околната среда. Изграждането на комплекса ще създаде нови работни места и ще допринесе за развитието на търговията в района.

III. Текущо състояние на околната среда

- Базов сценарий (Описание на съответните аспекти от текущото състояние на околната среда)

Поземлените имоти, в които се предвижда реализирането на инвестиционното предложение се намират на около 80 м южно от автомагистрала „Тракия” и граничат от изток с асфалтиран път свързващ селата Стряма и Трилистник. В ПИ 73122.7.18, граничещ с ПИ 73122.7.25, се намират постройки за транспортни услуги – Опорен пункт „Трилистник”.

Към момента местообитанието и в двата имота е представено от тревиста рудерална и плевелна растителност. Налични са единични разпръснати по терена ниски храсти, както и единични дървета в близост до асфалтовия път. Въпреки че ПИ 73122.7.25 е отреден за пасище, то на неговата територия не съществува такова, поради липсата на изпасване на тревата и образуването на високотревие, нехарактерно за този тип местообитание. Липсват водоеми или влажни участъци, както и крайречни местообитания, въпреки близостта на река Стряма. Фауната е изцяло свързана с тревистото местообитание, широко разпространена и без уникалност.

В резултат от липсата на директна антропогенна намеса и дейности, на теренът, предвиден за изграждане на логистични складове, се е развило засилено захрастяване и рудерализация, което влошава природната стойност на територията, предвид първоначалното ѝ състояние като пасище. Това би намалило използването на терена от отделни животински видове, но би увеличило стойността на мястото основно като хранително местообитание за други.

В непосредствена близост до ПИ 73122.7.25 се намират антропогенни структури (постройки и асфалтиран път), изградени и функциониращи сгради свързани с поддръжка на транспортната инфраструктура и услуги – Опорен пункт „Трилистник”. Предвид съществуването към момента на такъв обект, предвидената за използване територия е вече натоварена антропогенно и не представлява участък със запазени значителни естествени природни дадености. Съществуващото въздействие е дълговременно, като характера, интензивността и продължителността му обуславят наличие на антропогенен натиск изразен като засилено човешко присъствие и активни стопански дейности, шумови, светлинни и топлинни замърсявания.

Поради лесната достъпност и близостта на главни пътица и инфраструктура на територията на поземлените имоти, в които се предвижда реализирането на ИП, се наблюдават следи от човешка дейност и посещаване от хора.

Снимка 1 Изглед към ПИ 73122.7.25

Снимка 2 Изглед към западната граница на ПИ 73122.7.25 (до р. Стряма)

Снимка 3 Изглед към западната граница на ПИ 73122.7.25 (до р. Стряма)

Снимка 4 Изглед към Опорен пункт „Трилистник

- Вероятна еволюция в състоянието, ако инвестиционното предложение не бъде реализирано (доколкото природните промени от базовия сценарий могат да се оценят въз основа на наличността на информация за околната среда и научни познания).

При запазване на сегашното състояние на биоразнообразието се очаква продължаване развитието на рудералната и плевелна растителност с развитие на по-голямо и гъсто високотревие и в последствие по-плътно охрастяване на терена. Липсата на паша и косене спомагат за малката вероятност за възвръщане на пасищния характер на растителната покривка или образуването на ливада. За последното оказва влияние и съседната на имотите растителност. Очаква се фауната да запази видовия състав, но да увеличи числеността си основно на безгръбначните с тенденция за по-голямо задържане на птици свързани с използването на храсти.

Поземлен имот 73122.7.25 попада с по-голямата си част, а ПИ 73122.7.26 изцяло на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000289 „Трилистник”. Малка част от югозападния край на ПИ 73122.7.25 попада и на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000429 „Река Стряма”.

Въздействието на инвестиционното предложение върху двете защитени зони е разгледано в ДОСВ, приложение към настоящия ДОВОС, като основно предвид наличната растителност (местообитание) заключението е за незначително такова.

При запазване на сегашното състояние се очаква ненарушаване целостта на зоните, но предполагаемото развитие на растителността при такъв сценарии би ограничило използването на терена от някои видове предмет на опазване от тях.

При нереализиране на инвестиционното предложение и запазването на облика и растителността в имотите се очаква продължаване на захрастяването и рудерализацията ѝ, което ще влоши още повече природната стойност на терена, предвид първоначалното му състояние като пасище. Това би намалило използването му от отделни животински видове, но би увеличило стойността на мястото основно като хранително местообитание за други. Предвид, че теренът не е твърде голям, загубата на такова местообитание се компенсира от намиращите се в околността подобни такива достатъчно големи площи с по-малка антропогенна засегнатост и уязвимост.

IV. Описание на елементите по чл. 95, ал. 4 на ЗООС, които е вероятно да бъдат засегнати значително от инвестиционното предложение

- Население (численост, възрастова структура, произход, езици, гъстота на населението, прираст, раждаемост, смъртност, продължителност на живота)

Село Трилистник е населено място, разположено в Южна България, отстоящо на 5 км североизточно от град Пловдив, по поречието на река Стряма в близост до магистрала Тракия. Населеното място е разположено на територията на община Марица.

Демографската характеристика на община Марица може да бъде анализирана в две основни направления:

-	количествените параметри на населението;

-	качествени характеристики на населението;

Основните демографски показатели за анализиране на количествените параметри на населението са:

-	брой и динамика на населението;

-	естествено и механично движение на населението.

Брой и динамика на населението

Броят на населението на община Марица по данни на ГРАО за адресно регистрираните по постоянен адрес към 31.12.2023 г. общо е 31 756 д. По този показател общината попада в долната граница на категорията на средите общини (с население от 30 до 100 хил. души). Населението на общината по признака „местоживеене“ е изцяло селско.

По данни от ГРАО през последната година се наблюдава динамика на населението в посока увеличаване на същото, след регистрация по постоянен и по настоящ адрес. Към 15.12.2022 г. и 15.12.2023 г. те са съответно 31 680 и 31 756. Този процес се обяснява със заселване на жители от други общини в общината.

Движение на населението

Върху броя на населението основно влияние оказват естественото и механичното му движение.

Естествено движение на населението

Естественото движение се изразява с естествения прираст на населението. Той включва раждаемостта, смъртността и естествения прираст на населението.

Раждаемост.

Статистическите данни на НСИ за периода 2019-2023 г. разгледани в таблица 5, показват че в община Марица броят на родените бележи ясно изразена тенденция на стабилизиране.

Смъртността е демографски показател, характеризиращ естественото движение на населението. Неговите стойности се влияят от определени фактори – физиологически (стареенето на населението), заболеваемостта, състоянието на здравната система и др.

Таблица 5 Статистически данни за демографски показатели по брой родени и починали за периода 2019-2023 г.

| Години | Население общ брой | Брой живородени лица | Брой умрели лица | Естествен прираст (брой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 31 527 | 280 | 478 | -198 |
| 2020 | 31 597 | 304 | 594 | -290 |
| 2021 | - 577 | 288 | 701 | -413 |
| 2022 | 31 670 | 296 | 604 | -308 |
| 2023 | 31 756 | 287 | 491 | -204 |

Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози

Данните за разглеждания период показват, че броят на смъртните случаи превишава броя на ражданията, което е причината за формиране на отрицателни стойности на естествения прираст на населението.

Механично движение на населението

Механичното движение на населението има отношение върху неговото териториално преразпределение. Показателите, характеризиращи механичното движение, са брой заселени и брой изселени лица. Съпоставката между техните стойности формира механичния прираст.

Таблица 6 Статистически данни за демографски показатели по брой заселени и изселени за периода 2019-2023 г.

| Години | Население, общ брой | Заселени (брой) | Изселени (брой) | Механичен прираст (брой) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 31 527 | 762 | 711 | + 51 |
| 2020 | 31 597 | 2 489 | 662 | + 1 824 |
| 2021 | - 577 | 733 | 805 | - 72 |
| 2022 | 31 670 | 643 | 601 | + 42 |
| 2023 | 31 756 | 549 | 560 | - 11 |

Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози

Заселвания и изселвания

За периода 2019-2023 г. броят на заселените лица в общината е по-висок от изселените. Изключение прави 2021 г. и 2023 г. Превишението в броя на заселените над броя на изселените лица формира и високите стойности на механичния прираст, които са с положителен знак.

Естественото и механичното движение на населението по населени места дава представа за протичащите в тях демографски процеси. От стойностите както на естествения, така и на механичния прираст се определя и динамиката в броя на населението.

Въпреки отрицателния естествен прираст се наблюдава повишаване на броя на населението в общината, което се дължи на положителния механичния прираст. Предполагаеми причини за този процес са близко разположените индустриална зона на гр. Пловдив, както и избор на местоживеене в близост до работното място.

Качествени характеристики на населението

Качествените характеристики на населението включват половата и възрастовата му структура (по стандартни и специфични възрастови групи), образователното му равнище и етническата му принадлежност.

Полова структура. Разпределението на населението на общината по пол e по-благоприятно от това в страната. Половата структура на населението към 31.12.2022 г. показва, че мъжете са 49,47%, а жените – 50,53% от населението. За страната това съотношение е 48,06 / 51,94.

Възрастова структура. Предмет на анализ и оценки са т.нар. стандартна и специфична възрастова структура на населението. Стандартната – включва лицата в под трудоспособна, в трудоспособна и в над трудоспособна възраст.

Специфичните възрастови групи са лицата съответно: от 0-2; 3-6;. 7-14; и 15-18 годишна възраст.

Стандартната възрастова структура в общината е представена чрез данните от таблица 7.

Таблица 7 Статистически данни за демографски показатели по възрастова структура на населението за периода 2019-2023 г.

| Възрастови групи | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ. Марица | 30 834 | 32 371 | 31 886 | 31 637 | 31 422 |
| Под трудоспособна възраст | 4 812 | 5 000 | 4 938 | 5 297 | 5 207 |
| В трудоспособна възраст | 18 337 | 19 476 | 19 310 | 18 598 | 18 504 |
| Над трудоспособна възраст | 7 685 | 7 895 | 7 638 | 7 742 | 7 711 |

Източник: НСИ. Демография, миграция и прогнози

Данните за анализирания период показват леки колебания в абсолютния брой на населението за трите възрастови групи. Наблюдава се тенденция за повишаване на броя на лицата в под трудоспособна възраст, което бележи положителна тенденция, свързана с повишаване на числеността на населението в общината. Сравнително близките цифри на броя на лицата в над трудоспособна възраст показват, че не се наблюдава процес на застаряване на населението.

Образователна структура на населението

Съгласно План за интегрирано развитие на община Марица 2021 – 2027 за образователната структура на населението (данни от образователната структура се осигуряват по време на преброявания на населението през 2011 г.), за лицата над 7 годишна възраст се определя образователната степен като процентно отношение към населението в общината:

- 	висше образование – около 8,5.% ;

- 	средно образование – около 40,1%

- 	основно образование – около 31,7%;

- 	начално и по-ниско образование - около 17,2%;

- 	неграмотни лица - около 2,3%.

В сравнение с относителните дялове на различните образователни нива на населението средно за страната, населението на община Марица е със съпоставима образователна структура. В общината преобладават лицата с високо (висше и средно) образователно ниво.

Етническа структура на населението

Етническата структура на населението показва, че основната част от него се самоопределя като българи. На второ място е ромската етническа група. От всички лица, изявили желание да обявят доброволно етническата си принадлежност, 88,6% се самоопределят като българи, 6,9% като роми, 3,1% - турци, 1,3% не са определили етническата си принадлежност.

- Човешко здраве (заболеваемост, заобикаляща среда, хигиена и замърсяване)

Село Трилистник е самостоятелно кметство в състава на община Марица. Числеността на населението е 857 човека, съгласно гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) на населението по постоянен адрес към 2023 г.

Системата на здравеопазването в община Марица включва лечебни заведения само за извънболничната помощ.

Извънболничната първична медицинска и стоматологична помощ са с изразен локален (в границите на общината) характер. Тя е функция от броя на населението и неговото разпределение по населени места.

По своите функции извънболничната медицинска помощ, организирана на територията на община Марица се диференцира на:

- 	първична извънболнична медицинска помощ;

- 	първична извънболнична дентална помощ.

В актуалния Регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ (поддържан от РЗИ – Пловдив) са включени следните лечебни заведения:

- 	лечебни заведения за първична извънболнична помощ – 23 бр., в т.ч. регистрирани като индивидуални практики – 23 бр.;

- 	лечебни заведения за първична дентална помощ – 27 бр.

Лечебните заведения за първична извънболнична лечебна помощ и за първична дентална помощ са регламентирани като амбулатории, в които осъществяват дейността си ОПЛ и лекарите-дентисти.

Специализираната извънболнична лечебна помощ населението на общината получава от лекари специалисти в гр. Пловдив.

На територията на община Марица няма действащи болнични заведения. Пациентите от община Марица се обслужват от болничните заведения в община Пловдив.

Спешна медицинска помощ

Спешната и неотложната медицинска помощ за населението от общината се извършва от филиала на ЦСМП – гр. Пловдив.

Образованието, обучението и приобщаването на населението в с. Трилистник се осигурява от:

- ЦДГ - Целодневна детска градина „Ален мак“

- Начално Училище „Отец Паисий“

- Читалище на с. Трилистни - наародно Читалище Йордан Колев - 1928г. Ръководството му работи по посока за приобщаване на населението на с. Трилистник към спазване на фолклорните традиции на селото и обогатяването на културния живот на хората.

От основна важност за човешкото здраве е чистата околна среда.

Положителните или отрицателни въздействия върху човешкото здравето са свързани с качеството на атмосферния въздух, качеството на водата и недостатъчното хигиенизиране, неконтролираното използване на опасни химикали, както и шумовото замърсяване, което е нарастващ проблем в екологичен и здравен аспект.

Основните проблеми, резултат от антропогенната дейност са високите нива на шума – резултат от функционирането на транспорта и отделни точкови източници, замърсяването на атмосферата от линейни (транспорт) и точкови (производствени и битови) източници, йонизиращи и не йонизиращи лъчения, проблеми с третирането на отпадъците.

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в поземлени имоти в землището на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, които отстоят на около 0,600 км северно от жилищните сгради на с. Трилистник и на около 2,7 км североизточно от тези на с. Скутаре.

В близост до обекта на инвестиционното намерение минава Автомагистрала „Тракия“, северно от територията на инвестиционното предложение на около 0,08 км, което е благоприятно за дейността на логистичния комплекс – извършване на дейности, свързани с логистика и складова дейност.

Въз основа на направения обстоен анализ за очакваните въздействия върху компонентите и факторите на околнатра среда във връзка с реализирането на инвестиционното предложение се определя, че не следва да се очаква отрицателно въздействие от планираните дейности както върху населението и човешкото здраве така и върху околната среда.

- Биологичното разнообразие (фауна и флора) /видовете и местообитанията – предмет на опазване на защитените зони от Националната екологична мрежа/.

Растителен и животински свят. Защитени природни територии и зони

Разглежданите имоти, разположени в землището на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, попадат в Среднобългарския биогеографски район, подрайон на Горнотракийската низина, характеризиращ се основно с равнинен релеф. Климатът в подрайона е преходноконтинентален, със средиземноморско влияние, най-изразено по долините на река Марица и притоците ѝ.

Поради усвояването на големи площи от подрайона за селскостопански нужди, естествено разпространените растителност, флора и фауна в него са силно ограничени. По-голямо видово разнообразие се е съхранило в предпланинските възвишения, равнинните горички, във и край различни водни обекти – реки, микроязовири, рибарници.

Горнотракийският подрайон е богат на растителни палеоендемити и неоендемите, както и различни редки флорни елементи, срещащи се най-вече по Бесапарските ридове и отделни участъци от предпланините.

Голямата част на фауната е съставена от европейски, европосибирски и холопалеарктични видове, като предвид специфичните условия на подрайона, наред с тях се срещат и редица топлолюбиви средиземноморски, преходносредиземноморски, предноазиатски и степни форми.

Растителност и флора

Местообитанието, което е налично на територията на имотите е тревисто с единични разпръснати ниски храсти и единични дървета, намиращи се в близост до асфалтовия път. Растителността е рудерална и плевелна, без наличие на редки видове. Този тип ценози се оформят от видове, като Artemisia vulgaris L., Bromus sterilis L., Capsella bursa-pastoris (L.) Medic., Chamomilla recutita (L.) Rauschert, Consolida hispanica (Costa) Greuter & Burdet, Convolvulus arvensis L., Cynodon dactylon (L.) Pers., Erodium cicutarium (L.) L’Her., Erysimum diffusum Ehrh., Festuca valesiaca agg. Scheicher ex Gaudin, Hordeum murinum L., Lactuca serriola L., Lamium amplexicaule L., L. purpureum L., Lolium perenne L., Malva sylvestris L., Myosotis stricta Link ex Roemer & Schultes, Onopordon acanthium L., Papaver rhoeas L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel, Plantago lanceolata L., Poa angustifolia L., P. annua L., P. bulbosa L., Polygonum aviculare L., Rosa cananina L., Rubus caesius L., Rumex acetosella L., R. crispus L., Sambucus ebulus L., Thlaspi arvense L., Tordylium maximum L., Torilis arvensis (Hudson) Link, Trifolium arvense L., Xanthium strumarium L., Xeranthemum annuum L. и др.

Местообитанието не е уникално за околността и представляват малка част от този тип растителност налична в района, включително обработвани земеделски земи.

На територията на имотите не са налични водоеми или влажни участъци. Най-близкият такъв е река Стряма, преминаваща на около 50 м югозападно от границата на ПИ 73122.7.25.

За запознаване с биоразнообразието на имотите и околността бяха извършени посещения на територията им, при които се установиха състоянието на растителността, включително пригодността ѝ като местообитание за фауната, като се установиха и някои животински видове - безгръбначни и птици.

Снимка 5 Растителност в южната част на ПИ 73122.7.25

Снимка 6 Растителност в ПИ 73122.7.26

Снимка 7 Растителност в северната част на ПИ 73122.7.25

Животински свят

Безгръбначни животни (Invertebrata)

Естествените местообитания на територията на имотите предполагат наличие на видове обитаващи откритите тревисти пространства от равнинен тип. Предполага се срещаемостта на една нетолкова богата на видове безгръбначна фауна, без концентрация на популации.

От висшите безгръбначни, най-многобройни са представителите на насекомите (Insecta): разред Пеперуди (Lepidoptera) – адмирал (Vanessa atalanta), голям полумесец (Papilio machaon), обикновена седефка (Issoria lathonia), Elophos dilucidaria, Syntomis phegaea, Zygaena sp. и др.; Твърдокрили (Coleoptera) – Necrophorus sp., майски бръмбар (Melolontha melolontha), бръмбари-житари (Anisoplia sp.), златка (Cetonia aurata), чернотелки (Gnaptor sp.), листояди (Chrisomelinae), хоботници (Curculionidae), Trichodes apiaries, Trypocorpis vernalis, Mylabris polymorpha, Cantharis rustica,  и др.; Правокрили (Orthoptera) – Isophya sp., Ephippiger sp., Poecilimon sp., полски щурец (Gryllus campestris), червенокрил (Oedipoda germanica) и синьокрил скакалци (O. caerulescens) и др., както и Mantis religiosa и различни представители на Полутвърдокрили (Hemiptera), Двукрили (Diptera), Ципокрили (Hymenoptera) и други разреди.

Всичките установени и предполагаеми видове се срещат и в околните на имотите терени, поради сходство в биоценозите.

При направените посещения на проучваната площ, не бяха регистрирани редки или природозащитно значими видове от безгръбначната фауна.

Съгласно предоставени пространствени данни от МОСВ, касаещи наличната към момента информация за разпространение на животински видове, предмет на опазване от ЗЗ „Река Стряма” и „Трилистник”, в които попада инвестиционното предложение, на територията му не са регистрирани техни представители.

Гръбначни животни (Vertebrata)

Риби (Pisces)

На територията на имотите не съществуват водоеми, поради което не се срещат и представители на този клас.

Най-близкият водоем е река Стряма, преминаваща на около 50 м югозападно от границата на ПИ 73122.7.25.

Характерът на инвестиционното предложение, не предполага въздействие върху ихтиофауната на река Стряма.

Земноводни (Amphibia)

По време на посещенията на имотите не бяха установени представители на този клас. Липсва информация и в литературата, и в пространствените данни получени от МОСВ за регистрани на индивиди там.

Предвид наличните местообитания в разглежданата територия, широко разпространени и извън нея, не се предполага постоянно присъствие на земноводни в нея. Възможно е наличие на голяма крастава жаба (Bufo bufo), зелена крастава жаба (Pseudepidalea viridis), жаба дървесница (Hyla arborea), голяма водна жаба (Pelophylax ridibundus) и вероятно по изключение горска жаба (Rana dalmatina). При евентуално постоянно наличие на такива в близките ѝ околности (река Стряма) е възможно появата им и на територията на инвестиционното предложение, но само през периодите, когато не се изисква наличието на водни обекти. Отдалечеността на реката предполага такова евентуално наличие да има инцидентен характер, поради което и територията на инвестиционното предложение не представлява значимо място за поддържането на популациите им.

Влечуги (Reptilia)

На територията на инвестиционното предложение е налично местообитание на следните видове влечуги: шипоопашата (Eurotestudo hermanni) и шипобедрена (Testudo graeca) костенурки, ивичест гущер (Lacerta trilineata), зелен гущер (L. viridis), кримски гущер (Podarcis tauricus) гущер и голям стрелец (Dolichophis caspius). Възможно е инцидентно наличие в най-близките части на имотите до реката и на обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis), смок мишкар (Zamenis longissimus), сива водна змия (Natrix tessellata) и жълтоуха водна змия (Natrix natrix).

По време на посещенията на територията на имотите не бяха установени представители на този клас. Липсва информация и в литературата, и в пространствените данни получени от МОСВ за регистрация на индивиди.

Върху разглежданата територия подходящите за влечуги местообитания обхващат целите имоти, не са уникални за нея и се срещат на големи площи и извън границите ѝ. При евентуално наличие на индивиди от предполагаемите за среща видове, не се очаква те да са с висока численост, така че мястото да има значение за популациите им.

Птици (Aves)

Предвид наличното местообитание намиращо се на територията на имотите се предполага обитаването ѝ предимно от наземно гнездящи видове птици. Такива бяха установени и при проведените посещения: полска яребица (Perdix perdix), фазан (Phasianus colchicus) и качулата чучулига (Galerida cristata). По храстите и дърветата не бяха открити гнезда, но те се използват за почивка или търсене на храна от широко разпространени основно пойни видове птици като щиглец (Carduelis carduelis), зеленика (Chloris chloris), голямо белогущо коприварче (Sylvia communis), червеногърба сврачка (Lanius collurio) и др. Вероятно наличието на дребни пойни птици привлича na терена и малкия ястреб (Accipiter nisus). Съществуващата висока тревиста растителност не е подходяща за използване на мястото като ловна територия на едрите грабливи птици. Отделни малки участъци с липсваш или по-нисък тревостой са подходящи за ловуване на черношипата ветрушка (Falco tinnunculus).

Местообитанието на територията на имотите не е уникално за района, поради което и установената и предполагаема орнитофауна в тях е типична за тази част от низината. Не се наблюдавани и не се очакват и концентрации на отделни видове птици в тях, поради липсата на фактори, които да предполагат подобни струпвания.

Всички установени и предполагаеми за среща на територията на имотите видове птици, са включени в Приложение 3 на ЗБР, с един присъстващ и в Приложение 2 на същия закон  червеногърбата сврачка. Касае се за широко разпространени в страната видове, обитаващи обширни територии, включително в района на инвестиционното предложение.

Бозайници (Mammalia)

По време на посещенията на територията на имотите не бяха установени представители от този клас. Липсва информация и в литературата, и в пространствените данни получени от МОСВ за регистрация на индивиди там.

Местообитанието в разглежданото място предполага евентуално наличие на следните видове бозайници: източноевропейски (белогръд) таралеж (Erinaceus concolor), белокоремна белозъбка (Crocidura leucodon), полска мишка (Apodemus agrarius), обикновена (Sylvaemus sylvaticus) и жълтогърла горски мишки (S. flavicollis), див заек (Lepus capensis), белка (Martes foina), черен пор (Mustela putorius), невестулка (Mustela nivalis), рядко лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles) или пъстър пор (Vormela peregusna). Растителността и начина ѝ на развитие не са подходящи за срещата на лалугер (Spermophilus citellus). В теренът липсват убежища за прилепи, но тревистата покривка осигурява хранителен ресурс за видове, които е възможно да го използват като ловна територия  голям нощник (Myotis myotis), малък вечерник (Nyctalus leisleri), ръждив вечерник (N. noctula), кафяво прилепче (Pipistrellus pipistrellus), средиземноморско прилепче (P. kuhlii), прилепче на Натузий (P. nathusii).

С изключение на прилепите, източноевропейския таралеж, невестулката и пъстрия пор, останалите предполагаеми видове не са включени в Приложение 3 на ЗБР. Към Приложение 2 на същия закон се отнасят само големия нощник и пъстрия пор, като въздействието от инвестиционното предложение върху тях е разгледано подробно в ДОСВ към настоящия доклад.

Защитени природни територии и зони

Поземлен имот 73122.7.25 попада с по-голямата си част, а ПИ 73122.7.26 изцяло на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000289 „Трилистник”. Обявена е със Заповед на Министъра на околната среда и водите с № РД-340 от 31-и март 2021 г., обнародвана в Държавен вестник (ДВ), бр. 54 от 29-и юни 2021 г., с предмет на опазване 6 типа природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и местообитания, популации и разпространение на 14 животински вида по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР, съответно от Приложения I и II на Директива 92/43/ЕИО. Съгласно пространствените данни (.shp файлове) получени от МОСВ, на територията на ИП не попадат полигони на природни местообитания, но попадат такива на местообитания на 7 животински вида. Не са налични регистрации на индивиди на никой от видовете предмет на опазване от защитената зона.

Малка част от югозападния край на ПИ 73122.7.25 попада и на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000429 „Река Стряма”. Обявена е със Заповед на Министъра на околната среда и водите с № РД-333 от 31 март 2021 г., обнародвана в Държавен вестник (ДВ), бр. 54 от 29-и юни 2021 г., с предмет на опазване 5 типа природни местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и местообитания, популации и разпространение на 22 животински вида по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗБР, съответно от Приложения I и II на Директива 92/43/ЕИО. Съгласно пространствените данни (.shp файлове) получени от МОСВ, на територията на инвестиционното предложение не попадат полигони на природни местообитания, но попадат такива на местообитания на 7 животински вида.

Не са налични регистрации на индивиди на никой от видовете предмет на опазване от защитената зона.

Въздействието на инвестиционното предложение върху двете защитени зони е разгледано в ДОСВ, приложение към настоящия ДОВОС, като основно предвид наличната растителност (местообитание) заключението е за незначително такова.

Имотите не попадат на териториите на защитени зони по Директивата за птиците. Най-близката такава е:

- BG0002016 “Рибарници Пловдив”. Обявена е със заповед № РД-81 от 3 февруари 2009 г. (ДВ, бр. 14 от 20 септември 2009 г.), с предмет на опазване 43 вида птици и техните местообитания. Най-близките ѝ граници отстоят на около 7,8 км югозападно от инвестиционното предложение.

Имотите не попадат на територии предмет на опазване от Закона за защитените територии. Най-близката такава е:

- Защитена местност „Тракийски равнеж”, намираща се в землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив. Обявена е със заповед № РД-82 от 30 януари 2012 г. (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), с цел опазване на растителен вид тракийски равнец (Achillea thracica) и неговото местообитание.. Най-близките ѝ граници отстоят на около 2,8 км югоизточно от инвестиционното предложение.

Фигура 5 Граници (с червен цвят) на засегнатите от ИП имоти и териториите на защитена зона „Трилистник” (със зелен фон) и защитена зона „Река Стряма” (със син фон)

Фигура 6 Местоположение на ИП и най-близката до него защитена територия

- Почва (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване)

Основният тип почви на територията, в която ще се реализира инвестиционното предложение, са канелено-подзолисти (псевдоподзолисти), ниско долинни (мощно хумусни), глинесто-песъчливи. Тези почви се характеризират със съдържание на физична глина от 10 до 60% (в орницата 10 – 45%, а в подорницата 30 – 60%), мощностите на хумусните хоризонти са между 15 до 40 см, а на почвените профили – 50 до 130 см, текстурната диференциация е средна до силно изразена (текстурен коефициент 1,5 – 2,5, което в някои случаи предполага повърхностно преовлажняване), почвената реакция е в киселия спектър (рН във вода 4,0 – 5,5), съдържанието на хумус е между 0,9 и 2,5%, наблюдават се неерозирани до средно ерозирани почвени различия, а каменистостта в някои случаи е до слаба (10% камъни и чакъл от обема на орницата).

При осъществяването на инвестиционното предложение в резултат на строително-монтажните работи се очаква съществено въздействие върху почвите на цялата територия предмет на ИП. Хумустния слой ще бъде бъде премахнат от цялата площадка, съхранен по време на СМР и върнат обратно при засипването на фундаментите, както и частично използван при извършване на озеленяването на района.

- Води (хидроморфологични промени, количество и качество)

Повърхностни води

Съгласно План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район за периода 2016-2021 г. и становище на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ изразено с писмо № ПУ- 01-457(3)/27.07.2022 г. инвестиционното предложение попада в границите на водосбора на повърхностно водно тяло с код BG3MA400R076 - „р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие”.

Във вторият ПУРБ на ИБР водното тяло BG3MA400R076 е определено в „умерено“ екологично състояние с изместващи показатели – БЕК „макрозообентос“, NH4, PO4, Fe.

В проекта на ПУРБ (2022 – 2027 г.) водното тяло е оценено в „лошо“ екологично състояние, при „лошо“ състояние по биологични елементи за качество (БЕК), „добро“ състояние по физикохимични елементи за качество (ФХЕК) и „умерено“ състояние по хидроморфологични елементи за качество (ХМЕК) с изместващи показатели – БЕК „макрофити“, БЕК „фитобентос“, БЕК „макрозообентос“, морфология на речното корито и непрекъснатост. Отчита се влошаване екологичното състоянието на повърхностното водно тяло.

Хидроморфологичното състояние на водното тяло е повлияно от:

- каскада от три бетонови прага при с. Ръжево Конаре (42.335882°, 24.801658°).

- праг над с. Трилистник (42.215750°, 24.859933°).

Оценка на химично състояние за вещества до № 33 с включени повсеместни замърсители ( uPBTs вкл.) на водното тяло е определена като „непостигащо добро“ при изместващи показатели - PBD и живак в матрица биота. Оценка на химично състояние за вещества до № 33 с изключени повсеместни замърсители ( uPBTs изкл.) е определена като „добра“. И двете оценки са сниска степен на достоверност.

Във втория ПУРБ за конкретното инвестиционното предложение няма предвидени мерки, описани в приложенията към Раздел 7 от План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район, съдържащи забрани и/или ограничения.

Целите които са определени за водното тяло в проекта за ПУРБ (2022 – 2027 г.) за постигане на добро състояние към 2027 г. са „Постигане на добро екологично състояние по БЕК Фитобентос, Макрофити (повишаване с 2 степени); БЕК Макробезгръбначни (повишаване с 1 степен) и предотвратяване на влошаването. Постигане на добро химично състояние -  СКОС за изместващите показатели (биота - PBDE, живак) и предотвратяване на влошаването“. В тази връзка Раздел 7 от проекта за третите ПУРБ включва следните мерки и дейности за тяхното реализиране, насочени към постигане целите за водното тяло:

- HY_11 „Осигуряване на непрекъснатостта на водните течения и движението на рибите“ и действие HY_11_9 „Реконструкция на бентове/прагове (чрез намаляване на височината или дължината им) за осигуряване миграцията на рибите“;

- PS_3 „Намаляване и предотвратяване на  замърсяването с устойчиви органични замърсители/приоритетни вещества“ и действие PS_3_х35 „Проучване източниците на приоритетни и приоритетно опасни вещества, въз основа на определен натиск“.

Характера на инвестиционното предложение и неговото реализиране не противоричат на гореописаните мерки и действия за постигането им.

Инвестиционното предложение не попада в зони за защита на водите по чл. 119а, ат. 1, т. 1 (за повърхностни води), т. 2 и т. 4 от Закона за водите, включени в Раздел 3 от План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район.

Инвестиционното предложение попада в зона за защита на водите по чл. 119а, ал. I. т. 5 от Закона за водите - защитена зона с код BG0000289 - „Трилистник“ и граничи непосредствено със защитена зона с код BG0000429 - „Река Стряма“, съгласно Директива 92/43/ЕИО за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. Инвестиционното предложение попада в чувствителна зона по чл. 119а, ал. 1, т. 36 от Закона за водите, описана в Раздел 3, на План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район.

Площта на двата имота попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е. ал. I от Закона за водите за район със значителен потенциален риск от наводнения BG3_APSFR.МA_05- Марица - Пловдив, от определените райони със значителен потенциален риск от наводнения в План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район 2022-2027 г.

Мерките в Програмата от мерки на План за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район са описани в Раздел 7 на план за управление на риска от наводнения на Източнобеломорски район и Приложение Е към него. Към РЗПРН BG3_APSFR_MA_05 са предвидени следните мерки:

- M32-B9c Промени в правилата за експлоатация на съществуващ язовир.

- M33-B14a Отстраняване на тиня, наноси и на запушвания на речните легла.

- M31-B10b Природосъобразни водозадържащи елементи, разпределени по целия водосбор.

- M23-B3 Съвременни методи за подобряване на резистентността на жилищна и нежилищна собственост.

Към настоящото инвестиционно предложение в План за управление на риска от наводнения 2022-2027 г. на Източнобеломорски район има отношение мярка M23-B3 Съвременни методи за подобряване на резистентността на жилищна и нежилищна собственост.

Реализацията на инвестиционното намерение не се очаква да доведе до увеличаване на риска от наводнение при спазване на условията, посочени в становището на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, а именно: „Да бъде отчетена вероятността, площадките и сградите, предмет иа инвестиционното намерение, да бъдат наводнени, като се осигури чрез технически средства и планирани дейности минимизиране на риска за хора и собственост в случай на наводнение, при осигурена възможност за преминаване и оттичане на високите води“.

Подземни води

Площта на имотите попада в рамките на подземно водно тяло е код BG3G000000Q013 - „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина”. Подземното водно тяло е определено като зона за защита на водите, съгласно чл. 119а, ал. 1. т. 1 от 3акона за водите – води, определени за водочерпене за човешка консумация.

Съгласно Раздел 4. точки 4.2.2 и 4.2.3 от вторият План за управление на речните басейни на Източнобеломорски район подземно водно тяло BG3G000000Q013 е определено в „лошо“ химично състояние във връзка със завишени съдържания на фосфати, нитрати и калций (съгласно стандарт на Наредба № 1 от 10 октомври 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води /ДВ, бр. 87 от 2007г., изм. ДВ, бр. 28 от 201Зг./ и определени прагови стойности) и „добро“ количествено състояние. За водно тяло BG3G000000Q013 е определена по-малко строга цел по показатели фосфати, нитрати и калций.

В проекта на третия ПУРБ (2022 – 2027 г.), отчетено подобрение на физико-химичните показатели в резултат на което ПВТ е  оценено в „добро“ химично състояние. Общият разполагаем ресурс на ПВТ е 8305 л/сек. при потребление от 2574 л/сек., което определя експлоатационен индекс от 31%. Основното потребление на водни количества е за:

- обществено питейно-битово водоснабдяване на населението – 964 л/сек.;

- индустриални цели – 791 л/сек.;

- селскостопански цели (напояване, животновъдство и аквакултури) – 329 л/сек.;

- задоволяване на собствени потребности на гражданите (домакинствата) – 283 л/сек.

В обхвата на ПВТ са установени екосистеми, зависещи от количествения натиск върху подземните води, част от които свързани с целеви местообитания в защитени зони Рибарници Звъничево, Рибарници Пловдив, Река Марица, Марица – Пловдив, Марица – Първомай, Река Въча – Тракия.

Територията на инвестиционното предложение попада в нитратно уязвима зона, съгласно Раздел 3, т. 3.3.1 на План за управление на речните басейни (2016-2021 г.) на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Заповед № РД-660/28.08.2019 г. на Министъра на околната среда и водите. За опазване на нитратно уязвими зони със Заповед № РД-237/17.03.2020 г. на Министъра на Министерството на околната среда и водите и № РД-09-222/27.02.2020 г. на Министъра на Министерството на земеделието, храните и водите е утвърдена Програма от мерки за ограничаване и предотвратяване на замърсяването с нитрати от земеделски източници в уязвимите зони в изпълнение изискванията на Наредба 2/13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници.

Реализацията на инвестиционното предложение не допринася за биогенно замърсяване на подземните води.

Реализацията на инвестиционното предложение предвижда водовземане на подземни води за собствени нужди при очакван максимален дебит до 1,0 л/сек. За узаконяване на водоползването Инвеститорите ще стартират процедура по издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез нови съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане на основание чл. 52, ал. 1, т. 4 и чл. 44, ал. 1, във връзка с чл. 50, ал. 7 и ал. 8 и чл. 60 от Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

- Въздух

Климат

Община Марица попада в преходно-континенталната климатична област, характеризираща се с мека зима и сравнително сухо лято. Снежната покривка е тънка - от 4 см до 10 см, образува се най-рано през втората половина на месец ноември и се задържа най-късно до втората половина на месец март. Средногодишната температура е 12ºС, средногодишната минимална е 6,5ºС, а максималната е 18ºС. Средногодишната сума на валежите е 539 мм с минимум през месец февруари и максимум през месец юни. Доминиращите ветрове са западни, като преобладават слаби ветрове със скорост до 1 м/с. Температурните инверсии са с изключително висока честота - около 80% през зимния период. Средно около 30 дни годишно са с мъгли. Дните с мъгла са неблагоприятни по отношение задържането на вредни вещества в приземния атмосферен слой. Тези специфики на микроклимата в съчетание с преобладаващите слаби ветрове ограничават естествената вентилация на района и водят до бързо увеличаване на атмосферните замърсители. Ветровете са основен фактор за формиране на климатичната обстановка. Тяхното значение е двупосочно - положително за разсейване на емисиите (прахови, газови и аерозолни) и отрицателно - по отношение приноса към вторични емисии (обикновено прахови). В района на Пловдив преобладават западните и източните ветрове предвид оградеността на Тракийската равнина от север и юг с планини. Те именно са с определящо значение за разсейване на замърсителите в атмосферата.

Реализацията на настоящото инвестиционно намерение не предполага въздействие върху климата в района.

Качество на атмосферния въздух

В границите на община Марица компетентен орган по контрола на качеството на атмосферния въздух е РИОСВ-Пловдив. На територията на общината няма обособен стационарен пункт за мониторинг на атмосферния въздух като част от Националната система за наблюдение, контрол и информация върху състоянието на околната среда и липсва представителна информация за състоянието на въздуха.

Основен принос към състоянието и качеството на атмосферния въздух на населените места в общината имат основно транспорта, промишлеността и битовото отопление.

Община Марица има добре развита транспортна инфраструктура, което налага извода, че емисиите от транспорта са постоянни, със сравнително висок интензитет и значителен принос за формирането на КАВ на територията на общината. Най-голям дял има автомобилния транспорт.

На територията на Община Марица не са регистрирани големи източници на вредни емисии в атмосферния въздух, които да представляват риск за влошаване на качеството му. Липсват големи горивни инсталации, производствени предприятия от химическата, металургичната или добивната промишленост, които по принцип предполагат високи нива на замърсяването на атмосферния въздух.

По експертна оценка и по данни от наблюдения на мониторинга на Националната система за мониторинг на околната среда през зимния период интензивното използване на твърди горива за отопление в битовия сектор в комбинация с неблагоприятни метеорологични условия са основна причина за натрупване и задържане на замърсители в приземния въздушен слой. Емисиите от битовото отопление през зимния период са причина на места за значителни превишения на нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ) по показател ФПЧ10 и серен диоксид.

Няма данни от РИОСВ Пловдив за наличие на екологични проблеми на територията на общината.

Интензивно миришещи вещества

Към настоящия момент на територията, предвидена за реализация на инвестиционно намерение няма източници на интензивно миришещи вещества. Не се очаква реализацията и експлоатацията на инвестиционното намерение да представлява източник на интензивно миришещи вещества в околната среда.

- Материални активи

Определението за материален актив е: „Ресурс, контролиран от предприятието в резултат на минали събития, от който се очаква бъдеща икономическа изгода“. За нуждите на предприятията активите се делят на дълготрайни (нетекущи) - земи, сгради, транспортни средства, машини, производствено оборудване, компютри, стопански инвентар и краткотрайни (текущи) - суровини и материали, стоки, продукция, незавършено производство.

Реализирането на инвестиционното предложение предполага чувствитено увеличаване на материалните активи на избраната територия, чрез използването на наличният дълготраен материален актив – земя. С инвестиционното предложение се предвижда да се изградят логистични складове и шоурум офиси, които представляват допълнителен дълготраен материален актив. С тяхното изграждане ще се създаде възможност за значително увеличаване на краткотрайните материални активи – чрез развиване на активна търговска дейност.

Предвижда се и разширение на съществуващата пътна връзка

Реализацията на инвестиционното предложение определя съществено увеличаване на дълготрайните материални активи на територията, вследствие на изграждането на новите помещение и развиване на търговската дейност в тях.

- Културно наследство, включително архитектурни и археологически аспекти

Като административна единица Община „Марица“ е млада община, но историческите корени на селищата са дълбоко в древността. Те са били населени още през неолита и халколита. Село Трилистник е създадено около 1890 г. под името Трифил. До Освобождението е било населено само с турци, разположени на десния бряг на река Стряма, с простираща се наоколо 9 000 дка. земя, по-голямата част от която гори, останалото – тучни ливади с детелина, които дават името на селото /на турски трифил – детелина/. Има изградени паметници, посветени на загиналите партизани Йордан Колев и Иван Ненов. Съгласно информацията от „Списък на недвижимите културни ценности /НКЦ/ /паметници на културата/ на територията на Община Марица, Област Пловдив , съгласно Закона за културното наследство /ЗКН/“, в с. Трилистник има обявени следните културни ценности:

Таблица 8 Списък на недвижимите културни ценности

| Наименование на НКЦ | Населено място | Декларационни актове: /писмо на НИПК/ списък на НИПК/ протокол/ заповед № на МК | № по ред в Списъка на обектите в документа | Вид на НКЦ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Според научната и културната област, към която се отнасят, съгл.чл.47 от ЗКН | транствената структура и териториалния обхват, съгл.чл.48 от ЗКН: единична/ |
| Къща на Елена Стоилова | с.Трилистник | Писмо № 761 от 05.03.1982 г. | 1 | архитектурно-строителна | единична |
| Къща на Гана Маркова | с.Трилистник | Писмо № 761 от 05.03.1982 г. | 2 | архитектурно-строителна | единична |
| Къща на Илия Вълков | с.Трилистник | Писмо № 761 от 05.03.1982 г. | 3 | архитектурно-строителна | единична |

Въздействието предвид местоположението и характера на инвестиционното намерение не предполага засягане на обекти от културно-историческото наследство, поради териториална отдалеченост от известните такива.

При евентуално откриване на обекти с културна и историческа стойност, в процеса на осъществяване на предвидените в инвестиционното намерение дейности, съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство, ще бъдат уведомени Община Марица, Регионалния исторически музей – гр. Пловдив.

- Ландшафт

За съвременните географи (А. Велчев и кол. 2011) „ландшафт“ е естествено формирала се в определен етап и функционираща във времето и пространството природна система, притежаваща определени природни ресурси и повлияна в една или друга степен от човешката дейност.

В резултат от дейностите предвидени в настоящото инвестиционно намерение ще се наблюдава пряк функционален и визуален ефект върху съществуващия в момента ландшафт, който ще бъде променен от „естествен“ в „антропогенен“.

Логистичните складове и шоурум офиси ще бъдат изградени в имоти с № 73122.7.25 и 73122.7.26, разположени на територията на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив Към момента, разглежданите терени представляват равнинни затревени участъци, заобиколени от подобни такива, както и от антропогенни структури (постройки и асфалтиран път), гориста ивица и ниви. Съгласно ландшафтното райониране (по Петров, 1997), територията на инвестиционното предложение попада в Междупланинска зонална област на южно-българските низини и ниски планини - Горнотракийска подобласт

При реализирането на инвестиционното предложение се очаква неголямо увеличаване на антропогенния ландшафт в района за сметка на естествените равнинни тревисти терени. Очаква се и кумулативно въздействие с околните терени имащи характеристики на антропогенни ландшафти.

- Взаимодействие между елементите

Елементите по чл. 95, ал. 4 на ЗООС, винаги са взаимосвързани в по малка или в по-голяма степен, независимо от разглежданата територия. Взаимодействията са разнопосочни, почти винаги има такива и с положителен и с отрицателен знак. Изчерпателното им обследване е едно от основните предизвикателствата на повечето природни науки. Трудността да бъдат точно обхванати всички взаимодействия предопределя тяхното отнасяне и разглеждане като част от различни системи (био-териториални комплекси), приемайки свързаността между живи организми и среда за даденост. Разбира се основен и определящ развитието на подобни системи елемент е човекът и неговата дейност или антропогенните фактори.

Общата цел на контролни органи, институции, експерти и инвеститори е да се намери допустим, устойчив баланс между множество очаквани взаимодействия между елементите по чл. 95, ал. 4 от ЗООС основно свързани със: запазване на чувствителни природни зони, намаляване на негативни въздействия върху елементите, осигуряване на поминък, увеличаване на материалните активи, благоденствие на населението, здравна защита на населението, подобряване на жизнената среда, запазване на естествения облик на територията, съхраняване на естествените екосистеми, оценяване на тенденциите за развитие на територията, оценяване на въздействията на населението върху останалите елементи, въздействие на въздух, води, почви, земни недра, ландшафт, биоразнообразие, климат върху населението и човешкото здраве, комплексно въздействие на един, няколко или всички елементи върху останалите и много други.

Ландшафтът се разглежда като природно териториален комплекс (геосистема), който представлява закономерно съчетание на природните компоненти - литогенна основа (геоложки строеж, тектонски процеси, релеф), водни и въздушни маси и живо вещество. Компонентите се намират в сложни взаимодействия помежду си, като винаги образуват единна цялостна система, съхраняваща своите индивидуални качества в процеса на изменението и развитието си. Но често в него, той е подложен на определено антропогенно изменение (А. Велчев, 1994). Ефектът на тези изменения (обратими и необратим) зависи от характера, интензивността и продължителността на въздействието, както и от фазата на развитие на ландшафта подложен на натоварване.

В резултат от липсата на директна антропогенна намеса и дейности, на теренът, предвиден за изграждане на логистични складове, се е развило засилено захрастяване и рудерализация, което влошава природната стойност на територията, предвид първоначалното й състояние като пасище. Това би намалило използването на терена от отделни животински видове, но би увеличило стойността на мястото основно като хранително местообитание за други. Предвид, че той не е голям, загубата на такова местообитание се компенсира от намиращите се в околността подобни такива на немалки площи.

По време на изграждането и експлоатацията на обекта, ще има пряка антропогенната намеса, натоварването ще се увеличи, а теренът ще бъде променен визуално от тип „естествен” в „антропогенизиран”. Все пак трябва да се вземе в предвид факта, че за изграждането на логистичните бази ще е необходимо и разчистване на наличните видове в зоната на застрояване. Реализацията на инвестиционното предложение, няма да окаже съществено въздействие върху останалите компоненти, като води, земни недра и други. Очаква се да няма значително нарушаване на връзките между компонентите, които характеризират структурата и функцията му, основната очаквана промяна ще бъде визуална.

V. Описание, анализ и характеристика на вероятните значителни последици от въздействията на инвестиционното предложение.

1. Последици произтичащи от строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение

1.1 Описание/анализ на строителството и експлоатацията.

След приключване на процедурата по промяна на предназначението, обединяване на двата имота и след това образуването на:

- 2бр. УПИ - за обществено обслужване и производствено-складови дейности-логистчни складове

- 2бр. ПИ - транспорт и комуникации - които ще бъдат използвани за разширение на действащ полски път. Планираното разширение ще бъде изцяло за сметка на имотите на Възложителите.

След приключване на първият етап от инвестиционното предложение

ще се създаде планова основа за изграждането на:

- 1 брой логистичен склад с офиси – разположен в УПИ 7.39 (4 433 м2);

- 2 бр.логистични складове с офиси – разположени в УПИ 7.40 (10 265 м2).

Намерението на Възложителите e в имотите да се изградят логистични складове и шоурум-офиси, в които ще се извършват стандартните за този тип дейности - пристигналите стоки ще се съхраняват в складовете за определен период, след което се изпращат по тяхното местонаправление.

Предвидени са следните показатели за застрояване:

- Височина: < 12,0 м.

- КИНТ: 1,0

- Плътност на застрояване: < 50 %

- % озеленяване- < 40 %

- Свободно застрояване

- 4 433 м2 - за УПИ 7.39

- 10 265м2 - за УПИ 7.40

Фигура 7 Планирано застрояване

Предвидено е да се изградят два броя тръбни кладенци за осигуряване на питейно-битовото водоснабдяване на обектите. За осигуряване на вода за противопожарни нужди се планира изграждането на два броя резервоари по един за всеки от имотите, а именно:

- За имот 73122.7.25 – резервоар с обем 90,0 м3

- За имот 73122.7.26 – резервоар с обем 320 м3

Заустването на битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъде във водоплътни изгребни ями по една за всеки имот, които периодично ще се почистват и извозват до пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

Формираните дъждовни отпадъчни води от покривите ще се отвеждат чрез вертикална планировка към прилежащите зелени площи в имотите.

За генерираните от паркингите и обслужващите пътища дъждовни води е планирано изграждането на пречиствателно съоръжение (каломасло уловител), след което водите ще се отвеждат към дренажни блокове с изградени аварийни резервоари към тях.

Два от новообразуваните имоти ще се използват за да се разшири съществуващата пътна връзка (източно разположен земеделски път):

- 202 м2-за ПИ 7.42 (разширение на път)

- 99 м2-за ПИ 7.41 (разширение на път)

За изграждането на пътната връзка Възложителите са извършили съгласуване с Агенция пътна инфраструктура (АПИ). Получената информация е взета предвид и е подробно отразена в част „Транспорт и комуникации“ към стартиралата процедура за ПУП-ПРЗ.

Предвиденият транспортен достъп чрез ПИ 73122.7.41 и 73122.7.42 към новообразуваните имоти ще бъде извън обслужващата зона на АМ „Тракия”

След проведеното допълнително запитване ОПУ – Пловдив (изх. №94-00-2516/08.12.2021 г., в отговор на заявление с вх. № 94-00-2445/30.11.2021 г., относно: КТП към ПУП-ПРЗ за ПИ № 73122.7.25) счита, че настоящия проект не подлежи на съгласувателен режим от Пътна администрация, както и по-нататъшни действия по издаване разрешение за специално ползване на пътищата.

Разширението на пътят, от източната страна на имотите до планираният габарит - от три на девет метра (ПИ 73122.7.41 и 73122.7.42) е изцяло за сметка на имотите на Възложителите, и е необходим за да се подсигури достъпа на ТИР-ове до двата новообразувани УПИ.

Фигура  8 Разположение на елементи от планираното застрояване (ТК, ями и резервоари)

Реализацията на строително-монтажните дейности се планира да се извърши по начин оказващ минимално въздействие върху околната среда.

1.2 Очаквани значителни въздействия от строителството и експлоатацията.

Имотите обект на настоящото инвестиционно предложение отстоят на около 600 м северно от жилищните сгради на с. Трилистник и на около 2,7 км североизточно от тези на с. Скутаре. Планираните дейности (по тип и мащаб), както и занчителната отдалеченост от населените места не предполагат негативно въздействие върху населението.

Планираното инвестиционно предложение е свързано с изграждането на логистични бази с офис и шоурум помещения. Избрани са решения позволяващи изграждане в най-кратки срокове с минимални въздействия върху отделните компоненти и фактори на околната среда.

През експлоатационния период ще бъдат извършвани дейности, като прием и съхраняване на готова продукция, обработване на заявки, подготовка на поръчки за експедиция, товаро-разтоварни дейности на стоки. При необходимост могат да се използват и изложбените помещения (шоурум) за по-добра визуализация на предлаганите стоки на клиентите. Основното въздействие се очаква да бъде по отношение на емисии на газове от двигатели с вътрешно горене на автомобилите на служителите и клиентите на сладовете, както и от тировете извършващи доставка и експедиция на стоките.

През експлоатационният период обслужването на складовите помещения ще се извършва с характерната за този тип дейност подемна техника. За минимизиране на възможностите от аварии и злополуки, ще бъдат предприети всички необходими мерки за поддръжка на съоръженията. С цел избягване на струпвания на едно място на голям брой товарни автомобили е предвиден паркинг, към всеки един от обектите, като броя на местата за паркиране са съответно до 10 за по-малият по площ имот и до 20 бр. за по-големият.

При изпълнение на предвидените мерки в настоящия Доклад и стриктно спазване на нормативните изисквания по време на експлоатация не се очакват значителни негативни последици за околната среда и населението

1.3. Дейности по събаряне и разрушаване.

При реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се предвиждат дейности по събаряне и разрушаване.

1.4. Извеждане от експлоатация.

Предвидената дейност не е с определен срок на действие и в тази връзка Инвеститорите не планират извеждане от експлоатация на обектите. При евентуална промяна на намеренията с цел изполването на терена за друг вид дейност ще бъде необходимо провеждането на нова процедура по изменение на ПУП, за да се смени предназначението на земята, а също така и нова процедура по ОВОС за да бъдат оценени въздействията върху околната среда от новите намерения. В такъв случай ще бъде предвидено премахване на отделните елементи на комплекса и рекултивация на терена, при спазване на всички законови изисквания за този тип дейност.

2. Последици, произтичащи от използването на природните ресурси (по-специално земните недра, почвата, водите и биологичното разнообразие, като се вземе предвид устойчивото наличие на тези ресурси)

2.1 Земни недра и подземни богатства

При строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение не се очаква използване на компоненти на земните недра от територията на реализацията му. При строително-монтажните работи ще бъдат използвани материали, закупени от търговската мрежа.

2.2 Почва

Техногенните почвени нарушения при реализиране на инвестиционното предложение могат да се обединят в три групи:

- при изграждане на сградите за логистичните складове и шоурум офиси;

- при изграждане на подземната инфраструктура свързана с линейните подземни съоръжения, като водоснабдителна и канализационна мрежи и кабелни колектори;

- Зелени площи, алейни площи и места за паркиране.

При тях изкопите и изобщо нарушенията на земите са линейни, временни и възстановими. Замърсяване на почвите на територията на бъдещия комплекс не се очаква. Предвид факта че обектът не е производствен, преработвателен или добивен няма предпоставки за генериране или емитиране на замърсители. Единствено при реализацията на инвестиционното предложение, в резултат на строителните дейности е възможно генериране на емисии, засягащи косвено почвите представени основно от прах с различен фракционен състав по време на строителните дейности и емисии от двигателите на механизираната техника.

За събирането и транспортирането на твърдите битови отпадъци ще има обособени места от които да бъдат извозвани.

Хидро-морфологичният състав на почвите са очаква да се промени в минимална степен в следствие на напояване на зелените площи.

Очакваните деградационни процеси по време на строителството се проявяват при изкопните работи на подземните комуникации, както и при всички строителни площадки, изразяващи се в утъпкване, коловози или пропадания, причинени от движението на обслужващата механизация, както и при временното складиране на строителните материали и съоръжения.

Всички тези увреждания са временни, а терените възстановими.

2.3 Води

В обекта на инвестиционното предложение за производствени нужди, и хигиенни нужди на работния персонал и пребиваващите на обекта се предвижда осигуряване на вода от собствени узаконени водоизточници от подземни води – 2 броя тръбни кладенци. Предвижда се дълбочината на изграждане на тръбните кладенци да бъде до 15 м от „кота 0“, с очакван максимален дебит до 1,0 л/с. Не се очаква тези прогнозни количества да влошат експлоатационния индекс на подземното водно тяло. Не се предвижда ползване на добитите подземни води за питейни нужди.

Инвестиционното предложение не предвижда използване на повърхностни води както за водоползване, така и за водоприемане на формираните отпадъчни води. Заустването на битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъде във водоплътни изгребни ями по една за всеки имот, които периодично ще се почистват и извозват до пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

Формираните дъждовни отпадъчни води ще се отвеждат чрез вертикална планировка към прилежащите зелени площи в имотите.

При реализацията и експлоатацията на обекта не се очакват отрицателни последици върху водните обекти при спазване на разписаните мерки.

2.4 Биологично разнообразие

Инвестиционното предложение не предвижда използването на биологичното разнообразие в засегнатата територия като природен ресурс за осъществяването му.

- Последици, произтичащи от емисии на замърсители и от въздействията на факторите на околната среда (шум, вибрации, нейонизиращи лъчения и радиация, обезвреждане и оползотворяване на отпадъци)

  - Отпадъци

По време на строително-монтажните работи

Строително-монтажните работи, предвидени в инвестиционното предложение ще са източник на строителни, битови отпадъци и опасни отпадъци. Въздействието на образуваните отпадъци върху околната среда ще бъде временно, в периода на строително-монтажните работи, незначително по степен на въздействие поради ограничените количества и с възстановителен характер за отпадъците, подлежащи на оползотворяване. Не се очакват дългосрочни въздействия при спазване на законовите изисквания.

За отпадъците, генерирани от строителните дейности ще бъде изготвен План за управление на стоителните отпадъци. Те ще бъдат събирани разделно на определените за целта места и ще бъдат предавани за транспортиране и последващо третиране единствено на фирми, притежаващи документ, издаден по реда на чл. 35 от ЗУО. С приоритет ще бъдат избирани фирми предлагащи възможност за рециклиране и оползотворяване, пред такива, които предлагат депониране.

Въздействие върху населението не се очаква, както и създаване на условия за дискомфорт.

По време на експлоатация

Оценява се, че по време на експлоатацията на обекта въздействието на отпадъците върху околната среда ще бъде постоянно във времето, с възстановителен характер за отпадъците, подлежащи на оползотворяване. Не се прогнозира възможност за възникване на условия за здравен риск.

Не се очаква значително въздействие на отпадъците върху повърхностни води, подземни води и земни недра, върху останалите компоненти и фактори на околната среда, освен по отношение на земи и почви, ландшафт, растителност и животински свят – средна степен на влияние.

Управлението на отпадъците ще се извършва в съответствие с нормативната уредба. Ще се организира разделното събиране на отпадъци и ще бъдат осигурени подходящи съдове за тяхното събиране. Ще се следи за честотата на извозването им с оглед недопускане на натрупване на количества извън съдовете.

3.2 Вредни физични фактори.

3.2.1	Шум – акустична обстановка, източници и емисии

Местоположението и предназначението на територията, на която ще се реализира инвестиционното намерение, не предполагат източници на шум в околната среда.

В резултат на реализацията на инвестиционното предложение по време на строителните дейности по изграждането на обекта на инвестиционното предложение за кратко ще се наблюдават емисии на шум в околната среда, което ще засегне основно територията на обекта. Източници на емисии ще са строително-монтажните работи и работата и движението на строителната техника.

По време на строителните дейности, основно поради използването на механизираната техника, се очаква повишаване на шумовите нива в околността на инвестиционното предложение, поради което се очаква обезпокояването на видове чувствителни към човешкото присъствие с неголям обхват около работните площадки.

По време на експлоатацията не се очаква влошаване на звуковото натоварване в района, което да окаже значително въздействие върху фауната в околните на инвестиционното предложение територии.

3.2.2	Вибрации

Въздействие от вибрации може да се очаква по време на строителните и монтажни дейности като резултат от използваната строително-монтажната техника. Нивото на общите и локални вибрации зависи от вида на използваната механизация и от степента им на амортизация. Стойностите на вибрациите, при работа на използваната техника се очаква да бъдат под дневната стойност на експозиция за предприемане на действие съгласно Наредба № 3 от 5 май 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации.

Излъчваните вибрации, генерирани от дейността на предвидената техника ще бъдат локални за територията на обекта, в светлата част на денонощието и не се очаква да предизвикат негативно въздействие върху населението от близките населени места. Ще бъдат незначителни, с локален характер, ограничени по време и ще засегнат пряко само лицата, извършващи строителни и монтажни дейности.

Предвидените дейности по време на експлоатацията на обекта не се очаква да бъдат източник на вибрации.

3.2.4	Лъчения (йонизиращи лъчения, радиация, нейонизиращи лъчения, топлинни лъчения)

3.2.4.1 Йонизиращи лъчения

Нито една от предвидените дейности в етапа на строителството и в последствие при експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение не предполагат отделяне на йонизиращи лъчения.

3.2.4.2 Радиация

Предвидените дейности за реализация на логистични складове и шоурум офиси и естеството на дейността по време на експлоатация на обекта не предполагат промяна на естествения гама радиационен фон на средата.

Не се очаква обектът да бъде източник на лъчения.

3.4.2.3 Нейонизиращи лъчения

На територията на инвестиционното предложение ще бъде изградена електропреносната мрежа. Изпълнението ѝ се очаква да бъде, съгласно изискванията на нормативната уредба.

В етапа на експлоатация въздействията от дейността на обекта на инвестиционното предложение върху здравето на работниците се очаква да имат строго локален и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова безопасност на работещите на обекта.

Не се очаква отрицателно въздействие от планираните дейности както върху населението и човешкото здраве така и върху околната среда.

3.2.4.4 Топлинни и светлинни лъчения

Топлинните и светлинните лъчения по време на строителството ще са ограничени в районите с дейности по строително-монтажните работи, както и подстъпите към тях. Въздействието ще бъде обратимо, обхватът на действие предполага локално, незначително влияние само върху съвсем близките, прилежащи терени на тези мероприятия, с краткосрочна продължителност и ниска степен на въздействие.

Увеличеното човешко присъствие, включващо шумово, топлинно и светлинно натоварване през тъмната част от денонощието, ще предизвикат по-силно безпокойство върху представителите на животинския свят в района, принуждавайки ги да заемат подходящи биотопи на по-далечни дистанции.

Изкуственото осветяване на площадката, както по време на строителството, така и през експлоатационния период, е предпоставка за предизвикване на дезориентация и неестествена фотомиграция при животните, основно от по-нисшите групи. От друга страна доброто светлинно подсигуряване на територията е необходима мярка за предотвратяване на инциденти и осигуряване на безопасност за пребиваващите на площадката и населението. В тази връзка инсталирането на осветителни тела с датчици за движение и светочувствителност може значително да намали въздействието върху чувствителните представители на биоразнообразието.

Топлинните лъчения по време на експлоатацията на инвестиционното предложение ще бъдат незначителни, с локален характер за територията на обекта. Не се очаква да предизвикат негативно въздействие върху населението от близките населени места.

В контекста на вредните физични фактори дейността на Възложителя е съобразена с разположението на имотите в защитена зона и оказването на минимални въздействия върху околната среда от реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение. Не е възприета алтернативата за изграждане на обект с производствена дейност на територията на разглежданите идентификатори, което би довело до повишаване на отрицателните въздействия по отношение на интензивност на антропогенния натиск, увеличаване на видовете въздействия, увеличаване на ресурсите за реализиране на инвестиционното предложение, а от там и до увеличаване на вредни емисии и общо екологичен отпечатък.

3.3 Емисии в атмосферата

Неорганизираните емисии на прах в атмосферния въздух от площадката на инвестиционното предложение, главно в етапа на строителните дейности, се очаква се да бъдат с нисък интензитет, а въздействието - краткотрайно и локално без риск да окажат негативно въздействие върху качеството на въздуха в района.

За периода на експлоатация неорганизирани емисии от територията на комплекса ще се формират от транспорните средства, използващи и/или обслужващи логистичния център. Непосредствената близост на обекта до АМ „Тракия“ е от съществено значение. По този начин товарните автомобили няма да изминават допълнително разстояние през населени места и няма да окажат въздействие върху качеството на атмосферния въздух в района от вече съществуващото въздействие, което оказва магистралата – постоянни емисии, със сравнително висок интензитет и значителен принос за формирането на КАВ на разглежданата територия.

3.4 Последици, произтичащи от съхранение и употреба на опасни химични вещества и смеси

Опасните химични вещества и смеси, които ще се използват при експлоатацията на комплекса, са почистващите препарати за хигиенизирането на площите.

Характерът на инвестиционното предложение и дейностите които ще се извършват не предполагат изграждането на склад за съхранение на химични вещества и смеси, което от своя страна изключва необходимостта от класифициране на обекта по рисков потенциал, съгласно чл. 103 от Закона за опазване на околната среда.

Ако в даден момент от експлоатацията на инвестиционното предложение се наложи употребата на вещества, които са включени в приложение № 3 на ЗООС, ще бъде извършено необходимото изпълнение на съответните задължения и изготвяне на такава класификация.

3.4.1. Видове опасни химични вещества и смеси, използвани при реализацията и експлоатацията на инвестиционното предложение

Опасните химични вещества и смеси (ХВС), които ще се използват на етапа на изграждане на комплекса (при строителството), са маслата и горивата за строителната техника.

При осъществяване на дейности със строителна техника трябва да бъдат взети предвид и изпълнени определени мерки:

- Превантивни мерки против възникването на разливи – редовна проверка на изправността на машините и др.

- Мерки за незабавно ликвидиране на евентуалните разливи в резултат на аварии – наличие на сорбенти в подходящи количества по време на дейностите с тежката техника, провеждане на инструктаж на работещите и др.

По време на експлоатацията на обектите опасните химични вещества и смеси, които ще се използват са почистващите препарати за хигиенизирането на площите.

3.4.2. Съхранение на опасните вещества и смеси

Предвид харакерът на дейността която ще се извършва по време на реализацията на инвестиционното предложение, няма необходимост от изграждане на територията на комплекса склад за съхранение на горива и масла за строителната техника. Всички необходими ремонтни дейности ще се извършват в лицензирани сервизи.

Съхранението на почистващите препарати през експлоатационният период ще се извършва съгласно изискванията, заложени в информационните листове за безопасност и при спазване на мерките за безопасно съхранение.

3.4.3. Изискване за класификация по рисков потенциал

Липсата на съхраняване на химични вещества и смеси по време на експлоатацията на инвестиционното предложение изключва необходимостта от класифициране на обекта по рисков потенциал, съгласно чл. 103 от Закона за опазване на околната среда.

Ако в даден момент от експлоатацията на инвестиционното предложение се наложи употребата на вещества, които са включени в приложение № 3 на ЗООС, ще бъдат предприети мерки за извършване на необходимото изпълнение на съответните задълженията и изготвяне на такава класификация.

4. Рискове за човешкото здраве, културно наследство или околната среда, включително вследствие на произшествия и катастрофи

4.1 Рискове за човешкото здраве

4.1.1 Здравно-хигиенни аспекти на околната среда

Предвижда се инвестиционното предложение да се реализира в поземлени имоти в землището на с. Трилистник, община Марица, област Пловдив, които отстоят на около 0,6 км северно от жилищните сгради на с. Трилистник и на около 2,7 км североизточно от тези на с. Скутаре.

Поземлените имоти представляват терени, обрасли с нискостеблена храстова растителност.

Автомагистрала „Тракия“, минава северно от територията на инвестиционното предложение на около 0,08 км.

В границите на обекта на инвестиционното предложение няма територии, зони и обекти със специфичен санитарен охранителен статут или подлежащи на здравна защита.

Рискови фактори за здравето на населението по време на строителството се явяват основно: замърсяването на средата с прах и емисии, отделяни при работа със строително-транспортната техника, както и с шумово натоварване. Въздействията ще бъдат с локален характер, ограничени по време – само в светлата част на деня и предвид достатъчната отдалеченост на обекта от населените места не се очаква да са съществен негативен фактор.

Строително-монтажната техника, използвана при изграждането на обекта на инвестиционното предложение може да бъде източник на механични увреждания като падания, травми и злополуки. Въздействието ще бъде краткотрайно само в етапа на извършване на строително-монтажните дейности и локално, само върху работниците, намиращи се на площадката.

Районът, в който се предвижда реализацията на обекта на инвестиционното предложение е сравнително повлиян от интензивен транспортен поток и свързаното с това шумово въздействие. Непосредствено до територията на имота, на разстояние 0,08 км преминава Автомагистрала „Тракия“. Реализацията на инвестиционното предложение, на избраното местоположение, позволява лесният достъп до обекта, което ще допринесе за намаляване на трафика вътре в населените места. Въздействията от дейността на обекта на инвестиционното предложение върху здравето на работниците се очаква да имат строго локален и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова безопасност на работещите на обекта.

В етапа на експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква отрицателно въздействие от планираните дейности както върху населението и човешкото здраве така и върху околната среда

Изграждането на логистичната база ще създаде нови работни места и ще допринесе за развитието на търговията в района.

4.1.2	Определяне на потенциално засегнатото население и на обектите със специфичен санитарно-охранителен статут.

Въз основа на анализа за местоположението на обекта, бъдещото строителство, предвиждания начин на експлоатация и климато-географските особености на района се установяват две групи потенциални рискови фактори за увреждане здравето на хората:

– по време на строително-монтажните работи, предвидени за реализацията на инвестиционното предложение – минимално запрашаване на средата в резултат от строителни дейности, емисии от изгорели газове и шум;

– по време на експлоатацията на обекта – извършане на логистична дейност, не се очаква съществено въздействие върху околната среда и здравето на населението.

Първата група потенциални рискови фактори (по време на реализацията на обекта) ще имат отношение главно към работещите по изграждането на обекта, в по-малка степен към временно пребиваващите около площадката. Те са кратковременни и предимно през светлата част на денонощието.

Установените потенциални рискови фактори следва да се отнесат и към населението от най-близките населени места, които са достатъчно отдалечени от местоположението на обекта на инвестиционното предложение на около 0, 6 км от с. Трилистник и около 2,7 км от с. Скутаре, което означава, че ще имат слабо отношение към населението и не се очакват отрицателни въздействия от емисии на вредни физични фактори.

За потенциалните рискови фактори от втората група (по време на експлоатацията на обекта) е характерно това, че се очаква да бъдат минимални. Реализацията на инвестиционното предложение, на избраното местоположение в близост до Автомагистрала „Тракия“, позволява лесният достъп до обекта, което ще допринесе за намаляване на трафика вътре в населените места.

Предвид разположението на обекта на инвестиционното намерение, вида на планираните дейности и минималното въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, реализирането на логистичната база не предполага отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве.

Територии и/или зони със специфичен санитарно-охранителен статут.

Към настоящия момент поземлени имоти с идентификатори 73122.7.25 и 73122.7.26, с местоположение землището на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив, не попадат в:

-	определени санитарно-охранителни зони (СОЗ) по реда на Наредба №3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно- охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (обн. ДВ. бр. 88 от 27 Октомври 2000 г.);

-	буферна зона (с радиус 1 000 м) около водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване, без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения в буферни зони, съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

По време на експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение водата за производствени и хигиенни нужди ще се осигурява от сондажен кладенец и помпено-водомерна шахта за всеки имот, спазвайки изискванията на Закона за водите и Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води.

4.1.3	Идентифициране на рисковите фактори за здравето на населението и работниците, включително от произшествия и катастрофи.

При строителните дейности на обекта в съответствие с използваните строителни технологии и механизация ще бъде налице въздействие само върху работниците, намиращи се на площадката, дължащо се на:

- Механични източници на увреждане, като резултат от използваната строително-монтажна техника;

- Наличие на шум и вибрации при действието на строителната механизация и строително - монтажните работи;

- Увеличение на шумовото натоварване от транспортната и строително-монтажната техника;

- Отделяне на прахови емисии при извършване на земни работи.

Шум

Шумовото натоварване в района ще се дължи на строително-монтажните дейности по време на строителството. Шумовото ниво ще бъде повишено на местата, в които ще бъде използвана строително-транспортната техника за изкопни, товаро-разтоварни, строително-монтажни и ремонтни дейности. Очаква се да бъде по-високо около използваната механизация за работниците, които обслужват съответните машини. Ще бъде с локален характер, през светлата част на денонощието.

За населението от населените места, поради отдалечеността на обекта на инвестиционното предложение, не се очаква въздействие от шумово натоварване в етапа на строителството.

Емисии от изгорели газове и прах

В етапа на строителството, в резултат от дейността на строително-транспортната и превозната техника, ще се отделят минимално количество емисии от изгорели газове и прах.

Въздействието ще е с локален характер, през светлата част на денонощието и пряко само за работниците, които обслужват съответните машини.

За населението от населените места, поради отдалечеността на обекта на инвестиционното предложение, не се очаква въздействието от емисии от изгорели газове и прах в етапа на строителството.

Въздействието ще бъде отрицателно, минимално и краткотрайно – само върху персонала на работната площадка, и при работа с лични предпазни средства ще бъде намалено до незначително.

За намаляване и ограничаване на риска по време на извършване на предвидените строително-монтажни и ремонтни дейности е необходимо да се разработи „План за безопасност и здраве“ съгласно чл. 9 от Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Ще бъдат взети необходимите мерки за намаляване на инциденти, като се спазват правилата и инструкциите от проектите по част „План за безопасност и здраве“ и част „Пожарна безопасност“.

При експлоатацията на реализираният обект не се очаква отрицателно въздействие върху населението и здравето на работещите.

Произшествия и катастрофи

Експлоатация на инвестиционното предложение предполага дейности, свързани с използване на технологично оборудване, което би могло да доведе до риск от възникване на произшествия, злополуки и катастрофи.

Предотвратяването и ограничаването им може да се осъществи чрез изграждане на заземителна и мълниезащитна уредби, поддържане на работното оборудване в изправност, като и осъществява на периодичен технически контрол.

За предотвратяване възникването на злополуки е необходимо да бъдат извършвани инструктажи и обучения, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работницита и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Вероятността от възникване на пожар, в резултат от използвана техника, човешка грешка или други непредвидени обстоятелства е реална. За недопускане, ограничаване и предотвратяване на запалвания е необходимо да бъде създадена документация, съгласно изискванията на Наредба № 8121з - 647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

При спазване на конкретни мерки не се очакват рискове засягащи биоразнообразието, включително вследствие на произшествия или катастрофи по време на реализирането на инвестиционното предложение.

4.1.4	Преценка на възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие на установените фактори

Предвид дейността и разположението на логистичните складове не се очаква натоварване на жизнената среда.

Кумулативният ефект от увеличеното човешко присъствие, включващо шумово и светлинно натоварване през тъмната част от денонощието, както и отнемане и/или модифициране на местообитанията, ще предизвикат по-силно безпокойство върху представителите на животинския свят в района, принуждавайки ги да заемат подходящи биотопи на по-далечни дистанции.

Предвиденото осъществяване на дейности след реализиране на настоящото инвестиционно предложение, предполага незначително увеличаване на шумовото натоварване в близката околност. То ще бъде най-интензивно по време на строителството, като по време на експлоатацията на бъдещите обекти стойностите му ще са значително по-ниски. Обхватът на това въздействие ще бъде локален, край вече обособен обект с антропогенно предназначение намиращ се в съседен имот. Предвид съществуващото към момента на такъв обект, предвидената за използване територия е вече натоварена антропогенно и не представлява участък със запазени значителни естествени природни дадености.

Несъществена кумулативност се очаква при всички изброени елементи и фактори и е свързана с наличието на близко разположена транспортна инфраструктура и съществуващ обект за техническа дейност. Оценката за тежестта на този фактор зависи от състоянието на природните условия в разглежданата територия и околността. Засегнатите имоти са разположени в антропогенно натоварена зона, с повлияно биоразнообразие в тях. В конкретния случай, концентрирането на антропогенни дейности в тази гранична част от зоната, разположена до автомагистрала и използван асфалтиран път е оправдано, имайки предвид незасягането на по-запазени територии от нея, поради което кумулативния ефект се оценява като допустим, сравнявайки го с подобен ефект в незасегнати от човешката дейност места.

Предвид съществуващите и използвани и към момента в непосредствена близост антропогеннни обекти (постройки и пътна инфраструктура) се очаква увеличаване на настоящия периметър на отдръпване на чувствителните към човешко присъствие животни към по-слабо натоварени от безпокойство места. Касае се основно за малък брой широкоразпространени средно едри бозайници, чиито популации не се очаква да бъдат значително засегнати, поради наличието на множество терени с подходящи за тях хабитати в околността.

Характера на инвестиционното предложение не предполага комбиниран ефект върху компонентите на околната среда и човешкото здраве.

Изолираното местоположение на територията на инвестиционното предложение, спрямо такива с подобно въздействие, не предполага засягане и значително взаимодействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в района, поради което не се очаква значително комбиниране на последиците от реализирането им върху биоразнообразието.

4.1.5. Оценка на здравния риск. Мерки за здравна защита и управление на риска.

За ограничаване, намаляване на риска на работните места и при използване на работното оборудване, работодателят изготвя оценка на риска, съгласно чл.16, ал.1, т.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд за всяко работно място, въз основа на която се оценява риска за всяко работно място и се предприемат мерки за превенцията им и осигуряването на безопасна работна среда.

Мерки за намаляване на риска

Технически мерки

- Подходящи програми за поддържане на работното оборудване, работното място и на системите на работното място.

Организационни мерки

- Избор на подходящо работно оборудване по време на строително-монтажните дейности, като се отчита работата, която ще се извършва, така че да генерира възможно най-малко шум, прах и др;

- Подходяща информация и обучение на работещите за правилното и безопасното използване на работното оборудване както по време на строително-монтажните дейности, така и по време на експлоатацията с цел да се сведе до минимум експозицията на вредните за работното място емисии.

- Лични предпазни средства и специално работно облекло:

По време на строително-монтажните дейности

- лични предпазни средства, съгласно оценката на риска на работните места;

- подходящо за сезона работно облекло;

- осигуряване на сигнализация на работната площатка.

По време на експлоатацията

- работещите на обекта да бъдат снабдени с подходящи за извършваната работа лични предпазни средства;

- ограничаване на достъпа до опасните зони;

- поставяне на предупредителни знаци и предприемане на организационни мерки за предотвратяване на възможна опасност.

4. Профилактични мерки по отношение опазване здравето на работещите.

- Изготвяне и спазване на физиологичен режим на труд и почивка за работещите на обекта, съобразен с оценката на риска (Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа1999 г.).

Мерки по отношение опазване здравето на населението

Не се очаква вредно въздействие на етап на реализацията и на етап на експлоатацията на инвестиционното предложение за населението от населените места, намиращи се в близост до обекта, поради достатъчната му отдалеченост, предвид местоположението на най-близко населеното място, което отстои на 0, 6 км от обекта.

Няма основание да се счита, че здравния статус, както на работещите на обекта, така и на населението на най-близките населени места може да бъде засегнат значително от инвестиционното предложение.

4.2 Културно наследство.

Съгласно ”Списък на паметниците на културата с категория „Национално значение” на територията на област Пловдив“ и по-конкретно на територията, обект на инвестиционното предложение, няма данни за ситуирани обекти, притежаващи статут на недвижими културни ценности.

4.2.1. Въздействия на инвестиционното предложение върху културно-историческото наследство.

Предвид местоположението и характера на инвестиционното намерение не се предполага засягане на обекти от културно-историческото наследство, поради териториална отдалеченост от известните такива.

Реализацията на инвестиционното предложение не е свързана с извършване на мащабни изкопни работи, във връзка с което се избягва възможността от засягане на такива елементи.

4.2.2. Архитектурни и археологически обекти.

Характера на инвестиционното предложение, местоположението му и вида на извършваните дейности по време на строително-монтажните дейности и експлоатацията на обекта не предполагат въздействие върху архитектурни и археологически обекти.

4.2.3. Рискове за културното наследство, включително архитектурни и археологически обекти.

Липсата на данни за наличието на обекти със статут на културно-историческото наследство, както и архитектурни и археологически обекти, са предпоставка за липсата на риск за тяхното засягане при реализацията на инвестиционното предложение.

При евентуално попадане на археологически находки или градеж по време на строителството, изкопните работи ще бъдат незабавно преустановени, а община Пловдив, Археологически музей – гр. Пловдив и Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство гр. Пловдив, ще бъдат уведомени, съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство.

  - Рискове за околната среда от аварии, бедствия и катастрофи.

На територията на област Пловдив са разположени два обекта, класифицирани като предприятия/съоръжения с нисък или висок рисков потенциал:

| Предприятие | Оператор | Рисков потенциал | РИОСВ | Адрес | Разстояние до ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД – завод за хладилници | „Либхер-Хаусгерете Марица“ ЕООД | Нисък рисков потенциал | РИОСВ – Пловдив | Пловдив, Марица, с.Радиново, 4202 Радиново, област Пловдив | Около 17,80 км |
| Газоснабдителна (претоварна) станция за пропан-бутан | „ВИ – ГАЗ БЪЛГАРИЯ“ ЕАД | Висок рисков потенциал | РИОСВ – Пловдив | Пловдив, Марица, с.Бенковски, до гарата | Около 16,50 км |

Всички изброени предприятия отстоят на голямо разстояние от територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение. В тази връзка няма риск инвестиционното предложение да бъде засегнато при възникване на голяма авария с опасни вещества, в което и да е от тези предприятия.

Инвестиционното предложение обаче може да бъде изложено на риск при настъпване на природни бедствия. С най-голяма вероятност са възникването на пожар от падане на мълнии, наводнение или земетресение.

Гръмотевичните бури създават опасност от възникване на пожари, причинени от падането на мълнии, както върху дървета, така и върху стълбове, постройки, храсти и др. Евентуален пожар би бил реална опасност за обекта, поради наличието на опаковки от пластмаса, хартия и дървесни материали и възможността за бързото разпространение на пожара по цялата територия. Външни фактори като силни ветрове и тяхната посока (особено такива със скорост над 20 м./сек.) допълнително биха усилили разпространението на пожара.

Наводнение в района на инвестиционното предложение може да възникне в резултат от природни явления (падане на обилни валежи, интензивно снеготопене). Комплексът не би бил застрашен от наводнения, породени от разрушаването на язовирни стени, речни корита и др., поради липсата на такива в близост.

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. В страната са документирани множество земетресения, най-силните от които са регистрирани в североизточна и южна България. Районът на инвестиционното предложение обаче не се определя като зона с висока сеизмична активност.

Уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия и произтичащите от това последици за околната среда могат да бъдат оценени като незначителни и малко вероятни, при условие изпълнение на заложените противопожарни мерки, както по време на строителството, така и при експлоатацията на обекта.

4.4 Въздействие на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда.

4.4.1 Атмосферен въздух и климат.

При изграждането и експлоатацията обекта на инвестиционното предложение ще бъде налице частично въздействие върху качеството на атмосферния въздух. Очакваното въздействие е в резултат на отделянето на емисии от подготвителните и строителни дейности и транспортната техника по време на изграждането на обекта.

От извършения анализ на очакваните емисии в атмосферния въздух, може да се направи заключение, че в резултат на реализирането на инвестиционното предложение, не се очакват значителни негативни въздействия.

Характерът на въздействието върху качеството на атмосферния въздух в района може да се определи с локален обхват, с пряко въздействие за етапа на строителството, незначителен - по степен на въздействие, краткотраен по продължителност, обратимост – напълно обратимо при приключване на дейностите.

С оглед размерът на засегнатата територия и предвидената с инвестиционното предложение дейност, не се очаква засягане или въздействие върху климатичните фактори в района.

4.4.2 Води.

Повърхностни води

По време на строително-монтажните дейности на обекта не се очаква влияние върху режима на повърхностните води. Строителните работи ще се извършват само на територията на обекта. През този период няма да се генерират отпадъчни води. Ще се използват химически тоалетни за персонала.

По време на експлоатация на инвестиционното предложение не се предвижда използване на повърхностни водни обекти както за водоползване, така и за заустване на формираните отпадъчни води, пораси което не се очаква поява не негативно въздействие върху ВТ BG3MA400R076 - „р. Стряма от вливане на р. Пикла до устие”. Формираните от обекта битово-фекалните отпадъчни води се предвижда да бъдат зауствани във водоплътни изгребни ями по една за всеки имот, които периодично ще се почистват и извозват до пречиствателна станция за отпадъчни води за пречистване от лицензирана фирма, съгласно сключен договор.

Дейността на обекта, предмет на инвестиционното предложение, не предполага отрицателни въздействия върху повърхностните води в района.

Подземни води

Въздействие върху количественото и химичното състояние на подземно водно тяло BG3G000000Q013 - „Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина” от реализиране на инвестиционното предложение принципно би могло да произтича от някои дейности и обстоятелства посочени по долу.

По отношение на количественото състояние на подземните води включително промяна в хидродинамичния им режим:

- не се очаква постъпване на подземни води в изкопите поради което не се налага отводняване и се изключва промяна на посоката на потока, т. е. не се очаква дейността да предизвика въздействие върху количественото състояние на подземните води;

- за осигуряване производствените и хигиенни нужди в обекта се предвижда водовземане от подземни води от собствени водоизточници – 2 броя тръбни кладенци. Предвижда се максимален дебит до 1,0 л/сек, като не се очаква тези прогнозни количества да влошат експлоатационния индекс на подземното водно тяло.

Предвиденото водовземане от подземни води ще доведе до въздействие върху количественото състояние на подземното водно тяло. При спазване условията в разрешителните за водовземане, последиците ще бъдат сведени до незначителни.

Въздействие върху химичното състояние на подземните води е възможно от инфилтрация на относително малки обеми на дъждовни води, съдържащи неразтворени вещества и петролни продукти (от случайно изпускане на масла, гориво и други замърсители), на отпадъчни води от почистване на строителната площадка, транспортните средства, строителните машини и съоръжения и др. Такова евентуално замърсяване, през строителния период най-вероятно ще се ограничи до частично проникване в повърхностната зона на терена, без да достига до нивото на подземните води. Поради това не се очаква натиск върху химичното състояние на подземните води.

При аварии в канализационната система не се очаква въздействие върху химичното състояние на подземните води от инфилтрация на замърсени битово-фекални води, тъй като най-вероятно то ще бъде временно и ще се ограничи до частично проникване в повърхностната зона на терена без да достига до нивото на подземните води.

Реализацията на обекта не предвижда използване на материали, съдържащи приоритетни вещества, нито дейности, които да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води.

4.4.3 Почви.

При реализиране на инвестиционното предложение се очаква частично уплътняване на почвата в резултат от използване на по-тежка механизирана техника при строителните и други работни дейности. Въздействието може да бъде минимизирано при регулиране и контролиране на движението на машините.

В точките на полагане на фундаментите и изграждането на паркингите, почвена покривка ще бъде отстранена.

По време на строителството на инвестиционното предложение е възможно въздействие върху почвите в резултат на евентуални разливи на масла и горива от механизираната техника.

По време на експлоатацията се очаква минимално по обем и локализация замърсяване на почвите, в резултат на използване на МПС-та.

Въздействието върху почвите ще бъде пряко, отрицателно, ограничено само върху предвидените за застрояване части от терена на инвестиционното предложение, без кумулативен ефект.

4.4.4 Земни недра.

Въздействие по време на строителството се очаква със засягане на незначителна част от земната повърхност, което обхващаща местата на изграждане складовете.

Реализацията на инвестиционното предложение не предполага засягане на земните недра в района.

4.4.5 Биологично разнообразие.

Рисковете върху биологичното разнообразие от реализирането на разглежданото инвестиционно предложение се оценяват като минимални, поради засягането на неголяма площ с широко разпространено в околността и страната тревно местообитание с типична за него фауна и без наличие на консервационно значими таксони.

Отнемането на тази площ с местообитанието в нея не би застрашило природната стойност на района по отношение на биоразнообразието.

4.4.5.1 Растителен свят

За растителността се очаква намаляване на площите с тревиста растителност с обща площ около 15 ха. Предвид липсата на уникални местообитания в границите на инвестиционното предложение и широкото разпространение на засегнатото местообитание в околността, в регионален аспект, изчислената загуба не предполага значително въздействие и появата на риск за нарушаване на структурата и функциите на растителните съобщества в региона. Не се очаква и засягане на консервационно значими таксони от флората.

4.4.5.2 Животински свят

Като резултат от реализирането на инвестиционното предложение за фауната се очаква основно намаляване на площите с местообитание, представляващо тревно съобщество с основно рудерален състав на обща площ от около 15 ха. При разглежданото въздействие ще се засегнат различни животински групи, като то ще бъде най-изявено за бавноподвижните, предимно безгръбначни видове. В резултат от отнемането на местообитания на животински видове се предполага отдръпването на повечето от тях в съседни подходящи за живота им участъци. Предвид липсата на уникални местообитания в границите на инвестиционното предложение и широкото разпространение на подобно местообитание в околността, в регионален аспект, не се предполага значително въздействие върху животинските видове, които обитават терена към момента, включително и появата на риск за съществуването на популациите в региона. Не се очаква и засягане на консервационно значими таксони от фауната.

4.4.6 Ландшафт

В резултат от дейностите предвидени в настоящото инвестиционно намерение ще се наблюдава пряк функционален и визуален ефект върху съществуващия в момента ландшафт, който ще бъде променен от „естествен“ в „антропогенен“.

Логистичните складове и шоурум офиси ще бъдат изградени в имоти с № 73122.7.25 и 73122.7.26, разположени на територията на с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив Към момента, разглежданите терени представляват равнинни затревени участъци, заобиколени от подобни такива, както и от антропогенни структури (постройки и асфалтиран път), гориста ивица и ниви.

Реализирането на инвестиционното предложение ще доведе до увеличаване на антропогенния ландшафт в района.

4.4.7 Въздействия върху природните обекти

Въздействието на инвестиционното предложение върху ЗЗ BG0000289 „Трилистник” и BG0000429 „Река Стряма” е разгледано в ДОСВ, приложение към настоящия ДОВОС, като основно предвид наличната растителност (местообитание) и неголямата засегната площ, заключението е за незначително такова, поради което не се и очаква появата на риск, който да застраши структурата и функциите на елементите от мрежата Натура 2000.

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху останалите обектите на НЕМ, поради значителната им отдалеченост.

4.4.8 Рискове за околната среда от аварии, бедствия, катастрофи

Естеството на инвестиционното предложение не предполага дейности, предизвикващи риск от големи аварии и/или бедствия. На площадката няма да бъдат съхранявани вещества, попадащи в приложение № 3 на ЗООС, няма предвидена експлоатация на високо рискови съоръжения и съхранение на силно запалими и горими материали. Въпреки това при определени обстоятелства инвестиционното предложение може да стане причина за възникването на пожар в границите на комплекса. Такава ситуация е възможна при наличието на електричество, дървесни елементи, включително и на човешки фактор. Възникването и разпространението на евентуален пожар може да бъде ограничено при спазване на мерките за безопасност и действията при извънредни ситуации, приети с вътрешните за обекта аварийни и противопожарни документи за управление.

Съгласно ПУРН (2022 – 2027 г.) обекта на инвестиционното предложение попада в РЗПРН BG3 APSFR MA 05 „р. Марица - от с. Оризари до гр. Първомай“. Районът обхваща долината на р. Марица от с. Оризари до гр. Първомай и притоците ѝ р. Първенецка, ГОК „Марковски колектор“, р. Чепеларска, р. Стряма и р. Омуровска. Възможно е възникване на речно (в резултат от природни явления, като падане на обилни валежи, интензивно снеготопене) наводнение в района свързано с р. Стряма при събитие с обезпеченост 1%. Съществуващите в горните части от водосбора на р. Стряма множество малки язовири създават потенциална опасност и увеличават риска от наводнение, включително и на територията на инвестиционно предложение, при скъсване на стените им или при инцидентно изпускане на големи водни обеми в резултат от обилни валежи.

5. Комбинирането на въздействията с въздействията на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

В таблицата са представени одобрените инвестиционни предложения от РИОСВ Пловдив за периода 2020-2024 г., (Публичен регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, съгласно чл. 102 от ЗООС и чл. 3, ал. 1 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда).

Предвид местоположението, мащаба и дейностите, предмет на инвестиционното предложение, са разгледани само тези Инвестиционни предложения, разположени на територията на землището на село Трилистник, които са в близост до обекта на инвестиционното предложение, за които се предполага, че би могло да има комбиниране на въздействията.

Таблица 9 Одобрени и процедирани инвестиционни предложения в землището на с. Трилистник за периода 2020 -2024 г.

| № | Инвестиционно предложение | Решение |
| --- | --- | --- |
| 1 | ОВОС-804/09.04.2021г. “Изграждане на фотоволтаична електроцентрала” | Приключила с решение № ПВ-64-ПР/2021 |

За периода има одобрено само едно инвестиционно предложение, на територията на с. Трилистник. Съгласно Решението по ОВОС от реализацията на инвестиционното предложение: „не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.”

Характера на инвестиционното предложение не предполага комбиниран ефект върху компонентите на околната среда и човешкото здраве, с въздействието от одобреното инвестиционно предложение.

Изолираното местоположение на територията на инвестиционното предложение, спрямо такива с подобно въздействие, не предполага засягане и значително взаимодействие с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения в района, поради което не се очаква значително комбиниране на последиците от реализирането им върху биоразнообразието.

6. Въздействието на инвестиционното предложение върху климата и уязвимостта на инвестиционното предложение спрямо измението на климата.

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага емисии на парникови газове в атмосферния въздух, които биха могли да окажат негативно влияние върху климата. Инвестиционното предложение не е уязвимо спрямо измението на климата.

7. Използвани технологии и вещества.

Възложителят планира изграждането на логистични складове с шоурум и офиси, с което ще се създадат благоприятни условия за развитието на търговията в района. При реализиране на инвестиционното предложение ще се извършват строително-монтажни работи на сглобяеми логистични складове, шоурум и офиси, при този тип строителство се избягват мокрите процеси, които са по-сериозните причинители на запрашаване и генериране на допълнителни отпадъци. Използваните материали ще се закупуват от търговската мрежа. Използваните по време на стоителството и експлоатацията вещества са горива и масла за строителната техника, различни почистващи препарати.

VI. Описание на взетите предвид налични резултати от други съответни оценки по реда на националното законодателство, свързани с инвестиционното предложение и изготвени преди Доклада за ОВОС.

Инвестиционно предложение стартира с процедура по уведомяване на контролният орган с вх. № ОВОС-1046/04.04.2022г. за намерението си: „Проект за изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ Х-007 023 – жил. строителство и кафеаператив и ПУП-ПРЗ за ПИ 73122.7.25, землището на с. Трилистник, община Марица“. По така заявеното инвестиционно предложение контролният орган изисква допълнителна информация, която Инвеститорът предоставя в указаните срокове. На база на Уведомление с вх. № ОВОС-1046/04.04.2022г. и становище на БД ИБР с изх. № ПУ-01-457(3)/27.07.2022г., РИОСВ Пловдив уведомява Инвеститорът, че така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т. 2, буква „г“ от приложение № 2 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от същия закон подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС. На този етап се променя и формулировката на инвестиционното предложение на: „Логистични складове и шоурум офиси, включително и изграждане на два броя тръбни кладенци с дълбочина 15 метра“, в имоти с № 73122.7.25 и 73122.7.26, с. Трилистник, община Марица, област Пловдив.

Инвеститорът предоставя изисканата - Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, в отговор на която на 14.03.2023 г. РИОСВ се произнася с Решение № ПВ-34-ПР/2023 г. да се извърши оценка на въздействието върху околната среда за заявеното инвестиционно предложение.

Междувременно в процеса на процедурата правото на възложител се придобива и от фирма „Инвестин 2020“ ООД, която закупува част от имота. При изготвянето на настоящият Доклад бяха взети предвид всички налични документи, набавени в хода на процедурата и представляващи съгласувателни режими, а именно становища на компетентните органи в различните етапи на процедурата.

- Становища от РИОСВ – Пловдив;

- Становища от Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“

- Становище на РЗИ гр. Пловдив.

Отразена е и промяната на броя на Инвеститорите, по настоящата процедура. В настоящата оценка са разгледани и взети предвид възможните и очаквани последствия и мерките, заложени при вече одобрени и функциониращи логистични бази. Тази информация е използвана както при определяне на въздействията по отношение на компонентите и факторите на околната среда, така и при определяне на кумулативния ефект и комбинираното въздействие, анализирани в т. 4 и т. 5 от Доклада

VII. Изготвени методики и данни за прогноза и оценка на въздейсто върху околната среда, включително подробности за затрудненията при събирането на необходимата информация, и основните елементи на несигурност (например технически недостатъци или липса на ноу-хау, които възложителят на инвестиционното предложение е срещнал при събирането на необходимата информация, и за основните елементи на несигурност)

За оценка състоянието на биоразнообразието и НЕМ и анализ на очакваните въздействия върху тях са извършени теренни посещения в района на инвестиционното предложение. Използвана е информация от сайта на Натура 2000 в страната, пространствени данни получени от МОСВ, специализирани документи за оценка на отделни типове местообитания и животински видове, литературни източници за района и лични наблюдения.

Забавяне на оценката беше породено от непълното отразяване на наличната информация за местообитанията в ЗЗ BG0000429 „Река Стряма”, получена чрез пространствени данни от МОСВ.

Оценката на въздействията върху компонентите „Води“ и „Почви“ е извършена чрез:

- Събиране на необходимата литературна информация и данни за съществуващото състояние; литературни справки, проучване на документи, изследвания, измервания, нормативни документи, становища от компетентни органи и др.

- Информация поместена в ПУРБ (2016 – 2021 г.) и в проекта за третия ПУРБ (2022 – 2027 г.).

Оценката на въздействията върху компонент отпадъци е извършена чрез:

- Класификацията на отпадъците по изискванията на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66/08.80.2014 г.);

- Методична основа на оценката по фактор „отпадъци“ е Закона за управление на отпадъците (обн., ДВ, бр. 53/2012 г., посл. изм. ДВ бр. 11/2023 г.) и подзаконовите нормативни актове за съответните видове отпадъци в обхвата на ЗУО. 6.2.6.2 Опасни вещества

VIII. Мерки за избягване, предотвратяване, намаляване или прекратяване на значителните вредни въздействия върху околната среда и човешкото здраве и план за тяхното изпълнение. Описание на предложените мерки за наблюдение след реализиране на инвестиционното предложение. (например изготвянето на анализ след реализацията на инвестиционното предложение, като се дават обяснения до каква степен ще бъдат избегнати, предотвратени, намалени или премахнати значителните неблагоприятни последици за околната среда и човешкото здраве; описанието трябва да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация и да съдържа план за изпълнение на мерките)

| По отношение на повърхностни и подземни води |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ограничаване на дейностите, които увеличават риска за пряко или непряко отвеждане на опасни вещества или други замърсители в подземните води, вкл. разкриването на подземни води на повърхността чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло. | Строителство | Недопускане замърсяване на подземните води. |
| 2 | Недопускане на складиране на отпадъци в участъци с временно отнет почвен слой. | Строителство | Недопускане замърсяване на подземните води. |
| 3 | Поддържане в изправност на канализационната мрежа и провеждане на периодична профилактика и почистване. | Експлоатация | Недопускане разливи на непречистени отпадъчни води и замърсяване на повърхностните и подземни води. |
| 4 | Поддържане в изправност на водопроводната инсталация, включително провеждане на периодична профилактика. | Експлоатация | Недопускане разливи и разход на природни ресурси. |
| 5 | Периодична профилактика на двете водоплътни изгребни ями за временно съхранение на отпадъчни води. | Експлоатация | Недопускане разливи на отпадъчни води и замърсяване на повърхностните и подземни води. |
| 6 | Спазване условията на Разрешителното за водоползване от подземни води. | Експлоатация | Недопускане преразход на природни ресурси. |
| 7 | Осигуряване на ограничен достъп до водовземните съоръжения. | Експлоатация | Недопускане разливи и преразход на природни ресурси. |
| По отношение на геоложка основа, земи и почви |  |  |  |
| 1 | Изготвяне на проект за организация и изпълнение на строителството | Проектиране | Засягане на по-малко земни площи и степен на увреждане. Създаване на оптимална организация на строителството за всички етапи. |
| 2 | Всички дейности да се извършват само в границите на имота. Да не се допуска навлизането на тежки машини и утъпкване на съседни имоти. | Строителство | Опазване на почвите от замърсяване |
| 3 | Да се поддържа строителната техника в добро техническо състояние с цел намаляване на газовите емисии във въздуха. | Строителство | Опазване на почвите от замърсяване |
| 4 | На обекта да не се извършват ремонти на строителната техника и да не се допускат разливи на ГСМ. | Строителство | Опазване на почвите от замърсяване |
| 5 | Неутрализиране (изземване на замърсената пръст) в случай на разлив на масла. | Строителство | Недопускане замърсяване на подземните води. |
| 6 | Оползотворяване на отнетия хумусен слой на място. | Експлоатация | Недопускане увреждане на почвите. |
| По отношение на отпадъците |  |  |  |
| 1 | Спазване на План за управление на строителните отпадъци. | Строителство | Спазване на йерархията при управлението на строителните отпадъци. |
| 2 | Изграждане на работеща система за разделно събиране и управление на отпадъците. | Строителство / Експлоатация | Недопускане на смесване, замърсяване и разпиляване на отпадъци. |
| 3 | Сключване на договори с оторизирани фирми за предаване на отпадъците-. | Строителство / Експлоатация | Своевременно извозване на отпадъците извън обекта и недопускане на натрупване на отпадъци. |
| 4 | Осигуряване на площадки и съдове за разделно събиране на отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания. | Строителство / Експлоатация | Недопускане на замърсяване на терените с отпадъци. |
| По отношение на растителност, флора и фауна |  |  |  |
| 1 | При посещението на мястото с транспорт да не се излиза извън пътищата или местата за работа и престой на превозните средства. | Строителство и експлоатация | Ограничаване загуба и промяна на природни местообитания и местообитания на видове извън рамките на ИП. |
| 2 | Да се използва местна растителност по време на евентуално залесяване или затревяване. | Строителство и експлоатация | Компенсиране загубата на растителност и местообитания на някои от засегнатите животински видове. |
| 3 | Да не се поврежда или унищожава без основателна причина растителността в района. | Строителство и експлоатация | Ограничаване загуба и промяна на природни местообитания и местообитания на видове извън рамките на ИП. |
| 4 | Да не се изхвърлят отпадъци извън определените за целта места. | Строителство и експлоатация | Запазване структурата и функциите на природните местообитания. |
| 5 | Премахването на растителността в терена да се извършва извън размножителния период на повечето консервационно значими животински видове (април-юни). | Строителство | Предотвратяване загуба и/или безпокойство на консервационно значими животински видове. |
| 6 | Непосредствено преди премахването на растителността да се проверят местата предвидени за това за наличие на бавноподвижни гръбначни животни и при наличие на такива да се осигури възможност за безопасното им напускане на терена. | Строителство | Предотвратяване загуба или нараняване на индивиди на бавноподвижни гръбначни животни. |
| 7 | При откриване на бавноподвижни гръбначни животни те да се осигури възможност за безопасното им напускане на терена. | Експлоатация | Предотвратяване загуба или нараняване на индивиди на бавноподвижни гръбначни животни. |
| 8 | При откриване на мъртви или наранени индивиди от защитени животински видове да бъде уведомявана РИОСВ Пловдив | Строителство и експлоатация | Предотвратяване загуба на индивиди от защитени животински видове. |
| 9 | Да не се обезпокояват, нараняват или умъртвяват целенасочено индивиди на животински видове. | Строителство и експлоатация | Предотвратяване на обезпокояване, нараняване или загуба на индивиди от защитени животински видове. |
| 10 | Инсталиране на осветителни тела с датчици за движение и светочувствителност. | Строителство и експлоатация | Намаляване на светлинното замърсяване и предизвикване на изкуствена фотомиграция при животните. |
| По отношение на ландшафта |  |  |  |
| 1 | При изготвянето на проектите на складовете да се запази максимално естествения облик на терена. | Проектиране | Опазване на ландшафта. |
| 2 | При изграждането на отделните елементи на комплекса, стриктно да се спазва проекта. | Строителство | Опазване на ландшафта и почви |
| 3 | Да се изработи и прилага инструкция за разделно събиране на отпадъци. | Строителство / Експлоатация | Опазване на ландшафта, почви и води. |
| По отношение на население и човешко здраве |  |  |  |
| 1 | Спазване на инструкциите и мерките за безопасност предвидени в Наредба 2 / 06.11.2004г. за здравословни и безопасни условия на труд и ЗЗБУТ | Строителство | Здравна защита и управление на риска. |
| 2 | Избор на подходящо работно оборудване, като се отчита работата, която се извършва, генерираща възможно най-малко шум и вибрации. | Строителство | Здравна защита и управление на риска. |
| 3 | Създаване на план за действия при бедствия и аварии. | Строителство Експлоатация | Здравна защита и управление на риска. |
| 4 | Оценяване на риска на работните места | Строителство Експлоатация | Здравна защита и управление на риска. |
| 5 | Разработване и прилагане на програми за поддържане на работното оборудване, работното място и на системите на работното място. | Строителство Експлоатация | Здравна защита и управление на риска. |
| 6 | Провеждане на обучение и инструктаци на работещите за безопасното използване на работното оборудване. | Строителство Експлоатация | Здравна защита и управление на риска. |
| 7 | Осигуряване на лични предпазни средства. | Строителство Експлоатация | Здравна защита и управление на риска. |
| По отношение на атмосферния въздух |  |  |  |
| 1 | Спазване на приложимите разпоредби на чл. 70 от Наредба № 1/2005 г. (Обн. ДВ. бр.64 от 05.08.2005 г.) за ограничаване на неорганизираните прахови емисии - спазване на точен график на строителните работи, съобразени с метеорологичните условия и др. | Строителство | Свеждане до минимум негативното влияние върху атмoсферния въздух в района. |
| 2 | Ограничаване на периода на престой на транспортните средства с работещи двигатели на територията на площадката. | Строителство / експлоатация | Ограничаване на емисиите от ДВГ, и емисиите на шум в околната среда. |

IX. Описание на очакваните значителни неблагоприятни въздействия на инвестиционното предложение за околната среда и човешкото здраве, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение на риск от големи аварии и/или бедствия. (Описанието включва приложимите мерки, предвидени за предотвратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни последици на тези събития за околната среда и човешкото здраве, както и подробности за подготвеността и за предлаганото реагиране при такива извънредни ситуации)

От извършеният анализ в т. V става ясно, че по време на реализацията на инвестиционното намерение не се очакват неблагоприятни въздействия от рискове от големи аварии, тъй като естеството на инвестиционното предложение не предполага дейности, предизвикващи риск от големи аварии и/или бедствия. На площадката ще бъдат съхранявани вещества и смеси в ограничени количества.

Всички изброени предприятия в публичния регистър на предприятията с нисък и висок рисков потенциал отстоят на голямо разстояние от територията, на която ще се реализира инвестиционното предложение. В тази връзка няма риск то да бъде засегнато при възникване на голяма авария с опасни вещества, в което и да е от тези предприятия.

Съществува риск за инвестиционното предложение при евентуално настъпване на природни бедствия. С най-голяма вероятност са възникването на пожар от мълния, наводнение или земетресение.

Гръмотевичните бури създават опасност от възникване на пожари, причинени от падането на мълнии, както върху дървета, така и върху стълбове, постройки, храсти и др. Евентуален пожар би бил реална опасност за комплекса, поради характерът на материалите, от които са изградени отделните му елементи, и възможността за бързото разпространение на пожара по цялата територия.

Наводнение в района на инвестиционното предложение може да възникне в резултат от природни явления (падане на обилни валежи, интензивно снеготопене). Евентуални наводнения могат да засегнат комплекса от близостта на р. Стряма.

От сеизмологична гледна точка, България е разположена в Алпо-Хималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. В страната са документирани множество земетресения, най-силните от които са регистрирани в североизточна и южна България. Районът на инвестиционното предложение обаче не се определя като зона с висока сеизмична активност. При земетресение, основната опасност е от нарушаване на енергоподаването. Съществува възможността за затрупване на хора, възникване на пожароопасна обстановка, значителни повреди на хидротехническите съоръжения и др.

При възникване на бедствия и аварии трябва да се предвидят определени мерки, например прекъсване на електрозахранването, евакуиране на автомобилите и техниката, евакуиране на гостите на комплекса и работниците и др.

По време на строителмо-монтажните работи както и при изграждане на инфраструктурата на – ВиК и електропроводи, могат да възникнат аварии и инциденти, характерни за СМР. Изпълнителите на строителните и монтажните работи е необходимо да имат изготвени Планове за безопасност и да съблюдават предвидените мерки и инструкции по техника на безопасност.

Експлоатация на инвестиционното предложение предполага дейности, свързани със складиране и логистика на стоки и материали. използване на технологично оборудване, което би могло да доведе до риск от възникване на произшествия, злополуки и катастрофи.

Вероятността от възникване на пожар, в резултат от използвана техника, човешка грешка или други непредвидени обстоятелства е реална.

Складовата логистика представлява управление, планиране и организация на операциите в рамките на един и/или няколко склада. Това включва управление на пространството, планиране на пратки и организиране на информация, така че складът да работи най-оптимално. Товаро-разтоварните дейности ще се осъществяват с вътрешен транспорт – мотокари, електрокари и др. Логистичната дейност ще се извършва от тежкотоварни моторни превозни средства (МПС).

Възможни опасности, които могат да възникнат на територията на логистичната база са: пожар и/или пожар с последващ взрив вследствие от запалване на товарни МПС-та, които извършват логистична дейност и се намират на територията на обекта.

Възможно е възникване на наводнение в резултат от обилни валежи и/или повишаване на нивото на р. Стряма.

За минимизиране на риска от възникване на произшествия и катастрофи Възложителят е предвидил 2 бр. резервоари за пожарогасителни нужди.

За минимизиране на риск от наводняване на площадките и сградите, предмет иа инвестиционното намерение е необходимо да се осигурят технически средства и планирани дейности за предпазване на хора и собственост при осигурена възможност за преминаване и оттичане на високите води.

Превантивни мерки за реагиране при бедствия и аварии е необходимо да се осигурят чрез изготвяне на Авариен план на обекта съгласно изискванията на Закона за защита при бедствия.

За недопускане, ограничаване и предотвратяване на запалвания е необходимо да бъде създадена организация, съгласно изискванията на Наредба № 8121з - 647 от 1.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

За предотвратяване възникването на злополуки е необходимо да бъдат извършвани инструктажи и обучения, съгласно изискванията на Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работницита и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

При спазване на конкретни мерки не се очакват рискове засягащи биоразнообразието, населението и човешкото здраве, включително вследствие на произшествия или катастрофи по време на реализирането и експлоатацията на инвестиционното предложение.

X. Становища и мнения на засегнатата общественост, на компететните органи за вземане на решения по ОВОС

На основание разпоредбите на ЗООС и Наредбата за ОВОС, Възложителят е информирал обществеността за своето инвестиционно предложение. Не е регистриран обществен интерес.

На основание чл. 9, ал. 1 на Наредбата за ОВОС и указанията на РИОСВ Пловдив, Възложителят е провел консултации по обхвата и съдържанието на ДОВОС, както следва:

Таблица 1 Консултации

| № | Извършени консултации (община/ведомство/организация и др) | Изразени становища/препоръки/ бележки и пр. | Приети/неприети | Мотива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОВОС-1046-27/16.11.2023 РИОСВ Пловдив | - Заданието е изготвено в изпълнението на изискванията на чл. 95, ал.2 и ал.З на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 10, ал.1 и ал.З от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС). Съгласно Заданието за обхват на ОВОС, предложената структура на доклада за ОВОС е съобразна с изискванията на чл. 96, ал. 1 от ЗООС. - Доклада по ОВОС следва да съдържа информация за разгледани и оценени всички елементи на заявеното ИП, като се представи характеристика/параметри/капацитет на всички бъдещи сгради/съоръжения/елементи/техническа инфраструктура в т.ч. и строителни дейности, касаещи предложението. - Към ДОВОС да се приложат всички становища постъпили в хода на консултациите, като получената информация е необходимо да се съобрази в документацията по ОВОС. | Изцяло |  |
| 2. | Изх. ПУ-08-8 (1)/03.11.2023 г Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ | В отговор на Ваше писмо с вх. № ПУ-08-8/17.10.2023 г. и след запознаване с приложената информация, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район” (БД ИБР) Ви уведомява, че е необходимо ДОВОС да съдържа следната информация: - Да се представят точни и ясни карти в подходящ мащаб, указващи точното местоположение на предвидените дейности в ИП. - Да се представи информация относно състоянието на повърхностните и подземните водни тела засегнати от ИП, като се използва информацията от Плана за управление на речните басейни ПУРБ на ИБР (2016-2021) по отношение на характеристиката, състоянието на водните тела и предвидените за тях мерки имащи отношение към ИП. Следва да се има предвид, че към настоящия момент тече процедура, при която се изпълняват дейности по актуализация на ПУРБ и ПУРН, които ще са с период на действие 2022-2027 г. Информацията и документите, свързани с актуализацията на плановете, ще бъдат периодично публикувани, и публично достъпни на интернет страницата на БДИБР. - Да се опише при реализиране на ИП дали се засягат водни обекти по смисъла на Закона за водите, санитарно охранителни зони, водоизточници за питейно - битово водоснабдяване, канали и др. водостопански съоръжения и зони за защита на водите съгласно чл. 119а от Закона за водите. - В ДОВОС следва да се отбележи, че площта на двата имота попада в зони, които могат да бъдат наводнени съобразно картите на районите под заплаха от наводнения, при сценариите, посочени в чл. 146е, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗВ за район със значителен потенциален риск от наводнения (РЗГ1РН) BG3_APSFR_MA_05- Марица - Пловдив, от определените РЗПРН в ПУРН на ИБР 2016-2021 г. Да се разгледат обстойно дейностите предвидени за осъщсствяване на ИП, свързани с повърхностни и подземни води (водовземане, заустване, изкопни дейности). Следва да се има предвид, чс при водоснабдяване на обектите с вода за питейно-битови нужди, с необходимо да се проведе процедура по учредяване на санитарно-охранителна зона около водоизточниците от подземни води, съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилакгични, питейни и хигиенни нужди. - Прогноза и оценка за очакваното въздействие върху повърхностните и подземни води и зоните за защита на водите, по време на експлоатацията на обекта. Предвид изводите и резултатите от оценката на въздействието да се заложат мерки за предотвратяване негативното влияние върху тях. - При разглеждане на съществуващите екологични проблеми в доклада, свързани с подземни и повърхностни води, същите да се обвържат със заложени мерки за подземни и повърхностни водни тела и зони за защита на водите описани в Раздел 7, Приложение №1 от Програмата от мерки към План за управление на речните басейни в „Източнобеломорски район“ (ПУРБ на ИБР) 2016 - 2021 г. и мерките описани в Приложенията към Раздел 5 от Програмата от мерки на План за управление на риска от наводнение (ПУРН на ИБР) 2016 - 2021 г. БД ИБР счита, че изготвянето на ДОВОС съгласно представеното задание и след като се вземат предвид направените в настоящото становище препоръки, ще съдържа необходимата информация по отношение на води и водни екосистеми | Изцяло |  |
| 3. | 25-769-1/25.10.2023 РЗИ Пловдив | На Експертен съвет № 43/23.10.2023 г. беше разгледана предоставената от Вас информация, касаеща Вашето искане за становище по Задание за обхват и съдържание на ДОВОС за инвестиционно намерение „Логистични складове и шоурум офиси, включително и изграждане на два броя тръбни кладенци с дълбочина до 15 метра“ в имоти №№ 73122.7.25 и 73122.7.26, с. Трилистник, община „Марица“, област Пловдив. За сондажните кладенци, следва да бъде процедиран съответния разрешителен режим съгласно Закона за водите и изпълнение изискванията на Наредба № 1/2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води. За осигуряването на благоприятна жизнена среда е необходимо водата, използвана за питейно-битови нужди, да отговаря на изискванията на Наредба № 9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. В приложената информация за обхват и съдържание на ДОВОС е направена подробна характеристика на ИП с описание на физичните характеристики и необходимите площи по време на фазата на строителство и по време на фазата на експлоатация; местоположение на площадката; описание на основната характеристика на дейността, планирана с инвестиционното предложение; определяне на вида и количеството на очакваните отпадъци и емисии в резултат от реализацията на ИП. Направена е характеристика на околната среда, в която ще се реализира ИП с прогноза на въздействието по отношение на: атмосферен въздух, води (повърхностни, подземни, отпадъчни), земни недра, почви, отпадъци и др. Предвидена е оценка на здравно-хигиенните аспекти на околната среда и риска за човешкото здраве, като ще бъдат оценени, както възможните условия за проявление на кумулативен и/или адитивен ефект между дадени физични фактори върху работещите на обектите и населението в най-близките населени места, така и възможността, комплексните условия на труд да окажат неблагоприятен здравен ефект върху работниците. Посочено е, че в Доклада за ОВОС ще се определи потенциално засегнатото население, като се идентифицират и охарактеризират рисковите фактори за увреждане на здравето на хората и се преценят възможностите за комбинирано, комплексно, кумулативно и отдалечено въздействие. Ще бъдат определени мерки за здравна защита и управление на риска по време на експлоатация на логистичните складове и шоурум офиси. Предвидено е да бъде направена оценка на значимостта на въздействията върху околната среда, определяне на неизбежните и трайните въздействия от строителството и експлоатацията на ИП, които могат да се окажат значителни, и които трябва да се разгледат подробно в Доклада за ОВОС. РЗИ-Пловдив приема предложената структура на Доклад за ОВОС с описание на очакваното съдържание на включените в него точки и предвидените анализи. | Изцяло |  |
| 4. | Вх. № 70-00-6245/23.10.2023 г. „ВиК“ ЕООД | Няма върнато становище по изпратеното Задание. |  |  |
| 7. | Вх. № 70-00-647/17.10.2023 г Община Марица | Няма върнато становище по изпратеното Задание. |  |  |
| 8. | Кметство с. Трилистник – получил на 25.10.2023 г. | Няма върнато становище по изпратеното Задание. |  |  |

XI. Заключения на експертите

1. Въздействие върху ландшафта

С реализацията на настоящото инвестиционно предложение, един от най-сериозно засегнатите компоненти на околната среда е ландшафтът. Това се обуславя от промяната му от „естествен“ в „антропогенен“.

Въздействието върху този компонент ще бъде значително и постоянно, до евентуално приключване на дейността и разчистване на терена. При спазване на гореописаните мерки може да се избегне възникване на отрицателно въздействие върху този компонент по отношение на околните терени и да се намали в известна степен въздействието върху ландшафта на имотите, чрез запазване на част от зелените площи.

2. Въздействие върху земните недра и почви

При строителството и експлоатацията на обекта на инвестиционното предложение не се очаква използване на компоненти на земните недра от територията на реализацията му.

В резултат на строителните дейности се очаква да бъде отстранен хумусният пласт, като същият се депонира на хумусни депа. След реализацията на обекта, по време на неговата експлоатация количеството от хумусния слой ще се използва при дейностите по култивиране и възстановяване на засегнатите терени и за оформяне на зелените площи.

При реализацията на инвестиционното предложение, в резултат на строителните дейности се очаква генериране на емисии, засягащи косвено почвите представени основно от прах с различен фракционен състав по време на строителните дейности и емисии от двигателите на механизираната техника. Единствено при аварийни ситуации, може да се очаква пряко въздействие върху почвите от евентуални разливи на масла и горива от механизираната техника при строително-монтажните работи.

Всички емисии ще имат временен и локален характер около строителните и работни площадки, като количеството им се очаква да бъде минимално, имайки предвид площта на засегнатите строителни обекти.

Въздействието върху почвите се очаква да бъде временно, незначително и ограничено по площ и време на работния процес. Очаква се частично уплътняване на почвата в резултат от използване на механизирана техника при строителните и други работни дейности. Въздействието може да бъде минимизирано при регулиране и контролиране на движението на машините.

3. Въздействие върху населението и човешкото здраве

Степента на въздействие върху близките до обекта населени места от шум, вибрации и емисии от прах и изгорели газове, генерирани от предвидената механизация и транспортните машини по време на строително-монтажните дейности се определя от местоположението на територията на обект на инвестиционното предложение спрямо най-близките населени места.

Непосредствено до територията на имота, на разстояние 0,08 км преминава автомагистрала „Тракия“. Реализацията на инвестиционното предложение, на избраното местоположение, позволява лесен достъп до обекта, което ще допринесе за намаляване на трафика вътре в населените места.

В етапа на експлоатация на инвестиционното предложение не се очаква значително повишаване на излъчваните емисии в резултат от планираните дейности както върху населението и човешкото здраве така и върху околната среда.

Въздействията от дейността на обекта върху здравето на работещите се очаква да имат минимален, строго локален и професионален характер и изискват основно спазване на правилата за трудова безопасност от работещите на обекта.

Изграждането на логистичната база ще създаде нови работни места и ще допринесе за развитието на търговията в района.

4.Въздействие върху атмосферния въздух

Неблагоприятно въздействие върху атмосферния въздух от реализацията на настоящото инвестиционно предложение не се очаква, не се очаква и кумулативен ефект.

Въздействието по време на строителството се определя като незначително, локално, краткотрайно и напълно обратимо. Не се очаква негативно въздействие върху атмосферния въздух по време на експлоатацията.

Поради близостта на обекта до АМ „Тракия“ не се очаква емисиите от ДВГ на транспортните и товарни автомобили, обслужващи логистичния център да окажат допълнително въздействие върху качеството на атмосферния въздух от това, което оказва магистралата за района. Въздействието от ИП по време на експлоатацията ще бъде с локален териториален обхват, с ниска степен на въздействие и без кумулативен ефект.

5. Въздействие от отпадъци

По отношение на отпадъците въздействието им върху околната среда се очаква да бъде минимално, дългосрочно, в рамките на експлотацията на обекта.

Формираните по време на строителството на обекта отпадъци ще са с краткосрочно отрицателно въздействие (за времето на изграждане логистичния комплекс), като то ще бъде значително намалено при спазване на всички мерки за разделно събиране.

Всички генерирани отпадъци ще бъдат предадени за последващо транспортиране и рециклиране на Оператори, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО.

Не се очаква кумулативен и трансграничен ефект.

6. Въздействие върху води

В обекта на инвестиционното предложение за производствени и хигиенни нужди на работния персонал и пребиваващите на обекта се предвижда осигуряване на вода от собствени узаконени водоизточници от подземни води – 2 броя тръбни кладенци с прогнозен максимален дебит до 1,0 л/с. Не се очаква тези прогнозни количества да влошат експлоатационния индекс на ПВТ, като при спазване условията на разрешителното за водовземане въздействието върху количественото състояние на ПВТ BG3G000000Q013 ще бъде трайно и незначително.

Въздействието върху химичното състояние на подземните води се очаква да е косвено с локален обхват и незначителна степен. Продължителността му на ще е краткотрайна, по време на строителството.

Инвестиционното предложение не предвижда използване на повърхностни води както за водоползване, така и за заустване отпадъчни води, което не предполага въздействие върху тях.

7. Въздействие върху биоразнообразието

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага значително въздействие върху биоразнообразието в района, поради локалния характер на дейностите, засягането на широко разпространена биота във вече антропогенно натоварен район със съществуващ пътен достъп, предвидено извършване на смекчаващи мерки и незасягане на находища на консервационно значими видове.

8. Въздействие върху Националната екологична мрежа

Поземлен имот 73122.7.25 попада с по-голямата си част, а ПИ 73122.7.26 изцяло на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000289 „Трилистник”. Малка част от югозападния край на ПИ 73122.7.25 попада и на територията на защитена зона по Директивата за опазване на местообитанията BG0000429 „Река Стряма”.

Въздействието на инвестиционното предложение върху двете защитени зони е разгледано в ДОСВ, приложение към настоящия ДОВОС, като основно предвид наличната растителност (местообитание) и неголямата засегната площ, заключението е за незначително такова.

Реализирането на инвестиционното предложение не предполага въздействие върху останалите обектите на НЕМ, поради значителната им отдалеченост.

9. Въздействие върху културното наследство

Вследствие на реализирането на инвестиционното предложение не се очакват въздействия върху културните и археологически обекти в района на територията в която ще се реализира настояшото инвестиционно предложение, както и околните на нея територии.

Ако при строително-монтажните работи бъде установен нов такъв обект, те ще бъдат незабавно спрени и съгласно чл. 72 от Закона за културното наследство, ще бъдат уведомени Община Марица, Регионалния археологически музей и Регионалния инспекторат по опазване на културното наследство.

10. Въздействие върху материалните активи

Вездействието върху материлните активи, като резултат от реализирането на инвестиционното предложение предполага чувствитено увеличаване на материалните активи на избраната територия. Ще се създаде възможност за изграждането на логистични складове. При осъществяване на инвестиционното намерение най-голямо въздействие ще има върху дълготрайните материални активи – земи/имоти, ново изграждане на: сграден фонд и техническа инфраструктура.

Инвестиционното предложение предвижда проектирането и изграждането на логистичен комплекс. Осъществяването на планираните дейности ще представлява добавена стойност по отношение на материалните активи и движеие на стоки.

ИЗВОД:

В Доклада за ОВОС са предложени адекватни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятните последствия върху околната среда - дефинирани по компонентите и факторите на околната среда, отнасящи се за периода на разкриване, експлоатация и рекултивация на инвестиционното предложение.

От анализа в доклада за ОВОС може да се направи извода, че очакваното въздействие на инвестиционното предложение върху околната среда и здравето на хората ще бъде ограничено съобразно действащите в страната норми за качество на околната среда и с оглед прилагането на принципите за намаляване на риска за човешкото здраве и осигуряване на устойчиво развитие.

Възможното отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното намерение е ограничено върху територията на площадката и се очаква да бъде в рамките на нормативните изисквания.

В заключение, колективът от независими експерти, разработили Доклада за ОВОС, предлага да се одобри инвестиционното предложение за „Логистични складове и шоурум офиси, включително и изграждане на два броя тръбни кладенци с дълбочина до 15 метра” в имоти № 73122.7.25 и 73122.7.26, с. Трилистник, общ. Марица, обл. Пловдив, като реализацията му е допустима, при спазване на изискванията на българското законодателство при изпълнение на препоръчаните в Доклада за ОВОС допълнителни мерки за защита на околната среда и човешкото здраве, включително тези от съответните компетентни органи.

XII. Нетехническо резюме

Съгласно законовите изисквания нетехническото резюме е представено, като отделно самостоятелно приложение към този доклад. To дава кратко описание на инвестиционното предложение, на компонентите и факторите на околната среда, въздействията на предложението върху околната среда и предложените мерки за намаляване на тези въздействия. Информацията в нетехническото резюме е изложена на достъпен за обществеността език като са избегнати техническите термини. Обемът му е съобразен с обема на Доклада и съдържа необходимите нагледни материали (карти, снимки, схеми).

XIII. Трудности срещнати при събирането на информацията за изработване на Доклада по ОВОС.

Възложителите на доклада оказаха пълно съдействие и предоставиха своевременно и в пълен обхват наличната информация и документи за инвестиционното предложение. Не са констатирани проблеми и при провеждане на консултациите и при посещенията на площадката

Tрудностите при изработването на Доклада по ОВОС бяха свързани с определяне на кумулативния ефект на инвестиционното намерение във връзка с броя, местоположението и параметрите на реализираните и одобрени за реализиране към настоящия момент инвестиционни предложения на територията на община Пловдив, област Пловдив.

При изготвянето на частта за биоразнообразие и Национална екологична мрежа към настоящия доклад се получи забавяне на оценката, породено от непълното отразяване на наличната информация за местообитанията в ЗЗ BG0000429 „Река Стряма”, получена чрез пространствени данни от МОСВ. С цел отстраняване на несъответствията в получената файлова информация и правилното отразяване на въздействието от инвестиционното предложение спрямо зоната се наложи допълнително изискване на информацията и провеждане на разяснителни разговори за изясняване и изчистване на прооблема, с представителите на МОСВ. Екипът благодари за адекватната реакция на експертите от МОСВ при отстраняване на проблема.

XIV. Друга информация - по преценка на компетентния орган или на оправомощеното от него длъжностно лице.

В Доклада за оценка на въздействието върху околната среда за настоящото инвестиционно предложение не е прилагана друга информация, специално изискана от компетентния орган за целите на настоящата процедура.

XV. Референтен списък на източниците, използвани за описанията и оценките -

Закони

- Закон за опазване на околната среда, обн. ДВ, бр. 91 от 2002 г.;

- Закон за почвите, обн. ДВ. бр. 89 от 6 Ноември 2007г.;

- Закон за водите, обн. ДВ. бр. 67 от 27 Юли 1999 г.;

- Закон за управление на отпадъците, обн. ДВ. бр. 53 от 13 Юли 2012 г.;

- Закон за чистотата на атмосферния въздух, обн. ДВ. бр. 45 от 28 Май 1996г.;

- Закон за защита от шума в околната среда, обн. ДВ. бр.74 от 13 Септември 2005 г.;

- Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, oбн., ДВ, бр. 10 от 4.02.2000 г.

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, обн. ДВ. бр. 124 от 23 Декември 1997 г.;

- Закон за биологичното разнообразие, обн., ДВ, бр. 77 от 09 Август 2002 г.;

- Закон за културното наследство, обн. ДВ, бр. 19 от 13 Март 2009 г.;

- Закон за здравето, обн. ДВ бр. 70 от 10 Август 2004 г.;

- Закон за собствеността и ползването на земеделските, обн. ДВ бр. 17 от 1 март 1991 г.;

- Закон за опазване на земеделските земи, обн. ДВ, бр. 35 от 24.04.1996г.;

- Закон за защита при бедствия, обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.;

- Закон за закрила и развитие на културата, Обн. ДВ. бр.50 от 1 Юни 1999г.;

- Закона за лечебните растения, Обн. ДВ. бр.29 от 7 Април 2000г.

- Закона за защитените територии, Обн. ДВ. бр.133 от 11 Ноември 1998г.

Подзаконови нормативни документи:

- Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г., обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г.

- Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води обн., ДВ, бр. 87 от 30.10.2007 г.

- Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите, обн., ДВ, бр. 34 от 29.04.2011 г.;

- Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, обн., ДВ, бр. 88 от 27.10.2000 г;

- Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, обн., ДВ, бр. 22 от 5.03.2013 г.;

- Наредба № Н-4 от 2 юни 2023 г. за условията и изискванията, на които трябва да отговарят площадките за съхраняване или третиране на отпадъци, за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци и за транспортиране на производствени и опасни отпадъци ,обн. ДВ. бр.52 от 16 юни 2023г.

- Наредба № 2 от 23 Юли 2014 г. за класификация на отпадъците обн. ДВ. бр.66 от 8 Август 2014.;

- Наредба № 6 от 26 Юни 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението обн. ДВ. бр. 58 от 18 Юли 2006 г.;

- Наредба № 54 от 13 декември 2010 г. за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011г., в сила от 12.02.2011 г.

- Наредба РД-07-2 за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., в сила от 01.01.2010 г.

- Наредба № 8121з - 647 от 1.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.;

- Наредба № 15 от 31 май 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа Обн. ДВ. бр.54 от 15 Юни 1999г.

- Наредба № 5 от 11 май 1999 г. За реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, Обн. ДВ. бр.47 от 21 май 1999г.

- Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации определя минималните изисквания за осигуряване на здраве и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации, обн., ДВ, бр. 40 от 12.05.2005 г., в сила от 6.07.2005 г.;

- Наредба № 14 от 15 юни 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, Обн. ДВ. бр.53 от 28 Юни 2005г.;

- Наредба №7 за оценка и управление качеството на атмосферния въздух, Обн. ДВ бр. 45 от 14.05.1999 г., в сила от 1.01.2000 г.;

- Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Обн. ДВ. бр.100 от 19 Ноември 2013г.;

- Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Обн. ДВ. бр.37 от 4 Май 2004г., попр. ДВ. бр.98 от 5 Ноември 2004г.

Литературни източници:

    - Бондев, И. 1997. Геоботаническо райониране. В: Йорданова, М., Д. Дончев (ред.). 	География на България. с. 283-305. Акад. Изд. “Проф. Марин Дринов”, София.

    - Големански, В. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 2. Животни. БАН & МОСВ, София.

    - Делипавлов, Д., И. Чешмеджиев, М. Попова, Д. Терзийски, И. Ковачев, Определител на растенията в България, Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 2011 г.

    - Кавръкова, В., Д. Димова, М. Димитров, Р. Цонев, Т. Белев (ред.). 2005. Ръководство за определяне на местообитания от европейска значимост в България. Световен фонд за дивата природа, Дунавско – Карпатска програма и федерация “Зелени Балкани”

    - Пеев, Д. и др. (ред.) 2015. Червена книга на Република България. Том 1. Растения и гъби. БАН & МОСВ, София.

    - Петров, Б. 2008. Прилепите – методика за изготвяне на оценка за въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост. Наръчник за възложители и експерти в областта на околната среда. Национален природонаучен музей – БАН, 88 с.

    - Янков, П. (отг. ред.) 2007. Атлас на гнездящите птици в България. Българско дружество за защита на птиците, Природозащитна поредица, Книга 10. София, БДЗП.

    - Collins Bird Guide, 2nd Edition, 2009

    - Petrova, A. 2006. Atlas of Bulgarian endemic plants. Gea-LibrisPublishing House, Sofia.

    - Petrova, A., Vladimirov, V. (eds). 2009. Red List of Bulgarian vascular plants. – 	Phytologia Balcanica, 15: 63–94.

    - Petrova, A., Vladimirov, V. 2010. Balkan endemics in the Bulgarian flora. – Phytologia 	Balcanica, 16: 293–311.

    - Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2023 г. на РИОСВ Пловдив

    - План за управление на речните басейни в Източнобеломорски район ( 2016-2021 г.)

    - План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район ( 2022-2027 г.)

    - Проект на ПУРБ на Източнобеломорски район 2022 – 2027 г.

    - Национален доклад за опазване на околната среда в Р България, 2023 г.