- ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ, гр. Пловдив

На ваш изх. № ОВОС- 1116-2/08.06.2021г.

И С К А Н Е

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

от   К Делев,

Уважаеми Господин Директор,

Моля да ми бъде издадено решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение:

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 МWp“ с местонахождение новообразуван имот след процедура за промяна статута на земята на  ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174 в нов ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала.

Прилагам:

- Информация по Приложение № 2 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г. (ДВ, бр.25/2003 г.).

- Документ за платена такса.

- Магнитен носител – 1 бр. CD

Дата:………………….. 			  		     Подпис: ……………………

К.Делев

ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда , приета с ПМС № 59 от 07.03.2003 г.  / Обн. ДВ. бр.25 от 18 Март 2003г. изм. и доп./

За инвестиционно предложение:

„Фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 МWp“ с местонахождение новообразуван имот след процедура за промяна статута на земята на  ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174 в нов ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала.

- ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

  - Резюме на предложението:

Информацията за инвестиционното предложение е изготвена в съответствие с изискванията на ЗООС, Приложение № 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС и е съобразена с критериите заложени в чл.93, ал.4 от ЗООС. Дейността свързана с инвестиционното намерение съгласно писмо изх. № ОВОС 1116-2/08.06.2021г. на РИОСВ Пловдив е включена в Приложение № 2 на ЗООС – т.3, буква „а“.

Инвестиционното предложение е ново. Включва изработване на проект за изграждане на модулна фотоволтаична електроцентрала с мощност 2.0 МWp за производство и продажба на енергия в мрежата в новообразувания нов поземлен имот ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала, оформен след промяна статута на земята на  ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди  и едновременно с това обединяването им с  УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели, представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174, като процедура за разширение на площадка.

Достъпът до площадката на ИП ще бъде чрез полски път, който тангира до имота от югоизток.  Площадката на инвестиционното предложение ще бъде електрифицирана и водоснабдена с вода за питейно-битови и противопожарни нужди-

Обектът с прилежащите му технически  и обслужващи подразделения  ще бъде ограден, оборудван със СОТ,  видеонаблюдение, ще бъде евентуално осигурена и жива охрана.

Предвидено е отпадните води от санитарния възел за охраната да се заустват в химическа тоалетна или във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор.

  - Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение

Инвестиционното предложение е за фотоволтаична централа. Местоположението на обекта е съобразено с дейността, която ще се развива в него и е благоприятно предвид разположението. Ще се реализира възможност за добив на еленергия от възобновяем източник - слънчева радиация. Изграждането на Фотоволтаични централи попада в сектор ВЕИ (Възобновяеми енергийни източници), който е един от основните приоритети на ЕС.

Изграждането и експлоатацията на обекта ще допринесе  за развитието на икономиката и обществения напредък в региона, както и до разкриване на нови работни места за местното население.

  - Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности

Има връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение - съществуваща производствена площадка в УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели - Поземлен имот с идентификатор 32038.4.174, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово, м. КАШЛАТАРЛА, вид собственост-частна, вид територия -урбанизирана, НТП - за друг вид производствен, складов обект ( стар номер по КВС №004174).

След издаване на решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на  РИОСВ – Пловдив  за изграждането на обекта ще се извърши процедура за промяна предназначението на земеделска земя и последващо инвестиционно проектиране и изгражадане на  обекта по реда ЗОЗЗ и ЗУТ.

Подробна информация за разгледани алтернативи

Имотите са собственост на Възложителя, който предвижда реализацията на инвестиционното предложение. Според извършените прединвестиционни проучвания, същият е  подходящ и удовлетворява изискванията за строителство и инфраструктурно изграждане на обекта.

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане.  При спазване на законовите изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена  нулева алтернатива.

Първа алтернатива

Алтернатива за частично изпълнение на инвестиционното предложение. Подобен подход е невъзможен при разглеждания обект. За икономически ефективна реализация и експлоатация на земята, е необходима реализация на всички елементи на инвестиционното намерение.

Неприемлива алтернатива.

Втора алтернатива

Тази алтернатива представлява цялостно осъществяване на предвидените дейности. Това е най-добрият вариант за реализация на инвестиционното предложение, при спазване на нормативните уредби, в синхрон с природните дадености на прилежащата територия. Втората алтернатива е най-удачна за осъществяване на инвестиционното предложение - ще се реализира възможност за добив на еленергия от възобновяем източник - слънчева радиация

  - Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Инвестиционното предложение ще се реализира в новообразуван   ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала, оформен след промяна статута на земята на  ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди  и едновременно с това обединяването им с  УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174 като процедура за разширение на площадка.

- Поземлен имот 32038.4.174, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово, м. КАШЛАТАРЛА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП За друг вид производствен, складов обект, площ 13442 кв. м, стар номер 004174

- Поземлен имот 32038.4.173, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово, м. КАШЛАТАРЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 7761 кв. м, стар номер 004173

- Поземлен имот 32038.4.169, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово, м. КАШЛАТАРЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 8, НТП Пасище, площ 11450 кв. м, стар номер 004169

- Не се намира в близост и не засяга защитени територии. Технологичния процес няма трансгранично въздействие. Ще се използва съществуваща пътна връзка .

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

-	Поземлен имот 32038.4.173, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово, м. КАШЛАТАРЛА

WGS координати

2005 кадастрална

===========================

№ на

точка  	         X                      Y

============================

500002 4703444.90  441789.86

500001 4703394.38  441705.74

4006 4703438.30  441678.80

4007 4703457.09  441710.06

4008 4703487.90  441723.39

4009 4703555.78  441752.76

18793 4703553.80  441763.20

18785 4703552.33  441769.27

19037 4703540.53  441768.10

19038 4703524.37  441766.84

19039 4703508.09  441765.49

4005 4703501.09  441765.13

Геогр.координати

=================================

№ на

точка  	         X                      Y

=================================

500002	42°27'51.138"	24°47'31.887"

500001	42°27'49.477"	24°47'28.224"

4006		42°27'50.894"	24°47'27.028"

4007		42°27'51.511"	24°47'28.390"

4008		42°27'52.513"	24°47'28.962"

4009		42°27'54.721"	24°47'30.223"

18793		42°27'54.660"	24°47'30.680"

18785		42°27'54.614"	24°47'30.947"

19037		42°27'54.231"	24°47'30.900"

19038		42°27'53.707"	24°47'30.851"

19039		42°27'53.179"	24°47'30.797"

4005		42°27'52.952"	24°47'30.784"

КООРДИНАТЕН РЕГИСТЪР

- Поземлен имот 32038.4.169, област Пловдив, община Калояново, с. Иван Вазово

WGS координати

2005 кадастрална

============================

№ на

точка  	         X                      Y

============================

7101 4703393.90  441822.59

18281 4703479.64  441869.36

7073 4703523.25  441886.22

18278 4703531.31  441889.33

18783 4703531.37  441889.15

18790 4703533.06  441876.67

18789 4703535.61  441856.92

18788 4703537.67  441840.20

18787 4703539.65  441830.18

18786 4703544.68  441808.06

18785 4703552.33  441769.27

19037 4703540.53  441768.10

19038 4703524.37  441766.84

19039 4703508.09  441765.49

4005 4703501.09  441765.13

500002 4703444.90  441789.86

2575 4703393.59  441812.45

2574 4703391.27  441821.14

Геогр.координати

=================================

№ на

точка  	         X                      Y

=================================

7101	42°27'49.494"	24°47'33.339"

18281	42°27'52.285"	24°47'35.355"

7073	42°27'53.703"	24°47'36.077"

18278	42°27'53.965"	24°47'36.210"

18783	42°27'53.967"	24°47'36.202"

18790	42°27'54.018"	24°47'35.655"

18789	42°27'54.096"	24°47'34.790"

18788	42°27'54.158"	24°47'34.057"

18787	42°27'54.219"	24°47'33.618"

18786	42°27'54.376"	24°47'32.647"

18785	42°27'54.614"	24°47'30.947"

19037	42°27'54.231"	24°47'30.900"

19038	42°27'53.707"	24°47'30.851"

19039	42°27'53.179"	24°47'30.797"

4005	42°27'52.952"	24°47'30.784"

500002	42°27'51.138"	24°47'31.887"

2575	42°27'49.481"	24°47'32.895"

2574	42°27'49.408"	24°47'33.276"

Не се засягат защитени територии. Не се очаква трансгранично въздействие.

Всички дейности ще се извършват пряко на площадката, без да са необходими допълнителни площи.

  - Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет

Понастоящем 	УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели, представляващ ПИ с идентификатор 32038.4 е водоснабден, електрифициран и застроен със законно въведени сгради и съоръжения като производствено предприятие за производство на мебели;

-   ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 представляват земеделска земя и за същите ще се извърши процедура за промяна на статута за неземеделски нужди;

Инвестиционното намерение ще се реализира основно върху незастроената територия на ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 след процедурата за промяна на статута на земята за неземеделски нужди и обединението им  с УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели, представляващ ПИ с идентификатор 32038.4 в нов ПИ с идентификатор 32038.4.206, урегулиран за УПИ 4.206-за производствена и складова дейност и фотоволтаична електроцентрала.

Проектното решение ще се съобрази със становището за присъединяване он EVN.

На терена ще се разположат фотоволтаични панели и съответно необходимия брой инвентори и трафопост. На свободната част от територията на новообразувания имот, ограничена от ограничителни линии за застрояване ще се монтират метални стационарни носещи соларни конструкции от мантинелно-пробиван тип, на болтови връзки, без бетонови работи, осигуряващи избраната ориентация спрямо посоките на света. Механичната устойчивост на модулите се осигурява от носеща рамка от екструдирана алуминиева сплав. Мястото на присъединяване на електрическата  централа ще се осъществи съгласно указанията на EVN.

На етап строителство ще се използват следните природни ресурси: вода, баластра, пясък и чакъл, всички те необходими за изграждане на фундаментите на съоръженията, оградата, трафопоста и др. съгласно одобрения проектза обект. Не се предвижда извършването на крупни строителни дейности, свързани с употребата на други природни ресурси.

Количествата на природните суровини и материали ще са малки предвид ограничения обем на строителните дейности – предимно за изграждане на фундаментите; ще се монтират метални стационарни носещи соларни конструкции, количествата ще бъдат прецизирани в работния проект. В процеса на строителството на инвестиционното предложение ще бъдат използвани и влагани единствено материали и продукти, предлагани в търговската мрежа и придружени със съответните сертификати и декларации за съответствие и инструкции за безопасна употреба.

Необходимите природни суровини и материали ще се доставят от най-близките бази и складове, разположени в района на инвестиционното предложение с автотранспорт.

Дизеловото/бензиновото гориво за МПС, извършващи доставката и за строителната техника работеща на територията на площадката ще се зарежда на безиностанции извън площадката.

Водоснабдяването на площадката ще е от съществуващата водопроводна мрежа в района. Електрозахранването ще се осъществи чрез изграждане на нова кабелна линия по съгласувано трасе. Захранването на електромерни табла тип ТЕПО ще се осъществи чрез полагане на оразмерени кабели 1 kV от ТНН на нов БКТП.

Транспортното обслужване ще се осъществява чрез наличен от югоизток полски път.

Предвидено е отпадните води да се заустват във водоплътна изгребна яма, която ще се почиства периодично от лицензирана фирма на база сключен договор

Анализ за целесъобразността и обосновка на проекта за изграждане на Фотоволтаична централа в местност „Кашлатарла“,  землище на  с. Иван Вазово, община Калояново

Слънчевата енергия представлява лъчиста енергия, произведена от Слънцето, в резултат на термоядрените реакции в неговото ядро. За една година Земята получава от Слънцето около 1,96.1021 килокалории лъчиста енергия, която е около 10 пъти повече от всички нейни енергийни запаси взети заедно.

Слънчевата радиация от своя страна е електромагнитното излъчване на Слънцето, което се разпространява със скоростта на светлината и прониква в земната атмосфера. Спектралният състав на излъчването е много широк, а мощността на слънчевата радиация се измерва във W/m2 (ват на квадратен метър).

Слънчевата радиация бива:

•	Директна слънчева радиация – частта от слънчевата радиация, която попада върху повърхността директно от Слънцето, без отражения и пречупвания. В географските ширини, на които се намира Република България, директната слънчева радиация е повече от 50% от общата слънчева радиация в средногодишен план.

•	Дифузна слънчева радиация – това е тази част от слънчевата радиация, която се получава от всички останали точки на небето. При преминаване на слънчевите лъчи през земната атмосфера, възникват многократни пречупвания, отражения и поглъщания на части от спектъра, в резултат на което е осветено цялото небе и енергията се получава от всяка една негова точка. Основен източник на енергия е в дъждовно или облачно време. Мощността й е до 5 пъти по-слаба от директната слънчева радиация, но като енергия в средногодишен аспект за територията на страната има почти 50% дял.

•	Отразена слънчева радиация – тази част от слънчевата радиация, която се отразява от земната повърхност и от околните обекти. Отразената радиация оказва влияние върху общата радиация само през зимните месеци, когато благодарение на снеговалежите, земната повърхност е по-ярка от небето.

Слънчевата радиация над даден район се изчислява по два начина: чрез използване на модели да получаване на максимална слънчева радиация, т.нар. „Чисто небе” модели и чрез използване на реални метеорологични статистически данни от съществуващи станции и чрез интерполационен модел, тяхното привеждане към мястото на бъдещата централа за установяване на слънчевата радиация по математически начин.

Модели „Чисто небе”

Те дават точна оценка за максималната слънчева радиация, която би могла да се получи над даден район при идеални атмосферни условия – без облаци, мъгли, дъжд, сняг и т.н. Тази информация служи за получаване на максималната теоретична мощност на една фотоволтаична централа и на количеството модули, което може да се присъедини към един инвертор в централата. Моделът отчита всички фактори, влияещи на радиацията, като орбита на Земята, разстояние до Слънцето, географско местоположение на терена, ориентация на модулите, наклон на земната повърхност, съответно на модулите, прозрачност и отражателна способност на атмосферата и т.н. Масималната теоретична средногодишна слънчева радиация служи за сравнение при анализи за реалната слънчева радиация.

Моделът е с един основен недостатък: няма възможност да отчете намаляването на слънчевата радиация през облачните и дъждовните дни, затова и моделът не е подходящ за изчисляване на средногодишната радиация над даден регион. Типични представители на моделите „Чисто небе” са тези на Бърд, Брас и Райън-Столценбах.

От тази симулация можем да отчетем следните изводи:

•	Основната интензивност на слънчева радиация е през месеците Април, Май, Юни, Юли и Август, като най-активни са месеците Юни и Юли;

•	Зимните месеци Ноември, Декември и Януари взети заедно отдават по-малко енергия, отколкото всеки един летен месец. Тяхното участие в годишното електропроизводство е по-малко от

10%;

• През зимните месеци енергията е до 3 пъти по-малка от летните.

Вторият тип модели са интерполационните. Те използват реални метеорологични данни от МТО станции, при които интерполират различни параметри и по този начин се получава статистическа информация за средногодишната слънчева радиация в дадено географско местоположение, с най-висока относителна точност. Параметрите, които се отчитат са влажност на въздуха, температура, надморска височина, сила и преобладаваща посока на вятъра и т.н.

Интерполационен модел, който използваме е Meteonorm на компанията Meteotest. В неговата база данни има статистическа информация от 1981 г. от всички метео станции в света, чрез която изчисляваме слънчевата радиация за съответното географско местоположение на терена на Възложителя с точност 3,2 % (поради плътността на метео станции в района, този процент е по-малък от статистическата грешка и представлява оптимално точното възможно изследване).

При оценяване на потенциала на слънчевата енергия над даден терен, трябва да се има предвид следната особеност на ресурса:

•	Енергията, излъчвана от Слънчето е относително постоянна и може да се прогнозира с години напред, на база статистически данни от минали периоди. Не е необходимо да се извършват дългосрочни изрични измервания на параметрите на източника на енергия на мястото, тъй като такива вече съществуват в базите данни на МТО станциите в радиус от 100 км до мястото. Конкретно за с. Белозем, плътността на МТО станции е изключително сериозна, тъй като районът е гъсто заселен, а данни са били необходими и в миналото, когато районът е бил предимно земеделски.

•	Позицията на Земята спрямо Слънцето е известна и параметрите й могат да се изчислят с висока точност, например орбита на Земята, наклон на земната ос, скорост на въртене на Земята около собствената си ос и около Слънцето и т.н.

•	Метеорологичните параметри над разглеждания терен са сравнително постоянни във времето, като в дългосрочен план количеството на слънчевата енергия, попаднала над терена, ще се различава от прогнозната с не повече от 3,5-4,5 %;

За избрания от Възложителя терен по данни за района може да се обобщи следното:

•	районът е с отлично слънцегреене, над средното за страната в годишен план. Количеството на слънчевата енергия, отдадена от глобалната слънчева радиация върху един квадратен метър наклонена под 30 градуса повърхност от терена на Възложителя е 1459 kWh/m2 , количество на слънчевата енергия, получена от глобалната слънчева радиация върху един квадратен метър повърхност, която е перпендикулярна на слънчевите лъчи е 1897 kWh/m2 ;

•	Количеството валежи, попадащи над терена са предвидими, ще бъдат взети предвид при техническото проектиране на основите на конструкцията, а от друга страна са напълно достатъчни за самопочистването на модулите, което минимизира разходите на Възложителя значително;

•	Не се наблюдава наличие на мъгли, ранни слани и прекалено оросяване в сутрешните часове, което е предпоставка за оптимално използване на слънчевите часове за производство на електрическа енергия.

Заключението по отношение на изборът на терен е повече от положително. Теренът на Възложителя е с отлични данни в метеорологично отношение и това ще доведе до оптимална работа на електрическата централа.

Мощност на товара на база очаквано потребление на електрическа енергия

Инсталираната мощност на електрическата централа няма да надвиши 2000 kWp.

Степен на сигурност за предпазване на PV системата от повреди:

Фотоволтаичната електрическа централа ще бъде изградена при спазване на строги мерки за предпазване на централата от повреди и минимизиране на рисковете при нейната експлоатация. Средният живот на такава електроцентрала е над 25 години, което обуславя напълно усилията за нейната пълна защита.

Степен на сигурност на инверторите

Времето на живот на инверторите е близо 12-15 години при нормална работа на електрическата централа. За целия период на експлоатация е предвидено инверторите да се подменят 2 до 3 пъти. Повреда в инвертор е малко вероятна, тъй като те са със степен на защита за открит монтаж, притежават продуктова гаранция до 10 години и при евентуална повреда те биват подменяни в рамките на 24 часа от обслужващата фирма. При повреда на един инвертор, това не води до прекратяване на производството на цялата централа, а до отпадане само на съответния стринг, което обуславя минималните последствия.

При авария в електроразпределителната мрежа, инверторите изключват автоматично за части от секундата и няма вероятност от повреда. Такова изключване се наблюдава и при краткотрайни пренапрежения и падове на напрежението.

Степен на сигурност на фотоволтаичните модули

Фотоволтаичните модули ще се закупят с производствена гаранция за 25 години и гаранция на електропроизводството. Вероятността да се монтира модул с производствен дефект е 0,02% и това веднага се установява по стойността на електропроизводството на съответния стринг и се подменя от фирмата-доставчик до 3 дни от установяване на повредата. Самите модули са защитени от външни влияния на атмосферата чрез защитен филм, покрити са с ламинирано стъкло и са рамкирани. Това им придава здравина, която ги защитава от градушки, от завихрени от вятъра твърди частици и други. Покрити са и със самопочистващ слой, който гарантира постоянство на електропроизводството и допълнителна защита на стъкленото покритие.

Съществуващата европейска директива за безопасност, налага ограничаване работата на мрежовите соларни системи при отпадане на електрозахранването, с цел да се ограничи подаването на напрежение, по време на ремонтни дейности. Поради тази причина при проектиране на мрежови системи, се изисква залагане на подходящото оборудване, а именно преобразувателен блок, който не може да работи в островен режим.

В заключение може да се обобщи, че степента на сигурност на фотоволтаичната електрическа централа е висока, тъй като ще бъде проектирана по всички изисквания на нормативната база, със степен на преоразмеряване и презастраховане. Цялото оборудване е избрано с най-висока степен на защита за работа на открито и под въздействие на външни фактори.

  - Схема на нова или промяна на съществуваща  пътна инфраструктура

За осъществяване на инвестиционното намерение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

  - Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване

Конкретните параметри на строителните и монтажните дейности, респективно съответните технически строителни решения на обекта, ще бъдат предмет на бъдещо работно проектиране.

Не се налага ползването на допълнителни площи за временни дейности по време на строителството, освен площта на горе описания имот.

Основните строителни дейности ще се осъществят в рамките на един  строителен сезон. Предвижда се изпълнението на стандартни за такъв тип строително-ремонтни  дейности. През този етап ще бъдат изградени и елементите на спомагателната инфраструктура – електроснабдяването на обекта, ЕЛ мрежата за пренос на произведената еленергия и т.н.

Застрояването на площадката ще бъде съобразено така, че да осигури  достъп до трафопоста и контролната зала.

- Закриване на строителната площадка.

След изграждане на обекта, спомагателните площадки ще бъдат закрити. Генерираните по време на строителството отпадъци ще бъдат депонирани на общинско депо за строителни отпадъци. Земните маси от изкопните дейности и хумусната откривка, ще бъдат използвани при изпълнение на вертикалната планировка на обекта и за рекултивация на засегнатите от строителството площи в имота. Имотът граничи с пътища, по които ще се осъществява достъпа до обекта на строителна механизация и доставките на строителни материали оборудване и др.

  - Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията

На етап строителство ще се използват следните природни ресурси: вода, баластра, пясък и чакъл, както и  бетон, всички те са необходими за изграждане на фундаментите на съоръженията, оградата т. Не се предвижда извършването на крупни строителни дейности, свързани с употребата на други природни ресурси.

Площадката е водоснабдена и електрифицирана ( УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели).  Относно мястото и начина на присъединяване на електрическата  централа ще се осъществи по указанията на EVN.

Осигурена е вода да питейни, производствени и пожарни нужди чрез изграден и въведен в експлоатация уличен водопровод и съществуващата водопроводна мрежа на селото.

На площадката съществува локална канализация с безотточна яма.

Природни ресурси , които са предвидени за използване по време на строителство са метални профили,  неплодородна земя, чакъл и филц за оформяне на пътни обслужващи алеи около съоръженията, бетон за основи на съоръжения.

  - Отпадъци, които се очаква да се генерират - видове, количества и начин на третиране

По време на фазата на строителството основният вид отпадъци, които ще се образуват са строителните. Събирането, съхранението, транспортирането и обезвреждането на отпадъците ще се извършва в съответствие с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Закона за управление на отпадъците.

Съгласно чл. 18, ал. 1 от ЗУО третирането и транспортирането на отпадъците от строителните площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор. Чл. 18, ал. 2 от ЗУО изисква кметът на общината да определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/съоръжението за третирането им. Строителни отпадъци ще се събират на отделена  за целта площадка и ще се извозят на депо за строителни отпадъци посочено от Община Родопи.

Незначително ще бъде количеството на отпадъците, образувани от изпълнителите на строителните работи. Те са с Код 20 03 01: смесени битови отпадъци. Те ще се събират в контейнери и извозват  от фирмата обслужваща района и извършваща тази дейност.

При експлоатацията на обекта се очаква образуването на следните видове отпадъци не притежаващи опасни свойства съгласно Наредба № 3 от 01.04.2004 г.:

    - Код 20 03 01: Смесени битови отпадъци;

    - Код 15 01: Опаковки (включително разделно събирани отпадъчни опаковки от бита);

    - Код 20 02: Отпадъци от паркове и градини;

    - Код 20 03: Други битови отпадъци.

Отпадъци, притежаващи опасни свойства:

    - Код 20 01 21*: флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (отпадък, притежаващ опасни свойства);

    - Код 20 01 36: излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 и 20 01 35;

Битовите отпадъци както и досега от съществуващото предприятие ще се съхраняват в контейнери и ще се извозват от фирмата за събиране и извозване на твърди битови отпадъци за с. Иван Вазово.

Останалите видове отпадъци ще се предават на оторизирани фирми на база сключен договор.

Не се очаква да се генерират други по вид отпадъци.

Преди въвеждане на обекта в експлоатация ще се извърши регистрация на формираните отпадъци, съгласно ЗУО.

  - Информация за разгледани мерки за намаляване на отрицателните въздействия върху околната среда

Осъщестяването на инвестиционното намерение няма да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда. При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

За свеждане до минимум евентуални негативни  въздействия от реализацията на инвестиционното предложение се предвижда:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при строителството и експлоатацията на обекта.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение 3 на ЗООС и не се класифицира като предприятие с нисък или висок рисков потенциал;

Цялостната дейност по изграждане на обекта, предмет на инвестиционното предложение ще бъде извършвана по начин недопускащ отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

  - Опазване на „Атмосферния въздух и атмосферата”

Извършва се съгласно „Закон за чистотата на атмосферния въздух” / Обн. ДВ. бр.45 от 28 Май 1996г., посл. изм. ДВ. бр. 102 от 21 декември 2012 г./ и допълващите го подзаконови нормативни актове.

Разглежданите мерки за недопускане и намаляване на отрицателното въздействие върху  компонент въздух, при строителството включват:

- осъществяване на дейности, които не причиняват замърсяване на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата;

- при осъществяване на инвестиционното намерение няма да се употребява техническо оборудване, съдържащо флуорирани парникови газове и летливи вещества.

  - Опазване на компонент „Води”

Опазването на водите се извършва основно съгласно: „Закон за водите”/Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.26 от 21 март 2014г./ и „Закон за управление на отпадъците” /Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г. посл. изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г. /,  както и допълващите ги  подзаконови нормативни актове.

Опазването на водите се свежда до недопускане на изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро екологично състояние на повърхностните води; добро количествено и химично състояние на подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване; осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

За обекта: Не се предвижда заустване на технологични отпадъчни води, тъй като такива не се формират при предлаганата дейност. На площадката съществува локална канализация с безотточна яма за битово-фекални води.

  - Опазване на компонент „Почви”

Опазването на почвите се извършва основно съгласно: „Закон за опазване на околната среда”/ Обн. ДВ. бр.91 от 25 Септември 2002г., посл. изм. ДВ. бр. 66 от 26 Юли 2013г./, „Закон за почвите” / Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г. /, „Закон за управление на отпадъците” / Обн. ДВ. бр.53 от 13 юли 2012г. посл. изм. и доп. ДВ. бр. 66 от 26 юли 2013 г./ и всички допълващи ги подзаконови нормативни актове.

1. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във почвите;

2. Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във почвите;

3.Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на почвите.

  - Опазване на компонент „Биологично разнообразие”

Опазването на този компонент се извършва съгласно „Закон за биологичното разнообразие”/Обн. ДВ. бр.77 от 9 Август 2002г./.

Най-близката защитена зона от Европейската екологична мрежа „НАТУРА 2000“ е  BG0000429 „Река Стряма“.

  - Опазване на компоненти „Земни недра, ландшафт и минерално разнообразие”

Осъществяването на инвестиционното намерение няма да доведе до увреждане на този компонент. Дейностите по осъществяване на инвестиционното намерение ще се извършат при стрикно спазване действащото екологично законодателство.

  - Предотвратяване на негативно въздействие върху населението

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението. Предвидената чрез инвестиционното намерение дейност няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси. Реализирането на инвестиционното намерение не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

  - Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали,  нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство, третиране на отпадъчните води)

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

- Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

- Получаване на разрешителни, съгласно  изискванията на Закона за енергията от възобновяеми източници.

- За  реализацията на обекта  е необходимо издаване на разрешение за строеж от Главния архитект на Община Калояново.

- Паралелно с изграждането на фотоволтаичния генератор се подава искане за изкупуване на отдадената в електропреносната мрежа енергия.

- Последната стъпка за въвеждане на соларната система в експлоатация е подаване на искане за пускане под напрежение.

  - Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение:

За реализацията на инвестиционното намерение е необходимо издаване на:

- Решение за преценяване необходимостта от изготвяне на ОВОС от Директора на РИОСВ-Пловдив;

- Решение за промяна предназначението на земеделска земя

- Документация по реда на ЗУТ и Разрешение за строеж от Главния архитект на Общината.

- След като фотоволтаичната система за производство на електричество е присъединена към електропреносната мрежа и е съответно въведена в експлоатация, произведената електрическа енергия ще бъде отчитана по законоустановения ред.

  - Замърсяване и дискомфорт на околната среда:

По време на строителните  дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  през периода на работа на  товарните машини. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, в резултат от дейността на строителните  машини, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

Предвиденото инвестиционно предложение не предполага замърсяване на почвите, водите и атмосферния въздух в района, както по време на строителството (изграждане на кладенеца), така и по време на експлоатацията.

Не се предвижда използване на горивни процеси по време на строителните работи. Ще се използва основно електричество. Атмосферни емисии, които ще се формират само по време на строителството са прахови емисии при изкопните (сондажни) работи. Прогнозната оценка за очакваното емисионно натоварване на атмосферния въздух в района на обекта вследствие неговото изграждане ще бъде незначително, локално, временно и ще засегне предимно територията на работната площадка (на имота). Не се предвижда отделяне на емисии на замърсители или опасни, токсични или вредни вещества в атмосферния въздух в района. От реализирането на инвестиционното намерение /строителство и експлоатация/ не се очакват вредни физични фактори-шум, вибрации, светлинни, топлинни, електромагнитни и йонизиращи лъчения.

При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация  на строителството няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи въздуха и/или подземните води, както и генериране на  опасни отпадъци и създаването на дискомфорт на околната среда. Възможно е по време на строителството увеличаване на шумовото въздействие, но това ще бъде краткотрайно и временно и няма да превишава пределно допустимите норми.

При реализацията на инвестиционното предложение не се очаква замърсяване или  дискомфорт на компонентите на околната среда.

  - Риск от инциденти:

По време на изпълнение на инвестиционното намерение съществува минимална вероятност от възникване на трудови инцидент.

Съгласно § 1, т.2 и т.3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г.) "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

Съгласно Чл.2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисцилина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж;

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

- МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО НАМЕРЕНИЕ

  - План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната 	екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита и отстоянията до тях:

ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174

Имотите са собственост на  възложителя. Не се засягат защитени територии. Не се очаква трансгранично въздействие.

Всички дейности ще се извършват пряко на площадката, без да са необходими допълнителни площи.

  - Съществуващите ползватели на земи и приспособяването им към площадката или трасето на обекта на инвестиционното предложение и бъдещи планирани ползватели на земи:

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху ползвателите на съседните имоти.

За осъществяване на инвестиционното предложение  не е необходима друга допълнителна площ. Дейностите по строителството и експлоатацията на обекта няма да засегнат съседни имоти и да окажат негативно влияние върху ползвателите на земите.

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на с. Цалапица и близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут  или подлежащи на здравна защита.

Горе-цитираният имот не попада  в границите на защитени територии и защитени зони.

  - Зониране или земеползване съобразно одобрени планове:

ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174.

Настоящето инвестиционно предложение ще се реализира след одобряване на разработен Подробен устройствен план – План за застрояване и регулация .

Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа:

ПИ с идентификатори 32038.4.169 и 32038.4.173 за неземеделски нужди,  местност „Кашлатарла“, с. Иван Вазово, община Калояново с площ за първия имот от  11450 м2 и втория от 7761 кв. м. по КККР – с. Иван Вазово, община Калояново, като разширение на площадка към УПИ I-131, 167, 171 за предприятие за производство на мебели , представляващ ПИ с идентификатор 32038.4.174 не попадат  в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии  и защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000.

Най-близко разположената  защитена  зона до имота е

BG0000429 „Река Стряма“

Характеристики на Обекта

В горното течение дъното е предимно каменисто и чакълесто, а заливните тераси са сравнително добре защитени, с дървесна растителност, в която преобладава Alnus glutinosa. В средното и долно течение дъното и заливната тераса са предимно чакълести и песъчливи. Дървесната крайречна растителност е защитена само в много части на реката.

Реката извира от място близо до връх Вежен в Средна Стара планина. До град Клисура тече по дълбока обезлесена долина със стръмни склонове, след това тече по Карловската котловина и после формира Стремско ждрело, където част от нея се отклонява. Бреговете са ниски и не залесени. Вода се отклонява и за напояване.

Горите на територията на зоната се състоят от елша, тополи и върби. Има няколко разлива, покрити с храсти, формирани от бивши пясъчни кариери. Най.чести са културите от топола. Има много ливади и зеленчукови градини.

КАЧЕСТВО И ЗНАЧИМОСТ

Сайтът има съществено значение за опазване на хабитатите на безгръбначни видове от консервационна значимост. Зоната е голям екокоридор между Река Марица и Средна гора и Централен Балкан.Удобно място е за почивка и кратът престой на водоплаващите птици и  врабчови птици.

4.3. УЯЗВИМОСТ

Няма фактори с отрицателно въздействие върху безгръбначните. Зоната е много уязвима, съседните райони са населени. Има много хора, особено през лятото. Има много големи територии по реката, покрити от култури от топли и когато те се секат и транспортират се нарушават терени от зоната.

4а.	Качеството и регенеративната способност на природните ресурси:

Подземните води се подхранват от валежите или от повърхностните води, както и от съседни водоносни хоризонти и техния ресурс е ежегодно възобновим.

Реализацията на инвестиционното намерение няма да наруши качеството и регенеративната способност на местообитанията и/или видовете, предмет на опазване в защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000”:

Инвестиционното намерение не попада сред уязвимите фактори, тъй като не предвижда и не включва извършване на която и да е от рисковите за защитената зона дейности.

Инвестиционното намерение не би могло физически да повлияе на състоянието на защитената зона, тъй като дейностите ще се извършват изцяло, само и единствено в границите на горе цитирания имот, при стриктно спазване на изискванията за осъществяване на дейноста, регламентирани чрез екологичното законодателство.

  - Подробна информация за всички разгледани алтернативи за местоположение

По отношение на местоположението не се разглеждат други алтернативи, тъй като имотът е собственост на възложителя.

Според ПЗР на ЗООС “нулевата алтернатива” е възможността да не се осъществява дейността предвидена с инвестиционното предложение. Нулевата алтернатива по принцип може да бъде изпълнена от гледна точка на опазване компонентите на околната среда от замърсяване и увреждане.  От описаното по-горе става ясно, че реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе негативно върху компонентите на околната среда и няма да доведе до замърсяването или увреждането им, поради което в случая не би следвало да бъде изпълнена  нулева алтернатива.

- ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ (КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ВЪЗМОЖНИТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ):

  - Въздействие върху хората и тяхното здраве, земеползването, материалните активи, атмосферния въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафта, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии на единични и групови недвижими културни ценности, както и очакваното въздействие от естествени и антропогенни вещества и процеси, различните видове отпадъци и техните местонахождения, рисковите енергийни източници - шумове, вибрации, радиации, както и някои генетично модифицирани организми:

Реализацията на инвестиционното предложение няма да създаде рискови фактори по отношение населението на близките населени места. Не се засягат територии, зони и/или обекти със специфичен хигиенно-охранителен статут  или подлежащи на здравна защита. При осъществяване на обекта не се очаква промяна на почвените показатели от съществуващото положение, ако строителството и експлоатацията се осъществят съгласно действащите нормативни  изисквания. Негативно въздействие върху атмосферния въздух при изграждането и експлоатацията на обекта не се очаква. Използваните водни количества ще са неголеми и няма да окажат влияние върху режима на подземните води и общото състояние на водните екосистеми. Не се очаква отрицателно въздействие върху водните екосистеми вследствие строителството и експлоатацията на обекта. Реализацията на обекта не би повлияла върху качествата на почвата и земните недра, не е свързана с дейности, оказващи отрицателно въздействие върху ландшафта в района.

На територията на имотите и в близост   няма защитени територии и паметници на културата.

Очаква се по време на строителството на обекта да се повиши слабо запрашаването на въздуха и шумовото въздействие от работещата техника през деня, но то ще бъде временно и краткотрайно.

Работните проекти, както и експлоатацията на обекта ще бъдат изпълнени по всички нормативни изисквания и бъдещия обект няма да доведе до замърсяване компонентите на околната среда.

С инвестиционното намерение не се засягат други защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни зони, единични и групови паметници на културата.

  - Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до обекта на инвестиционното предложение:

Обектът не попада  в границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии  и защитени зони от мрежата „НАТУРА 2000.

  - Вид на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно,  постоянно и временно, положително и отрицателно).

Функционирането на обекта няма вероятност да окаже отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.

Въздействието върху компонентите на околната среда при строителството може да се оцени предварително като незначително, дълготрайно, но без значително въздействие, пряко и непряко, без кумулативно действие и локално само в района на площадката. Не се засягат населени места или обекти, подлежащи на здравна защита. Единствено въздействието върху почвата в рамките на площадката е дълготрайно, защото една част от нея се отстранява, а друга се превръща в антропогенна от разположените върху нея сгради, съоръжения и настилка.

При спазване на законовите изисквания и мерки, експлоатацията на обекта не се очаква да окаже отрицателно  въздействието върху компонентите на околната среда. Генерираните отпадъци са пренебрежимо малки и ще се третират съгласно изискванията на ЗУО, поради което не се очаква да окажат отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда.  Не се засягат жилищни зони населени места или обекти, подлежащи на здравна защита.

  - Обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой жители и др.).

Инвестиционното предложение ще се реализира в землището на с. Иван Вазово. Същото ще има положителен ефект и няма да засегне в негативен аспект жителите на селото и съседните населени места. Обхватът ще бъде локален, с периметър на въздействие заключаващ се в границите на имота, без засягане на местообитания, видове  и население.

  - Вероятност на поява на въздействието

Реализацията на инвестиционното предложение няма да повлияе отрицателно върху компонентите на околната среда. По време на строително-монтажните дейности е възможно само временно замърсяване чрез запрашаване на  въздуха  и слабо повишаване на шумовото въздействие, но то ще е минимално и краткотрайно. При правилно изпълнение на предвидените дейности по реализация на инвестиционното намерение няма да възникнат  ситуации свързани с отделяне на емисии замърсяващи компонентите на околната среда.

  - Продължителност, честота и обратимост на въздействието.

Не се очаква отрицателно въздействие от реализацията на инвестиционното предложение. Вероятност от поява на  слаби шумови въздействие има само по време на строителството, но те ще са краткотрайни и временни и в рамките на допустимите норми.

При фазата на строителство, продължителността на въздействието е краткотрайно само по време на  строително-монтажните дейности. То е еднократно без обратимост.

Във фазата на експлоатация в съответствие с технологичната схема на инвестиционното предложение, въздействието е непрекъснато и постоянно.

  - Мерки, които е необходимо да се включат в инв. предложение, свързани с предотвратяване, намаляване и компенсиране на значителните отрицателни въздейстивя върху околната среда

При спазване на одобрените и съгласувани проекти и законови изисквания не се очаква строителството и експлоатацията на обекта да окажат отрицателно въздействие върху околната среда.

За намаляване на отрицателните въздействия се предвижда:

- Стриктно спазване на изискванията и процедурите, предвидени в екологичното законодателство;

- Задължително изпълнение на ограничителните мерки в разрешенията, издадени от компетентните органи;

- Минимизиране на източниците на въздействие върху околната среда;

- Използване на най-добрите технологии и практики при проектирането, строителството и експлоатацията на обекта.

  - Трансграничен характер на въздействията

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, не се очакват трансгранични въздействия, както по време на строителството, така и по време на експлоатацията му.

……………………

К. Делев