ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г./.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „СТАКРА“ ЕООД, ЕИК: 160061941

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, в поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м.

- Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение е за съществуващ обект.

Дружеството е действащо и към настоящия момент притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г. и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 09-РД-232-03 от 01.12.2016 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, площадката на която дружеството ще извършва дейностите с отпадъци, e бъде бетонирана, оградена, с осигурена необходимата за целта инфраструктура и e с осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана.

На площадката има обособени участъци за разделно събиране, временно съхранение и предварително третиране на различните по вид, състав и свойства отпадъци.

За измерване на количествата приети отпадъци, на територията на площадката, са разположени:

- 1 бр. автокантар, с капацитет 60 тона;

- 2 бр. ел. кантара – до 1 500 кг.;

- 1 бр. ел. кантар – до 150 кг.;

- 2 бр. механични кантара – до 500 кг.

С реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се преустановят дейностите, както и изкупуването на отпадъци с код и наименование, както следва:

- 02 01 04 – Пластмасови отпадъци (с изключение на опаковки);

- 03 03 08 – Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране;

- 07 02 13 – Отпадъци от пластмаси;

- 10 03 02 – Аноден скрап;

- 10 08 09 – Други шлаки;

- 10 08 14 – Аноден скрап;

- 10 09 03 – Шлаки от пещи;

- 10 09 06 – Неизползвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05;

- 10 09 08 – Използвани леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07;

- 10 09 12 – Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 09 11;

- 10 10 03 – Шлаки от пещи;

- 10 10 12 – Други прахови частици, различни от упоменатите в 10 10 11;

- 16 01 11* – Спирачни накладки, съдържащи азбест;

- 17 02 03 – Пластмаса.

С реализацията и последващата експлоатация на ИП, дружеството има за цел да увеличи вече разрешените от РИОСВ – Пловдив, годишни количества отпадъци, с код и наименование, както следва:

| Код | Наименование | Разрешени количества, тон/год. | Увеличени количества, тон/год. |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 01 12 | Отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 | 800 | 3 100 |
| 15 01 04 | Метални опаковки | 2 000 | 3 000 |
| 20 01 36 | Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, различно от упоменатото в кодове 20 01 21, 20 01 23 и 20 01 35 | 1 000 | 3 000 |

Във връзка с увеличението на вече разрешените количества от метални опаковки и ИУЕЕО, дружеството разполага с преса: Русия, модел: ГА-БА 1330, с капацитет 18 т/ден, за балиране на метални опаковки, както и с повече работна ръка, което позволява разкомплектоването и/или сортирането на по – големи количества метални опаковки и ИУЕЕО.

С реализацията и последващата експлоатация на ИП, дружеството ще добави нов вид дейност по третиране на отпадъци, за вече разрешен код на отпадък: 11 01 12 – отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11, както ще добави и нов отпадък, с код и наименование: 11 01 11* – Отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества.

Новата дейност, която ще се осъществява на територията на площадката за отпадъци, с код и наименование: 11 01 11* – Отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества  и 11 01 12 – отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 e D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12.

За осъществяване на дейностите по обезвреждане на отпадъци с код D 9, дружеството ще инсталира технологично оборудване за третиране на отпадъчна вода от металообработка, състоящо се от:

- Вертикален резервоар, с вместимост 5 000 л.;

- Електрическа бъркалка, с мощност P=1,1 kW;

- pH сонда;

- Ножов спирателен кран;

- Обслужваща пасарелка;

- Декантиращ тръбопровод PVC-U DN50 PN10;

- Debitomer ДН40 ПН10;

- Резервоар за мониторинг, с вместимост 200 л.;

- Kamlock щуцер /изход пречистена вода/;

- Оборотен IBC контейнер за основа, с вместимост 1 000 л.;

- Оборотен IBC контейнер за коагулант, с вместимост 1 000 л.;

- Дозаторна помпа за основа;

- Дозаторна помпа за коагулант.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води от металообработка е изцяло автоматизирано и притежава Декларация за съответствие /в съответствие с ISO/IEC 17050-1/ № 969/24.09.2021 г.

Обектът на декларацията, описан по – горе е в съответствие с изискванията на Технологична документация и е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти, Европейско техническо одобрение /ЕТО/, Българско техническо одобрение /БТО/ и/или други нормативни актове:

- Система за управление на качеството ISO 9001:2015;

- Сертификат № 73031, валиден до 10.06.2023 г.

Физико-химичното третиране на отпадните води ще се осъществява, чрез процес на коагулация или чрез добавяне на различни реагенти, в зависимост от замърсеността на отпадните води.

Отпадните води се добавят във Вертикален силоз с обем V = 5 m3, а реагентът в Оборотен IBC контейнер, с вместимост 1 m3, който е част от технологичното оборудване. В зависимост от замърсеността и количеството на отпадните води, технологичното оборудване се настройва да подава необходимото количество реагент, към отпадната вода и чрез помощта на бъркалка, отпадната вода и реагентът се разбъркват във Вертикалния силоз, след което се оставя да се утаи.

Утайката пада на дъното и водата се избистря.

Реагент

След утаяването на замърсителите, пречистената вода се отвежда в съществуващата градска канализационна мрежа на гр. Асеновград, след което преминава за допълнително пречистване през ПСОВ – гр. Асеновград, а отделената утайка, временно ще се съхранява на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от ЗУО /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или ще се предават за депониране, след издаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Водата, която ще се отвежда към съществуващата градска канализация, ще отговаря на нормите, заложени в Приложение № 2 на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в Договора, сключен с ВиК дружеството.

Съоръжението за пречистване на отпадни води е снабдено с водомер, отчитащ количеството пречистена и отведената в градска канализация, вода, който е пломбиран от „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Целия процес на пречистване е автоматизиран.

При получаване на отпадни води от различни дружества, те ще се подлага на анализ, за да се установи реалното замърсяване на конкретната вода, от конкретното дружество, с цел да се използва оптимален метод на третиране.

При процеса на физико-химично третиране, ще се генерират два отпадъчни потока:

- пречистени отпадни води:

Пречистените отпадни води ще се отвеждат в съществуващата градска канализационна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, както и след като покрият нормите за максимални допустими концентрации на вещества в производствените отпадни води, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

Водните количества, отведени в съществуващата градска канализационна система ще преминават през ПСОВ – гр. Асеновград за допълнително пречистване.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води, е снабдено с водомерно съоръжение, отчитащо пречистеното водно количество, респективно отведената в градска канализация, отпадна вода.

- Утайки:

Утайките генерирани от пречиствателното съоръжение, временно ще се съхраняват на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или ще се предават за депониране, след издаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Количествата отпадъци, които ще се подлагат на физико-химично третиране няма да превишават нормите, заложени в Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./, а именно:

- Опасни отпадъци – няма да превишава 10 тона отпадъци на денонощие;

- Неопасни отпадъци – няма да превишава 50 тона отпадъци на денонощие.

За дейностите с код D 9 ще бъде инсталирано технологично оборудване за пречистване на отпадни води от металлобработка, при което няма да се извършват изкопни и/или строителни дейности.

Технологичното оборудване представлява конструкция от различни компоненти и съоръжения, които ще бъдат сглобени върху бетонирана повърхност, под навес.

На територията на площадката се осъществяват следните дейности:

- Дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на ОЧЦМ;

- Дейности по събиране, съхранение и предварително третиране на ИУЕЕО;

- Дейности по събиране, съхранение и разкомплектоване на ИУМПС;

- Дейности по събиране и съхранение на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти;

- Дейности по събиране и съхранение на НУБА;

- Дейности с неопасни производствени отпадъци, както и отпадъци от опаковки.

Дейностите които ще се осъществяват на площадката са:

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, балиране, рязане и др./

R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/

D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 /коагулация/.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, няма да се променят дейностите, както и начина на осъществяването им, за вече разрешените отпадъчни потоци, с изключение на новите дейностите по физико-химично третиране на отпадъци /отпадни води/, с кодове и наименование: 11 01 11* – отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества  и 11 01 12 – Отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11 .

Всички отпадъци събрани от физически и/или юридически лица ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г./.

Отпадъците, генерираните от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците ще се извършва на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т 3-5 от ЗУО.

За събраните, третирани и генерираните от дейностите на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 82 от 01.10.2021 г./.

  - Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, в поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м.

Реализацията на ИП не е свързана с необходимост от изграждане на нови пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствена вода.

Водата за питейно-битови нужди се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Производствената отпадна вода, която ще се генерира следствие от физико-химичното третиране на отпадни води, ще се отвежда в съществуващата канализационна система, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и в съответствие с нормите, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството..

Битово-фекалните отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването на площадката се осъществява от съществуващата електропреносна мрежа, съгласно договор с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

  - Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

За реализацията и последващата експлоатация на ИП не се предвижда използването на природни ресурси.

  - Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

При реализацията и последващата експлоатация се очаква генерирането на утайки, в следствие физико-химичното третиране на отпадни води.

Утайките, които се предвижда да се генерират, са с код и наименование:

- 19 08 13* – Утайки, съдържащи опасни вещества от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води;

- 19 08 14 – Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13.

Количеството на утайките в годишен аспект ще зависи изцяло от количеството третирана вода, както и от показателите на отпадните води, които трябва да се приведат в норма, за да са под праговите стойности, заложени в Наредба № 7 и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

Утайките, генерирани от пречиствателното съоръжение, временно ще се съхраняват на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или ще се предават за депониране, след издаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, на обособени за целта места, в съответните съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

Предаването за последващо третиране на отпадъците, ще се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Отпадните води, които ще се генерират са производствени, битово-фекални и дъждовни.

Производствената отпадна вода, която ще се генерира следствие от физико-химичното третиране на отпадни води, ще се отвежда в съществуващата канализационна система, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и в съответствие с нормите, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

Битово-фекалните отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

  - Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очаква замърсяване и вредно въздействие и/или дискомфорт на околната среда, както и негативно влияние върху населението.

Предвидената чрез инвестиционното предложение дейност няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

  - Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Съгласно § 1, т. 2 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./, "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

Съгласно чл. 2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Площадката на която ще се реализира ИП е проектирана, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Тя ще се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

Мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат при аварийна ситуация, се извършват съгласно и са в съответствие с:

- Националната програма за намаляване на риска от бедствия /2021-2025 г./ София, 2020г.;

- Национален план за защита при бедствия, София, 2010г.;

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита /Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г. oбн. ДВ. бр.5 от 20.01.2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28.07.2015 г./;

- Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ бр.97 от 05.12.2017 г./;

- Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /обн. ДВ. бр.102 от 28.11.2008г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г./;

- Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване /обн. ДВ, бр.103 от 28.12.2012г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 07.07.2017 г./.

На територията на площадката ще бъде създадена добра организация за ефективно прилагане на заложените в технологичния процес схеми, за което е налице необходимата техническа обезпеченост.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж;

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване на площадката с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания на законодателството за екологосъобразното управление на отпадъците.

  - Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението и факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

- Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; Курортни ресурси;

- Въздух.

Реализирането на инвестиционното намерение не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

В дейността на дружеството, ще се извършва напълно контролирано и законосъобразно управление на отпадъците, което свежда до нула заплахата от генериране на нови и/или големи количества отпадъци, които да причиняват дискомфорт на населението.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, ще се реализира в поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имоти, без да са необходими допълнителни площи.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На площадката с местонахождение: поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м., има изградена необходимата за дейността инфраструктура.

Дружеството е действащо и към настоящия момент притежава Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г. и Регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци № 09-РД-232-03 от 01.12.2016 г., издадени от РИОСВ – Пловдив.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./

Дейностите които ще се осъществяват на площадката са:

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11 /сортиране, балиране, рязане и др./

R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/

D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12 /коагулация/.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, няма да се променят дейностите, както и начина на осъществяването им, за вече разрешените отпадъчни потоци, с изключение на новите дейностите по физико-химично третиране на отпадъци /отпадни води/, с кодове и наименование: 11 01 11* – отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества  и 11 01 12 – Отпадъчни промивни води, различни от упоменатите в 11 01 11 .

Новата дейност, която ще се осъществява на територията на площадката за отпадъци, с код и наименование: 11 01 11* – Отпадъчни промивни води, съдържащи опасни вещества  и 11 01 12 – отпадъчни води, различни от упоменатите в 11 01 11 e D 9 – Физико-химично третиране, непосочено на друго място в настоящото приложение, водещо до образуване на крайни съединения или смеси, които се обезвреждат чрез някоя от дейностите с кодове D 1 – D 12.

За осъществяване на дейностите по обезвреждане на отпадъци с код D 9, дружеството ще инсталира технологично оборудване за третиране на отпадъчна вода от металообработка, състоящо се от:

- Вертикален резервоар, с вместимост 5 000 л.;

- Електрическа бъркалка, с мощност P=1,1 kW;

- pH сонда;

- Ножов спирателен кран;

- Обслужваща пасарелка;

- Декантиращ тръбопровод PVC-U DN50 PN10;

- Debitomer ДН40 ПН10;

- Резервоар за мониторинг, с вместимост 200 л.;

- Kamlock щуцер /изход пречистена вода/;

- Оборотен IBC контейнер за основа, с вместимост 1 000 л.;

- Оборотен IBC контейнер за коагулант, с вместимост 1 000 л.;

- Дозаторна помпа за основа;

- Дозаторна помпа за коагулант.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води от металообработка е изцяло автоматизирано и притежава Декларация за съответствие /в съответствие с ISO/IEC 17050-1/ № 969/24.09.2021 г.

Обектът на декларацията, описан по – горе е в съответствие с изискванията на Технологична документация и е произведен в условията на въведена и поддържана от производителя система за производствен контрол и е в съответствие със следните стандарти, Европейско техническо одобрение /ЕТО/, Българско техническо одобрение /БТО/ и/или други нормативни актове:

- Система за управление на качеството ISO 9001:2015;

- Сертификат № 73031, валиден до 10.06.2023 г.

Физико-химичното третиране на отпадните води ще се осъществява, чрез процес на коагулация или чрез добавяне на различни реагенти, в зависимост от замърсеността на отпадните води.

Отпадните води се добавят във Вертикален силоз с обем V = 5 m3, а реагентът в Оборотен IBC контейнер, с вместимост 1 m3, който е част от технологичното оборудване. В зависимост от замърсеността и количеството на отпадните води, технологичното оборудване се настройва да подава необходимото количество реагент, към отпадната вода и чрез помощта на бъркалка, отпадната вода и реагентът се разбъркват във Вертикалния силоз, след което се оставя да се утаи.

Утайката пада на дъното и водата се избистря.

След утаяването на замърсителите, пречистената вода се отвежда в съществуващата градска канализационна мрежа на гр. Асеновград, след което преминава за допълнително пречистване през ПСОВ – гр. Асеновград, а отделената утайка, временно ще се съхранява на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от ЗУО /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или ще се предават за депониране, след издаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Водата, която ще се отвежда към съществуващата градска канализация, ще отговаря на нормите, заложени в Приложение № 2 на Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в Договора, сключен с ВиК дружеството.

Съоръжението за пречистване на отпадни води е снабдено с водомер, отчитащ количеството пречистена и отведената в градска канализация, вода, който е пломбиран от „ВиК“ ЕООД – Пловдив.

Целия процес на пречистване е автоматизиран.

При процеса на физико-химично третиране, ще се генерират два отпадъчни потока:

- пречистени отпадни води:

Пречистените отпадни води ще се отвеждат в съществуващата градска канализационна мрежа, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, както и след като покрият нормите за максимални допустими концентрации на вещества в производствените отпадни води, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

Водните количества, отведени в съществуващата градска канализационна система ще преминават през ПСОВ – гр. Асеновград за допълнително пречистване.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води, е снабдено с водомерно съоръжение, отчитащо пречистеното водно количество, респективно отведената в градска канализация, отпадна вода.

- Утайки:

Утайките генерирани от пречиствателното съоръжение, временно ще се съхраняват на територията на площадката, до предаването им за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешителни документи, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./ и/или ще се предават за депониране, след издаване на Становище за основно охарактеризиране, издадено от РИОСВ – Пловдив.

Количествата отпадъци, които ще се подлагат на физико-химично третиране няма да превишават нормите, заложени в Приложение № 4 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./, а именно:

- Опасни отпадъци – няма да превишава 10 тона отпадъци на денонощие;

- Неопасни отпадъци – няма да превишава 50 тона отпадъци на денонощие.

За дейностите с код D 9 ще бъде инсталирано технологично оборудване за пречистване на отпадни води от металлобработка, при което няма да се извършват изкопни и/или строителни дейности.

Технологичното оборудване представлява конструкция от различни компоненти и съоръжения, които ще бъдат сглобени върху бетонирана повърхност, под навес.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се използват различни коагуланти и реагенти, служещи за физико-химичното третиране на отпадните води. Препаратите, които ще се използват, зависят изцяло от влошените показатели на отпадните води, получени на площадката.

При получаване на отпадни води от различни дружества, те ще се подлага на анализ, за да се установи реалното замърсяване на конкретната вода, от конкретното дружество, с цел да се използва оптимален метод на третиране.

На територията на площадки не се предвижда съхранение на ОХВ, надвишаващи съответните прагове за висок или нисък рисков потенциал, съгласно Приложение № 3, към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./.

Всички отпадъци събрани от физически и/или юридически лица ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г./.

Отпадъците, генерираните от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците ще се извършва на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т 3-5 от ЗУО.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

На територията на площадката не се предвиждат строително-монтажни работи.

Технологичното оборудване за третиране на отпадни води, представлява конструкция от различни компоненти и съоръжения, които ще бъдат сглобени върху бетонирана повърхност, под навес.

За реализацията и последващата експлоатация е необходима промяна в Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г., за което дружеството ще подаде Заявление в деловодството на РИОСВ – Пловдив, след приключване на процедурата по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова и/или реконструкция на съществуващата инфраструктура.

6. Предлагани методи за строителство.

На територията на площадката не се предвиждат строително-монтажни работи.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за съществуващ обект.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата третирани отпадъци и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците нанасят на околната среда;

  - Допринася за третиране/пречистване на отпадните води, генерирани от металообработващите предприятия, което ще намали незаконните зауствания на тези води в подземни и/или повърхностни водни тела от страна на предприятията;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ за: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, ще се реализира в поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор 00702.510.120, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е представена Скица на поземлен имот № 15-1108123-26.11.2020 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

За поземлен имот с идентификатор 00702.510.16, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е представена Скица на поземлен имот № 17436/18.06.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да са необходими допълнителни площи.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотите в които ще се реализира ИП, са собственост на „СТАКРА“ ЕООД, съгласно:

- Договор за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост от 11.03.2009 г.;

- Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 71, дело № 1 от 2012 г.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попадат в обхвата на чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  и др.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствена вода.

Водата за питейно-битови нужди се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Производствената отпадна вода, която ще се генерира следствие от физико-химичното третиране на отпадни води, ще се отвежда в съществуващата канализационна система, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и в съответствие с нормите, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството..

Битово-фекалните отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

Електрозахранването на площадката се осъществява от съществуващата електропреносна мрежа, съгласно договор с „Електроразпределение ЮГ“ ЕАД.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП е необходимо:

- Промяна в Разрешение за дейности с отпадъци № 09-ДО-1025-02 от 21.12.2016 г., за което дружеството ще внесе в РИОСВ – Пловдив, Заявление за изменение и/или допълнение за дейности с отпадъци;

- утвърждаване на Работен лист за утайката, която ще се генерира, в следствие физико-химичното третиране на отпадните води, за което дружеството ще подаде работен лист, изготвен по Приложение № 5 от Наредба № 2 за класификация на отпадъците, чрез НИСО;

- Становище за основно охарактеризиране на утайката която ще се генерира, в следствие физико-химичното третиране на отпадните води, за което дружеството ще подаде Доклад за основно охарактеризиране в РИОСВ – Пловдив;

- Сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив за отвеждане на производствени отпадни води в градска канализационна мрежа.

Други дейности не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ за: „Промяна в дейностите по управление на отпадъците на действаща площадка“, ще се реализира в поземлени имоти № 00702.510.16 и № 00702.510.120, ул. „Иван Вазов“ № 11, района на ЖП гара, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с обща площ 4 037 кв.м.

Имотите в които ще се реализира ИП, са собственост на „СТАКРА“ ЕООД, съгласно:

- Договор за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост от 11.03.2009 г.;

- Нотариален акт за покупко – продажба на недвижим имот № 1, том I, рег. № 71, дело № 1 от 2012 г.

За поземлен имот с идентификатор 00702.510.120, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е представена Скица на поземлен имот № 15-1108123-26.11.2020 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

За поземлен имот с идентификатор 00702.510.16, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е представена Скица на поземлен имот № 17436/18.06.2012 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатите имоти, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“.

Най – близко разположената Защитена зона от Натура 2000 е „Река Чая“, с код BG0000194. Защитената зона е тип B – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, а именно:

- Мочурища, крайречни области, речни устия;

- Крайбрежни зони и морска околна среда;

- Планински и горски райони;

- Защитени със закон територии;

- Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

- Ландшафт на обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Реализацията на инвестиционното предложение, няма да окаже въздействие върху компонентите на околната среда:

- хората и тяхното здраве – не се очаква въздействие върху здравето на хората. Ще бъдат спазени всички необходими хигиенни изисквания за здравна защита. Реализацията на инвестиционното предложение би имала единствено положително въздействие върху жителите, поради факта, че създава възможности за трудова заетост в областта.

- флората и фауната – Ивестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху флората и фауната в района. Имотите на които ще се реализира инвестиционното предложение не попадат в обхвата на защитена зона от Натура 2000. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194, но предвид характера на ИП не се предвижда влияние върху защитените хабитати от мрежата „Натура 2000“: „Река Чая“, с код BG0000194.

- почви – реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до унищожаване или увреждане на почва. Реализациянта на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще е бетонирана, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

- не се засягат материални активи на други собственици;

- въздействие върху качеството на атмосферния въздух – реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

- дейността на обекта няма да засегне режима на повърхностните води;

- Отпадните води, които ще се генерирант са производствени, битово-фекални и дъждовни:

  - Производствената отпадна вода, която ще се генерира следствие от физико-химичното третиране на отпадни води, ще се отвежда в съществуващата канализационна система, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и в съответствие с нормите, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството.

  - Битово-фекалните отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

  - Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

- Няма да се използват подземните води. Водата за питейно-битови нужди се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив.  За реализацията и последващата експлоатация на ИП, няма да се използват производствени води.

- ландшафта няма да се промени с осъществяването на инвестиционното предложение;

- шум и вибрации – не се предвижда генериране на шумово натоварване и вибрации.

Дейността на площадката няма да произвежда шум, надвишаващ граничните стойности, определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г./.

Предвид спецификата на фирмената дейност на дружеството, режимът на работа е 8-часов /от 8:00 до 17:00 часа/ и показателите на шум се определят, съгласно чл.4, ал.4 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г./.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда повишаване на шумовото натоварване в района на площадката, както и местата на въздействие.

Предвид гореизложеното, дейността на дружеството не предизвиква отрицателно въздействие върху жителите на населеното място.

Имотите не попадат в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията не би могла да окаже негативно влияние върху видовете и техните местообитания.

С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни зони, единични и групови паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с експлоатация на ресурсите на защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000”: „Река Чая“, с код BG0000194, нито с пряка намеса върху видовете и техните местообитания, защитената зона.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очакват отрицателни последици, произточащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Площадката е проектирани, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Тя ще се експлоатира при спазване на изискванията, заложени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /издадена от МВР и МИП обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания, заложени в действащото екологично законодателство, което ще доведе до минимум риска от аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Положително въздействие: Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже единствено положително дълготрайно въздействие. Пряко положително въздействие ще има върху околната среда, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата третирани отпадъци и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците нанасят на околната среда;

  - Допринася за третиране/пречистване на отпадните води, генерирани от металообработващите предприятия, което ще намали незаконните зауствания на тези води в подземни и/или повърхностни водни тела от страна на предприятията;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Положително въздействие ще бъде осъществено на местно и регионално ниво, осигурявайки пречистването/третиране на голяма част отпадни води, генерирани от металообработващите предприятия в района.

Обхватът на въздействие ще бъде на регионално ниво.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП ще се осъществява без да засяга местообитания, видове и население.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Положително въздействие: Пряко положително въздействие ще има върху екологичния, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата третирани отпадъци и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците нанасят на околната среда;

  - Допринася за третиране/пречистване на отпадните води, генерирани от металообработващите предприятия, което ще намали незаконните зауствания на тези води в подземни и/или повърхностни водни тела от страна на предприятията;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Положително въздействие ще започне да се проявява непосредствено след реализацията на ИП. Положителното въздействие на района ще бъде с дълготраен характер.

Не се очаква отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП, не е комбинирано с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

С оглед предотвратяване и намаляване на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в инвестиционното предложение е необходимо да се включат следните мерки:

- осигуряване на квалифициран обслужващ персонал за безопасно функциониране на площадката;

- пълно ограничаване на възможностите за неконтролиран достъп на хора и животни;

- екологосъобразно управление на отпадъци, генерирани от дейността, както и приетите на територията на площадката, отпадъци;

- предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда.

Компонентите на околната среда са атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Цялостната дейност на „СТАКРА“ ЕООД ще бъде извършвана така, че да не довежда до ситуации, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

  - Опазване на „Атмосферния въздух и атмосферата“

Ще се извършва основно съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух /Обн. ДВ. бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 02.03.2021  г./, както и Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./ и допълващите ги подзаконови нормативни актове.

Разглежданите мерки за недопускане и намаляване на отрицателното въздействие върху  компонент въздух, включват:

- осъществяване на дейности, които не причиняват замърсяване на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата;

- на площадките няма да се извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъците;

- няма да бъдат съхранявани на открито отпадъци, съдържащи летливи органични съединения.

  - Опазване на компонент „Води“

Опазването на водите ще се извършва основно съгласно: Закон за водите /Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., изм. и доп. ДВ бр. 17 от 26.02.2021 г./ и Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./,  както и допълващите подзаконови нормативни актове.

Опазването на водите се свежда до недопускане на изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро екологично състояние на повърхностните води; добро количествено и химично състояние на подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване; осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

Водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане, чрез следните мерки:

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във водите;

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във водите;

- Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите;

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда използването на производствена вода.

Водата за питейно-битови нужди се доставя от съществуващата водопреносна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Производствената отпадна вода, която ще се генерира следствие от физико-химичното третиране на отпадни води, ще се отвежда в съществуващата канализационна система, след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив и в съответствие с нормите, заложени в Приложение № 2, към Наредба № 7 за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населени места /обн. ДВ бр. 98 от 01.12.2000 г./ и/или индивидуалните норми, заложени в договора с ВиК дружеството..

Битово-фекалните отпадни води се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа, съгласно сключен договор с „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив.

Дъждовните води са условно чисти и ще се оттичат в зелените площи на площадката.

  - Опазване на компонент „Почви“

Опазването на почвите ще се извършва основно съгласно: Закон за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./, Закон за почвите /Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. и доп. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./, Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./ и всички допълващи подзаконови нормативни актове.

- Реализациянта на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще е бетонирана, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

  - Опазване на компонент „Биологично разнообразие“

Опазването на този компонент се извършва съгласно Закон за биологичното разнообразие /Обн. ДВ. бр.77 от 09.08.2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г./.

Опазването на биологичното разнообразие се извършва, чрез спазване на следните ЗАБРАНИ:

- Забранява се намесата на ръководството, персонала и временно пребиваващите на територията на площадкиата в условията в местообитания, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;

- Забранява се регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и да застрашат местни видове.

За всички жизнени стадии от развитието на животинските видове  и птиците се забраняват:

- Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е уреди, средства и методи;

- Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

- Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

- Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

- Вземане на намерени мъртви екземпляри;

- Притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

- Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри;

- Разрушаването, увреждането или преместването на гнезда на птици.

  - Опазване на компоненти „Земни недра, ландшафт и минерално разнообразие“

Дружеството ще извършва дейност само и единствено на територията на имота.

На територията на площадката ще се извършват екологосъобразни дейности с отпадъци и всички съдове за съхранение на опасни вещества и/или отпадъци ще са разположени на закрито, върху непропусклива повърхност, с цел недопускане на евентуални разливи.

  - Предотвратяване на негативно въздействие върху населението

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението.

Предвидената чрез инвестиционното намерение дейност, няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

Реализирането на инвестиционното намерение, не води до нерегламентирано изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

Дейността на дружеството, ще се извършва законосъобразно и в отдалечена от жилищни сгради, зона, което свежда до нула причината за дискомфорт на населението.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС//обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г./, за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 от същата наредба, Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

- Осигурява обществен достъп до информацията по настоящото приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най – малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица;

- Предоставя копие на Искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и информацията по приложение № 2 на електронен носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2.

Към датата на внасяне на Искането по чл. 6, ал. 1 и Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, „СТАКРА“ ЕООД, няма информация за проявен обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститор: .....................................