Информация за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС

за инвестиционно предложение: „Жилищно застрояване и рекреационни дейности”, землище с.Бойково, община Родопи, област Пловдив

Възложител: И Д И

1.   Информация за контакт с възложителя:

2. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

И Д И

- Резюме на инвестиционното предложение:

И И е собственик на ПИ №№05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и 05150.5.135, местност „ Големи ливади” по КК на с. Бойково , местност „Герена” с Нотариален акт № 55, том 92, рег. 32419, дело 18761 от 05.112019г. , Нотариален акт № 56, том 92, рег. 32420 ,дело 18762 от 05.11.2019г., Нотариален акт № 80, том 92, рег. 18791 от 05.11.2019г. На това основание и съгласно §1, т.20  от допълнителните разпоредби на ЗООС(ДВ бр. 91/2002г. и посл. изм. и доп.) той има права да инициира инвестиционно предложение и да кандидатства за неговото одобряване. Със заповед на Кмет на община Родопи се допуска изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на цитираните имоти за „Жилищно застрояване и рекреационни дейности”.

Процедурата в РИОСВ- Пловдив по глава шеста от ЗООС, в конкретния случай за преценка необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал.1, т.1 от ЗООС, е задължителна част от окомплектовката на преписката за утвърждаване на площадка от ОД „Земеделие”-Пловдив.

Предоставената разработка съдържа пълна информация съгласно Приложение № 2 на Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда( ДВ  бр. 25/18.03.2003 г. и посл. изм. и доп.).

II.1. Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

- От ПИ 5.100 ще се образува един УПИ с  отреждане за жилищно застрояване и рекреационни дейности. В новобразувания УПИ ще се изградят: жилищна сграда с РЗП до 100 кв.м.  и две  къщички за отдих и рекреация, всяка от които с площ до 50 кв.м.

- От ПИ 5.105 ще се образува един УПИ с  отреждане за жилищно застрояване и рекреационни дейности. В новобразувания УПИ ще се изградят: жилищна сграда с РЗП до 100 кв.м.  и къщички за отдих и рекреация, всяка от които с площ до 50 кв.м. В началото ще бъдат изградени около 5 броя  къщички. Увеличаването на техния брой ще зависи изцяло от търсенето и достигането на максималната плътност и интензивност на застрояване по одобрения план.

- От ПИ 5.110 ще се образува един УПИ с  отреждане за жилищно застрояване и рекреационни дейности. В новобразувания УПИ ще се изградят: жилищна сграда с РЗП до 100 кв.м.  и къщички за отдих и рекреация, всяка от които с площ до 50 кв.м. В началото ще бъдат изградени около 10 броя  къщички. Увеличаването на техния брой ще зависи изцяло от търсенето и достигането на максималната плътност и интензивност на застрояване по одобрения план.

- От ПИ 5.135 ще се образува един УПИ с  отреждане за жилищно застрояване и рекреационни дейности. В новобразувания УПИ ще се изградят: жилищна сграда с РЗП до 100 кв.м.  и къщички за отдих и рекреация, всяка от които с площ до 50 кв.м. В началото ще бъдат изградени около 3 броя  къщички.

Ивайло Иванов променя своето първоначално намерение за промяна предназначението на имот № 05150.5.128 в местност „Големи ливади“ по КК на с. Бойково за „Жилищно застрояване и рекреационни дейности“ и изключва този имот от своето инвестиционно предложение.

Не е необходимо изграждане на нова техническа инфраструктура, не са предвидени производствени дейности. При изграждането на обекта ще бъдат спазени нормативите, посочени в глава пета на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Прегледа на извадка от кадастралния регистър на недвижимите имоти в с. Бойково, ЕКАТТЕ 05150, местност „Големи ливади” установява, че съседите на разглежданите имоти са предимно земеделски земи с начин на трайно ползване- ниви. Всички бъдещи намерения, свързани с промяна предназначението на земите, трябва да бъдат съобразени и съвместими с изграждането на жилищни сгради и къщички за рекреационни дейности в имоти №№5.100, 5.105, 5.110 и 5.135, както и да бъде спазена нужната ХЗЗ. Заключението от изложените факти е, че антропогенното въздействие от релизацията на инвестиционното предложение върху компонентите на околната среда в района да бъде незначително и без кумулативен ефект.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

За извършване на предвидените строителни дейности ще бъдат необходими инертни материали, вода, електроенергия и горива за използваната техника.

През имоти № №5.100, 5.105, 5.110 и 5.135 в местност „Големи ливади” на с. Бойково не преминават електропроводи средно и високо напрежение и не се налага ограничителен режим съгласно Наредба № 16 от 09.06.2004г за сервитута на енергийните обекти. На база очаквана потребена мощност, електрозахранаването ще се осъществи от съществуващата електропреносна мрежа.

Цитираните имоти попадат в пояс трети на СОЗ-М-56/01.09.2006г. и граничат източно с пояс втори на СОЗ-М-176/06.11.2009г. ,затова предвидените дейности в тях трябва да бъдат съобразени със забраните и ограниченията съгласно Закон за водите. От гледна точка на площта не попадат в уязвима зона за защита на водите, включена в Раздел 3, точка 3.3.1 от ПУРБ на ИБР. По време на  експлоатацията на обекта  ще е необходима вода за:

- питейно-битови нужди –    ориентировъчно необходимото средно дневно количество общо ще бъде  Qср.ден= 5,7м³/ден , като се има предвид, че жилищните сгради и къщичките за рекреационни дейности ще се обитават сезонно.

- противопожарни нужди-         Qмакс.сек = 1,20 + 5

Водоснабдяването на всеки имот, поради отдалеченост от експлоатираната от „В и К” ЕООД мрежа,   ще се осъществи чрез изграждане на водовземно съоръжение с дълбочина до 10м. във всеки новообразуван УПИ.

Не се очаква реализацията на обекта да се отрази неблагоприятно върху биоразнообразието в района, като се има предвид числеността и плътността на съществуваите в момента популации.

г) генериране на отпадъци- видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

(При описанието е цитирано точното им наименование и код съгласно Приложение № 1 на Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.)

В резултат на строителната дейност ще се формират следните отпадъци:

- смесени строителни отпадъци (код 170904), които след предварително сключен договор ще се извозват до депо за строителни отпадъци.

- изкопни земни маси (код 17 05 06)- ще бъдат използвани за оформяне на вертикална планировка.

При ежедневното използване на сградите ще се генерират  смесени битови отпадъци (код 20 03 01) и отпадъци от опаковки (код1501).Те ще се събират в контейнери и ще се извозват  от обслужваща района сметосъбираща фирма до регионално депо за ТБО.

Ако се използва луминесцентно осветление, неизбежно ще се формира отпадък  флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак ( код 20 01 21*). Трябва да се има предвид, че този отпадък притежава опасни свойства. Необходимо е негодните тела да се съхраняват в транспортните им опаковки и да се предават на фирми, които ги събират, имат площадки със създадени условия за тяхното съхранение и извършват съответното третиране на този отпадък.

Третиране на отпадъчните води:

Прогнозно количество на отпадъчни битови води - Q бит.макс.ден. = 6,2м3/ден; дъждовни води - Qдъжд  =35,00 л/сек.

„В и К”ЕООД  не обслужва канализационна мрежа в района и формираните отпадъчни води ще се заустват във водоплътна изгребна яма с подходящ обем за всеки имот. Чрез договор с лицензирана фирма те периодично ще се извозват до най- близката ПСОВ.

д) замърсяване и вредно въздействие, дискомфорт на околната среда

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение и близкото му обкръжение не са урбанизирана територия и антропогенното въздействие е незначително. На етап инвестиционно предложение, като се има предвид характеристиката на бъдещия обект, може със сигурност да се твърди, че неговата реализация няма да предизвика замърсяване или дискомфорт на околната среда.  Въпреки това инвеститора ще изпълни своите задължения за превенция, за да  участва адекватно в запазването на екологичното равновесие в района и избягване на  замърсяване от различно естество. В т.III.20 са изброени мерките, които ще бъдат предприети за ограничаване и намаляване на потенциалното негативно  въздействие на всички дейности, свързани със строителството или ежедневната експлоатация на обекта, върху околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Дейността, която ще се извършва в бъдещия обект не  е основание за неговото класифициране по Приложение № 3 към чл. 103 , ал. 1 от ЗООС  като „предприятие и/или съоръжение с висок или нисък рисков потенциал”. Също така няма вероятност от тази дейност да възникне непосредствена заплаха за екологични щети.

Риска от инциденти и свързано с тях наднормено замърсяване на околната среда е минимален, случаи на бедствия, аварии и катастрофи са малко вероятни. При извършване на строителните дейности работниците ще са снабдени с подходящо работно облекло и защитни средства, както и периодично инструктирани за безопасност на труда и експлоатация на  наличното на обекта оборудване, за аварийна и пожарна безопасност.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятното въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Не се очаква изграждането на жилищни сгради и къщички за отдих и рекреация в имоти №№5.100, 5.105, 5.110 и 5.135 в м. „Големи ливади” по КК на с. Бойково да окаже неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда, опоменати в Закона за здравето и по- конкретно:

- Няма да се използват минерални води, а водите за питейно- битови нужди ще са в незначителни количества;

- Шум и вибрации се очакват в границите на допустимите стойности за тихи зони извън агломерациите. Проектирането, изграждането и експлоатацията на обекта ще бъде съобразено с граничните стойности на нивата на шума, посочени в приложение № 2, таблица 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26.06.2006г. - под 40dB(А) през деня и под 35dB(А) през нощта.  Предвиденото озеленяване ще има екраниращ ефект по отношение на шум, прах и вибрации и задължително се включва към компенсиращите мерки. Според устройствените показатели необходимата озеленена площ за разглежданата  територия е до 40%;

- За отопление ще се използва електрическа енергия, а автомобилния трафик в района не е интензивен, което гарантира че нивото на серни оксиди и фини прахови частици в атмосферния въдух ще бъде в пределно допустими концентрации.

2.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Площадките, на които ще се реализира инвестиционното предложение, са четири:

2.1. ПИ 05150.5.100 е земеделска земя, нива, девета категория, землище на с. Бойково, местност ”Големи ливади”. С най- голяма точност местоположението се детерминира от координатите на граничните точки:

| № | Х | Y |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4650681.61 | 426089.03 |  |
| 2 | 4650684.06 | 426095.13 |  |
| 3 | 4650687.68 | 426104.02 |  |
| 4 | 4650661.17 | 426116.39 |  |
| 5 | 4650655.66 | 426101.14 |  |

Общата площ на имота е 467кв.м.

2.2. ПИ 05150.5.105 е земеделска земя, нива, девета категория, землище на с. Бойково, местност „Големи ливади”, площ 1366кв.м. Координати:

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4650684.73 | 426038.40 |
| 2 | 4650694.38 | 426062.03 |
| 3 | 4650674.35 | 426070.96 |
| 4 | 4650648.24 | 426080.58 |
| 5 | 4650639.39 | 426056.02 |
| 6 | 4650678.48 | 426037.44 |

2.3. ПИ 05150.5.110 е земеделска земя, нива, девета категория, землище на с. Бойково, местност „Големи ливади”, площ 6264кв.м. Координати:

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4650706.98 | 425959.34 |
| 2 | 4650742.00 | 426005.36 |
| 3 | 4650710.88 | 426028.75 |
| 4 | 4650711.25 | 426042.49 |
| 5 | 4650684.73 | 426038.40 |
| 6 | 4650678.48 | 426037.44 |
| 7 | 4650639.39 | 426056.02 |
| 8 | 4650633.72 | 426040.29 |
| 9 | 4650623.71 | 426004.80 |

2.4. ПИ 05150.5.135 е земеделска земя, нива, девета категория, землище на с. Бойково, местност „Големи ливади”, площ 656кв.м. Координати:

| № | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 4650636.66 | 426057.31 |
| 2 | 4650645.44 | 426081.62 |
| 3 | 4650609.61 | 426094.82 |
| 4 | 4650623.42 | 426063.61 |

Площта на имотите  е достатъчна за обособяване на временните строителни площадки в тяхните граници, без да се засягат или замърсяват със строителни отпадъци съседни имоти. Изграждането на обекта ще стане съгласно утвърдения ПУП и работните проекти при спазване на ограничителни и задължителни  линии на застрояване.

3. Описание на основните процеси (по проектни данни), капацитет, включително на дейностите  и съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Намерението на възложителя е да изгради във всеки един от новообразуваните УПИ по една жилищна сграда с РЗП до 100кв.м. и къщички за отдих и рекреация с площ до 50кв.м., като броя на последните е различен за всеки имот : две къщички в имот 05150.5.100, около 5 къщички в имот № 05150.5.105, около десет къщички в имот № 05150.5.110  и около три къщички в имот №05150.5.135. Производствена дейност не се планира.

От дейността на обекта не се очаква да бъдат достигнати праговете за минимални количества от категориите опасни вещества, посочени в приложение № 3  към чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Затова няма основание да се смята , че ще възникнат  ситуации, водещи до замърсяване на околната среда или застраващи живота и здравето на хората.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Бъдещият обект е транспортно обезпечен и не е необходимо да се изгражда нова пътна инфраструктура. Достъп до имоти №№ 05150.5.100, 05150.5.105 и 05150.5.110  се осигурява чрез  съществуващ път, с които имотите граничат на юг,  а имот 05150.135 граничи с този път от север.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

- Изработване на задание за проектиране съгл. чл.124 и 125 от ЗУТ;

- Разрешение от кмета на община Родопи за изработване на ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на  имоти №№ 5.100, 5.105, 5.110 и 5.135 в с. Бойково ;

- Процедура в  РИОСВ по глава шеста от ЗООС, в конкретния случай за преценка необходимостта от ОВОС съгласно чл. 93, ал.1 ,т.1 от ЗООС

- Процедура в ОД”Земеделие”;

- Приемане на ПУП от общински експертен съвет и одобряването му от кмета на общината;

- Получаване на виза за проектиране;

- Изработване на технологичен, архитектурен и проекти по отделните части (ОВ, ВиК, Ел.инст.);

- Получаване на строително разрешение.

6. Предлагани методи за строителство.

При изграждането на обекта ще бъдат спазени нормативите, посочени в глава пета на Наредба № 7 от 22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони:

  - плътност на застрояване (П застр.) – 40% до 80%;

  - интензивност на застрояване (К инт.) – 1,0 до 2,5;

  - озеленена площ (П озел.) – 20% до 40%.

Предлага се еднофазно изпълнение на обекта с извършване на изкопни, кофражни, армировъчни, монтажни дейности и използване на стандартни строителни материали-баластра, филц, бетон, варов разтвор. Фирмата, осъществяваща строителен надзор ще извършва контрол по изпълнението на всеки етап от строителството, както и ще следи за качеството на използваните материали.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Водещ мотив при формулиране на инвестиционното намерение е местоположението на имотите. Село Бойково е на отстояние 27км. от град Пловдив в централните Родопи на 1106м. надморска височина. Това обуславя голям обществен интерес към имотите в него, най- вече с цел отдих, развлечение и възстановяване. Конкретно имотите, предмет на настоящата разработка, се намират  в местност „Големи ливади”, където земеделските територии съгласно техния бонитетен бал са били подложени на незначително антропогенно въздействие през годините. Това е дало отражение върху естествените природни характеристики и ландшафтен облик. Зоната, в която се намират разглежданите имоти  е изключително подходяща за жилищно застрояване и рекреационна дейност. Плана за регулация и застрояване на имотите ще бъде изготвен в съответствие с действащата нормативна уредба с цел създаване на режим на устройствена защита, без да се влошават качествата на средата. Намерението на възложителя е подходящо и съобразено със специфичния характер на територията, с добре пресметнат финансов риск.

8.   План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най- близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях

Информация за точното местоположение на имоти №№05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и 05150.5.135 в землището на с. Бойково предоставят координатите , посочени в т. II.2.

Местоположението на имотите не предполага значително антропогенно въздействие.  Не попадат в границите на защитени територии съгласно Закон за защитените територии (ДВ бр. 133/98г. и посл. изм.) или в защитени зони  съгласно Закон за биологичното разнообразие  (ДВ бр. 77/2002г. и посл. изм. и доп.). Намират се на около 6300м. северно от защитена зона от Европейската екологична мрежа „Натура 2000”   BG0001033 „Брестовица”.

Най- близките обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради на отстояние около 1200м. от имотите.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното  предложение

Спазвайки изискванията на на чл.4, ал.2 от Наредба за условията и реда за извършване на ОВОС, възложителят е уведомил засегнатото население за своето инвестиционно предложение „Жилищно застрояване и рекреационни дейности” в имоти №№05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и 05150.5.135 в местност „Големи ливади”, с. Бойково. В най- близкото обкръжение имотите са земеделски територии- ниви.

Ивайло Иванов ще  предприеме мерки с цел недопускане  замърсяване на съседните  имоти с генерирани на обекта отпадъци, както и превишаване пределно допустимите концентрации на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух или наднормени нива на шум. Тези мерки имат практически израз в реалните действия, подчинени на действащото екологично законодателсво. Не по- маловажно е стриктното изпълнение на разработените проекти за отделните фази на строителство и реализация на обекта.

10. Чувствителни територии, в т. ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни жужди и др.; Национална  екологична мрежа.

Имотите, в които ще се реализира инвестиционното предложение попадат в пояс трети на СОЗ-М-56/01.09.2006г. и граничат източно с пояс втори на СОЗ-М-176/10.11.2009г., затова предвидените дейности в тях трябва да бъдат съобразени със забраните и ограниченията съгласно Закон за водите.

В този момент и при настоящия състав на Националната екологична мрежа, разглежданите имоти  не попадат в границите на защитени територии, местности или други нейни елементи. Затова не оказват пряко влияние върху природозащитния им статус и нямат отношение към режима на дейностите в тях.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Реализацията на инвестиционното предложение не е обвързано с добив на инертни материали, добив или пренос на енергия. Не е необходимо изграждане на нов водопровод.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

- Решение от РИОСВ- Пловдив за преценка необходимостта от ОВОС на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от Закон за опазване на околната среда и чл. 31 от Закон за биологичното разнообразие;

- Решение за промяна на предназначението на земеделската земя от ОД”Земеделие”;

- Разрешение за изграждане на сондажен кладенец с обществена или стопанска цел съгласно чл. 50 , ал.7, т.1 от ЗВ

- Одобряване на ПУП;

- Разрешение за строеж ( ЗУТ, ДВ бр.1/2001 и посл.изм.).

III.   Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по- конкретнио:

1. съществуващо и одобрено земеползване

На настоящият етап разположените в непосредствена близост до имоти №№5.100, 5.105, 5.110 и 5.135, с. Марково, ЕКАТТЕ 05150 са земеделски земи частна собственост, което оформя характерен ландшафтен облик. Не се очаква реализацията на конкретното инвестиционно предложение да предизвика забележимо въздействие върху естествените природни характеристики, както и върху числеността и плътността на съществуващите в момента популации.

Целта е с изготвянето на подробния устройствен план за застрояване на имотите да се създаде не само застроителен и регулационен, но и режим на устройствена защита.

2. мочурища, крайречни области, речни устия

3. крайбрежни зони и морска околна среда

4. планински и горски райони

Площадката, на която ще се реализира инвестиционното предложение не попада в цитираните в т. 2,3  и 4 райони.

5. защитени със закон територии

ПИ №№ 05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и  05150.5.135 не попадат в границите на защитени територии съгласно Закон за защитените територии (ДВ бр. 133/98г. и посл. изм.) или в защитени зони  съгласно Закон за биологичното разнообразие  (ДВ бр. 77/2002г. и посл. изм. и доп.).

6. засегнати елементи на Националната екологична мрежа

При настоящият състав на Националната екологична мрежа имотите, предмет на настоящата разработка не попадат в границите на защитени територии, местности или други нейни елементи. По- детайлна информация ще бъде представена в т. III.11.

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност

Предвиденото строителство в разглеждания район няма да доведе до забележими ландшафтни промени.Няма да бъдат засегнати по никакъв начин единични или групови паметници на културата,  обекти с историческа или археологическа стойност, поради липсата на такива в близост до разглежданата площадка.

8. територии и/или зони със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита

Най- близките обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради на отстояние около 1200м. от имотите. Както беше споменато по- горе имотите, предмет на настоящата разработка, попадат в пояс трети на СОЗ-М-56/01.09.2006г. и граничат източно с пояс втори на СОЗ-М-176/10.11.2009г., но при спазване на предвидените от Закон за водите забрани и ограничения и на всички  разрешени въздействия на инвестиционното предложение, последното е допустимо от гледна точка на ПУРБ на ИБР.

9. тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се имат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

10. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии

Въздействието върху хората и тяхното здраве  може да се дефинира   като предимно положително, като се има предвид, че инвестиционното предложение касае възможности за отдих и възстановяване сред красива природа и чист планински въздух. Реализацията ще бъде съгласувана с всички компетенти органи и в съответствие с актуалното законодателство.  Може да се твърди, че като резултат от изграждането и експлоатацията на жилищни сгради и къщички за отдих и рекреация в местност „Гоеми ливади” на с. Бойково няма да бъде установено превишаване на ПДК(пределно допустими концентраци) на  общ прах, ФПЧ, азотни и серни оксиди, както и наднормени нива на шума.

Въздействие върху атмосферния въздух

С Решение № 261 на Министерския съвет от 23.04.2007г. е приета  Национална програма за намаляване на общите емисии на серен диоксид, азотни оксиди, ЛОС и амоняк в атмосферния въздух във връзка с прилагане на Директива 200/81/ЕС.

На етап строителство на сградите може да се очакват емисии с неорганизиран характер в атмосферния въздух, причинени основно от движението и дейността на използваната техника  (въглероден, азотни и серни оксиди, оловни аерозоли, сажди).

По време на експлоатацията на обекта не се очаква локално превишаване концентрацията на вредни вещества в атмосферния въздух:

- Цитираните имоти не граничат с първокласни пътища от републиканската пътна мрежа, т.е. автомобилния трафик не е интензивен. Данните от мониторинга на вредните емисии в атмосферния въздух сочат , че транспорта е източник на 3% от годишните емисии на серен диоксид/ по- голямата част от извънпътни източници/,  на 36% от годишните емисии на азотни оксиди и на 12% от летливи органични съединения.

- За отопление няма да се използва твърдо гориво, а  електрическа енергия.

Въздействие върху водите и почвата

За да се избегне замърсяване на почвата и водите при строителните дейности, ще се избягват и ограничават разливи на лесно запалими вещества (нефтени деривати), а при наличие на такива ще се използват абсорбенти за тяхното отстраняване. Техническото обслужване на авариралия машинен парк ще се извършва в лицензирани сервизи.

За обекта е предвидено подходящо и екологосъобразно третиране на формираните отпадъчните води. Инвестиционното предложение е допустимо от гледна точка на действащото законодателство. Очаква се незначително въздействие от неговата реализация върху водите и водните екосистеми.

Въздействие върху  биологичното разнообразие и неговите елементи

Влиянието на антропогенния фактор върху съществуващото билогичното разнообразие в района и в настоящия момент е постоянно и незначително, като тенденцията е да се увеличи в бъдеще.  При направения оглед в разглежданите имоти и тяхното обкръжение могат да бъдат забелязани само синантропни видове. На територията, обект на инвестиционното предложение, не са установени видове животни, включени в списъка на защитените (на национално или световно ниво), застрашените от изчезване  или под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното разнообразие, ДВ бр. 77/2002) или в Червената книга на България. Малко вероятни до невъзможни са ефекти като влошаване състоянието на местообитанията или намаляване разнообразието на видовете и числеността на популациите.

Имоти №№5.100, 5.105, 5.110 и 5.135 в землището на с. Бойково не попадат в границите на  защитени територии.

11. Въздействие върху елементи от Националната екологична    мрежа включително на разположените в близост до обекта на  инвестиционното предложение.

Не се очаква пряко въздействие върху елементи на НЕМ, защото разглежданите имоти не попадат в границите на защитени територии, местности или в защитени зони, включени в списъка по чл. 10, ал.3 и ал.4 от  Закон за биологичното разнообразие  (ДВ бр. 77/2002г. и посл. изм. и доп.). Намират се  на около 6300м. северно от защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001033 «Брестовица». Зоната  е одобрена с решение на Европейската комисия от 12.12.2008г. и с РМС № 122/02.03.2007г.

Въздействието на антропогенния фактор в местност „Големи ливади” на с. Бойково, макар и незначително постепенно е довело до изменение на ландшафта ведно с останалите компоненти на околната среда. По отношение на биоразнообразието се констатира постепенно изменение на биоценозата и сукцесионни процеси. Не се очаква изграждането и експлоатацията на конкретният обект да окаже пряко агресивно въздействие, което да промени съществуващата биогеографска характеристика на местността. По този начин няма да повлияе върху естествени обитания на наличната в момента  местна флора и фауна.

При огледа на имотите не са открити Храсталаци с Juniperus spp., Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик (Festuco bromelia) (влажни местообитания на орхидеи), Източни субсрездиземноморски сухи тревни съобщества или Термофилни букови гори в качеството им на приоритетни местообитания за  съответната защитена зона.

Фитоценозата в района е бедна, представена предимно от вторично възникнали растителни съобщества от рудерален тип. Липсват дървета и храсти, срещат се паламида(Cirsium ligulare), родилна трева(Cardaria draba), овчарска торбичка(Capsella bursa-pastoris), ливадна тимотейка (Phleum pratense), ливадна метлица (Poa pratensis) и др. Зооценозата е представена от широкоразпространени видове, обитаващи открити пространства. Могат да бъдат забелязани  единични екземпляри на лесно приспособими и пластични видове птици, гризачи и някои безгръбначни. Бозайниците  са слабо разпространени.

BG0001033„Брестовица” има важно значение за опазване на бозайниците Лалугер(Spermophilus citellus),Видра (Lutra lutra), Голям подковонос(Rh. ferrumequinum), Дългопръст нощник(M. capaccinii), Дългоух нощник(M. bechsteinii), на някои земноводни: Голям гребенест тритон(T. Karelinii), Жълтокоремна бумка(B. variegata), Шипобедрена костенурка(T. graeca) , Обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis).

Липсата на подходящи местообитания , както и хранителна база прави условията на разглежданата площадка неблагоприятни за поддържане на устойчиви, с висока плътност популации на Видра(Lutra lutra) и Обикновена блатна костенурка(Emys orbicularis) и не е от значение за подобряване на природозащитното им състояние. По същата причина имоти №№ 05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и 05150.5.135 и района около тях не са включени в местата за провеждане на ежегоден или периодичен мониторинг на  световно защитения вид Spermophilus citellus, касаещи динамиката на числеността и промени в местообитанията.

От сем. Бумкови (Вombinatoridae) в България се срещат червенокоремна бумка(В. bombina) и жълтокоремна бумка(B. variegata). Те обитават локви, речни разливи и др. малки водоеми. В разглежданите имоти няма хранителна база и благоприятни условия за тяхното размножаване.

Голям подковонос(Rh. Ferrumequinum) обитава пещери, скални ниши и хралупи , а Дългопръст нощник(M. capaccinii) живее главно в гористи карстови местности в близост до водоеми. Условията в имоти №№   05150.5.100, 05150.5.105, 05150.5.110 и 05150.5.135 на с. Бойково  не са подходящи като местообитание на колонии от посочените видове.

Предвид местоположението и характеристиката на инвестиционото предложение не е нужно да се разглежда потенциално въздействие върху маришка мряна, бисерна мида, ручеен рак и др. видове, обитаващи речни корита и предмет на опазване в защитената зона.

Реализацията на конкретното инвестиционното предложение не е обвързана с дейности, водещи до съществени изменения в биологичното разнообразие на района (числеността и плътността на популациите):

- премахване на характеристики на ландшафта;

- използване на неселективни средства за борба с вредители в селското стопанство ;

- залесяване на неприсъщи видове.

Очакванията са  реализацията на конкретният обект да има локално по обхват, временно, непряко, обратимо по вид въздействие върху биоразнообразието, без кумулативен ефект.

Прогнозира се незначително и обратимо влияние върху числеността и плътността на популациите на съществуващи местни видове. Няма възможност за въздействие  върху видове с висок природозащитен статус, върху защитени, застрашени от изчезване  или под режим на опазване и регулирано ползване.

Имотите са извън границите на защитената зона и реализацията на конкретното инвестиционно предложение в тях не може да причини фрагментация и няма да окаже влияние върху  нейната цялост.

12. Очакваните последици, произничащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия

Изграждането и експлоатацията на жилищни сгради и къщички за отдих и рекреация не предполага  риск от големи аварии и бедствия, както и произтичащите от това екологични щети.

13. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично,   кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Като обобщение на цялата изложената до тук информация може да се каже, че  въздействието ще бъде временно, непряко, положително в някои аспекти и без кумулативен ефект.

14. Степен и пространствен обхват на въздействието- географски район; засегнато население; населени места(наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато и др.).

Може да се очаква само локално въздействие, в границите на местност „Големи ливади” , с. Бойково.

15. Веротност, интензивност, комплексност на въздействието

Описаното в тази разработка въздействие е потенциално и има малка вероятност да се прояви.

16. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Обекта ще бъде предназначен за сезонна експлоатация, затова и потенциалното въздействие ще бъде временно. Ако изобщо бъдат регистрирани промени в екологичната обстановка, те ще бъдат незначителни и  обратими.

17. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Района, в който ще бъде реализирано инвестиционното предложение в настоящият момент е слабо застроен, но тенденциите са за нарастване на тази дейност. На този етап в непосредствена близост няма други съществуващи обекти с подобно предназначение. Очакваното въздействие върху компонентите на околната среда е незначително и без кумулативен ефект.

18. Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Значително въздействие от реализацията на инвестиционното предложение  не се очаква, още по- малко пък отрицателно такова. Но инвеститорът е длъжен да предприеме мерки за допълнително ограничаване и намаляване на вероятността за неговата поява.

19.  Трансграничен характер на въздействията.

Цялата характеристика на въздействието при изграждането и функционирането на бъдещия обект показва, че то може да  бъде само локално по обхват, без трансграничен контекст.

20. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване,  намаляване или компенсиране на предполагаемите значителните отрицателни  въздействия върху околната среда и човешкото здраве

- Да се отнеме и оползотвори хумусния почвен слой;

- Да се осигури подходящо озеленяване до 40% изцяло с местни видове, една трета от които трябва да бъде с дървесна растителност;

- Да се  използват рационално всички природни  ресурси ;

- Да се предотвратява замърсяване на   съседните имоти с генерирани на обекта отпадъци, а при констатирано такова, своевременно да се почиства;

- Да се предотвратява замърсяването на водите с нефтопродукти;

- Да се осигури разделно събиране на  отпадъците, за да не се възпрепятства тяхното оползотворяване/обезвреждане;

- При изграждане на сондажните кладенци изхвърлянето на промивна течност и битови отпадъци да става на определените за целта места;

- Да се спазят изискванията на действащото законодателство за всички отделни етапи от реализацията на инвестиционното предложение.

21. Обществен интерес към инвестиционното предложение

Съгласно изискванията на ЗООС и Наредба за условията и реда за  извършване на оценка на въздействието върху околната среда ще бъде осигурен обществен достъп до настоящата информация на всички заинтересовани лица. Получените становища за проявен интерес ще бъдат приложени към документацията.

Възложител: