Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

на инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки и негодни за употреба батерии и акумулатори в имот с идентификатор № 03839.37.34, находящ се в с. Бенковски, община Марица“ с възложител „ВИО – КОМЕРС“ ЕООД

СЪДЪРЖАНИЕ

I.	ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	1

II.	РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:	1

1.	Характеристики на инвестиционното предложение:	1

2.	Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.	1

3.	Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.	1

4.	Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.	1

5.	Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.	1

6.	Предлагани методи за строителство.	1

7.	Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.	1

8.	План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.	1

9.	Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.	1

10.	Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.	1

11.	Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)	1

12.	Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.	1

III.	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО	1

1.	Съществуващо и одобрено земеползване;	1

2.	Мочурища, крайречни области, речни устия;	1

3.	Крайбрежни зони и морска околна среда;	1

4.	Планински и горски райони;	1

5.	Защитени със закон територии;	1

6.	Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;	1

7.	Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;	1

8.	Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.	1

IV.	ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	1

1.	Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.	1

2.	Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.	1

3.	Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.	1

4.	Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)	1

5.	Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)	1

6.	Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието	1

7.	Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието	1

8.	Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения	1

9.	Възможността за ефективно намаляване на въздействията	1

10.	Трансграничен характер на въздействието	1

11.	Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве	1

V.	ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ	1

# ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ С ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

  - Име, постоянен адрес, търговско наименование и седалище:

„ВИО – КОМЕРС“ ЕООД,

РЕЗЮМЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Характеристики на инвестиционното предложение

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

С настоящото инвестиционно предложение „Изграждане на площадка за дейности с отпадъци от черни и цветни метали, метални опаковки и негодни за употреба батерии и акумулатори в имот с идентификатор № 03839.37.34, находящ се в с. Бенковски, община Марица“ дружеството „ВИО – КОМЕРС“ ЕООД възнамерява преустрои собствена съществуваща складово-производствена база за строителни материали и заготовка на арматура в площадка за за дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и метални опаковки. Площадката ще бъде раз-положена на територията на имот с идентификатор № 03839.37.34, находящ се в с. Бен-ковски, община Марица. Имотът е с обща площ 3817 кв. м и попада в структурна еди-ница 126-Псп (Складово-производствена устройствена структура/зона) съгласно действащия ОУП на община Марица.

Складово-производствената база ще бъде приведена в съответствие с Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. ), като на нея ще бъдат обособени следните функционални зони:

1. зона за приемане и измерване на отпадъците с контролно-пропускателен пункт

2. основна зона, върху която се осъществява основната дейност по третиране на от-падъците;

3. спомагателна зона, върху която се осъществява подготовката  на отпадъците преди основната дейност по третирането, напр. сортиране;

4. складова зона;

5. обслужваща (административно-битова) зона.

Площадката е покрита с непропусклива бетонова настилка и е оградена с масивна ограда. Базата разполага с едноетажна административно-битова сграда с площ 42 кв. м., хале, навеси и складови клетки. Ще бъдат изградени съоръжение за улавяне на разливи и пречистване на води – каломаслоуловител, и автомобилна везна до 60 т. На по-късен етап от експлоатацията на площадката се предвижда разполагане на съоръжения за тре-тиране на метални отпадъци – хидравлична ножица (хеншел) и балир-преса за метали.

Видовете отпадъци и количествата, които ще се съхраняват и третират са представени в таблица II.1 - 1:

Таблица II.1 – 1: Видове и количества съхранявани и третирани отпадъци

| № | Вид на отпадъка |  | Дейности, кодове | Количество (тон/год.) | Произход |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код | Наименование |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | 02 01 10 | Метални отпадъци | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5 000 | от юридически лица |
|  | 12 01 01 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 000 | от юридически лица |
|  | 12 01 02 | Прах и частици от черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 12 01 03 | Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 12 01 04 | Прах и частици от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 15 01 04 | Метални опаковки | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 6 000 | от физически и юридически лица |
|  | 16 01 17 | черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 000 | от юридически лица |
|  | 16 01 18 | цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 16 06 01* | оловни акумулаторни батерии | R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 5 000 | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 01 | Мед, бронз, месинг | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от физически и юридически лица |
|  | 17 04 02 | Алуминий | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 03 | Олово | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 04 | Цинк | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 05 | Чугун и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 06 | Калай | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 1 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 07 | Смеси от метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 17 04 11 | Кабели, различни от упоменатите в 17 04 10 | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 15 000 | от юридически лица |
|  | 19 10 01 | Отпадъци от чугун и стомана | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 000 | от юридически лица |
|  | 19 10 02 | Отпадъци от цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 19 12 02 | Черни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 25 000 | от юридически лица |
|  | 19 12 03 | Цветни метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 10 000 | от юридически лица |
|  | 20 01 40 | Метали | R12 – размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 (рязане, уплътняване, сортиране) R13 - Съхраняване на отпадъци до извършване на някоя от дейностите с кодове R1 - R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им | 20 000 | от физически и юридически лица |

Във връзка с изискванията на т. 5.5 от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) по отношение на инвестиционните предложения, за които се изисква издаване на комплексно разрешително, следва да се има предивд, че съобразно предвидените складови площи за съхранение на отпадъците, организацията за приемане и последващо извозване на събраните количества, на площадката няма възможност за извършване на съхранение на общо количество опасни отпадъци, надвишаващо 50 тона в даден момент.

Максималният моментен капацитет на площадката за приемане и съхраняване на НУБА е около 40 тона. Поради горното не би следвало инвестиционното предложение да се разглежда като дейност, попадаща в т. 5.5 от Приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от ЗООС.

б) взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Съгласно справка от публичния регистър на лицата, притежаващи документи за извършване на дейности с отпадъци и публичния регистър с данни за извършване на процедурите по ОВОС, на територията на с. Бенковски е идентифицирано като съществувуващо и одобрено едно инвестиционно предложение с подобен предмет на дейност (дейности с отпадъци), а именно „Преустройство на съществуваща складова сграда в цех за регенериране на разтворители, производство на консумативи за МПС с площадка за временно съхранение на производствени отпадъци“ с възложител „Уейст Консулт” ЕООД.

Цитираното инвестиционно предложение не е взаимосвързано с настоящото ИП и предвид различния обхват на дейността, не се предполага кумулиране с отрицателен ефект.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

Не се предвижда използване на природни ресурси и експлоатация на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие. Площадката е водоснабдена и електроснабдена чрез съществуващата инфраструктура на с. Бенковски.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

В резултат от третирането на ОЧЦМ и метални опаковки, получените обработени (сортирани, нарязани, уплътнени) метали се класифицират като отпадъци в подгрупа 19 12 (отпадъци от механично третиране на отпадъци) съгласно Наредба № 2 за класифи-кация на отпадъците  - кодове 19 12 02 - черни метали и 19 12 03 - цветни метали..

Битовите отпадъци от жизнената дейност на персонала ще се предават в общинска-та система за събиране и транспортиране на битови отпадъци.

За всички образувани в резултат на производствената дейност на предприятието отпадъци, фирмата ще подаде за утвърждаване работни листи за класификация на отпа-дъците.

На територията на площадката ще се формират основно битови отпадъчни води от жизнената дейност на персонала, които ще се отвеждат в съществуваща водоплътна из-гребна яма с обем около 18 м3, която се обслужва по договор с фирма. Алтернативно, може да бъде предвидена и химическа тоалетна. Замърсените площадкови води ще се пречистват в локално пречиствателно съоръжение – каломаслоуловител, който ще се обслужва от лицензирано за това дружество.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

Площадката за събитане и третиране на отпадъци ще бъде изградена в съответствие с техническите изисквания, заложени в приложимата нормативна уредба, като ще бъде покрита с непропусклива настилка и ще бъде оборудвана така, че да не се допускат разливи и отвеждане на замърсени води в околната среда. При експлоатацията на площадката ще бъдат спазвани всички противопожарни мерки. Площадката ще бъде почиствана и оросявана редовно, с цел недопускане на неорганизирани прахови емисии. Няма да се извършват дейности, които водят до превишаване на допустимите нива на шум, съгласно Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Естеството на дейността не предполага риск от големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС.

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Естеството на дейността не поражда рискове за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно:

- води, предназначени за питейно-битови нужди, води, предназначени за къпане, минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди – площадката не е разположена в близост до източници на води, предназначени за питейно-битови нужди, за къпане или минерални води;

- шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – няма да се извършва дейност, която може да е източник на шум и вибрации над допустимите норми;

- йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради – дейността не включва използване източници на йонизиращи и/или нейонизиращи лъчения

- химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение – площадката не се намира в близост до обекти с обществено предназначение и дейността не включва химични фактори и биологични агенти

- курортни ресурси – в близост до площадката няма налични курортни ресурси, които да бъдат засегнати

- въздух – дейностите, които ще се извършват няма да генерират емисии на вредни и опасни вещества в атмосферния въздух. Не са предвидени инсталации и процеси, свързани с изгаряне и отделяне на вредни вещества във въздуха, като например горивни инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли. Съоръженията се захранват с електроенергия – няма да се използват двигатели с вътрешно горене. Рискът от отделяне на прахови емисии в атмосферния въздух е минимализиран чрез редовно почистване и оросяване на площадката.

## Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството

Местоположение:

-	населено място – с. Бенковски, Стопански двор № 1;

-	община – община Марица;

-	поземлен имот – имот с идентификатор № 03839.37.34;

-     географски координати – 42°12'13.57"С, 24°39'41.73"И

Имотът, върху който ще бъде изградена площадката е с площ 3817 кв.м.

Не е необходима допълнителна площ за строителни дейности, тъй като няма да се извършват такива.

## Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Дейността по събиране и третиране на отпадъци на площадката се изразява в следните операции:

- Приемане, измерване и окачествяване на отпадъците

Приемането, измерването и окачествяването на отпадъците се извършва в приемната зона на площадката, която е оборудвана с автовезна до 60 т. На този етап отпадъците се разтоварват, разделят се отделните фракции (напр. черни метали, цветни метали) които се измерват поотделно и се определят тяхното качество и цена. На базата на първоначалното разделяне, измерване и окачествяване се оформя съответната документация и отпадъците се насочват към съответните зони за съхранение и/или третиране, обособени на площадката.

Отпадъците от черни и цветни метали приемат единствено при наличие на декларация за произход от физическите лица или сертификат за произход, издаден от лицата, при чиято дейност се образуват, и сключен писмен договор, в съответствие с чл. 39, ал. 1 от ЗУО.

- Съхраняване на отпадъците (дейност, определена съгласно Закона за управление на отпадъците /ЗУО, обн. ДВ, бр. 53/2012 г./:  R 13 - Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им.)

Отпадъците се съхраняват разделно в обособени зони на площадката, в съответствие с изискванията на чл. 39, ал. 5 и ал. 6 от ЗУО, като масово разпространените отпадъци се съхраняват при спазване на изискванията на наредбите по чл. 13 от ЗУО. Всички видове отпадъци, приемани от физически и юридически лица, както и образуваните от дейността на площадката се съхраняват в зависимост от техния произход, вид, състав и свойства - в затворени контейнери и/или поставени в закрит склад, и/или на открито  до последващото им третиране или до предаването им на фирми, притежаващи разрешения за тяхното последващо третиране - оползотворяване и/ или обезвреждане.

Доставените на площадката НУБА след претегляне и визуален преглед ще се сортират съгласно техния вид (портативни, индустриални или автомобилни), след което ще се поставят в корозионноустойчиви контейнери. След натрупване на определени количества отпадък, същият ще се предава за рециклиране. Зоната, където ще се събират и съхраняват негодните за употреба батерии и акумулатори /НУБА/ ще отговаря на изискванията на Приложение № 4 от Наредбата за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, а именно:

- Местата за съхраняване на НУБА ще са закрити или с навес и ще са снабдени с контейнери, отговарящи на изискванията на чл.45

- Местата за съхраняване на НУБА ще са разположени върху участъци с непропускливо и корозивноустойчиво покритие.

Съдовете, в които ще се съхраняват НУБА ще отговарят на изискванията на чл. 45 от Наредбата:

- устойчиви спрямо веществата, съдържащи се в батериите и акумулаторите, и материала от който са изработени да не взаимодейства с тях;

- осигуряват вентилация и въздух;

- обозначени са с надпис „Негодни за употреба батерии и акумулатори“

На площадката ще бъдат осигурени подходящи сорбенти, които да се ползват при евентуален разлив на електролит.

- Третиране на отпадъците (R12 - размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 /предварителна дейност преди оползотворяване – разкомплектоване/

Третирането на отпадъците може да включва предварителни дейности преди оползотворяването, вкл. предварителна обработка, разглобяване, сортиране, трошене, уплътняване, рязане, преопаковане, разделяне, прегрупиране преди подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11. В настоящото инвестиционно предложение са предвидени дейности по третиране на отпадъци от черни и цветни метали и метални опаковки. На площадката са определени зони за третиране на приеманите ОЧЦМ, отделени от зоните за третиране на другите видове отпадъци – в складово помещение, на обособено място на откритата площадка, и в контейнери. ОЧЦМ се подлагат на предварителна обработка – сортиране, рязане, уплътняване която се извършва на открито. Първоначално нарязването се извършва ръчно с газкислородни резаци, флексове, ножици за метал и др, а уплътняването – с помощта на специализиран автомобилен транспорт – камион влекач с „Мулти Лифт” система и кран или специализиран багер с щипка за скрап. На по-късен етап операторът възнамерява да инвестира в съоръжения за обработка на метален скрап - хидравлична ножица (хеншел) и балир-преса за метали.

- Капацитет

В резултат на реализирането на инвестиционното намерение, дружеството ще извършва съхранение на опасни отпадъци – НУБА в складовата си база, което води до наличие на опасни вещества от част 1 на приложение № 3 от ЗООС. Максималният моментен капацитет на площадката за съхранение на НУБА е около 40 т.

Съгласно Немското Ръководство за класификация на отпадъците в съответствие с Директива 2012/18/ЕО (Директива Севезо III) опасностите от посочените в част 1, колона 1 на Приложение № 3 от ЗООС попадат в категория "Е" – Опасности за околната среда:

•	Е1 - Опасни за водната среда в Категория Остра опасност, Категория 1, или Хро-нична опасност, Категория 1;

•	Е2 - Опасни за водната среда в Категория Хронична опасност, Категория 2,

като максималното възможно количество на НУБА, които могат да се съхраняват в предприятието не е равно или надвишаващо количествата, посочени в приложение № 3, част 1, колона 2, или част 2, колона 2, а също и посочени в приложение № 3, част 1, колона 3, или част 2, колона 3 от ЗООС. При използване на правилото за сумиране, е видно, че предприятието не следва да се класифицира, като предприятие с нисък или висок рисков потенциал.

## Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За реализацията на ИП не се предвижда изграждане на нова пътна инфраструктура или промяна на съществуващата такава.

## Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

5.1. Строителство – предвидените основни строително-монтажни дейности са:

- Изграждане на каломаслоуловител;

- Монтаж на автомобилна везна до 60 т.;

- Монтаж на съоръжения за третиране на метални отпадъци – хидравлична ножица (хеншел) и балир-преса за метали (на по-късен етап).

5.2. Експлоатация на площадката - ще се извършва в съответствие с техническите и нормативните изисквания, включително в съответствие с изискванията на ЗБУТ.

5.3. Закриване, възстановяване и последващо използване – при закриване на площадката, откритите и закритите площи ще бъдат почистени от наличните отпадъци. Складово-производствената база, ведно със сградния фонд и прилежащата инфраструктура е подходяща за последващо използване за други производствени нужди.

## Предлагани методи за строителство.

СМР ще бъдат извършени с конвенционални методи.

## Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е обусловено от икономическа необходимост..

## План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Най-близко разположеният елемент на Националната екологична мрежа е ЗЗ „Оризища Цалапица” (Код в регистъра: BG0002086) по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, разположена на около 3 км от площадката. Съобразно обхвата и естеството на предвижданите дейности, защитената зона няма да бъде засегната.

Разположението на площадката спрямо ЗЗ „Оризища Цалапица е представено на Фигура II.8-1.

Фиг. II.8-1 – Разположение на площадката спрямо границата на най-близката защитена зона

Най-близко разположеният обект, подлежащ на здравна защита жилищни сгради (къщи) в с. Бенковски разположени на около 130 м от обекта. Разположението на площадката спрямо най-близката жилищна сграда е представено на Фигура II.8-2.

Фиг. II.8-2  – Отстояние на ИП от най-близко разположените обекти на здравна защита

## Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Съгласно действащия ОУП на община Марица имот № 03839.37.34 попада в структурна единица 126-Псп (Складово-производствена устройствена структура/зона).

Имотите, разположени по границите на имота са с начин на трайно ползване, както следва:

- Поземлен имот № 03839.37.67 с НТП - За друг вид производствен, складов обект;

- Поземлен имот № 03839.37.65 с НТП - За друго производство на продукти от нефт, въглища, газ, шисти;

- Поземлен имот № 03839.37.36 с НТП - Изоставена орна земя;

- Поземлен имот № 03839.37.55 с НТП - За стопански двор/складова и търговска база за строителни материали;

- Поземлен имот № 03839.37.33 с НТП - За стопански двор;

- Поземлен имот № 03839.37.40 с НТП - За второстепенна улица;

- Поземлен имот № 03839.37.15 с НТП - За складова база.

## Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не е в близост и не засяга чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди както и елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ). Най-близко разположеният елемент на Националната екологична мрежа е ЗЗ „Оризища Цалапица” (Код в регистъра: BG0002086) по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, разположена на около 3 км от площадката. Съобразно обхвата и естеството на предвижданата дейност не се очаква защитената зона да бъде засегната.

## Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство)

Реализацията на ИП не е свързана с добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство.

## Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За извършване на дейностите – предмет на настоящото инвестиционно предложение дружеството ще проведе процедура по реда на глава пета, раздел I от ЗУО за издаване на разрешение за дейности с отпадъци, като компетентен орган за издаване на документа е РИОСВ – Пловдив.

# МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ, КОЕТО МОЖЕ ДА ОКАЖЕ ОТРИЦАТЕЛНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ НЕСТАБИЛНИТЕ ЕКОЛОГИЧНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ГЕОГРАФСКИТЕ РАЙОНИ, ПОРАДИ КОЕТО ТЕЗИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПОД ВНИМАНИЕ, И ПО-КОНКРЕТНО:

## Съществуващо и одобрено земеползване;

Съгласно действащия ОУП на община Марица имот № 03839.37.34 попада в структурна единица 126-Псп (Складово-производствена устройствена структура/зона). Предвид това, инвестиционното предложение е в съответствие със съществуващото и одобрено земеползване и няма определени нестабилни екологични характеристики, върху които може да окаже отрицателно въздействие.

## Мочурища, крайречни области, речни устия;

Неприложимо;

## Крайбрежни зони и морска околна среда;

Неприложимо;

## Планински и горски райони;

Неприложимо;

## Защитени със закон територии;

Неприложимо – площадката не попада и не е в близост до защитени със закон територии.

## Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична мрежа. Най-близко разположеният елемент на Националната екологична мрежа е ЗЗ „Оризища Цалапица” (Код в регистъра: BG0002086) по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, разположена на около 3 км от площадката

## Ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

Предвидените в ИП дейности не засягат ландшафтните характеристики на района, както и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

## Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

В близост до площадката няма зони и обекти със специфичен санитарен статут. Отстоянието до най-близко разположените обекти на здравна защита - жилищни сгради (къщи) в с. Бенковски е около 130 м.

# ТИП И ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА, КАТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ВЕРОЯТНИТЕ ЗНАЧИТЕЛНИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА ВСЛЕДСТВИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

## Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Вследствие от реализацията на ИП не се очаква отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии. Доколкото базата до настоящия момент е функционирала като арматурен двор и склад за строителни материали, не се очаква дейностите с отпадъци от черни и цветни метали да окажат съществени именения в режима на експлоатацията ѝ от гледна точка на трафик, шум и запрашаване.

Предвидените дейности не предполагат емисии в атмосферния въздух и съответно - обособяване на точкови източници на емисии в атмосферата. Не са предвидени инсталации и процеси, свързани с изгаряне и отделяне на вредни вещества във въздуха, като например горивни инсталации за производствени нужди, парни или водогрейни котли.

Други фактори, предопределящи липсата на потенциал за вредно въздействие при осъществяването на ИП са:

- Площадката е разположена в промишлената зона на с. Бенковски, на разстояние от обектите с обществено предназначение и обектите със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита. Разположението ѝ, както и доказателствата за липса на неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, изброени в раздел II, т. 1, буква „ж“ от настоящата информация за ИП са предпоставка за липса на риск от отрицателно въздействие върху населението и човешкото здраве;

- Производствения имот, върху които ще е осъществи ИП е покрит с непропусклива бетонова настилка и ще бъдат изградено съоръжение за улавяне и пречистване на площадковите води. Дейността ще се извършва в съответствие със всички приложими нормативни изисквания, ограничаващи потенциалното въздействие върху въздуха, водата и почвата;

- Дейността не е свързана с емисии на парникови газове, и съответно не може да окаже неблагоприятно въздействие върху климата;

- Дейността ще се извършва на терен с вече изградена инфраструктура, поради което въздействие върху материалните активи и ландшафта в резултат от съществени строителни дейности или дейности по разрушаване не може да възникне.

- Имотът не попада в границите на обекти на културното наследство и защитени територии и предвид естеството на дейността, няма вероятност да окажат въздействие.

## Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Предвидените в ИП дейности не могат да засегнат елементи от Националната екологична мрежа. Най-близко разположената защитена зона е ЗЗ „Оризища Цалапица” (Код в регистъра: BG0002086) по Директива 79/409/EEC за опазване на дивите птици, разположена на около 3 км от площадката.

## Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Инвестиционното предложение не е уязвимо от риск от големи аварии по смисъла на Приложение № 5 от ЗООС. Експлоатацията на съоръженията е свързана със съхраняване и употреба на опасни вещества по приложение № 3 от ЗООС, но не подлежи на класификация по чл. 103, ал. 1 от ЗООС. Последиците в случай на природно бедствие се очаква да бъдат преди всичко материални загуби за дружеството.

## Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно)

Възможно е инвестиционното предложение да предизвика известно нарастване на интензитета на трафика в района, но доколкото площадката се намира в непосредствена близост до АМ Тракия, този трафик няма натовари допълнително уличната мрежа на населеното място. Възможни са и инцидентни повишения на нивата на шум и/или инцидентно запрашаване, например при товаро-разтоварни дейности, които се определят като краткотрайни и временни.

## Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.)

Инвестиционното предложение ще се реализира в с. Бенковски, в периферията на населеното място, като предвид естеството на дейността, прекия пространствен обхват на въздействие ще остане на локално равнище..

## Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието

Реализацията на ИП няма да се отрази на качеството на компонентите на околната среда чрез вредни отделяния и влияния. Предвид неголемия капацитет на площадката, не може да се каже въздействието от реализацията на ИП ще бъде комплексно и/или интензивно.

## Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието

Предвижда се дейността да започне веднага след привеждане на площадката в съответствие с нормативните изисквания и назначаването на работна ръка. По отношение на потенциалните отрицателни въздействия, се очаква да бъдат инцидентни и краткотрайни, ако изобщо възникнат такива.

## Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

По отношение на инвестиционните предложения, идентифицирани в раздел II, т. 1, буква „б“ на настоящата информация за ИП, предвид броя им и различния обхват на дейността, не се предполага кумулиране и комбиниране на въздействия с отрицателен ефект

## Възможността за ефективно намаляване на въздействията

Мерките за ефективно намаляване на потенциалните отрицателни въздействия ще бъдат фокусирани преди всичко в предотвратяването на такива въздействи и прилагане всички добри практики при осъществяване на дейността.

## Трансграничен характер на въздействието

Реализацията на ИП не е свързана с трансгранично въздействие.

## Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве

Дейността ще съответства изцяло на законодателството, свързано с опазване на околната среда и човешкото здраве, като ще се прилагат съответните мерки, заложени в него, както и специфичните мерки и изисквания на компетентните органи по прилагането му.

# ОБЩЕСТВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В хода на процедурата по Глава шеста на ЗООС няма информация за постъпили становища, мнения или възражения от заинтересованата общественост.