ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

Изготвена съгласно Приложение № 2 към чл. 6 на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г./.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. „ПОЛИГРУП“ ООД,

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1. Характеристики на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м.

- Размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост

Инвестиционното предложение е за нов обект.

Площадката отговаря на изискванията заложени в чл. 38, ал. 1 на Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, площадката на която дружеството ще извършва дейностите с отпадъци, ще бъде бетонирана, оградена, с осигурена необходимата за целта инфраструктура и ще бъде с осигурено 24-часово видеонаблюдение и охрана.

На площадката ще се обособят участъци за разделно събиране, временно съхранение, предварително третиране и рециклиране на различните по вид, състав и свойства отпадъци от пластмаса.

За последващата експлоатация на ИП, дружеството ще използва собствен автокантар, с капацитет 60 тона, разположен в близост до имота.

На територията на производствената площадка ще бъде изградена производствена сграда със застроена площ 5 599,3 м2, в която ще бъдат обособени следните участъци:

- Цех за производство на пластмасови изделия, включващ два броя автоматизирани линии /N1 и N2/ за рециклиране на отпадъци от пластмаса и гранулиране на рециклирания материал;

- Техническа работилница;

- Помпена станция;

- Обслужващи санитарно – битови помещения.

Производствената сграда представлява шесткорабно метално хале с термопанели и стъпаловидна конструкция с размери:

- Дължина 		– 12 м*6 м + 3м;

- Ширина 		– 73,2 м;

- Височина 	– до 8 м.

Дейностите които ще се осъществяват на производствената площадка са:

R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители /включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация/;

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11;

R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/.

Дейностите по рециклиране на отпадъци от пластмаси ще се осъществяват от два броя автоматизирани линии /N1 и N2/ за рециклиране на отпадъци от пластмаса и гранулиране на рециклирания материал.

Автоматизираните линии са със следните капацитети:

| № | Наименование | Общо количество, тон/ден | Общо количество, тон/година |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N1: 1 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 16 | 5 760 |
| 2 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N1 | 16 | 5 760 |
| 3 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N2: 1,3 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 21 | 7 560 |
| 4 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N2 | 21 | 7 560 |
|  | Общо количество |  | 26 640 |

Рециклирането е процес, при който отпадъците от пластмаси се преработват така, че да се произведе суровина /гранулат/, която да бъде използван за производството на нови продукти. За целта се предвижда монтирането на следните специализирани автоматизирани линии за рециклиране на отпадъци от пластмаса:

Линия N1, с капацитет до 1 тон/час:

- Ръчно зареждане на конвейера с замърсени полиетиленови фолиа и транспортиране до системата за раздробяване /шредер/;

- Раздробяване чрез шредер в комплект с бункер, хидравлична станция, контролна кабина. Отпадъците се раздробяват до размери 30 мм във вид на люспи. Осъществява се механично, чрез роторен вал, върху който има закрепени ножове, след което материала се транспортира за следваща операция;

- Транспортиране – чрез специална транспортна лента, раздробения материал, във вид на малки люспи с размери до 30 мм се поема и транспотира до сепаратора за почистване на люспите от евентуални чужди, по тежки примеси, които се отделят гравитачно на лентов конвейер;

- Предпране – чрез подаване на вода към вана, се извършва отстраняване на замърсяванията на люспите, след което се транспортират с лентов затворен и наклонен конвейер за пране;

- Пране – тук се осъществява същинското фракционно пране, след което материала преминава през допълнително механично сито и постъпва за сушене;

- Сушене – чрез подаване на топъл въздух, готовия почистен материал във вид на люспи, с размери до 30 мм, се изсушава и транспортира, чрез транспортни системи за гранулиране, постъпва в специални силози за готов гранулат;

- Опаковане – в края на линията е разположена станция за опаковка в Биг Бег чували;

- Експедиция – готовите Биг Бег чували се поставят на предвидената площадка за гранулиран материал.

Линия N2, с капацитет до 1,3 тон/час:

Процесът на рециклиране и гранулиране е идентичен с процеса на Линия N1. Тази линия е ново поколение за гранулиране с помощта на която се осигурява ултра фино филтриране, дегазиране, хомогенизиране на стопилката, гранулиране, изсушаване и пакетиране на готовата суровина – пластмасови  гранули. Окомплектована е със собствена аспирационна система за цялата линия.

За последващата експлоатация на ИП, като обслужваща част към технологията на производството са предвидени два броя чилъри „въздух-вода“, монтирани извън производствената сграда, върху бетонови фундаменти. Охладената от чилъра вода се използва за охлаждане на различни части от линиите за рециклиране.

Системата за охлаждане включва: чилър „въздух-вода“; съд акумулатор; циркулационни помпи; колектори – разпределител и събирател; тръбопроводи РЕ изолирани; спирателна и регулираща арматура.

За последващата експлоатация на ИП, на територията на производствената площадка ще бъде инсталирана пречиствателна станция за производствените отпадни води /ПСПОВ/, с капацитет 70 м3/час.

ПСПОВ е снабдена с механично и физикохимично пречистване. Производствената отпадна вода преминава през сепаратор за пясък /пясъкоуловител/, след което постъпва в барабанно сито, което улавя частиците с размери до 0,5 мм. Механично пречистената вода се подлага на физикохимично третиране /флотация/, при което се улавят и по – фините частици. По проектни данни около 60 – 62 м3 /от общо 70 м3/ ще се връщат обратно в производствения процес, а останалите 8 – 10 м3 ще се отвеждат в канализационната мрежа.

Всички отпадъци събрани от физически и/или юридически лица ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г./.

Отпадъците, генерираните от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците ще се извършва на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т 3-5 от ЗУО.

За събраните, третирани и генерираните от дейностите на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 30 от 31.03.2020 г./.

  - Взаимовръзка и кумулиране с други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения

Инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м.

Реализацията на ИП не е свързана с необходимост от изграждане на нови пътища – ще се използва съществуващата пътна инфраструктура.

Производствената вода, която ще се използва на територията на площадката, служеща за охлаждане на производствените машини и съоръжения ще се черпи от съществуващ сондажен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР – Пловдив, под номер 35201305340/02.04.2020 г. Експлоатацията на сондажния кладенец ще осъществи, след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БДИБР – Пловдив.

Тръбният кладенец /ТК/ попада в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“, с код BG3G000000Q013.

Конструкцията на тръбния кладенец, съгласно изпълненото геофизично обследване на ТК, има следния вид:

| Интервал от ÷ до, м | Вид на обсадните тръби | Дължина на филтрите, м | Задтръбно пространство |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 ÷ 15,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |
| 15,0 ÷ 25,5 | Филтри, PVC – тръба Ø 200 | 10,5 | речен филц, 4 – 16 мм |
| 25,5 ÷ 27,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |

Прогнозните средноденонощни и годишни водни обеми, са както следва:

| Цели на водовземането | Годишен воден обем, м3/ год. | Средноденонощен дебит, л/ сек. | Максимален дебит, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| самостоятелно водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процес на работата им и самостоятелно водоснабдяване за други цели | 100 375 | 3,183 | 5,0 |

Водата за санитарно-битови и питейни нужди ще се доставя от „ВиК“ ЕООД – Пловдив, след като бъдат изградени външните ВиК връзки и след сключване на писмен договор.

Производствените и битово-фекални отпадни води ще се отвеждат в градска  канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води и след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Производствените и битово-фекалните отпадните води ще се изтласкват /отвеждат/ към градска канализационна система, посредством канална помпена станция, с капацитет Q = 4,00 л/сек и H = 14,00 м.

Дъждовните отпадни води от покрива на халето и външните площи на площадката ще се отвеждат в канализация за дъждовни води, след изграждането на външната връзка за улична канализация за дъждовни води, до съществуваща канализационна шахта, с кота дъно 204, 43 и от там ще се оттичат в река Чая.

Електрозахранването на площадката ще се осъществява след изграждане на външната електроинсталация и след сключване на договор с електроразпределително дружество.

  - Използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие

За реализацията и последващата експлоатация на ИП ще се използват подземни води, за охлаждане на производствените машини и съоръжения. Водните количества ще се черпят от съществуващ сондажен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР – Пловдив, под номер 35201305340/02.04.2020 г. Експлоатацията на сондажния кладенец ще осъществи, след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БДИБР – Пловдив.

  - Генериране на отпадъци – видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води

При реализацията и последващата експлоатация се предвижда генерирането на следните видове отпадъци:

| Код на отпадъка | Наименование на отпадъка | Дейност от която се генерира отпадъка | Начин на управление на територията на площадката |
| --- | --- | --- | --- |
| 07 02 13 | Отпадъци от пластмаси | Технологичен отпадък от процеса на рециклиране на отпадъци от пластмаси | Предварително съхранение и предаване на фирма за последващо третиране, рециклиране и/или оползвотворяване |
| 12 01 12* | Отработени восъци и смазки | Отработена грес, генерирана вследствие поддръжка на технологичното оборудване | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване |
| 13 01 10* | Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | Негодни за употреба хидравлични масла, отпаднали при поддръжката на технологичното оборудване | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване |
| 15 01 01 | Хартиени и картонени опаковки | Хартиени и картонени опаковки, отпаднали от доставката на материали и консумативи, както и негодни за употреба хартиени и картонени опаковки, служещи за опаковане на готовата продукция от пластмасови изделия | Предварително съхранение и предаване на фирма за последващо третиране, рециклиране и/или оползвотворяване |
| 15 01 04 | Метални опаковки | Метални опаковки, отпаднали при разопаковане на доставените отпадъци от пластмаси /балирани с помощта на метална тел, явяваща се опаковка на доставената бала/ | Предварително съхранение и предаване на фирма за последващо третиране, рециклиране и/или оползвотворяване |
| 15 01 10* | Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | Опаковки, замърсени с опасни вещества, генерирани след употребата на хидравлични масла и греси, използвани при поддръжка на технологичното оборудване на дружеството | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |
| 15 02 02* | Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване, предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | Предпазни облекла, кърпи за изтриване, филтърни материали и абсорбенти, замърсени при почистване на индустриалното оборудване на дружеството | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |
| 19 12 04 | Пластмаса и каучук | Технологичен отпадък от процеса на механично третиране на отпадъци от пластмаси | Предварително съхранение и предаване на фирма за последващо третиране, рециклиране и/или оползвотворяване |
| 19 12 12 | Други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11 | Механични примеси и негодни за преработка пластмаси, генерирани при дейностите по сортиране на отпадъци | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |
| 19 08 01 | Отпадъци от решетки и сита | Отпадъци генерирани от ПСПОВ | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |
| 19 08 02 | Отпадъци от пясъкоуловители | Пясък и кал, уловени от пясъкоуловители, генерирани след измиването на приетите за рециклиране отпадъци от пластмаси | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |
| 19 08 14 | Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13 | Отпадъци генерирани от ПСПОВ | Предварително съхранение и предаване на фирми за последващо оползвотворяване и/или обезвреждане |

Всички отпадъци ще се съхраняват разделно, в зависимост от техния вид, произход и състав, на обособени за целта места, в съответните съдове за съхранение на отпадъци, обозначени с табели, съдържащи съответния код и наименование на отпадъка, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците.

След натрупване на определени количества, отпадъците ще се предават за последващо третиране,  рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на фирми, притежаващи съответните мощности и разрешение, съгласно Закон за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 19 от 05.03.2021 г./.

Предаването за последващо оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците, се извършва само въз основа на писмен договор с лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл. 3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл. 35, ал. 1, съответно по чл. 35, ал. 2, т. 3-5 от ЗУО.

Отпадните води, които ще се генерират са производствени, битово-фекални и дъждовни.

Производствените и битово-фекални отпадни води ще се отвеждат в градска  канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води и след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Производствените и битово-фекалните отпадните води ще се изтласкват /отвеждат/ към градска канализационна система, посредством канална помпена станция, с капацитет Q = 4,00 л/сек и H = 14,00 м.

Дъждовните отпадни води от покрива на халето и външните площи на площадката ще се отвеждат в канализация за дъждовни води, след изграждането на външната връзка за улична канализация за дъждовни води, до съществуваща канализационна шахта, с кота дъно 204, 43 и от там ще се оттичат в река Чая.

  - Замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очаква замърсяване и вредно въздействие и/или дискомфорт на околната среда, както и негативно влияние върху населението.

Предвидената чрез инвестиционното предложение дейност няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

  - Риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение

Съгласно § 1, т. 2 и т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./, "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда, "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на човека.

Съгласно чл. 2 на Закон за защита при бедствия, „Бедствие” е значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

Площадката на която ще се реализира ИП е проектирана, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Тя ще се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /обн. ДВ бр. 89 от 28.10.2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

Мерките за безопасност и превантивните мерки, които ще се предприемат при аварийна ситуация, се извършват съгласно и са в съответствие с:

- Националната програма за намаляване на риска от бедствия /2021-2025 г./ София, 2020г.;

- Национален план за защита при бедствия, София, 2010г.;

- Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита /Приета с ПМС № 3 от 10.01.2009г. oбн. ДВ. бр.5 от 20.01.2009г., посл. изм. и доп. ДВ. бр.57 от 28.07.2015 г./;

- Закон за защита при бедствия /Обн. ДВ. бр.102 от 19.12.2006г., изм. и доп. ДВ бр. 60 от 07.07.2020 г./;

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд /обн. ДВ бр. 124 от 23.12.1997 г., изм. и доп. ДВ бр.97 от 05.12.2017 г./;

- Закон за националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 /обн. ДВ. бр.102 от 28.11.2008г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 23.07.2019 г./;

- Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване /обн. ДВ, бр.103 от 28.12.2012г., изм. и доп. ДВ бр. 55 от 07.07.2017 г./.

На територията на площадката ще бъде създадена добра организация за ефективно прилагане на заложените в технологичния процес схеми, за което е налице необходимата техническа обезпеченост.

По отношение на трудовия риск е задължително спазване на технологичната дисциплина и инструкциите за безопасна работа. Ще се предприемат следните мерки за сигурност:

- Задължителен начален и периодичен инструктаж;

- Задължително ползване на работно облекло и лични предпазни средства;

- Задължително хигиенизиране, обезопасяване и логистично обезпечаване на площадката с необходимите материали за действия при пожарна и аварийна опасност, както и за предотвратяване и отстраняване на замърсявания на околната среда.

- Задължително спазване на изискванията за периодични прегледи и контрол над наличната инструментална екипировка.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания на законодателството за екологосъобразното управление на отпадъците.

  - Рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението и факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т.12 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето, а именно:

- води, предназначени за питейно-битови нужди;

- води, предназначени за къпане;

- минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

- Шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

- Йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

- Нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

- Химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение; Курортни ресурси;

- Въздух.

Реализирането на инвестиционното намерение не води до изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

В дейността на дружеството, ще се извършва напълно контролирано и законосъобразно управление на отпадъците, което свежда до нула заплахата от генериране на нови и/или големи количества отпадъци, които да причиняват дискомфорт на населението.

2. Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ е за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се изгради производствена сграда с обща застроена площ 5 599,3 м2.

Производствената сграда представлява шесткорабно метално хале с термопанели и стъпаловидна конструкция с размери:

- Дължина 		– 12 м*6 м + 3м;

- Ширина 		– 73,2 м;

- Височина 	– до 8 м.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имоти, без да са необходими допълнителни площи.

3. Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

На производствената площадка с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м. ще се изгради площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса.

На територията на производствената площадка ще бъде изградена производствена сграда със застроена площ 5 599,3 м2, в която ще бъдат обособени следните участъци:

- Цех за производство на пластмасови изделия, включващ два броя автоматизирани линии /N1 и N2/ за рециклиране на отпадъци от пластмаса и гранулиране на рециклирания материал;

- Техническа работилница;

- Помпена станция;

- Обслужващи санитарно – битови помещения.

Производствената сграда представлява шесткорабно метално хале с термопанели и стъпаловидна конструкция с размери:

- Дължина 		– 12 м*6 м + 3м;

- Ширина 		– 73,2 м;

- Височина 	– до 8 м.

Дейностите които ще се осъществяват на производствената площадка са:

R 3 – Рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители /включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация/;

R 12 – Размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 11;

R 13 – Съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R 1 - R 12 /с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/.

Дейностите по рециклиране на отпадъци от пластмаси ще се осъществяват от два броя автоматизирани линии /N1 и N2/ за рециклиране на отпадъци от пластмаса и гранулиране на рециклирания материал.

Автоматизираните линии са със следните капацитети:

| № | Наименование | Общо количество, тон/ден | Общо количество, тон/година |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N1: 1 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 16 | 5 760 |
| 2 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N1 | 16 | 5 760 |
| 3 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N2: 1,3 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 21 | 7 560 |
| 4 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N2 | 21 | 7 560 |
|  | Общо количество |  | 26 640 |

Рециклирането е процес, при който отпадъците от пластмаси се преработват така, че да се произведе суровина /гранулат/, която да бъде използван за производството на нови продукти. За целта се предвижда монтирането на следните специализирани автоматизирани линии за рециклиране на отпадъци от пластмаса:

Линия N1, с капацитет до 1 тон/час:

- Ръчно зареждане на конвейера с замърсени полиетиленови фолиа и транспортиране до системата за раздробяване /шредер/;

- Раздробяване чрез шредер в комплект с бункер, хидравлична станция, контролна кабина. Отпадъците се раздробяват до размери 30 мм във вид на люспи. Осъществява се механично, чрез роторен вал, върху който има закрепени ножове, след което материала се транспортира за следваща операция;

- Транспортиране – чрез специална транспортна лента, раздробения материал, във вид на малки люспи с размери до 30 мм се поема и транспотира до сепаратора за почистване на люспите от евентуални чужди, по тежки примеси, които се отделят гравитачно на лентов конвейер;

- Предпране – чрез подаване на вода към вана, се извършва отстраняване на замърсяванията на люспите, след което се транспортират с лентов затворен и наклонен конвейер за пране;

- Пране – тук се осъществява същинското фракционно пране, след което материала преминава през допълнително механично сито и постъпва за сушене;

- Сушене – чрез подаване на топъл въздух, готовия почистен материал във вид на люспи, с размери до 30 мм, се изсушава и транспортира, чрез транспортни системи за гранулиране, постъпва в специални силози за готов гранулат;

- Опаковане – в края на линията е разположена станция за опаковка в Биг Бег чували;

- Експедиция – готовите Биг Бег чували се поставят на предвидената площадка за гранулиран материал.

Линия N2, с капацитет до 1,3 тон/час:

Процесът на рециклиране и гранулиране е идентичен с процеса на Линия N1. Тази линия е ново поколение за гранулиране с помощта на която се осигурява ултра фино филтриране, дегазиране, хомогенизиране на стопилката, гранулиране, изсушаване и пакетиране на готовата суровина – пластмасови  гранули. Окомплектована е със собствена аспирационна система за цялата линия.

За последващата експлоатация на ИП, като обслужваща част към технологията на производството са предвидени два броя чилъри „въздух-вода“, монтирани извън производствената сграда, върху бетонови фундаменти. Охладената от чилъра вода се използва за охлаждане на различни части от линиите за рециклиране.

Системата за охлаждане включва: чилър „въздух-вода“; съд акумулатор; циркулационни помпи; колектори – разпределител и събирател; тръбопроводи РЕ изолирани; спирателна и регулираща арматура.

За последващата експлоатация на ИП, на територията на производствената площадка ще бъде инсталирана пречиствателна станция за производствените отпадни води /ПСПОВ/, с капацитет 70 м3/час.

ПСПОВ е снабдена с механично и физикохимично пречистване. Производствената отпадна вода преминава през сепаратор за пясък /пясъкоуловител/, след което постъпва в барабанно сито, което улавя частиците с размери до 0,5 мм. Механично пречистената вода се подлага на физикохимично третиране /флотация/, при което се улавят и по – фините частици. По проектни данни около 60 – 62 м3 /от общо 70 м3/ ще се връщат обратно в производствения процес, а останалите 8 – 10 м3 ще се отвеждат в канализационната мрежа.

Всички отпадъци събрани от физически и/или юридически лица ще се събират разделно и временно съхраняват по подходящ начин, съгласно техния произход, вид, състав и характерни свойства, обозначени с табели, с код и наименование на съответния отпадък, съгласно Наредба № 2 за класификация на отпадъците, както и в съответствие с изискванията поставени в Закона за управление на отпадъците /обн. ДВ бр. 53 от 13.07.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 86 от 06.10.2020 г./.

Отпадъците, генерираните от дейностите на площадката, ще се предават за последващо третиране, рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане, след сключване на писмен договор.

Предаването за последващо третиране на отпадъците ще се извършва на лица, притежаващи документ по чл. 35 от ЗУО за отпадъци със съответния код, съгласно наредбата по чл.3 от ЗУО, както следва:

- разрешение или комплексно разрешително за дейности с отпадъци по чл. 35, ал 1 от ЗУО;

- регистрационен документ за дейности с отпадъци по чл. 35, ал.2, т.3-5 от ЗУО;

- регистрационен документ за събиране и транспортиране на отпадъци или регистрация за дейност като търговец или брокер, когато същите имат сключен договор с лица, притежаващи разрешителен или регистрационен документ по чл.35, ал.1, съответно по чл.35, ал.2, т 3-5 от ЗУО.

За събраните, третирани и генерираните от дейностите на площадката отпадъци, както и предадените за последващо третиране отпадъци ще се води отчетност и ще се предоставя информация, съгласно изискванията на ЗУО и Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр. 51 от 20.06.2014 г., изм. ДВ бр. 30 от 31.03.2020 г./.

За реализацията на ИП, няма да се използват опасни химични вещества /ОХВ/.

При последващата експлоатация ще се използват хидравлични масла и грес, осигуряващи работата на технологичното оборудване.

Използваните масла и греси /ОХВ/ ще са в минимални количества, значително по – ниски от праговите стойности, заложени в Приложение № 3, към чл. 103, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда /обн. ДВ бр. 91 от 25.09.2002 г., изм. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./.

4. Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

За осъществяване на инвестиционното предложение ще се използва съществуващата пътна инфраструктура, без нужда от промяна и без необходимост от изграждане на нова.

5. Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

На територията на площадката, строително монтажните работи се свеждат до изграждане на производствена сграда, представляваща шесткорабно метално хале, с термопанели и стъпаловидна конструкция с размери:

- Дължина 		– 12 м*6 м + 3м;

- Ширина 		– 73,2 м;

- Височина 	– до 8 м.

За последващата експлоатация на ИП в производствената сграда ще бъдат монтирани два броя автоматизирани линии /N1 и N2/ за рециклиране на отпадъци от пластмаса и гранулиране на рециклирания материал.

Автоматизираните линии са със следните капацитети:

| № | Наименование | Общо количество, тон/ден | Общо количество, тон/година |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N1: 1 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 16 | 5 760 |
| 2 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N1 | 16 | 5 760 |
| 3 | Рециклиране на полиетиленови фолиа Линия N2: 1,3 тон/час ~ 16 часа/ден*360 дни | 21 | 7 560 |
| 4 | Гранулиране на рециклиран материал от Линия N2 | 21 | 7 560 |
|  | Общо количество |  | 26 640 |

За реализирането и последващата експлоатация на ИП се предвижда изграждане на външни връзки – електрозахранване, водопровод и канализация, за което дружеството е уведомило РИОСВ – Пловдив.

6. Предлагани методи за строителство.

На територията на площадката ще се изгради производствена сграда със застроена площ 5 599,3 м2, представляваща шесткорабно метално хале с термопанели и стъпаловидна конструкция с размери:

- Дължина 		– 12 м*6 м + 3м;

- Ширина 		– 73,2 м;

- Височина 	– до 8 м.

7. Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Инвестиционното предложение е за нов обект.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата рециклирани отпадъци от пластмаси, вкл. от опаковки и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците от пластмаса нанасят на околната среда;

  - Допринася за повторната употреба на отпадъците от пластмаси, след тяхното рециклиране и превръщането им в суровина, която се използва за изработване на нови изделия от пластмаса;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Производство на нови изделия от пластмаса, от гранулата, получен следствие рециклираните отпадъци от пластмаси.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м. е представена Скица на поземлен имот №15-682680-29.07.2020 г., с М 1:2000  издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Имотът на който ще се реализира ИП е собственост на „ПОЛИГРУП“ ООД, съгласно:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 22, том I, рег. № 201, нот. Дело № 21 от 2017 г.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том I, рег. № 1183, нот. Дело № 109 от 2018 г.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

Площадката не попадат в обхвата на чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди  и др.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Не се предвижда добив на строителни материали.

За реализирането и последващата експлоатация на ИП се предвижда изграждане на външни връзки – електрозахранване, водопровод и канализация, за което дружеството е уведомило РИОСВ – Пловдив.

Производствената вода, която ще се използва на територията на площадката, служеща за охлаждане на производствените машини и съоръжения ще се черпи от съществуващ сондажен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР – Пловдив, под номер 35201305340/02.04.2020 г. Експлоатацията на сондажния кладенец ще осъществи, след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БДИБР – Пловдив.

Тръбният кладенец /ТК/ попада в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“, с код BG3G000000Q013.

Конструкцията на тръбния кладенец, съгласно изпълненото геофизично обследване на ТК, има следния вид:

| Интервал от ÷ до, м | Вид на обсадните тръби | Дължина на филтрите, м | Задтръбно пространство |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 ÷ 15,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |
| 15,0 ÷ 25,5 | Филтри, PVC – тръба Ø 200 | 10,5 | речен филц, 4 – 16 мм |
| 25,5 ÷ 27,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |

Прогнозните средноденонощни и годишни водни обеми, са както следва:

| Цели на водовземането | Годишен воден обем, м3/ год. | Средноденонощен дебит, л/ сек. | Максимален дебит, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| самостоятелно водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процес на работата им и самостоятелно водоснабдяване за други цели | 100 375 | 3,183 | 5,0 |

Водата за санитарно-битови и питейни нужди ще се доставя от „ВиК“ ЕООД – Пловдив, след като бъдат изградени външните ВиК връзки и след сключване на писмен договор.

Производствените и битово-фекални отпадни води ще се отвеждат в градска  канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води и след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Производствените и битово-фекалните отпадните води ще се изтласкват /отвеждат/ към градска канализационна система, посредством канална помпена станция, с капацитет Q = 4,00 л/сек и H = 14,00 м.

Дъждовните отпадни води от покрива на халето и външните площи на площадката ще се отвеждат в канализация за дъждовни води, след изграждането на външната връзка за улична канализация за дъждовни води, до съществуваща канализационна шахта, с кота дъно 204, 43 и от там ще се оттичат в река Чая.

Електрозахранването на площадката ще се осъществява след изграждане на външната електроинсталация и след сключване на договор с електроразпределително дружество.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП е необходимо издаване на Регистрационен документ за дейности с отпадъци, за което дружеството ще подаде Заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци в РИОСВ – Пловдив, както и издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения, за което дружеството ще подаде Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения в БДИБР - Пловдив.

Други дейности не са необходими.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

Настоящото инвестиционното предложение /ИП/ за: „Изграждане на площадка за рециклиране на отпадъци от пластмаса и производство на изделия от пластмаса“, ще се реализира в поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, местност „Кацаря“, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив, с площ 7 977 кв.м.

За поземлен имот с идентификатор 00702.22.221, гр. Асеновград, община Асеновград, област Пловдив е представена Скица на поземлен имот №15-682680-29.07.2020 г., издадена от Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Пловдив.

Имотът в който ще се реализира ИП, е собственост на „Полигруп“ ООД, съгласно:

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 22, том I, рег. № 201, нот. Дело № 21 от 2017 г.;

- Нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 115, том I, рег. № 1183, нот. Дело № 109 от 2018 г.

Всички дейности по реализирането и последващата експлоатация на инвестиционното предложение, ще се извършват пряко на гореупоменатия имот, без да са необходими допълнителни площи.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че не се очаква отрицателно въздействие върху Защитената зона.

Реализацията и последващата експлоатация на инвестиционното предложение е с локален характер и няма да окаже трансгранично въздействие.

Инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, а именно:

- Мочурища, крайречни области, речни устия;

- Крайбрежни зони и морска околна среда;

- Планински и горски райони;

- Защитени със закон територии;

- Засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

- Ландшафт на обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

- Територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

Реализацията на инвестиционното предложение, няма да окаже въздействие върху компонентите на околната среда:

- хората и тяхното здраве – не се очаква въздействие върху здравето на хората. Ще бъдат спазени всички необходими хигиенни изисквания за здравна защита. Реализацията на инвестиционното предложение би имала единствено положително въздействие върху жителите, поради факта, че създава възможности за трудова заетост в областта.

- флората и фауната – Ивестиционното предложение няма да окаже негативно въздействие върху флората и фауната в района. Имотът на който ще се реализира инвестиционното предложение не попада в обхвата на защитена зона от Натура 2000. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194, но предвид характера на ИП не се предвижда влияние върху защитените хабитати от мрежата „Натура 2000“: „Река Чая“, с код BG0000194.

- почви – реализацията на инвестиционното намерение няма да доведе до унищожаване или увреждане на почва. Реализациянта на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще е бетонирана, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

- не се засягат материални активи на други собственици;

- въздействие върху качеството на атмосферния въздух – реализацията на инвестиционното намерение няма да окаже негативно въздействие върху качеството на атмосферния въздух.

- дейността на обекта няма да засегне режима на повърхностните води;

- производствените и битово-фекалните отпадни води ще се отвеждат в градска канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води и след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Производствените и битово-фекалните отпадните води ще се изтласкват /отвеждат/ към градска канализационна система, посредством канална помпена станция, с капацитет Q = 4,00 л/сек и H = 14,00 м. Дъждовните води от покрива на халето и външните площи на площадката ще се отвеждат в канализация за дъждовни води, след изграждането на външната връзка за улична канализация за дъждовни води, до съществуваща канализационна шахта, с кота дъно 204, 43 и от там ще се оттичат в река Чая.

- подземните води, които ще се използват на територията на производствената площадка, служещи за охлаждане на производствените машини и съоръжения ще се черпи от съществуващ сондажен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР – Пловдив, под номер 35201305340/02.04.2020 г. Експлоатацията на сондажния кладенец ще осъществи, след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БДИБР – Пловдив.

- ландшафта няма да се промени с осъществяването на инвестиционното предложение;

- шум и вибрации – не се предвижда генериране на шумово натоварване и вибрации.

Дейността на площадката няма да произвежда шум, надвишаващ граничните стойности, определени в Таблица № 2 от Приложение № 2 към чл. 5 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн. ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г./.

Предвид спецификата на фирмената дейност на дружеството, режимът на работа е 24-часов и показателите на шум се определят, съгласно Приложение № 1 на Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението /обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г., изм. и доп. ДВ бр. 26 от 29.03.2019 г./.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се предвижда повишаване на шумовото натоварване в района на площадката, както и местата на въздействие.

Предвид гореизложеното, дейността на дружеството не предизвиква отрицателно въздействие върху жителите на населеното място.

Имотът не попада в границите на Защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /обн. ДВ бр. 77 от 09.08.2002 г., изм. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./ от мрежата „НАТУРА 2000“. Най – близко разположената Защитена зона е: „Река Чая“, с код BG0000194. Защитена зона „Река Чая“, с код BG0000194 е Защитена зона от тип В – Защитена зона по Директива 92/43/ЕЕС за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Предвид местоположението, характера и мащаба на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията не би могла да окаже негативно влияние върху видовете и техните местообитания.

С инвестиционното предложение не се засягат защитени със закон територии и местообитания, планински и гористи местности, влажни зони, единични и групови паметници на културата.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Реализацията на инвестиционното намерение не е свързана с експлоатация на ресурсите на защитената зона от мрежата „НАТУРА 2000”: „Река Чая“, с код BG0000194, нито с пряка намеса върху видовете и техните местообитания, защитената зона.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

При реализацията и последващата експлоатация на ИП, не се очакват отрицателни последици, произточащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Площадката ще бъде проектирани, съгласно изискванията на Наредба № Iз-1971 от 29 Октомври 2009 г. за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар /обн. ДВ бр. 96 от 4 декември 2009г., изм. и доп. ДВ бр. 63 от 31.07.2018 г./.

Тя ще се експлоатира при спазване на изискванията, заложени в Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите /издадена от МВР и МИП обн. ДВ бр. 89 от 28 октомври 2014 г., попр. ДВ бр. 37 от 07.05.2021 г./.

На територията на площадката ще се спазват всички изисквания, заложени в действащото екологично законодателство, което ще доведе до минимум риска от аварии и/или бедствия.

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

Положително въздействие: Реализирането на инвестиционното предложение ще окаже единствено положително дълготрайно въздействие. Пряко положително въздействие ще има върху околната среда, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата рециклирани отпадъци от пластмаси, вкл. от опаковки и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците от пластмаса нанасят на околната среда;

  - Допринася за повторната употреба на отпадъците от пластмаси, след тяхното рециклиране и превръщането им в суровина, която се използва за изработване на нови изделия от пластмаса;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Производство на нови изделия от пластмаса, от гранулата, получен следствие рециклираните отпадъци от пластмаси.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Положително въздействие ще бъде осъществено на местно и регионално ниво, осигурявайки рециклирането на голяма част отпадъци от пластмаси, вкл. опаковки и производството на нови изделия от пластмаса.

Обхватът на въздействие ще бъде на регионално ниво.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП ще се осъществява без да засяга местообитания, видове и население.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Положително въздействие: Пряко положително въздействие ще има върху екологичния, икономическия и социален живот на гражданите и бизнеса, както и ще благоприятства за устойчивото развитие на жителите в региона.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП има ползи в различни направления:

- Екологични ползи:

  - Увеличава количествата рециклирани отпадъци от пластмаси, вкл. от опаковки и намалява проблема със сериозните екологични щети, който отпадъците от пластмаса нанасят на околната среда;

  - Допринася за повторната употреба на отпадъците от пластмаси, след тяхното рециклиране и превръщането им в суровина, която се използва за изработване на нови изделия от пластмаса;

  - Подпомага опазването и защитата на околната среда и бъдещите поколения.

- Икономически ползи:

  - Създава нови работни места в областта;

  - Производство на нови изделия от пластмаса, от гранулата, получен следствие рециклираните отпадъци от пластмаси.

Местоположението на обекта, осигурява най – благоприятни условия за упражняване на дейностите и опазване на компонентите на околната среда.

Отрицателно въздействие: не се очаква отрицателно въздействие.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Положително въздействие ще започне да се проявява непосредствено след пускане в експлоатация на инсталацията, предмет на ИП. Положителното въздействие на района ще бъде с дълготраен характер.

Не се очаква отрицателно въздействие.

8. Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Реализацията и последващата експлоатация на ИП, не е комбинирано с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

9. Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

С оглед предотвратяване и намаляване на значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве, в инвестиционното предложение е необходимо да се включат следните мерки:

- осигуряване на квалифициран обслужващ персонал за безопасно функциониране на площадката;

- пълно ограничаване на възможностите за неконтролиран достъп на хора и животни;

- екологосъобразно управление на отпадъци, генерирани от производствената дейност, както и приетите на територията на площадката, отпадъци от пластмаса;

- предотвратяване и намаляване на риска за човешкото здраве;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

- спазване на законовите и нормативни изисквания за пожарна и аварийна безопасност.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Няма.

11. Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Осъществяването на инвестиционното предложение няма да доведе до отрицателни въздействия върху околната среда.

Компонентите на околната среда са атмосферният въздух, атмосферата, водите, почвата, земните недра, ландшафтът, природните обекти, минералното разнообразие, биологичното разнообразие и неговите елементи.

Цялостната дейност на „ПОЛИГРУП“ ООД ще бъде извършвана така, че да не довежда до ситуации, оказващи отрицателно въздействие върху околната среда.

  - Опазване на „Атмосферния въздух и атмосферата“

Ще се извършва основно съгласно Закон за чистотата на атмосферния въздух /Обн. ДВ. бр.45 от 28.05.1996г., изм. и доп. ДВ. бр.18 от 02.03.2021  г./, както и Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./ и допълващите ги подзаконови нормативни актове.

Разглежданите мерки за недопускане и намаляване на отрицателното въздействие върху  компонент въздух, включват:

- осъществяване на дейности, които не причиняват замърсяване на атмосферния въздух, нарушаване на озоновия слой и промяна в климата;

- на площадките няма да се извършва нерегламентирано изгаряне на отпадъците;

- няма да бъдат съхранявани на открито отпадъци, съдържащи летливи органични съединения.

  - Опазване на компонент „Води“

Опазването на водите ще се извършва основно съгласно: Закон за водите /Обн. ДВ. бр.67 от 27.07.1999г., изм. и доп. ДВ бр. 17 от 26.02.2021 г./ и Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./,  както и допълващите подзаконови нормативни актове.

Опазването на водите се свежда до недопускане на изтощаване, замърсяване и увреждане, с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети, включително: постигане на добро екологично състояние на повърхностните води; добро количествено и химично състояние на подземните води; намаляване на необходимостта от пречистване на водите преди тяхното използване; осигуряване развитието на водните екосистеми и свързаните с тях сухоземни екосистеми.

Водите и водните обекти се опазват от замърсяване и увреждане, чрез следните мерки:

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на приоритетно опасни вещества във водите;

- Недопускане на разливи, водещи до въвеждане на други вещества във водите;

- Спазване на регламентираните забрани за депониране на отпадъци и опасни вещества в места, откъдето може да произтече замърсяване на водите;

- Спазване на условията, заложени в Разрешителното за водовземане от подземни води, което ще бъде издадено БДИБР – Пловдив.

За реализацията и последващата експлоатация на ИП, ще се използват подземни води, служещи за охлаждане на производствените машини и съоръжения ще се черпи от съществуващ сондажен кладенец, включен в регистъра на водовземните съоръжения за стопански цели в БДИБР – Пловдив, под номер 35201305340/02.04.2020 г. Експлоатацията на сондажния кладенец ще осъществи, след издаване на Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни съоръжения от БДИБР – Пловдив.

Тръбният кладенец /ТК/ попада в подземно водно тяло „Порови води в Кватернер – Горнотракийска низина“, с код BG3G000000Q013.

Конструкцията на тръбния кладенец, съгласно изпълненото геофизично обследване на ТК, има следния вид:

| Интервал от ÷ до, м | Вид на обсадните тръби | Дължина на филтрите, м | Задтръбно пространство |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,0 ÷ 15,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |
| 15,0 ÷ 25,5 | Филтри, PVC – тръба Ø 200 | 10,5 | речен филц, 4 – 16 мм |
| 25,5 ÷ 27,0 | Плътна, PVC – тръба Ø 200 | - | речен филц, 4 – 16 мм |

Прогнозните средноденонощни и годишни водни обеми, са както следва:

| Цели на водовземането | Годишен воден обем, м3/ год. | Средноденонощен дебит, л/ сек. | Максимален дебит, л/сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| самостоятелно водоснабдяване за охлаждане на производствени машини и съоръжения в процес на работата им и самостоятелно водоснабдяване за други цели | 100 375 | 3,183 | 5,0 |

Водата за санитарно-битови и питейни нужди ще се доставя от „ВиК“ ЕООД – Пловдив, след като бъдат изградени външните ВиК връзки и след сключване на писмен договор.

Производствените и битово-фекални отпадни води ще се отвеждат в градска  канализационна система, след като бъде изградена външната канализационна връзка за битово-фекални и технологични/производствени води и след сключване на писмен договор с „ВиК“ ЕООД – Пловдив. Производствените и битово-фекалните отпадните води ще се изтласкват /отвеждат/ към градска канализационна система, посредством канална помпена станция, с капацитет Q = 4,00 л/сек и H = 14,00 м.

Дъждовните отпадни води от покрива на халето и външните площи на площадката ще се отвеждат в канализация за дъждовни води, след изграждането на външната връзка за улична канализация за дъждовни води, до съществуваща канализационна шахта, с кота дъно 204, 43 и от там ще се оттичат в река Чая.

  - Опазване на компонент „Почви“

Опазването на почвите ще се извършва основно съгласно: Закон за опазване на околната среда /Обн. ДВ. бр.91 от 25.09.2002г., изм. и доп. ДВ бр. 21 от 12.03.2021 г./, Закон за почвите /Обн. ДВ. бр.89 от 6 Ноември 2007г., изм. и доп. ДВ бр. 98 от 27.11.2018 г./, Закон за управление на отпадъците /Обн. ДВ. бр.53 от 13.07.2012 г. изм. и доп. ДВ. бр. 19 от 05.03.2021  г./ и всички допълващи подзаконови нормативни актове.

- Реализациянта на инвестиционното предложение не включва дейности, свързани с промяна качеството на почвите. Площадката ще е бетонирана, което ще ограничи до минимум вредното въздействието върху качеството на почвите.

  - Опазване на компонент „Биологично разнообразие“

Опазването на този компонент се извършва съгласно Закон за биологичното разнообразие /Обн. ДВ. бр.77 от 09.08.2002г., изм. и доп. ДВ. бр. 98 от 27.11.2018 г./.

Опазването на биологичното разнообразие се извършва, чрез спазване на следните ЗАБРАНИ:

- Забранява се намесата на ръководството, персонала и временно пребиваващите на територията на площадкиата в условията в местообитания, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;

- Забранява се регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и да застрашат местни видове.

За всички жизнени стадии от развитието на животинските видове  и птиците се забраняват:

- Всички форми на умишлено улавяне или убиване на екземпляри с каквито и да е

уреди, средства и методи;

- Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

- Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени; разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

- Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

- Вземане на намерени мъртви екземпляри;

- Притежаване, отглеждане, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

- Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри;

- Разрушаването, увреждането или преместването на гнезда на птици.

  - Опазване на компоненти „Земни недра, ландшафт и минерално разнообразие“

Дружеството ще извършва дейност само и единствено на територията на имота.

На територията на площадката ще се извършват екологосъобразни дейности с отпадъци и всички съдове за съхранение на опасни вещества и/или отпадъци ще са разположени на закрито, върху непропусклива повърхност, с цел недопускане на евентуални разливи.

  - Предотвратяване на негативно въздействие върху населението

Реализирането на инвестиционното намерение по никакъв начин не би могло да окаже негативно влияние върху населението.

Предвидената чрез инвестиционното намерение дейност, няма да доведе до извънредна и/или свръхексплоатация на природни ресурси.

Реализирането на инвестиционното намерение, не води до нерегламентирано изпускане на вредни емисии, шум и/или друг източник на негативно въздействие.

Дейността на дружеството, ще се извършва законосъобразно и в отдалечена от жилищни сгради, зона, което свежда до нула причината за дискомфорт на населението.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредбата за ОВОС//обн. ДВ бр. 25 от 18.03.2003 г., изм. и доп. ДВ бр. 67 от 23.08.2019 г./, за изясняване на обществения интерес по чл. 6, ал. 1 от същата наредба, Компетентният орган или оправомощено от него длъжностно лице:

- Осигурява обществен достъп до информацията по настоящото приложение № 2, като поставя съобщение на своята интернет страница и по друг начин за най – малко 14 дни за достъпа до информацията и за изразяване на становища от заинтересовани лица;

- Предоставя копие на Искането по чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС и информацията по приложение № 2 на електронен носител на съответната община/район/кметство по чл. 5, ал. 2.

Към датата на внасяне на Искането по чл. 6, ал. 1 и Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС, „ПОЛИГРУП“ ООД, няма информация за проявен обществен интерес към инвестиционното предложение.

Инвеститор: .....................................

Ангел Петров,

Управител на „ПОЛИГРУП“ ООД