- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №23/2004г. издадено на “Агрия” АД, гр.Пловдив, актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.

В периода от 24.06.2015г. до 26.06.2015г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.), Заповед №РД-164/19.06.2015г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №23/2004г. издадено на “Агрия”АД, гр.Пловдив, актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №23/2004г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

3.Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

4. Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;

5. Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

6. Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

7. Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

8. Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

9. Абонатни станции:

- АС 8-Котел 5 с мощност 0.5 MW;

- АС 1-Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

- АС 2-Котел 3 с мощност 0.319 MW;

- АС 4-Котел 4 с мощност 0.464 MW.

- 10. Инсталация за производство на деминерализирана вода.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 21.06.2014г. до 26.06.2015г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3. Обхват;

- Условие №4. Капацитет на инсталациите;

- Условие №5. Управление на околната среда;

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. Уведомяване;

- Условие №8. Използване на ресурси;

- Условие №9. Емисии в атмосферата;

- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11. Управление на отпадъците;

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г.)-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. За проверявания период не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на производствената площадката.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите-За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда-За проверявания период не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат ISO 14001:2004 с регистрационен №2010/37474.2 от 19.06.2013г. валиден до 19.06.2016г. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък на персонала, който извършва дейностите по изпълнението на условията на комплексното разрешително от ноември 2013г.

Представени са План-графици за обучение на персонала за 2014г. и 2015г. За периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. са проведени 16 броя обучения, а за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. са проведени 11 броя обучения. За проведените обучения са представени Протоколи от проведени обучения.

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представени са таблица на абонатите и Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително. За периода 21.06.2014г. до 25.06.2015г. представен актуализиран Авариен план от февруари 2015г. и списък на иззетата документация.

Прилагат се: Инструкция за Мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително, Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията на разрешително и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 21.06.2014г. до 25.06.2015г. са представени записи и протоколи за мониторинг на техническите и емисионни показатели, изискани с условията на комплексното разрешително.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Представена е Инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 21.06.2014г. до 25.06.2015г. не са възниквали аварийни ситуации.

Представен Авариен план от февруари 2015г.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции за:

-Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

-Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

-Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са: Списък на опасните химични вещества и Оценка на безопасността на съхранение на опасните химични вещества и смеси; План-графици за обучение на персонала във връзка с изпълнение на Аварийния план за 2014г. и 2015г.; Протоколи от извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Аварийния план - 12 броя за 2014г. и 11 броя за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г.; План за управление на риска и безопасността за 2015г.; Чек листове за проверка на състоянието на личните предпазни средства и специализираното работно облекло - 12 броя за 2014г. и 6 броя за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г.; Протоколи от проверка на средствата за лична защита; Протоколи от извършени проверки на противопожарни съоръжения; Протоколи от извършен сервиз на пожароизвестителна инсталация; Протоколи за сервизно обслужване на пожарогасителна инсталация и противопожарни касети; Протоколи от извършено техническо обслужване, презареждане, хидростатично изпитване на пожарогасители; Заповед за създаване на щаб за изпълнение на аварийния план при спасителни и неотложни работи; Списък на персонала и схема за оповестяване.

За периода 21.06.2014г. до 24.06.2015г. не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда (СУОС).

- Условие №6.Тълкуване - Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване - Не са констатирани несъответствия. Не са възниквали аварийни или други замърсявания за 2014г. и до 25.06.2015г.

Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода-Не са констатирани превишения на количествата вода, изразходвани за производствени нужди за единица продукт.

Представено е изменено Разрешително за водовземане от май 2007г. Подадено заявление в БД за продължаване на срока на разрешителното Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. за инсталациите по Условие №2. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водовземане.

Прилага се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на процесите синтез и филтруване, които е основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са 4 броя протоколи за 2014г. и 2 броя протоколи за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. - не са констатирани несъответствия;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия. Представени са 7 броя протоколи за 2014г. и 2 броя протоколи за периода от 01.01.2015г. до 25.06.2015г. от извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа и записи с оценка на съответствието и предприетите коригиращи мерки.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като: Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишна норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Представени записи за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. за изразходваните количества вода за производствени нужди.

-Инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата, разрешени по КР за всяка от инсталациите, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Представени записи с оценка на съответствието за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на: Нагнетателен вентилатор C33 и вентилатор C88, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати; Реактор за утаяване /R5/ и реактор за синтез на набам /R1 и R2/, основни консуматори на топлоенергия в инсталацията за синтез на дитиокарбамати. Представени 6 броя Протоколи за 2014г. и 2 броя Протоколи за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. от извършени проверки.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са шест броя протоколи за 2014г. и три броя протоколи за 01.01.2015г. до 25.06.2015г. от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за производствени нужди, изразени като: Годишнa консумация за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Представени ежемесечни записи за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г.

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива с условията в КР, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи с оценка на съответствието за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. не са констатирани превишения на използваните спомагателни материали и горива за единица продукт и в годишен аспект.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива съгласно условията на комплексното разрешително, изразени като: Годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС, с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират и съхраняват на площадката. Представени са записи и доклад за оценка на съответствието.

Представени са: информационни листове за безопасност, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006, относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), изменено с Регламент 453/2010 и спазващи изискванията на Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси и Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки. Инструкцията съдържа проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките; установяване на причините за регистрираните несъответствия; предприемане на коригиращи действия. Представени са 6 броя Протоколи за 2014г. и 2 броя Протоколи за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г. от извършени проверки на обваловките на резервоарите-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и продукти, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са 4 броя Протоколи за 2014г. и 2 броя Протоколи за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г. от извършени периодични проверки-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за суровини, спомагателни материали, горива и продукти при работата на инсталациите по Условие 2. Представени са 5 броя Протоколи за 2014г. и 2 броя Протоколи за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г. от извършени проверки-не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, на емисии в атмосферата:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

- 3 броя промивни колони към изпускащо устройство № 5 за пречистване на отпадъчните газове от реактори към Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

- мокър скрубер без пълнеж към изпускащо устройство № 6, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня „NIRO”;

- мокър скрубер с пълнеж към изпускащо устройство № 7, за пречистване на отпадъчните газове от сушилня “Конвекс”;

Инсталация “Аминиране на органични киселини”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 8, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 9, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 15, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 16, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини на линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 22, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия „Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 23, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 10-11, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини на линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 14, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “А”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 17-18, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на линия “В” и общообменна вентилация на помещение за разфасовка – обща и за двете линии;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 21, за пречистване на отпадъчните газове от разфасовка в линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 12, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 13, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “A”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 19, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 20, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”, линия “Б”;

Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 24, за пречистване на отпадъчните газове от зареждане на суровини;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 30, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение за разфасовка;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 31, за пречистване на отпадъчните газове от общообменна вентилация на помещение на кота +24.00;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 25, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 26, за пречистване на отпадъчните газове от дозиране на суровини (от везна, смесител, междинен сборник);

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 27, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 28, за пречистване на отпадъчните газове от сепарация в технологичен ръкавен филтър “Mikropul”;

Инсталация “Разфасоване на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

- ръкавен филтър към изпускащо устройство № 32, за пречистване на отпадъчните газове от обезпрашаване на бункер при зареждане със суровини.

Прилагат се следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с изготвената и представена документация от оператора с определените за всяко пречиствателно съоръжение:

-контролирани параметри (технологичните параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа) на всички пречиствателни съоръжения, разрешени с условията на КР;

-оптимални стойности за всеки от контролираните параметри;

-честота на мониторинг на стойностите на контролираните параметри;

-вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри.

Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За 2014г. са представени 5 броя протоколи, а за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г. са представени 2 броя протоколи от проверка за воденето на Технологичните (Работните) журнали по изискването за контрол и поддръжка на оптимален режим на пречиствателните съоръжения и оценка на съответствието. Записите в Технологичните журнали се правят след края на всяка смяна-3 пъти дневно до месец юни  2015г. включително.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”

-Три броя изпускащи устройства (комини): К5-ИУ след промивни колони, К6-ИУ след сушилня за цинеб и К7-ИУ след сушилня за мангозеб. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За К6 представен е протокол от изпитване от 18.07.2014г. - не са констатирани несъответствия. Не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), за изпускащи устройства (комини) К5, тъй като периодичния мониторинг е отменен с актуализация на КР №23/2004г. с Решение №23-Н0-И0-А1/2009г., което е влязло в сила от 13.08.2009г. и К7 тъй като инсталацията е спряна от експлоатация от 25.05.2009г.

- Инсталация “Аминиране на органични киселини”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К8-ИУ след бункера за зареждане със суровини. Не са извършвани собствени периодични измервания, тъй като през 2014г. е демонтирано част от производственото оборудване към Инсталация “Аминиране на органични киселини”, включваща К8. РИОСВ-Пловдив уведомена и представен План за прекратяване на дейността и демонтаж на част от  Инсталация “Аминиране на органични киселини”.

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”

-13 броя изпускащи устройства (комини) К9-ИУ след бункер за зареждане със суровини, линия “А”, К10-11-ИУ след 2 броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “А”, К12-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К13-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “А”, К14-ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “А”, К15-ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К16-ИУ след бункер за зареждане със суровини, линия “В”, К17-18-ИУ след 2броя смесители за подаване на формулиран продукт, линия “Б”, К19-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К20-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, линия “В”, К21-ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, линия “В”, К22-ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00, К23-ИУ след общообменна вентилация на помещение за разфасовка. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември и месец декември 2014г. за ИУ К15, К16, К17-18, К19, К20, К21, К23-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К9, К10-11, К12, К13, К14, К22-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия „А“ не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”

-Осем броя изпускащи устройства (комини) К24-ИУ след бункер за зареждане със суровини, К25-ИУ след бункер за дозиране на суровини, К26-ИУ след бункер за дозиране на суровини , К27-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, К28-ИУ след локална вентилация след сепарация на продукта, К29-ИУ след локална вентилация над разфасовка на продукта, К30-ИУ след общообменна вентилация на помещение за разфасовка, К31-ИУ след общообменна вентилация на помещение на кота +24.00. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември и месец декември 2014г. за ИУ К24, К25, К27, К29-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комини) К26, К28, К30, К31-не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ), тъй като линия “II“ не е извършвала производствена дейност за проверявания период.

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К32-ИУ след бункер за зареждане със суровини и 2 броя разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември и месец декември 2014г. - не са констатирани несъответствия.

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К33-ИУ след локална вентилация към реактори и К34-ИУ след локална вентилация към реактори. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Формулиране на течни фунгициди и инсектициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К35-ИУ след локална вентилация към голям реактор, К36-ИУ след локална вентилация към малък реактор, К37-ИУ след бункер за зареждане със суровини, К38-ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно за ИУ К37 и веднъж на две години за ИУ К35, К36 и К38. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от месец ноември 2014г. - не са констатирани несъответствия.

- Инсталация “Формулиране на течни хербициди”

-Четири броя изпускащи устройства (комини) К39-ИУ след локална вентилация над складов сборник, К40-ИУ след локална вентилация над складов сборник, К41-ИУ след локална вентилация над складов сборник, К42-ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”

-Два броя изпускащи устройства (комини) К43-ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини, К44-ИУ след локална вентилация над разфасоващи машини. За проверявания период инсталацията не е извършвала производствена дейност.

Горивни инсталации

-Четири броя изпускащи устройства (комини) –ИУ К1 с източник на отпадъчни газове-Котeл №1 и Котел №2;ИУ К2 с източник на отпадъчни газове-Котeл №3; ИУ К3 с източник на отпадъчни газове-Котeл №4 и ИУ К4 с източник на отпадъчни газове-Котeл №5. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства К1 и К4 са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са Протоколи от изпитване (за ИУ К1 и ИУ К4) от декември 2014г.-не са констатирани несъответствия. За изпускащи устройства (комин) К2 и К3 не е извършван мониторинг, тъй като са с термична мощност под 0.5 MW, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се инструкции за:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са 5 броя Протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието за 2014г. и 2 броя Протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са 4 броя Протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието за 2014г. и 2 броя Протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието за периода 01.01.2015г. до 24.06.2015г.-не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)-за проверявания период няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.6.Собствен мониторинг-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг.

На производствената площадка се експлоатират хладилни и климатични инсталации. За проверявания период са представени Досиета със записи от извършени проверки на три броя чилъри към хладилна инсталация и един брой изсушител в компресорно отделение.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

На производствената площадка се експлоатират следните пречиствателни съоръжения:

-За пречистване на производствените отпадъчни води: Утаителни басейни; Камерни филтър-преси; Трисекционен утаителен басейн-приемател; Флокулатор; Вертикални утаители; Електролизер; Флотатор; Озонатори; SB–реактори; Обратна осмоза; Адсорбери; Скрубер-кондензатор; Шахта МА-3; Хоризонтален външен утаител;

-Пречиствателна станция за битово-фекалните отпадъчни води, състояща се от: първичен утаител, вторичен утаител и биобасейн;

За пречиствателните съоръжения операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив информация за: Контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); Оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; Честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; Вид на оборудването за мониторинг на контролираните.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, изискана с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение; Инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. представени ежедневни записи за всяко пречиствателно съоръжение в Експлоатационните журнали (намиращи се в лабораторията);

Извършва се предвидения мониторинг на производствените и охлаждащи отпадъчни води с източници- Инсталации Синтез на дитиокарбамати; Инсталация за Аминиране на органични киселини; Склад течни суровини към инсталация за синтез, охлаждане на помпи, охлаждане на складови резервоари за суровини; Инсталация за деминерализирана вода. Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в открит бетонов канал са с честота на измерване ежедневно, ежемесечно, веднъж годишно за определените показатели с условията на комплексното разрешително. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води в открит бетонов канал, Протоколи от изпитване за 2014г. (месеците януари, февруари, март и август 2014г. инсталациите не са извършвали производствена дейност) и за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. (през месец март 2015г. инсталациите не са извършвали производствена дейност). Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените и охлаждащите отпадъчни води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. са представени Доклади с оценка на съответствието за всеки месец - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 10.2.Битово-фекални води-Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения, съгласно  условията в комплексното разрешително мониторинг на битово-фекални води с източници: санитарно-битови помещения в административната сграда, централната битова сграда, столова, абонатни станции АС2, АС4, АС1 и АС8. Мониторинга на битово-фекални води заустени в р. Чепеларска (р. Чая) са с честота четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. са представени записи за количеството на заустените битово-фекални води в р.Чепеларска (р.Чая), Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г. и за първо и второ тримесечие на 2015г. - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. са представени протоколи с оценка на съответствието за всяко тримесечие на 2014г. и за първо и второ тримесечие на 2015г. - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.3. Дъждовни води-Не са констатирани несъответствия.

Извършва се предвидения мониторинг на дъждовни води с източници: площадкова дъждовна канализация. Мониторинга на дъждовните води, заустени в р.Чепеларска (р.Чая) са с честота на измерване четири пъти годишно по определените показатели с условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. – представени са Протоколи от изпитване за първо и второ тримесечие - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се инструкция за проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствие, предприемане на коригиращи действия. За 2014г. са представени 4 броя Протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения, а за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. – 2 броя Протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения - не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително. За периода 01.01.2014г. до 19.06.2014г. са представени два броя Протоколи за проверка на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените стойности на Индивидуалните емисионни ограничения за първо и второ тримесечие на 2014г-не са констатирани превишения на индивидуалните емисионните ограничения от извършения собствен мониторинг, съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие № 11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.):

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. не е констатирано превишение на количествата образувани отпадъци. Представени са Записи за всеки месец за количествата образувани отпадъци и оценка на съответствието до 31.05.2015г.

Условие 11.2.Приемане на отпадъците за третиране - Не са констатирани несъответствия. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. операторът не е приемал отпадъци за третиране на площадката.

Условие 11.3.Предварително съхраняване на отпадъци

##### За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 25.06.2015г. операторът събира всички отпадъци образувани на площадката, посочени в Условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за това места. Същите се събират в съответствие с нормативната уредба по околна среда. Отпадъци с кодове 15 01 06 - Смесени опаковки (торби от морска сол) и 15 01 10*-Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се подлагат на пресоване и балиране с цел, намаляване на техния обем и привеждането им в удобен за транспортиране и съхранение вид.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са 32 броя чек листи за 2014г. от проверка и оценка на съответствието и 14 броя чек листи за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г. от проверка и оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи документ за извършване на такава дейност, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 21.06.2014г. до 26.06.2015г. са представени Разрешения, Договори, Идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, Отчетни книги, Приемо-предавателни протоколи и експедиционни листове за транспортираните и предадени неопасни отпадъци, четири броя Протоколи от извършени проверки за 2014г. и два броя Протоколи от извършени проверки за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г.

Условие 11.5.Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци - Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава за оползотворяване, в т. ч. рециклиране отпадъците, образувани от дейността на предприятието, единствено на лица, притежаващи документ за извършване на такава дейност или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор, за конкретния вид отпадък.

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За 2014г. са представени два броя Протоколи с оценка на съответствието, и за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г. е представен Протокол с оценка на съответствието от 01.06.2015г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено да предава отпадъците образувани от дейността на предприятието, за обезвреждане на фирми, притежаващи разрешения, за извършване на такава дейност, регистрационен документ, лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Прилага се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода 21.06.2014г. до 26.06.2015г. предаден за обезвреждане отпадък с код 20 03 01-Смесени битови отпадъци.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците - Не са констатирани несъответствия.

Операторът извършва измерване/изчисляване на количествата генерирани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за всяка инсталация, стойностите на годишните норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес). Представен запис за всички отпадъци образувани на площадката за всеки месец до 31.05.2015г.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. са представени записи за всички отпадъци образувани на площадката за всеки месец и в годишен аспект за 2014г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците - Не са констатирани несъответствия. За периода 21.06.2014г. до 26.06.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Представено Становище на РИОСВ-Пловдив от 20.02.2014г. на Доклад за основно охарактеризиране за отпадък с код 20 03 01 - Смесени битови отпадъци, образуван от дейността на предприятието и предназначен за обезвреждане чрез депониране.

Условие 11.9.Документиране и докладване - Не са констатирани несъответствия. Внесен в ИАОС- гр.София Годишен отчет за образуваните и/или третирани отпадъци за 2014г. В ГДОС за 2014г. са докладвани видовете и количествата отпадъци - образувани и предадени за транспортиране, оползотворяване, преработване, рециклиране и обезвреждане.

Условие №12.Шум - За периода 21.06.2014г. до 26.06.2015г. не е констатирано превишение на шум излъчван в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените, спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Прилагат се Инструкция за наблюдение на показателите не по-малко от един път в рамките две последователни календарни години наблюдение на: общата звукова мощност на площадката, еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката, еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протокол от изпитване от месец юли 2014г. - дневно, вечерно, нощно ниво на шум и Запис с оценка на съответствието от  август 2014г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - Не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са 5 броя Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за 2014г. и 2 броя Протоколи от извършени проверки и записи с оценка на съответствието за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г. – не са установени несъответствия.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). За периода 21.06.2014г. до 26.06.2015г. не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за периодична проверка на целостта и здравината на подовата и странична изолация на площадка №5 (опасните отпадъци от площадката са изнесени извън границите на производствената площадка, констатирано от проверка през 2007г.), недопускаща просмукване в почвата или подземните води. Представени са 4 броя Протоколи от извършени проверки за 2014г. и 2 броя Протоколи от извършени проверки за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г. – не са установени несъответствия.

Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на почви -Операторът извършва собствен мониторинг на почви в постоянни мониторингови пунктове, съответно в І-ва (0-50m), ІІ-ра (50-200m) и ІІІ-та зона (200-400m) с честота веднъж годишно. Представен Протокол от 24.11.2014г. за трите точки на мониторинг. Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите с определените такива, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието спрямо базовото състояние на почвите.

Собствен мониторинг на подземни води - Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота, показатели и точки на пробовземане определени с условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г. и за първо  тримесечие за 2015г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води. Анализите са извършени от акредитирани лаборатории.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са 8 броя Протоколи от извършени проверки на съответствието за 2014г. и 2 броя Протоколи от извършени проверки на съответствието за периода 01.01.2015г. до 26.06.2015г. Не са констатирани отклонения от стандарта за качество на подземните води.

Води се Дневник с данни за датата на установяване на разлива, причини за разлива, неговата площ, състав и количество на замърсителите, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него, както и наименование/номер на приемащия обем, където е събрана остатъчната течност. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии (актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) - Не са констатирани несъответствия.

Представена Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за причинени екологични щети и остойностени мерки за тяхното изпълнение от ноември 2013г.

За периода 21.06.2014г. до 24.06.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети или случаи на причинени екологични щети.

Условие №15.(актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други) - Не са констатирани несъответствия.

Представени са:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на всяка една от инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Операторът е изготвил План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

За периода 21.06.2014г. до 24.06.2015г. представен в РИОСВ-Пловдив План за прекратяване на дейността на част от инсталацията „Аминиране на органични киселини“.

Констатациите от извършената планова проверка по документи и на място са, че операторът “Агрия” АД, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №23/2004г., актуализирано с Решение №23-Н0-И0-А2/2013г.