Д О К Л А Д

за извършена на комплексна проверка  на  обект

„Предприятие за производство на паркет” , с. Труд на „Артистико” ЕООД.

На основание План за контролната дейност за 2019г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-30/06.02.2019 г. и Заповед № РД-69/06.03.2019г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 25.03.2019г. е извършена комплексна проверка в „Предприятие за производство на паркет” , с. Труд на „Артистико” ЕООД.

1. Цел на проверката

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС),  и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

Основната дейност в предприятието е производство на дървен масивен  паркет. Производствения капаците на предприятието е около 20 хил. кв.м. произведен дървен паркет за година.

2. Проверени инсталации и дейности:

Извърши се  обход на следните места свързани с производството на обекта;

- склад разфасована подготвена дъбова дървесина – т. нар. суров материал;

- трикамерна сушилня;

- котелно за подаване на топлина към сушилня;

- склад за съхранение на суха подготвена дървесина;

- цехове производство на паркет – оформяне на дървени ламели, посредством цепене на сушена дървесина, след което се извършва лепене на ламелите и оформяне;

Подготвената сурова дъбова дървесина, преминава процес на сушени, след което в производствения цех се изготвя дървения паркет. На площадката не се извършва нанасяне на покрития върху готовия паркет. По желание на клиенти се оформят фигури, за които се използва лепило на водна основа.

3.  Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

По компонент „Атмосферен въздух“

Използваното в обекта топлоенергийно съоръжение е с мощност 450 kW, работещо на твърдо гориво и не подлежи на собствени периодични измервания. Аспирацията на дървообработващите машини, намиращи се в производствените помещения  е отведена към пречиствателно съоръжение  - циклон.

От страна на „Артистико“ ЕООД се пускат на пазара  продукти от категориите: „Бои и лакове”, попадащи в обхвата на Наредба за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти  /ДВ.бр.20/06.03.2007г./.  Съгласно изискванията на чл.3, ал. 2 и чл. 7 и 9  от Наредбата, дружеството е представило  информация в РИОСВ – Пловдив, за количествата продукти за покрития, пуснати на пазара през 2018г.

Ползваната дървесина в обекта не се обработва с препарати с цел консервация.

По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“:

За извършване на основната си дейност, дружеството използва лепило на водна основа в количество около 1 тон на година. Представен е информационен лист за безопасност. Дружеството се явява потребител надолу по веригата по смисъла на Регламент (ЕС) 1907/2006.

При проверката е попълнено приложение №4.1, съгласно Заповед №РД-268 от 11.05.2018 на Министъра на околната среда и водите.

Дружеството е внесло през 2018г. около 8 тона бои и лакове от държава членка на ЕС (Италия и Германия), които продукти не се съхраняват на склад , а се доставят на клиенти на „Артистико“ ЕООД.

По компонент „Отпадъчни води“

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови цели е от водопроводната мрежа на с. Труд. За производствени нужди (овлажняване на дървесината) се ползва вода от собствен водоизточник - сондажен кладенец, разположен на площадката. Дружеството притежава разрешително за водовземане за промишлено водоснабдяване, издадено от БД ИБР гр.Пловдив. От дейността на обекта се формират битово-феклани отпадъчни води, които се събират в два броя безотточни резервоара и при необходимост се предават за пречистване. До момента не е извършвано почистване на резервоарите.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са установени несъответствия с нормативната база по компоненти и фактори атмосферен въздух, отпадъчни води, химични вещества и смеси.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях.

От страна на дружеството при проверката присъства инж. Производство.

Директор на РИОСВ-Пловдив ……………………

/доц. д-р Стефан Шилев/