УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ-Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2022 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-109/09.05.2022 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 25.05.2022 г. е извършена комплексна проверка в обект - Дестилерия за етерични масла, с местонахождение: с. Черноземен, общ.  Калояново, обл. Пловдив, с оператори „Атмосфаер“ ЕООД  и „Триглав Еделвайс“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: атмосферен въздух, отпадъчни води, химични вещества и смеси, управление на риска и екологична отговорност.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- цех за дестилация

- цех за екстракция

- котелна централа

- 2 бр. лагуни и резервоар за охлаждащи води

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Производството на розова вода и розово масло чрез дестилация с водна пара на свеж розов цвят се извършва в периода на розовата кампания, която е стартирала на 22 май 2022. При проверката в обекта е установено, че дестилерията се експлоатира от две дружества – „Атмосфаер“ ЕООД и „Триглав Еделвайс“ ЕООД, като от общо 9 броя дестилационни апарата всеки с вместимост по 10 м3, шест броя с №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9 се използват от „Атмосфаер“ ЕООД и три боря с №№ 1, 2 и 3 - от „Триглав Еделвайс“ ЕООД.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Към момента на проверката в цеха за дестилация не се извършва изваряване на свеж розов цвят, поради недостатъчно доставено количество. В котелната централа на площадката, наличните 2 бр. парни котли  - ПКМ 12  /основен/ и ПКМ 6,5 /резервен/ не са в работен режим. Представен е дневник за работните часове на котлите, съгласно  който от началото на розовата кампания в работен режим е бил само котел ПКМ 12.  В периода на розова кампания 2020 г. са проведени собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от ПКМ 12. Докладваните резултати показват спазване на емисионните норми, определени в Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ. бр.64 от 27.06.2005г./.

Цехът за екстракция не работи. Дейността по екстракция с хексан е преустановена и инсталацията не се експлоатира от няколко години.

- По компонент „Води“ :

Формираните производствени отпадъчни води - розови джибри от отработения розов цвят се събират в 2 бр. лагуни, a охлаждащите води в охладителен басейн. При проверката, извършена на място е установено, че поставената от РИОСВ-Пловдив оловна пломба е с ненарушена цялост и савакът е в затворено състояние.

- По фактор „Химични вещества и смеси“:

На площадката на обекта са налични съоръжения за съхранение на хексан и леко котелно гориво. Не са констатирани налични количества хексан, които да се съхраняват на склад. Котелното гориво се съхранява в 2 бр. метални резервоара -по един за всеки оператор.

- По фактор „Екологична отговорност“:

При проверката е установено, че розоварната е в кампания и се приема розов цвят за преработка, като към момента на преработката не се извършва изваряване на розов цвят. Извършен е обход в района на обекта, при който не е констатирано замърсяване с производствени отпадъчни води и розови джибри в съседни терени и в река Розовецка.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

На управителие на двете дружества, стопанисващи дестилерията  - „Атмосфаер“ ЕООД  и „Триглав Еделвайс“ ЕООД е дадено предписание за провеждане на собствени периодични измерваня на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух до края на розва кампания 2022 г., като резултатите се докладват в срока по чл.39, ал.1 от Наредба №6/1999 г. (обн. ДВ, бр.31/1999 г., с посл. изм.и доп).

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух, отпадъчни води, химични вещества и смеси и екологична отговорност.