# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №48-Н1/2010 г., изменено с Решение№48-Н1-И1-А2/2018 г.  на “БиЕй Глас България” АД, площадка гр. Пловдив

В периода от 09.05.2018 г. до 10.05.2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120 ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002 г.), Заповед №РД-104/02.05.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2018 г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010 г., изменено с Решение№48-Н1-И1-А2/2018 г.  на “БиЕй Глас България” АД, площадка гр. Пловдив

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010 г., изменено с Решение№48-Н1-И1-А2/2018 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- II.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

1.1. Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3. от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

1.2.Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на условията както следва и изискванията на чл. 16, ал. 1. (за Ванна пещ №1 и Ванна пещ № 3) на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

1.1.1. Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1-след изпълнение на Условие 3.4.2;

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5

  - Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5-след изпълнение на Условие 3.4;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

1.2.1. Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

- 7.    Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 06.05.2017 г. до 10.05.2018 г. включително във връзка със следните условия:

- Условие № 2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3. Обхват;

- Условие № 4. Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда;

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване;

- Условие № 8. Използване на ресурси;

- Условие №9. Емисии в атмосферата;

- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11. Управление на отпадъците;

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение     №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

- Условие №15. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието. Ванна пещ №3 не е изградена.

Условие №3. Обхват

За проверявания период за констатирани превишения на емисионните норми по показатели азотен оксид (NOх) и прах на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции.

При проверка извършена на 09.05.2018 г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. изм. ДВ бр. 85/2017 г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение №50/05.07.2018 г. и е издадено Наказателно постановление №60/30.08.2018 г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

- За проверявания период не е извършвана промяна на границите на производствената площадка.

- Условие №4. Капацитет на инсталациите

- Не е констатирано превишение на максималния капацитет на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат EN ISO 14001:2004, валиден до 17.07.2018 г. Представени са: списък на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното; актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите; списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително;

Условие №6. Тълкуване

При проверка извършена на 09.05.2018 г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн. ДВ бр. 45/1996 г. изм. ДВ бр. 85/2017 г.). За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение №50/05.07.2018 г. и е издадено Наказателно постановление №60/30.08.2018 г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Представени са Доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, протоколи от изпитване, записи с оценка на съответствието, разрешителни, договори, информация изискани с условията на комплексното разрешителни.

Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване

- За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания и не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети.

- Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Изградени са осем броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване и Решение за удължаване на срока на действие до 2021г.; Договор с „ВиК” ЕООД, гр. Пловдив; Записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли за стъклени трошки (фрити), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представен е Експлоатационен дневник със записи.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са Протоколи за ремонтна (аварийна дейност).

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за годишна консумация, годишна норма за ефективност за 2017 г., норма за ефективност за всеки месец и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на електроподгревите на Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло, основни консуматори на електроенергия на площадката и Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди. Представени записи за всяка смяна за всяка пещ.

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в разрешителното, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представен е запис и оценка съответствието за всеки месец.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива и Инструкция за оценка на съответствието на годишните норми за ефективност при употреба на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, включваща и установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи и оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива, и информационни листове за безопасност.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

За пречиствателните съоръжения, които се експлоатират на производствената площадка операторът е определил и писмено е представил в РИОСВ-Пловдив:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за пречиствателното съоръжение.

Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддържане на горецитираните пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включващи установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневник филтри и Дневник зареждачи с ежедневни записи.

При проверка извършена на 09.05.2018 г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. изм. ДВ бр. 85/2017 г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение №50/05.07.2018 г. и е издадено Наказателно постановление №60/30.08.2018 г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис и оценка на съответствието.

За констатирани превишения на емисионните норми по показатели азотен оксид (NOх) и прах на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции.

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са чек листове от извършени проверки и оценка на съответствието. Не е констатирано неорганизирано емитиране на прахообразни материали на територията на площадката.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са протоколи от извършени проверки и оценка на съответствието. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Няма данни за превишения на нормите на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в района на производствената площадка.

Условие 9.6. (актуализирано с Решение №48-Н1-И№-А2/2015г.) Условия за собствен мониторинг

Извършва се определения с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.  Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

За пречиствателното съоръжение, което се експлоатира на производствената площадка операторът е определил и писмено е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива.

Представени са протокол от извършени проверки на стойностите на контролираните параметри (неразтворени вещества, напречно сечение) и запис с оценка на съответствието.

Извършен е предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води. Представени са записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация и Протокол от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесения поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представен е запис с оценка на съответствието.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за охлаждащи води от оборотните системи на охлаждащите цикли на инсталациите. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилага се:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправноста на всички пречиствателни съоръжения;

-Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното;

Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Представени са протоколи от извършени проверки на нивото на утайката в пречиствателното съоръжение и записи с оценка на съответствието.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води от комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води в градска канализация след пречистването им в ПСОВ за охлаждащи води като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. от комплексно разрешително.

Представен е Дневник вътрешно-заводски проводи и инсталации за горива със записи от извършени проверки.

- Условие №11. Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### Образуваните от дейността на площадката отпадъци не се различават по вид (код и наименование) и количества, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието.

Условие 11.2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Приемане на отпадъци за третиране

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. Представени са ежемесечни записи с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, сертификати за качество от визуална проверка по партиди и отчетни книги със записи за проверявания период.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Съхраняват се единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Ген-плана на производствената площадка.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.4. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Транспортиране на отпадъците

Представени са сключени договори с външни фирми за транспортиране на отпадъците, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, кантарни бележки, сертификати за произход на отпадъка.

Условие 11.5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло е извършвано на отпадъци с кодове и наименования, разрешени с условието на комплексното разрешително. Представен е запис за количеството оползотворени отпадъци.

Условие 11.6. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Обезвреждане на отпадъците

Извън границите на площадката са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството и разрешени с условията на комплексно разрешително.

Условие 11.7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага:

-Инструкция за измерване или изчисляване на количествата образувани отпадъци и изчисление на  нормите за ефективност при образуването на отпадъци;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци.

Условие 11.8. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Документиране и докладване

В  ИАОС, гр. София са представени годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие №12. Шум

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Протоколи от изпитване от месец септември 2016 г. за дневно, вечерно и нощно нива на шум и Протокол за оценка на съответствието. За проверявания период не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) при извършването на собствените периодични измервания.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водоползване от Басейнова дирекция Източнобеломорски район -Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове.

Представени са Ревизионни книги за проверка на подземни и надземни газопроводи и съоръжения, проверки на тръбопроводите и оборудването разположени на открито със записи от извършени проверки. Протокол от март 2013г. за проведени периодични изпитания за якост и плътност на газопроводи и газови съоръжения (проверката се извършва на всеки 10 години).

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Дневник за разливи - не са установени течове и разливи на вредни и опасни вещества.

Условие №14. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварии. Представени са Авариен план от 2018 г. и Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества от април 2015г.

Условие № 15. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015 г.) Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Прилагат се:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.

Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите по Условие 2.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях разрешени с условията на комплексното разрешително.

Констатациите от извършената проверката са, че операторът “БиЕй Глас България” АД,  изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №48-Н1/2010г., изменено с Решение№48-Н1-И1-А2/2018 г. с изключение на констатираните нарушения по Условие №9. Емисии в атмосферата, а именно:

-При проверка извършена на 09.05.2018 г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой пречиствателно съоръжение с керамични елементи към Ванна пещ №1 и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45/1996 г. изм. ДВ бр. 85/2017 г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение №50/05.07.2018 г. и е издадено Наказателно постановление №60/30.08.2018 г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

-За проверявания период за констатирани превишения на емисионните норми по показатели азотен оксид (NOх) и прах на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции.