ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”БТЛ Индъстрийз“ АД, гр.Пловдив, общ.Пловдив

На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-240/18.09.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 01.10.2015 г. на „БТЛ Индъстрийз“ АД  гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „БТЛ Индъстрийз“ АД  гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив

е сглобяване на електрическо и електронно оборудване на медицинска техника и допълнителни операции по нанасяне на слепващи покрития върху аксесоари по апаратите. Обектът е разположен в гр.Пловдив, общ.Пловдив, област Пловдив, район Южен, бул.“Пещерско шосе“ №30.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Производствени цехове.

2. Склад за компоненти.

3. Склад за готова продукция и експедиция.

4. Апликаторно помещение.

5. Склад с обособено помещение за съхранение на лепило.

6. Климатични инсталации – 14 броя.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Летливи органични съединения, ОРВ и химични вещества и смеси

Извършваната в обекта дейност, попада в обхвата на приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/2003 г. Дружеството представя в срок, отчет за използваните количества лепило, съдържащи ЛОС. Количествата са под ПСКР за съответната дейност. Дружеството притежава удостоверение за регистрация  и е включено в публичния регистър по чл.30 л от ЗЧАВ.

На територията на обекта, работят 14 броя климатични инсталации, за всяка от тях е представено досие за техническото състояние на системата с отразена проверка за херметичност на 25.08.2015 год., извършена от фирма, притежаваща сертификат от ББКМ. Представен е в срок, отчет за използваните ФПГ за предходната година в необходимия формат. При проверката се констатира несъответствие в количеството на R 410 A едната КИ, посочено е 5 кг, а фактическото съдържание е 3,5 кг.

За използваните химични вещества и смеси се представиха  информационните листове за безопасност на български език от фирмите доставчици на лепилата. Годишното количество на лепила е под 1 тон.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени следните предписания:

- Да се коригира установеното несъответствие в количеството R410a на ХИ, находяща се в партерен етаж.

Срокът е при представяне на отчета за 2015 год.,  отговорен за изпълнението е управителят

- Да се представят актуализирани ИЛБ от фирмите доставчици с отразени промени след 01.06.2015 год. в РИОСВ-Пловдив на електронен носител.

Срокът за изпълнение на предписанието е един месец., отговорник за изпълнението е

управителят

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство, установени при проверката са дадени предписания със срок и отговорник за изпълнение. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи. При неизпълнение на предписанията ще се приложат административно наказателни мерки.

От страна на дружеството при проверката присъства Василка Спасова – офис мениджър.