ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Предприятие за производство на медицинско оборудване“

собственост на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД

На основание План за контролната дейност за 2020г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-261/04.11.2020г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на обект „Предприятие за производство на медицинско оборудване“, с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе” № 30, собственост на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД,  ЕИК 175180182,  седалище и адрес на управление: обл. София, общ. Столична, гр. София,  р-н „Сердика“, ул. „Цар Калоян“ № 8, ет.2.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества  и смеси  (ЗЗВВХВС), подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации: Проверката е извършена с Чек лист, предвид усложнената епидемиологична обстановка в страната във връзка с разпространение на Ковид-19 и писмо вх.№ О-3386-1/10.11.2020 г. от „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност, извършвана на площадката на обект „Предприятие за производство на медицинско оборудване“, с местонахождение: гр. Пловдив, ул. „Пещерско шосе” № 30, собственост на „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД е производство на машини и оборудване с общо и специално предназначение /медицинска апаратура/.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

В етапа на производство на медицинско оборудване се извършват дейности по нанасяне на покрития върху намотъчни проводници с употреба на втвърдител за епоксиден компаунд и нанасяне на слепващи покрития с употреба на лепила, в състава на които се съдържат органични разтворители. Извършваните дейности, попадат в обхвата на категориите дейности с употреба на разтворители от Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускане в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации (обн. ДВ, бр.96 /831.20.2003 г., с посл. изм. ДВ. бр.95/06.11.2020 г.). Във връзка с изискванията в чл.30л, ал.1 от Закона за чистотата на атмосферния въздух, „БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД има издадено Удостоверение за регистрация № 026/16.12.2013 г. на инсталация с употреба на разтворители.  Дружеството ежегодно представя пред РИОСВ-Пловдив, информация за консумацията и количеството вложени органични разтворители във връзка с прилагане на чл.2, чл.10 и чл.20 от Наредба №7/21.10.2003 г. .

„БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ“ АД е оператор на климатични инсталации, попадащи в обхвата на контрол по Наредба №1 /17.02.2017г. (обн. ДВ, бр.20/17.02.2020 г., с посл. изми доп.), Регламент (EС) 517/2014, Регламент (ЕО) №1005/2009 г и Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 г. (обн. ДВ, бр.2/07.01.2011 г.).  В обекта се експлоатират 17 броя климатични съоръжения, от които 12 бр. работят с хладилни агенти R407С и R410А, и 5 бр. с хладилен агент R22. За всички климатични съоръжения са представени досиета, които се водят редовно, с отразени  проверки за откриване на течове, извършени от фирма, притежаваща документ за правоспособност, издаден от ББКМ. Операторът ежегодно представя пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. и Приложение № 6 към чл.11 от Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 г.

В етикетите на климатичното оборудване, заредено с R407С и R410А не е указано количеството на хладилния агент изразено в  t CO2 eq.

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

За извършване на основната си дейност дружеството използва химични вещества и смеси, включително опасни, за които е представена следната документация:

- Инвентаризационен списък

- Оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси, включително заповеди, инструкции за работа и съхранение и др.

- Информационни листове за безопасност на използваните химични вещества и смеси, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- Доклад за извършена класификация на предприятие и/или съоръжение с нисък или висок рисков потенциал по чл.103, ал.1 от ЗООС

Багрилата и химикалите се съхраняват в складово помещение с ограничен достъп. Дружеството се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

На управителя на дружеството е дадено предписание за актуализация на информацията в етикетите на климатичното оборудване, заредено с R407С и R410А .

V. Съответствие, последващ контрол:

Дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/инж. Десислава Георгиева/