ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

„БОР ЧВОР” ЕООД - с. Дълбок извор, общ.Първомай

На основание заповед №РД-143/12.06.2014 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 12.06.2014 г. беше извършена проверка на  „Млекопреработвателно предприятие”, собственост на „БОР ЧВОР” ЕООД - с.Дълбок извор. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компонент води, въздух и фактори отпадъци/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

1.Пречиствателна станция за отпадъчни води;

2.Котелна централа;

3.Места и съдове за съхранението на генерираните от дейността отпадъци;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

Компонент  „Води”

Дружеството притежава решение № РР-1885/27.02.2014 год. за изменение на разрешително № 33140063/14.08.2009 год./, пос.изм. с решение № РР-1379/30.11.2011 год. за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води. При настоящата проверка се констатира, че формираните битово-фекални и производствени отпадъчни води се пречистват в ПСОВ и заустват в река „Тополска”. Дружеството изпълнява заложените условия в разрешителното за заустване; представи се доклад съгласно чл.48, ал.1, т.12 от Закона за водите за изпълнение на заложените условия в разрешителното; извършва се собствен мониторинг на пречистените отпадъчни води и пунктовете за мониторинг определени в разрешителното за заустване. Представени са протоколи с резултати от извършеният собствен мониторинг за второ тримесичие на 2014 год., изследваните показатели отговарят на заложените индиведуални имисионни ограничения /ИЕО/ от РЗ.

Компонент “ Въздух”

Дружеството притежава утвърден от РИОСВ-Пловдив актуализиран план за мониторинг с писмо изх.№1053/14.05.2012 год. Съгласно заложеното в него от страна на оператора се провеждат собствени периодични измервания на вредностите по смисъла на глава V от Наредба № 6, /ДВ.бр.31/1999 год./. Проведените измервания се представят пред РИОСВ-Пловдив в необходимият формат съгласно изискванията на чл.39 от Наредбата. С писмо вх.№ 2665/08.11.2013 год. е представен доклад с резултати от проведени СПИ на 16.09.2013 год. В нея е констатирано превишение на /НДЕ/ регламентирано с Наредба № 1 /ДВ.бр.66/2005 год./. Към момента на проверката използваният парен котел КП-Н/Г 0,55 F2 G2, обслужващ производственият процес се експоатира в непрекъснат режим на работа съгласно представен работен дневник.

Фактор „Отпадъци”

При направеният обход на територията на дружеството се констатира, че има места и съдове надписани с обозначителни табели съгласно Наредба №3/2004 год. за класификация на отпадъците. Представиха се утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове съгласно Приложение № 6 от Наредба №3/2004 год. за отпадъци с кодове: 02.05.01; 02.05.02; 13.01.13*; 13.02.08*; 15.01.01; 15.01.02; 15.01.03; 15.01.10*; 15.02.02*; 15.02.03; 16.01.03; 16.06.01*; 19.08.09; 20.01.21*; 20.03.01. Представи се обратна разсписка за подаване на годишни отчети към ИАОС – София от 21.03.2014 год. Представиха се договори с фирми за предаването на отпадъците както следва: „Анес-96” ООД от 07.12.2013 год. със срок една година; „Агри-М” ООД за поддържане на автопарка на дружеството. Представи се сключен договор с „Екопак България” АД  за поемане на задълженията по управление на отпадъците от опаковки. Представи се годишен отчет за количеството пуснати на пазара опаковки съгласно Приложение №2. Представи се вътрешно-фирмена спецификация по приложение №12 от Наредбата за продуктови такси. Не се представи месечна-справка декларация по Приложение № 13 от същата наредба. Води се редовно отчетни книги съгласно приложение № 1 он Наредба № 2/2013 год./ДВ.бр.86/2013 год.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници-

- Да се представи пред РИОСВ-Пловдив месечна-справка декларация съгласно Приложение № 13 от Наредбата за продуктови такси за период 01.05.2013 год – 12.06.2014 год.

Срок: 19.06.2014 год.

Отговорник: Управител на „Бор Чвор” ЕООД

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.