# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А2/2016г. на “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив - площадка с. Катуница

На 26.05.2020г., 27.05.2020г. и 29.05.2020г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120 ал. 5, чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г.), Заповед №РД-118/29.05.2019г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2020г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А1/2016г., “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив - площадка с. Катуница.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А2/2016г. на “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив - площадка с. Катуница, както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на 4.1 (б) от Приложение № 4 към ЗООС:

- Инсталация за производство на спирт, състояща се от:

- Мелнично отделение,

- Отделение за втечняване и озахаряване, включващо втечнител, резервоар-озахарител,

- Ферментационно отделение, включващо пре-ферментатор, ферментатор-14 броя,

- Два броя дестилационни модули-Дестилационен модул с капацитет 30 m3/ден и Дестилационен модул с капацитет 90 m3/ден, всяко включващо дестилационна колона, дефлегматори, кондензатори, хидроселекционна колона, лютрова колона, фузелова колона, ректификационна колона, крайна колона за очистка.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

преди писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнението на Условие 3.6.

- Парокотелна инсталация с топлинна мощност 49.2 MW:

- Котел 1 – ПКГН 12 – 9,2 MW

- Котел 2 – ПКГ 12 – 9,2 MW

- Котел 3 – TDC-F (слама) – 11.2 MW

- Котел 4 – TDC-F (дърв. чипс, костилки от череши) – 6.6 MW

- Котел 5 – WSB13 (слама) – 13 MW

след писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнението на Условие 3.6

- Парокотелна инсталация с топлинна мощност 49.2 MW:

- Котел 1 – ПКГН 12 – 9,2 MW

- Котел 2 – ПКГ 12 – 9,2 MW

- Котел 3 – TDC-F (слама) – 11.2 MW

- Котел 4 – TDC-F (дърв. чипс, костилки от череши) – 6.6 MW

- Котел 5 – WSB13 (слама) – 13 MW

Инсталация за дехидратация на спирт

- ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 19.04.2019г. до 29.05.2020г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.) (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А2/2016г.) ;

- Условие №3. Обхват;

- Условие №4. Капацитет на инсталациите;

- Условие №5. Управление на околната среда (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.);

- Условие № 6. Тълкуване (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.);

- Условие №7. Уведомяване (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие № 8. Използване на ресурси;

- Условие № 9. Емисии в атмосферата (актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие №10. Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11. Управление на отпадъците (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие № 15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други) (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително (Актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А1/2016г.) (Актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А2/2016г.)

Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС, посочени в условието.

Условие №3. Обхват

Изготвени и са представени всички планове и програми, изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката.

- Условие №4. Капацитет на инсталациите

- Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5. Управление на околната среда (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Представени са  списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително и актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

Условие №6. Тълкуване (Актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А1/2016г.)

- За проверявания период е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №7. Уведомяване (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

- За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания и не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети.

- Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

На производствената площадка се експлоатират четири броя тръбни кладенци. Представени са Разрешителни за водовземане за четирите тръбни кладенеца и Договор с “ВиК” ЕООД, гр. Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на смесителят в Мелнично отделение, основен консуматор на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2. Представени са записи от извършени проверки.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа - не са констатирани течове.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените за всяка от инсталациите разрешена с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с определените в разрешителното.

Представени са записи за използваните количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) като месечна и годишна консумация, годишна норма за ефективност за 2019 г., норма за ефективност за всеки месец и записи с оценка на съответствието.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Методика за изчисляване на консумацията на електро-и топлоенергия от инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електродвигателите на Мелничното отделение, основен консуматор на електроенергия и хидроселекционната колона, основен консуматор на топлоенергия.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоeнергия за производствени нужди, изразени като: Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС.

Представени са записи от извършени проверки и записи на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия в годишен аспект и годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Операторът прилага:

- Инструкция, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на годишна консумация на суровините, спомагателните материали и горива, за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС; Стойности на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС;

-Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2, с условията на разрешителното. Инструкциите включват установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи и оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива, информационни листове за безопасност, оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Условие №9. Емисии в атмосферата (актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Условие 9.1. Работа на пречиствателното оборудване

На производствената площадка се експлоатират пречиствателни съоръжения, разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага:

- Инструкция за мониторинг на стойности на контролираните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения в съответствие с условията на комплексното разрешително;

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива.  Инструкцията да включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи в електронни дневници за всяко пречиствателно съоръжение.

- От проверка извършена във връзка с подадени сигнали на „Зелен телефон“ на РИОСВ-Пловдив с вх.№№ 339/02.09.2019г. и 339-2/17.09.2019г., свързани с оплаквания от замърсяване със сажди в района на обект „Спиртна фабрика“, с.Катуница са проведени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от изпускащо устройство №3, с което се изпускат димните газове от следните неподвижни източници:  Котел 3-TDC-F работещ с гориво биомаса(слама),с мощност 11,2  МW,Котел 4 – TDC-F работещ с гориво дървесен чипс, с мощност 6,6  МW и Котел 5 TDC-F работещ с гориво биомаса(слама), с мощност 13  МW.

Съгласно резултатите от измерването отразени в Протокол от изпитване №10-1145/ 23.10.2019г. е констатирано превишение на нормите за допустими емисии(НДЕ) за ИУ№3 по показатели въглероден оксид(СО) и прах: въглероден оксид(СО)-1644  mg/Nm3 при норма 250  mg/Nm3, прах –210,7  mg/Nm3при норма 150  mg/Nm3, за което е съставено НП№ С-И-72/ 13.11.2019г. от Директора на РИОСВ-Пловдив;

Условие 9.2. Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 7 броя изпускащи устройства (комини).

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване.

Операторът обслужва хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове в съответствие с приложимите изисквания на чл. 4, 5, 6 и 8 на Регламент (ЕО) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) 842/2006. Представени са досиета на системите,  изготвени съгласно Приложение №3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба №1/2017г. и записи от извършени проверки за херметичност (на всеки шест месеца).

Условие 9.3. Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието.

Условие 9.4. Интензивно миришещи вещества

Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са записи от извършени проверки. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка от дейността на инсталацията.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Няма данни за влошаване качеството на атмосферния въздух (КАВ) в следствие дейността на инсталацията.

Условие 9.6. Условия за собствен мониторинг

Извършва се определения с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух.  Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1. Производствени отпадъчни води

На производствената площадка операторът експлоатира и поддържа Вътрешнозаводско оборотно пречиствателно стъпало (ВОПС). Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение. За проверявания период са представени записи на технологичните параметри и оценка на съответствието.

Оператор прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Представени са електронни дневници и записи от извършени проверки.

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-дъждовни, води от охлаждане на резервоарите за готова продукция и пречистени (производствени и охлаждащи води от продувки на охладителните кули на водоохладителните секции и продувките от парокотелните и омекотителни станции, както и производствени отпадъчни води от „Биопродукти България“ ЕООД) в общински отводнителен канал с честота два пъти в годината. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Операторът зауства битово-фекалните води в канализационен колектор на с. Катуница с източници на отпадъчни води: битово-фекални отпадъчни води от битовата дейност на обслужващия технологичните инсталации персонал от санитарните възли, битовите помещения, столовата за хранене и административната сграда. Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества заустени в канализационен колектор на с. Катуница с честота на измерване веднъж на шест месеца по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води в общински отводнителен канал, като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

Условие №11. Управление на отпадъците (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за количествата образувани отпадъци на площадката.

Условие 11.2. Приемане на отпадъците за третиране

На оператора е разрешен да приема на площадката отпадък с код 02 03 04 - Материали, негодни за консумация или преработване с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия).

За проверявания период  не е извършвано приемане на площадката на отпадък с код 02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване, и не е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия).

- Условие 11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки. Не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

За транспортиране са предавани единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително извън територията на площадката, и единствено на фирми притежаващи необходимите документи за това. Представени са разрешителни, регистрационни документи, договори, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, приемо-предавателни протоколи и кантарни бележки за предадените производствени неопасни отпадъци.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

За проверявания период  не е извършвано приемане на площадката на отпадък с код 02 03 04 Материали, негодни за консумация или преработване, и не е извършвана операция по оползотворяване, обозначена с код R1 (използването на отпадъци като гориво или по друг начин за получаване на енергия).

За оползотворяване, преработване и рециклиране са предавани образуваните от дейността на предприятието, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на фирми притежаващи необходимите документи.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

Извън границите на площадката са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството и разрешени с условията на комплексно разрешително.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива в условията на разрешителното.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9. Документиране и докладване

В  ИАОС, гр. София са представени годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри.

Условие №12. Шум

Условие 12.1. Емисии

Операторът прилага:

- Инструкция за извършване на не по-малко от един път в рамките на две  последователни календарни години наблюдение на общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Протоколи от изпитване и запис с оценка на съответствието. За проверявания период не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Условие 13.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са записи от извършени проверки - не са констатирани течове.

-Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Представени са записи от извършени проверки - не са възниквали разливи и/или изливания на опасни вещества върху производствената площадка.

-Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Представени са записи от извършени проверки - не са установени течове.

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката. Представени са записи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

13.2. Условия за мониторинг на подземни води

На производствената площадка се експлоатират четири броя тръбни кладенци. Представени са протоколи от изпитване от акредитирана лаборатория.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Условие 13.3. Документиране и докладване

Представена е информация изискана с Условие №13.

Условие № 14. Предотвратяване и действия при аварии (Актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А1/2016 г.)

- Операторът прилага инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15. Преходни режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други) (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

Операторът е изготвил и представил:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; Спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително.

За проверявания период не са регистрирани анормални режими на работа.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях (Актуализирано с Решение №466-Н0-И0-А1/2016г.)

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената планова проверка са, че операторът “ВП Брандс Интернешънъл” АД, гр. Пловдив - площадка с. Катуница изпълнява поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №466-Н0/2013г., актуализирано с Решение № 466-Н0-И0-А1/2016г.