ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Дестилерия за етерични масла“

експлоатирана от ”Братя Скакалечкови“ ООД и „Триглав - еделвайс“ ЕООД

На основание План за контролната дейност за 2020г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-113/21.05.2020г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 02.06.2020г. е извършена комплексна проверка в обект „Дестилерия за етерични масла“, с местонахождение: с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдив, експлоатирана от фирмите ”Братя Скакалечкови“ ООД и „Триглав - еделвайс“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите  (ЗВ) и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- цех за дестилация

- цех за екстракция;

- котелна централа;

- 2 бр. лагуни за отработени розови джибри

- басейнов резервоар за охлаждащи води

- извършен е оглед на р. Стряма в точката на заустване в реката

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност в обекта - производство на розова вода и розово масло, се извършва в периода на розовата кампания, която през 2020г. е стартирала от 12 май. Технологията за получаване на розова вода и розово масло е чрез дестилация с водна пара на свеж розов цвят. При проверката в обекта е установено, че собственикът на дестилерията, фирма „Розабул“ ООД, чрез договорни отношения е предоставила под наем дестилационни апарати  - три броя с № 1, 2 и 3  на  фирма „Триглав - еделвайс“ ЕООД и дестилационни апарати  - 6 броя с  № 4, 5, 6, 7, 8, 9; 2 бр. кохобационни колони и котелна централа с 2 бр. котли на фирма “Братя Скакалечкови“ ООД.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Към момента на проверката в цеха за дестилация се извършва изваряване на свеж розов цвят, като дестилационните апарати общо 9 бр., всеки от които с вместимост 10 куб. м се експлоатират и от двата оператора. В обекта не се извършва екстракция с хексан, дейност попадаща в обхвата на Приложение №1 към чл.2, ал.1 от Наредба №7/21.10.2003 за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации /обн. ДВ. бр. 96/2003г. с посл. изм. и доп./. Извършен е оглед на цеха за екстракция, при който е установено, че същият не се експлоатира. На площадката на обекта не са констатирани налични количества хексан, които да се съхраняват на склад.

Извършена е проверка в котелната централа на обекта. Налични са 2 бр. парни котли  - ПКМ 6,5 и ПКМ 12. Всеки от котлите е със самостоятелно изпускащо устройство за отвеждане на димните газове. За технологични нужди от водна пара се експлоатира парен котел ПКМ 12, с номинална мощност 10 МW, работещ с нискосернисто котелно гориво. При извършения оглед е установено, че парен котел ПКМ 6,5 не се експлоатира. В работен режим е парен котел  ПКМ 12.  Горивният източник попада в обхвата на Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти  и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ. бр.64 от 27.06.2005г./. След стартиране на розовата кампания, дружеството стопанисващо котелната централа – „Братя Скакалечкови“ ООД на 19.05.2020г е уведомило РИОСВ-Пловдив по ел. поща  за планирано на 21.05.2020г. извършване на собствени периодични измервания /СПИ/ на концентрациите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух от ПКМ 12 по реда на Глава пета от Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ. бр. 31/99г. с посл. изм и доп./. Измерванията са проведени от РЛ-Пловдив към ИАОС-София. Получените резултати от извършените СПИ са представени от оператора пред РИОСВ-Пловдив в срока по чл.39, ал.1 с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г. Резултатите от проведените СПИ показват спазване на емисионните норми, определени в Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г.

- По компонент „Води“ :

Формираните производствени отпадъчни води - розови джибри от отработения розов цвят се събират в 2 бр. лагуни, a охлаждащите води в охладителен басейн. Във връзка с предписание дадено с Констативен протокол №0009141 на 23.05.2020г. за незабавно преустановяване на заустване на отпадъчни води в р.Стряма от обекта, при проверката се констатира, че всички отпадъчни води се отвеждат към двете лагуни и охлаждащия басейн, с оглед на което саваците са спуснати. При оглед на р.Стряма в точката на заустване е установено, че от заустващата тръба с малък дебит изтичат отпадни води с тъмен цвят и мирис на розови джибри, характерни за производствения процес. В присъствие на представители и на двата оператора, извършващи дестилация на розов цвят, от гл. специалист на РЛ-Пловдив към ИАОС са взети проби за анализ от точката на заустване в р. Стряма и от водите на р. Стряма на 100 метра преди и след точката на заустване. Собственикът на обекта „Розабул“ ООД и дружествата извършващи дестилация на розов цвят - „Братя Скакалечкови“ ООД и „Триглав - еделвайс“ ЕООД не притежават Разрешително за заустване на отпадъчни води, съгласно чл.46, ал.1, т.3б) от Закона за водите /обн. ДВ.бр.67/27.07.1999г., с посл. изм. и доп./.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Обектът е включен в Годишния график за извършване на контролни измервания на емисии от неподвижни източници, с оглед на което на «Братя Скакалечкови» ООД е дадено предписание пет дни преди стартиране на лавандулавата кампания, да уведоми РИОСВ-Пловдив, за да бъдат извършени контролни измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух при експлоатацията на парен котел ПКМ 12.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка е установено спазване на изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите нормативни актове към него. Собственикът на обекта „Розабул“ ООД и дружествата извършващи дестилация на розов цвят  - „Братя Скакалечкови“ ООД и „Триглав - еделвайс“ ЕООД не са преустановили заустването на отпадъчни води, но са изпълнили предписание за предоставяне на договори, на основание, на които дружествата „Братя Скакалечкови“ ООД и „Триглав - еделвайс“ ЕООД експлоатират определени съоръжения от Дестилерията.

За констатираните нарушения на дружествата, експлоатиращи дестилерията ще бъдат съставени актове за установяване на административни нарушения по Закона за водите и ЗООС.

При проверката присъстваха:

Tехнолог в ”Братя Скакалечкови“ ООД

Tехнолог в „Триглав - еделвайс“ ЕООД

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/инж. Десислава Георгиева/