ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Розоварна“ – с. Каравелово, общ. Карлово

с оператор ”Българска роза“ АД

На основание План за контролната дейност за 2019г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-145/29.05.2019 г., изменена със Заповед № РД-157/06.06.2019г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 06.06.2019г. е извършена комплексна проверка в обект „Розоварна“ в с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив, с оператор ”Българска роза“ АД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС) и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

В розоварната, стопанисвана от ”Българска роза“ АД, с местонахождение  с. Каравелово, общ. Карлово, обл. Пловдив са проверени:

- инсталация за производство на розова вода и розово масло;

- котелна централа;

- 2 бр. безоточни резервоари;

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

Основната дейност в обекта - производство на розова вода и розово масло, се извършва в периода на розовата кампания, която през 2019г. е стартирала от 17 май. Технологията за получаване на розово масло е чрез дестилация с водна пара на свеж розов цвят. За технологични нужди от водна пара, се експлоатира котелна централа с 1 бр. котел тип ПКМ 12, работещ с гориво мазут. Димните газове от котела се изпускат организирано, посредством изпускащо устройство /комин/ с височина 38м. Горивният източник попада в обхвата на Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества /замърсители/, изпускани в атмосферата от обекти  и дейности с неподвижни източници на емисии /обн. ДВ. бр.64 от 27.06.2005г./. Дружеството извършва собствени периодични измервания /СПИ/ на емисиите в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух по реда на Глава пета от Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници /обн. ДВ. бр. 31 от 06.04.1999г. с посл. изм и доп./, спазвайки периодиката съгласно чл.31, ал.2 от същата Наредба №6/26.03.1999г. На 31.05.2019г. са проведени СПИ от акредитирана лаборатория. Резултатите от проведените измервания предстои да бъдат представени пред РИОСВ-Пловдив с доклад, съгласно изискванията на чл.39, ал.2 от Наредба №6/26.03.1999г. Резултатите, от представени при проверката протоколи за извършените СПИ, показват спазване на емисионните норми, определени в Приложение №7 към чл.21, ал.1 от Наредба №1/27.06.2005г.

На производствената площадката в обекта няма и не се експлоатират хладилни и климатични инсталации и не се извършва екстракция с органични разтворители.

- По фактор „Химични вещества  и смеси и управление на риска“ :

За основната си дейност – производство на розова вода и розово масло, дружеството не използва разтворители. За технологични нужди се експлоатира котел, работещ с мазут, който се съхранява в резервоар с вместимост 200 тона. За дневни нужди и промиване на тръбния тракт се използва нафта, която се съхранява в хоризонтална цистерна с вместимост 6 тона. Съгласно Приложение №3 към чл.103, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ, бр.91/2002г. с посл. изм. и доп.), използваните горива са поименно изброени в Част 2, като вместимостите са под праговите количества за нисък рисков потенциал, посочени в колона 2.

Представен е доклад за извършена класификация на обекта, съгласно Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях /обн. ДВ бр.5 от 19.01.2016г., с посл. изм. и доп./.

Доставчици на мазут и на нафта за нуждите на оператора „Българска роза“ АД са български дружества. „Българска роза“ АД се явява „потребител надолу по веригата“ по смисъла на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH).

- По Компонент „Води“ :

„Българска роза“ АД притежава Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект с нов №33740133, съгласно Решение №РР-1614/10.10.2012г. със срок 10.02.2023г. От дейността на обекта –  производство на розово масло от свеж розов цвят се формират производствени условно чисти охлаждащи води и отработени розови джибри. Извършва се механично улавяне на  отработения розов цвят посредством шнекова преса. Отпадъчните води се събират в 2 бр. резервоари – един бетонов и един с изолация от геотекстил и геомембрана, с полезен обем 390 х 1,85 /780 куб. м/. Във воден обект р. Татлъ дере се заустват само охлаждащи води, чието количество не се измерва. Операторът провежда заложения в разрешителното собствен мониторинг и осигурил необходимите условия и достъп за вземане на проби от пункта за мониторинг.

При проверката се представиха: Доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2018г., платежни документи за такса за заустване, протокол от изпитване на заустваните охлаждащи води № 10-0588/05.06.2019г. и протокол от изследвана проба вода „повърхностна“ преди заустването. Пробите са взети от акредитирана  лаборатория.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При проверката не са установени  несъответствия с нормативната база по компоненти и фактори атмосферен въздух, отпадъчни води, химични вещества и смеси, и управление на риска.

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ),  Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (ЗВВХВС), и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

От страна на дружеството при проверката присъстваха технолог и ръководител- инсталация.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/Доц. д-р Стефан Шилев/