Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „ Площадка за третиране на пластмасови отпадъци и производство на пластмасови изделия “, общ. Родопи, стопанисвана от „ Деворекс “ ЕАД

На основание План за контролната дейност за 2025 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-86/11.04.2025 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив на 29.04.2025 г. е извършена комплексна проверка на обект „ Площадка за третиране на пластмасови отпадъци и производство на пластмасови изделия“, общ. Родопи, стопанисвана от „Деворекс“ ЕАД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори: отпадъци и води

II. Проверени инсталации:

При проверката са проверени:

- Склад за съхранение и готова продукция;

- Локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) за битово - фекални  и  дъждовни отпадъчни води;

- Места за съхранение на образуваните от дейността отпадъци;

- Документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

По фактор „ Отпадъци “:

За извършваната дейност, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив регистрационен документ за дейности по третиране на отпадъци с № 09-РД-249-02 от 04.02.2019г. с разрешени дейности R3 (рециклиране, възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители) и R12 (размяна на отпадъци за подлагане на някоя от дейностите с кодове R1 – R11 ) на отпадъци с код 12 01 05 (стърготини, стружки и изрезки от пластмаси), и 19 12 04 (пластмаса и каучук). Отчетността се  води редовно в националната система – НИСО по всички необходими приложения, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 от 2014 г. Годишните отчети за 2023 г. са подадени коректно в „ НИСО “ в законоустановения срок.

За генерираните отпадъци от дейността на дружеството е извършена класификация, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 2014 г. Обособени са места и съдове за събиране и съхранение на отпадъците, по състав и свойства, обозначени със съответния код за класификация на отпадъците. Зоните и местата за третиране на отпадъците на площадката са ясно обособени и отделени от останалите съоръжения на обекта, а опасните отпадъци се съхраняват под навес, в необходимите съдове, обозначени със съответния код и наименование на отпадъка, съгласно разпоредбите на Наредба № 2 / 2014г. за Класификация на отпадъците. Третирането на отпадъците включва тяхното раздробяване с гранулираща машина, след което при определено съотношение се използват повторно в производствения процес на пластмасови изделия. Генерираните други отпадъци от дейността на дружеството се предават на лица, притежаващи разрешителен документ по чл. 35 от ЗУО.

Дружеството пуска на вътрешния пазар опакована готова продукция, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци (МРО) от опаковки, за което дължи заплащане на продуктова такса. В тази връзка се представи договор с „Екопак България“ АД и удостоверение. Таксата се заплаща тримесечно, за което се представи последната издадена и платена фактура към гореупоменатата фирма.

По компонент „ Води “:

Дружеството „Деворекс“ ЕАД притежава разрешително за заустване с № 33740257/19.08.2022г. за ползване на повърхностен воден обект – отводнителен канал (ГОК „Марковски колектор“) с цел заустване на смесен поток отпадъчни води – Поток №1- смесен поток пречистени битово-фекални отпадъчни води след локална пречиствателна станция (ЛПСОВ) и дъждовни отпадъчни води след каломаслоуловител (КМУ-1) и Поток № 2 – дъждовни отпадъчни води след КМУ-2. При проверката се констатира, че на обекта се формират и производствени отпадъчни води, температурно замърсени за охлаждане на екструдери, шприцове и др. съоръжения. Те са в затворен цикъл, охлаждат се посредством чилър и се съхраняват в подземни басейни. Тези температурно замърсени води не се включват в ЛПСОВ и не се заустват в повърхностен воден обект.

Дружеството изпълнява собствения мониторинг, пунктовете за мониторинг са обозначени, пробонабирането и анализа се извършва от акредитирана лаборатория. Пробовземането и анализа се извършва от акредитирана лаборатория.

По време на проверката, поради липса на изтичане и в двата пункта, не се взети водни проби за анализ. Представен е доклад по чл. 48, ал. 1, т. 12 от Закона за водите за 2024г. При проверката е представен и протокол от изпитване от собствен мониторинг за първото полугодие на 2025г. на дружеството „Деворекс“ ЕАД. В представения протокол няма отклонения от заложените в разрешителното за заустване индивидуални емисионни ограничения.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници: Няма