ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

“ЧУГУНОЛЕЕНЕ ПЪРВОМАЙ” АД ,

площадка обл. Пловдив, общ. Първомай, гр. Първомай, Индустриална зона, кв. Любеново

На основание заповед №РД-192/15.08.2014г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 15.08.2014г. беше извършена проверка на „ЧУГУНОЛЕЕНЕ ПЪРВОМАЙ” АД - предприятие, извършващо леене на чугун и производство на изделия от сив чугун. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – въздух, води и отпадъци/  е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2014 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

Към момента на извършване на проверката, обекта е в прекъснат режим на работа в зависимост от приетите поръчки, при обичаен 8 часов работен ден, петдневна работна седмица.

- При извършения обход и направена проверка на представената документация се констатира следното:

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

1. Компонент „Води“

От дейността на обекта се формират битови и производствени (условно чисти води УЧВ) отпадъчни води. За пречистване на битовите е изградена и работи пречиствателна станция за биологично пречистване. Отпадъчните води се заустват в р. Мечка, в две точки, които са обозначени. Дружеството притежава РЗ с №3061/2003г., посл. Изм. и доп. с Решение №591/2009г. с краен срок 2015г. Представен е доклад за изпълнение на условия в РЗ с вх. №666/14.02.2014, както и платежен документ за платна такса за заустване. Протоколи от изпитване  10-1067 и 10-1068/24.06.2014г. на РЛ – Пловдив показват, че заустваните отпадъчни води отговарят на нормите.

- Компонент „Въздух“

На територията на предприятието няма промяна във вида и броя на източниците на емисии, разположени в обекта и утвърдени с представен План за мониторинг с вх. №4331/09.10.2007г. От страна на оператора се провеждат собствени периоди1чни измервания, съгласно утвърдена кратност. Резултатите се представят в РИОСВ – Пловдив в необходимия формат. Не е констатирано превишение на НДЕ на вредни вещества, регламентирани с Наредба №1 (ДВ. Бр. 64/2005г.).

2. Фактор „Отпадъци“

2.1 За формираните от дейността на площадката отпадъци, дружеството е спазило изискванията на Наредба №3/2004г за класификация на отпадъците (отменена),като отпадъците са класифицирани – представени утвърдени от директора на РИОСВ – Пловдив работни листове за класификация на отпадъците, заверени на 29.06.2011г. и 27.08.2011г.

2.2 Дружеството притежава и представя в момента на проверката Разрешение за дейности с отпадъци с №09 – ДО – 806 – 03 от 30.01.2013, издадено от РИОСВ – Пловдив за извършване на дейностите по R12,  R13 и  R4 на отпадъци от ИУМПС, с код – 16.01.06 и на отпадъци от черни  и цветни метали. Разрешено е извършването и на дейност D1 на отпадъци с кодове 10.09.08, 10.09.10, 10.09.12, и 16.11.04 за площадка №2 (Депо за производствени отпадъци).

2.3 Представени са отчетни книги по Наредба №9/2004г. – отменена. Книгите са прошнуровани, прономеровани и заверени от директора на РИОСВ – Пловдив. Не се представят и не се водят отчетни книги по Наредба1/01.06.2014.

2.4. Представена е обратна разписка, удостоверяваща представянето на годишен отчет за формираните през 201г. отпадъци пред ИАОС – София.

2.5. Представени са договори с фирми, на които се предават формираните от дейността отпадъци.

2.6. На територията на площадката се спазват условията за разделно събиране и временно съхранение на формираните от дейността отпадъци, а именно – налични са обособени и обозначени места и съдове, обезпечаващи разделното събиране на отпадъците.