- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №82/2005г. на “Калцит” АД, гр. Асеновград

В периода от 16.09.2015г. до 18.09.2015г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.62/2015г.), Заповед №РД-228/11.09.2015г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район, гр. Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №82/2005г. на “Калцит“ АД, гр.Асеновград.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №82/2005г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г., Комплексно разрешително №82/2005г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 13.09.2014г. до 18.09.2015г. на Комплексно Разрешително №82/2005г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г., което влиза в сила на 05.06.2015г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №82/2005г. актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г. и Комплексно разрешително №82/2005г. актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г. Във връзка с горното проверката е разделена на периоди-от 13.09.2014г. до 31.12.2014г., от 01.01.2015г. до 05.06.2015г. и от 06.06.2015г. до 18.09.2015г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на вар и варови продукти, попадаща в обхвата на т.3.1. (след 7 януари 2014г. - т. 3.1. „б“) от Приложение № 4 към ЗООС;

2.Инсталация за производство на калциев карбид, попадаща в обхвата на т. 4.2 „д“ от Приложение № 4 към ЗООС;

3.Инсталация за производство на ацетилен, попадаща в обхвата на т. 4.1 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на варели;

2.Парова централа;

3.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5.Производство на варови разтвори;

6.Производство на калциев карбонат;

7.Инсталация за фино смилане на негасена вар.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на вар и варови продукти, попадаща в обхвата на т. 3.1. „б“ от Приложение № 4 към ЗООС;

2.Инсталация за производство на калциев карбид, попадаща в обхвата на т. 4.2 „д“ от Приложение № 4 към ЗООС;

3.Инсталация за производство на ацетилен, попадаща в обхвата на т. 4.1 „а“ от Приложение № 4 към ЗООС;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Инсталация за производство на варели;

2.Парова централа;

3.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 1%;

4.Производство на хидратирана вар със съдържание на влага 55%;

5.Производство на варови разтвори;

6.Производство на калциев карбонат;

7.Инсталация за фино смилане на негасена вар.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 13.09.2014г. до 18.09.2015г. във връзка със следните условия:

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие № 2.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие № 2.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.) Управление на околната среда;

- Условие №6. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.) Тълкуване;

- Условие №7. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.) Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологчни щети и/или причинени екологични щети;

- Условие №15.(актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и др.);

- Условие №16. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.) Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

Условие №2. (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 05.06.2015г. до 17.09.2015г. не са констатирани несъответствия, не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

Условие №3.Обхват

За периода от 13.09.2014г. до 18.09.2015г. представена информация изискана с условията на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна на границите на производствената площадка.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г.)

- За периода 13.09.2014г. до 31-05.2015г.  не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите (актуализирано с Решение №82-НО-И0-А1/2010г., актуализирано с Решение №82-НО-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.)

- За периода 01.06.2015г. до 31.08.2015г. не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

- Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

За периода 11.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е списък от 03.01.2014г.

Условие 5.2.Обучение

Операторът прилага Инструкция за определяне на потребностите от обучение от януари 2014г. Представени са: Годишен график за провеждане на обучения за 2014г. и 2015г.; Протоколи от проведени обучения на 28.04.2014г., 21.08.2014г., 23.04.2015г.

Условие 5.3.Обмен на информация

Представен е Списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното от 03.01.2014г.

Условие 5.4.Документиране

Представен е Списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите актуален към месец март 2015г.

Условие 5.5.Управление на документи-за периода 11.09.2014г. до 04.06.2015г. не е изземвана невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление-Представен Списък  на инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от 03.01.2014г.

Условие5.7.Проверка и коригиращо действие

Прилагат се Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното, Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби от януари 2014г. За периода 11.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се: Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяко възникване на аварийна ситуация; Инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария; Инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Инструкцията се прилага при всяка промяна в работата на инсталациите, както и след авария. За периода 11.09.2014г. до 04.06.2015г. не се налага актуализиране на инструкцията.

За периода 12.09.2014г. до 16.09.2015г.-постъпили в РИОСВ-Пловдив три броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверките извършени във връзка с подадените сигнали не са констатирани несъответствия. В момента на проверката извършена на 16.09.2015г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

Представен е План за действие при аварии, съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр. Асеновград. Към Аварийния план са изготвени и се прилагат актуализирани от януари 2014г.: Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично опресняване на готовността му за действие; Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии; Инструкция за избор на сборни пунктове както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; Инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

За периода 12.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени: Протокол от проведено опреснително обучение и проверка на готовността на персонала в периода  12.01.2015г. до 16.01.2015г. Договор за абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна инсталация от януари 2014г. и Протоколи за проверка на пожароизвестителната инсталация монтирана на „Карбидна пещ“ извършена от фирмата производител; Сертификат за съответствие на газанализаторите от фирмата производител и Протоколи от проверка на газанализатори монтирани в производствените цеховете; (Проверките се извършват на две години); Списък от януари 2014г. за ползваните лични предпазни средства (ЛПС); Приемо-предавателни протоколи за проверка на пожарогасители от 09.04.2015г. и 04.05.2015г.; Списък от януари 2014г. с персонала отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии и Заповед от 11.07.2014 за назначаване на аварийно-спасителна група.

Условие 5.9.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Документиране

За периода 12.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени са протоколи от изпитване, дневници и записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10.Докладване

За периода 12.09.2014г. до 04.06.2015г. внесен  ГДОС за 2014г. в РИОСВ-Пловдив с писмо от 27.03.2015г. и е представена информация  изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 12.09.2014г. до 04.06.2015г. не е извършена актуализация или изменение на Комплексно разрешително №82/2005г.

- Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-НО-И0-А3/2015г.

- Условие №5.Управление на околната среда

За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС), съобразено с изискванията на приложимите заключения за Най-добри налични техники (НДНТ) и отговаря на поставените условията на комплексното разрешително. Представени са всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително.

Операторът прилага:

-Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. не са констатирани несъответствия;

-Писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите по Условие № 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомява ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. представени записи за всеки месец до август 2015г.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

- Условие №6.Тълкуване- За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия. Представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

- Условие №6.Тълкуване- За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

- Условие №7.Уведомяване

- За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г.-не са възниквали аварийни или други замърсявания; не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети; Месец март 2015г. е подадено Заявление за издаване на ново комплексно разрешително.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

- Условие №7.Уведомяване

- За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г.-не са възниквали аварийни или други замърсявания; не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети; Не е планирана промяна в работата на инсталациите; Информирал е РИОСВ-Пловдив и Басейнова дирекция за резултатите от мониторинга.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са два броя сондажни кладенци, от които един е разположен извън производствената площадка, а другият е разположен на производствената площадка. Представени са Разрешителни за водовземане от 17.07.2007г. и Решение за удължаване на срока на действие от 28.04.2014г. и Разрешително за водовземане от 06.12.2010г. Операторът спазва поставените условия в издадените разрешителни. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за периода 11.09.2014г. до 17.09.2015г. Не са констатирани превишения на разрешените количества вода за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт.

Операторът прилага:

-Писмена Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на: Процесът измиване на варовика (Инсталация за производство на вар и варови продукти); Карбидна пещ (Инсталация за производство на калциев карбид); Процесът охлаждане на бутилките по време на пълненето им (Инсталация за производство на ацетилен), основни консуматори на вода за производствени нужди (включително охлаждане). Представени е записи за технологичното оборудване до 16.09.2015г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. са представени записи от проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа-не са установени течове.

-Инструкции за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди (включително охлаждане) за всяка от инсталациите разрешена с условията на комплексното разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди (включително и охлаждане) за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане). Документираната информация включва: Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Докладвано в ГДОС за 2014г. и представени записи Годишната консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) и Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (включително охлаждане)-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата заложена с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на: Газодувки и вентилатори на филтрите (Инсталация за производство на вар и варови продукти); Електродъгова пещ (Инсталация за производство на калциев карбид); Компресор за ацетилен (Инсталация за производство на ацетилен), основни консуматори на електроенергия. Представени записи за периода 11.09.2014г. до 17.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване и документиране на количества електроeнергия изразени като: Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

-Инструкция за оценка на съответствието на изчислените количества електроенергия с определените такива с условията на комплексното разрешително, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. са представени записи с оценка на съответствието. Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 31.08.2015г. не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали и горива за единица продукт.

Операторът прилага:

-Инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване на използваните количества суровини и горива изразени като: Годишна консумация на суровини и горива за инсталациите, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определени с Условие 2; Стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини и горива.

-Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност с определените такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива

Представени информационни листове за безопасност за използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива. Представени са информационни листове за произвежданите продукти калциев карбид, калциев хидрооксид, хидратна вар, калциев оксид, ацетилен.

Операторът прилага Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали към инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени записи за извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали до 30.04.2015г. От извършените проверки не са констатирани несъответствия.

За периода 13.09.2015г. до 04.06.2015г. не е планирана и не е извършвана промяна на местата за съхранение на опасни суровини, спомагателни материали, смеси и горива.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 8.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, продукти и горива

Представени информационни листове за безопасност за използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива. Представени са информационни листове за произвежданите продукти калциев карбид, калциев хидрооксид, хидратна вар, калциев оксид, ацетилен.

Месец май 2015г. в РИОСВ-Пловдив е внесен „Актуален план на площадката“, на който са означени местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива. За периода 05.06.2015г. до 16.09.2015г. не е планирана и не извършвана промяна на местата за съхранение на всички опасни химични вещества използвани като суровини, спомагателни материали и горива.

За периода 05.06.2015г. до 16.09.2015г. са представени записи за извършени проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали-не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

I.Инсталация за производство на вар и варови продукти:

Производство на негасена вар в две варови пещи:

-Ръкавен филтър тип PGF 360/6h127-18x10x1/2S, FLS-MILIO към Изпускащо устройство П-5 – Варова пещ № 3;

-Ръкавен филтър тип Scheuh 2към Изпускащо устройство П-6 – Варова пещ № 1;

-Ръкавен филтър тип FKE 8/6NF130/6, DISA към Изпускащо устройство П-10 – Бункерно стопанство за негасена вар;

-Ръкавен филтър тип SFDB 05/09-C-02, Scheush към Изпускащо устройство П-3 – Варов хидратор, Цех “Хидратирана вар”

-Ръкавен филтър тип SFDТ 05/12-C-01, Scheush към Изпускащо устройство П-2 – Цех “Хидратирана вар”, общо обезпрашаване;

-Ръкавен филтър тип РФК към Изпускащо устройство П-9 – Пълначна машина за хидратирана вар

-Ръкавен филтър тип Интензив-филтър към Изпускащо устройство П-4 – Сушилна инсталация, Производство на калциев карбонат;

II.Инсталация за производство на калциев карбид

-Ръкавен филтър тип МЕТЕКО-ДАНИЕЛИ към Изпускащо устройство П-7 – Електродъгова пещ, Цех “Карбиден”;

-Батерия от циклони тип ЦН-15 към Изпускащо устройство П-8 – Челюстна трошачка и сито, Цех “Карбиден”

III.Инсталация за фино смилане на негасена вар (калциев оксид)

-Ръкавен филтър към Изпускащо устройство П-11 – дозираща лента, Инсталация за фино смилане на негасена вар;

-Ръкавен филтър към Изпускащо устройство П-12 – ролкова мелница, Инсталация за фино смилане на негасена вар.

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. не са извършвали производствена дейност в периодите: Варова пещ №1 от 21.08.2012г. до 28.04.2015г.; Варова Пещ №3 спряна за ремонт на 15.09.2015г. (до момента на проверката); Карбидна пещ от 16.10.2014г. до 15.03.2015г. и от 01.06.2015г. до 16.09.2015г. (до момента на проверката). От проверка на място извършена на 16.09.2015г. Инсталация за фино смилане на негасена вар (калциев оксид) не извършва производствена дейност.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените/изчислените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. са представени записи за технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и записи с оценка на съответствието за времето в което са извършвали производствена дейност.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 12 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за производство на вар и варови продукти

1.Производство на негасена вар в две варови пещи

Три броя изпускащи устройства (комини) П-5, П-6 и П-10 с източник на отпадъчни газове-Варови пещи №1, №3, Бункерно стопанство за негасена вар; Два броя изпускащи устройства П-11 и П-12 с източник на отпадъчни газове Дозираща лента и Ролкова мелница към „Инсталация за фино смилане на вар“ за която е представено Удостоверение от 11.06.2014г. за въвеждане в експлоатация издадено от Главния архитект на Община Асеновград. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Представени са Протоколи от изпитване от декември 2014г. за изпускащи устройства П-5, П-10, П-11 и П-12. Не са констатирани превишения на максималните дебити на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително. За изпускащо устройство П-5 представен Протокол от изпитване от месец април 2015г., тъй като Варова пещ №1 не е извършвала производствена дейност в периода 21.08.2012г. до 29.04.2015г. Не са констатирани превишения на максималният дебит на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

2.Производство на хидратна вар

Три броя изпускащи устройства (комини) П-3, П-9 и П-2 с източник на отпадъчни газове-Варов хидратор, Цех „Хидратна вар“; Пълначна машина за хидратна вар; Цех „Хидратна вар“, общо обезпрашаване. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години.

Представени са Протоколи от изпитване от декември 2014г. за изпускащи устройства П-3, П-9 и П-2. Не са констатирани превишения на максималните дебити на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

3.Производство на калциев карбонат

Едно изпускащо устройство (комин) П-4 с източник на отпадъчни газове Сушилна инсталация, Производство на калциев карбонат. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години.

Представени са Протоколи от изпитване от декември 2014г. за изпускащо устройство П-4. Не са констатирани превишения на максималните дебити на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

II.Инсталация за производство на калциев карбид

Два броя изпускащи устройства (комини) П-7 и П-8 с източници на отпадъчни газове-Електродъгова пещ, цех „Карбиден“; Челюстна трошачка и сито, цех „Карбиден“. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Представени са Протоколи от изпитване от декември 2014г. за изпускащи устройства П-7 и П-8. Не са констатирани превишения на максималните дебити на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

III.Парова централа

Едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове два броя коти с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието от декември 2014г и април 2015г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили три броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверките извършени във връзка с подадените сигнали не са констатирани несъответствия. В момента на проверката извършена на 16.09.2015г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

Операторът прилага: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. са представени са записи от извършени проверки и оценка на съответствието: на филтър Варова пещ №3, бункери за варовик, пресяване и миене на варовик бункерно стопанство за негасена вар, бункерно стопанство за хидратна вар, бункер филтър на“Карбидна пещ“ до 31.08.2015г.-не са констатирани несъответствия.

От проверка на място извършена на 16.09.2015г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на производствената площадката.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверките извършени във връзка с подадените сигнали не са констатирани несъответствия. В момента на проверката извършена на 16.09.2015г. не е констатирано разпространение на миризми в границите на производствената площадка.

Условие 9.5.Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух (КАВ)

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. няма данни за влошаване на КАВ в района на обекта.

Условие 9.6.Собствен мониторинг

Определеният с условията на комплексното разрешително собствен периодичен мониторинг на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух е с честота на измерване веднъж на две години. 	Представени са протоколи от изпитване от месец декември 2014г. и месец април 2015г. Не са констатирани превишения на максималните дебити на газовете и емисионните норми заложени с условията на комплексното разрешително.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

За периода 13.09.2014г. до 17.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Операторът експлоатира и поддържа следните пречиствателни съоръжение: Еднокамерен утаител; трикамерен утаителен басейн, обозначен, четирикамерен утаителен басейн,

Прилагат се: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За периода 13.09.2014г. до 17.09.2015г. са представени записи до 20.07.2014г. със стойностите на технологичните параметри и оценка на съответствието за всяко пречиствателно съоръжение. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.1.2.Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения

Определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-производствени отпадъчни води от карбонатното производство, от измиване на площадката; битово-фекални води от “варови продукти” и дъждовни води от района на варовото и карбонатното производство на площадката (постъпващи в еднокамерен утаител); води от измиване на скалната маса на ситата (постъпващи в трикамерен утаителен басейн); производствени и охлаждащи отпадъчни води от инсталация за производство на ацетилен (постъпващи в четирикамерен утаителен басейн) в точка на заустване и пробовземане №1 е с честота на измерване веднъж годишно по показателите определени с условията на комплексното разрешително. Представени Протоколи от изпитване от месец декември 2014г. за показатели-активна реакция, неразтворени вещества и нефтопродукти-не са констатирани превишения на максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води. Собствения мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води за 2015г.предстои да бъде извършен през месец декември 2015г.

Прилагат се: актуализирана Инструкция за измерване/изчисляване на количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток и Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. За периода 01.01.2014г. до 11.09.2014г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води в градска канализация до 31.08.2015г.

Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 13.09.2014г. до 17.09.2015г. са представени записи от проверка и оценка на съответствието от 10.09.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.2.Охлаждащи води

Не са констатирани несъответствия. Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.3.Битово-фекални води

Не са констатирани несъответствия. Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4.Дъждовни води

Не са констатирани несъответствия. Операторът зауства дъждовните води в градска канализация, като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### Докладвано в ГДОС за 2014г.-образуваните отпадъци от при работата на инсталациите по Условие №2 за 2014г. не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното (Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия). Представен запис с оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци за 2014г. от декември 2014г.-не са констатирани несъответствия.

За периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. са представени записи за образуваните отпадъци-не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

###### За периода 01.06.2015г. до 18.09.2015г. са представени записи до 31.08.2015г. за образуваните отпадъци от при работата на инсталациите по Условие №2, които не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Представена е актуализирана Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното от юни 2015г. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 11.2.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Приемане на отпадъци за третиране

За периода 13.09.2014г. до 18.09.2015г. не са приемани отпадъци за третиране на територията на производствената площадка.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Предварително съхраняване на отпадъците

За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия. Предварително са съхранявани единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплан на „Калцит“ АД, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за предварително съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 13.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени записи за поддръжка на всички площадки за предварително съхранение на отпадъците и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Месец май 2015г. в РИОСВ-Пловдив е внесен „Актуален план на площадката“, на който са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци образувани на площадката. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия. Предварително са съхранявани единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на „Актуален план“ от май 2015г. От проверка на място извършена на 18.09.2015г. не са констатирани несъответствия при предварителното съхраняване на отпадъците с код и наименование разрешени с условията на комплексното разрешително.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 05.06.2015г. до 18.09.2015г. са представени записи с оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране на опасни отпадъци извън територията на площадката. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия..

Предавани са за транспортиране единствено отпадъци с код, наименование и количества разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. са представени: Разрешения, договори, идентификационни документи, фактури, приемо-предавателни протоколи на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2015г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране на опасни отпадъци извън територията на площадката. За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. не са констатирани несъответствия..

Предавани са за транспортиране единствено отпадъци с код, наименование и количества разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. За периода 05.06.2014г. до 18.06.2015г. не е извършвано предаване за транспортиране на опасни отпадъци. Представени са Разрешения, договори, фактури, приемо-предавателни протоколи на фирмите, на които са предадени неопасни отпадъци за транспортиране.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. са предавани за оползотворяване в т.ч. рециклиране единствено на отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. В ГДОС за 2014г. са докладвани количествата отпадъци предадени за оползотворяване в т.ч. рециклиране и отпадъците оползотворени на производствената площадка. Не са констатирани несъответствия.

За периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. представена информация за отпадъците предадени за оползотворяване в ч. за рециклиране-код, наименование, количество, фирма, договор, разрешително.

За периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършено на отпадъци с код и наименование:

-10 13 13-Твърди отпадъци от пречистване на газове, различни от упоменатите в 10 13 12 (прах от циклони) в Инсталация за производство на калциев карбид-24.92 t;

-10 13 99-Отпадъци, неупоменати другаде (калциев хидрооксид) в Инсталация за производство вар и варови продукти-313.1 t;

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на oползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.01.2015г. до 31.05.2015г. представени записи с оценка на съответствието до 31.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Оползотворяване в т.ч. рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

За периода 04.06.2015г. до 31.08.2015г. са предавани за оползотворяване в т.ч. рециклиране единствено на отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Не са констатирани несъответствия.

За периода 01.06.2015г. до 31.08.2015г. представена информация за отпадъците предадени за оползотворяване в ч. за рециклиране-код, наименование, количество, фирма, договор, разрешително.

За периода 01.06.2015г. до 31.08.2015г. на производствената площадка не е извършена операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), на отпадъци образувани от производствена дейност на дружеството.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. представени записи от декември 2014г.-не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 11.(актуализирано с Решение 082-Н№-А3/2015г.) 6.Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

###### Образуваните отпадъци от при работата на инсталациите по Условие №2 не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Прилагат се: Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 13.09.2014г. до 18.09.2015г. са представени записи за образуваните отпадъци до 31.08.2015г. и Отчетни книги със записи за всеки отпадък. Не са констатирани несъответствия.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 11.8.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Анализи на отпадъците

За периода 05.06.2015г. до 18.09.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2014г. ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2014г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие 11.9.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Документиране и докладване

До 31.03.2015г. предстои внасяне в РИОСВ-Пловдив ГДОС за 2015г. и в срок до 10.03.2015г. Годишен отчет за отпадъците за 2015г. ИАОС, гр.София. за видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. са представени протоколи от изпитване за дневно, вечерно и нощно ниво от 02.12.2014г. с писмо от януари 2015г. е представен в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания на нивата на шум.

Изготвени са: Инструкция за наблюдение на показателите поставени с условията на комплексното разрешително не по-малко от един път в рамките на две последователни години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границата  на площадката; еквивалентни нивата шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представена е оценка на съответствието от 18.12.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-не се констатирани несъответствия.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Собствения мониторинг на подземни води се осъществява съгласно условията в издадените Разрешителни за водовземане от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив.

Прилагат се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвите/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За 2014г. са извършени 4 броя проверки-не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. За периода 01.01.2015г. до 17.09.2015г. са представени записи от проверки и записи с оценка на съответствието от 10.03.2015г, 08.06.2015г. и 10.09.2015г.-не са констатирани разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представен е Авариен план за действие при аварии от 2011г., съгласуван от Началника на РСПБЗН, гр.Асеновград.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации свързани с изпускане в повърхностен воден обект на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар.

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили три броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверките извършени във връзка с подадените сигнали не са констатирани несъответствия. В момента на проверката извършена на 16.09.2015г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

Представена е Схема с разположението и количествата на опасните вещества и препарати намиращи се на производствената площадка.

Представена е „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение“ от октомври 2013г. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

„Калцит“ АД, гр.Асеновград не се класифицира като предприятие и/или съоръжение с нисък/висок рисков потенциал и не е необходимо издаване на разрешително по чл.104 от Закона за опазване на околната среда. За периода 05.06.2015г. до 16.09.2015г. не е извършвана промяна във вида и количествата на опасни химични вещества, съхранявани на производствената площадка.

Прилага се Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени от юни 2015г. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. в РИОСВ-Пловдив са постъпили три броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и два броя сигнали за неорганизирано изпускане на прахови емисии и разпространение на миризми от производствената дейност. При проверките извършени във връзка с подадените сигнали не са констатирани несъответствия. В момента на проверката извършена на 16.09.2015г. не е констатирано наличие на източници на неорганизирани емисии на площадката.

Представена е Схема с разположението и количествата на опасните вещества и препарати намиращи се на производствената площадка.

Представена е „Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за тяхното изпълнение“ от октомври 2013г. За периода 13.09.2014г. до 04.06.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15. (актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г.) Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и др.)

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. не са констатирани несъответствия. Прилагат се: Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси, Инструкция за документиране на действията по предходната инструкция, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително.

За периода 13.09.2014г. до 16.09.2015г. не са извършвали производствена дейност в периодите: Варова пещ №1 от 21.08.2012г. до 28.04.2015г.; Варова Пещ №3 спряна за ремонт на 15.09.2015г. (до момента на проверката); Карбидна пещ от 16.10.2014г. до 15.03.2015г. и от 01.06.2015г. до 16.09.2015г. (до момента на проверката).

Представен е актуализиран  е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране от януари 2014г.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А2/2013г

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Комплексно разрешително №82/2005г.-актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.

Условие №16.(актуализирано с Решение №82-Н0-И0-А3/2015г.) Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на Комплексно разрешително №82/2005г. на „Калцит“ АД, гр.Асеновград

1.Подмяна на материята на платното на ръкавите на филтъра на Варова пещ №3 с по-висококачествена и с по-добри показатели на очистване на димните газове-крайният срок за изпълнение на мярката е 31.12.2016г.

Констатациите от проверката са, че операторът “Калцит” АД, Асеновград изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №82/2005г. актуализирано с Решение №82/Н0-И0-А2/2013г., актуализирано с Решение №82/Н0-И0-А3/2015г.).