- РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

- Министерство на околната среда и водите

- Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. издадено на “КЦМ” АД, гр.Пловдив

В периода от 13.06.2017г. до 15.06.2017г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., последно изм. ДВ бр.101/2015г.), Заповед №РД-144/13.06.2017г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2017г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район,гр.Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. на “КЦМ” АД, гр.Пловдив.

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №1-Н2/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 22.06.2016г. до 2415.06.2017г.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

- ІІ.1.1. Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.

I.Обособено производство на цинк и сплави-т.2.5a) и т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Пържене и утилизация на SO2 от пържилните газове”;

2.ТУ „Извличане и електролиза”;

3.ТУ „Велц и рециклинг”;

II.Обособено производство на олово и сплави-т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Топене и сярна киселина”;

2.ТУ „Рафинация и рециклинг”

III.Обособено производство на благородни метали и сплави-т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1.ТУ „Пластична обработка и леене на метали”;

- 2.ТУ „Електролиза”;

- 3.ТУ „Златен концентрат”.

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1.Горивна инсталация, включваща:

-Парокотелна инсталация - 3 бр. котли;

-Инсталация за химическа водоочистка (ХВО).

2.Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори

ІІ.1.2. Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А2/2017г.

Условие № 2. Инсталации, обхванати от това разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

I. Обособено производство на цинк и сплави - т.2.5a) и т. 2.5б), включващо:

1. ТУ „Пържене и утилизация на SO2 от пържилните газове”

1.1. ТЗ „Пържене”

1.2. ТЗ „Сярна киселина” (ДКДА), I-ва система

1.3. ТЗ „Неутрализация и охлаждащи цикли”

2. ТУ „Извличане и електролиза”

2.1. ТЗ „Мокро извличане”

- ТО “Извличане”

- ТО „Очистка на разтворите”

- ТО „Филтровално – преси Ларокс”

- ТО „Кадмиево”

- ТО „Цинков сулфат”

2.2. ТЗ „Електролитен”

- ТО „Елекртолиза”

- ТО „Топене и леене на катоден цинк”

- ТО „Производство на цинкови сплави”

3. ТУ „Велц и рециклинг”

3.1. ТЗ „Велц”

- ТО „Велц-пещи”

- ТО „Пържилно и прахоулавяне”

3.2. ТЗ „ППЦП”

- ТО „Тройно промиване на цинковите окиси”

- ТО „Цинков сулфат-монохидрат”

II. Обособено производство на олово и сплави - т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1. ТУ „Топене и сярна киселина”

1.1. ТЗ „Подготовка на суровините”

1.2. ТЗ „Топене”

1.3. ТЗ „Сярна киселина (MECS SULFOX), II-ра система”-„Мокра система за производсто на сярна киселина”

1.4. ТЗ „Прахоулавяне”

2. ТУ „Рафинация и рециклинг”

2.1. ТЗ „Рафинация”

2.2. ТЗ „Късобарабанни пещи”

2.3. ТЗ „Сребродобивно”

2.4. ТЗ „Разливане на олово и оловни сплави”

III. Обособено производство на благородни метали и сплави - т.2.5a), т. 2.5б), включващо:

1. ТУ „Пластична обработка и леене на метали”

- 2. ТУ „Електролиза”

- 3. ТУ „Златен концентрат”

- Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Горивна инсталация, включваща:

- Парокотелна инсталация-3 бр. котли;

- Инсталация за химическа водоочистка (ХВО).

2. Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 22.06.2016г. до 15.06.2017г. Комплексно Разрешително №1-Н2/2013г. е актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А2/2017г., което влиза в сила на 02.02.2017г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г. и Комплексно разрешително №1-Н2/2013г. актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А2/2017г. Във връзка с горното проверката е разделена на два периода-от 25.06.2016г. до 01.02.2017г. и от 02.02.2017г. до 15.06.2017г. във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Управление на околната среда;

- Условие №6. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Тълкуване;

- Условие №7.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.);

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.);

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Предотвратяване и действие при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други);

- Условие №16.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието. От проверка на място извършена на 15.06.2017г. пломбата поставена на „Захранващ люк на реактора за разтваряне“ към „Инсталация за производство на сребърен нитрат“ е с ненарушена цялост. Писмено е уведомявана РИОСВ-Пловдив за всяка смяна на режима на работа на „Старо обособено производство на олово и сплави“ и ново „Обособено производство на олово и сплави“.

Условие №3.Обхват

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. са изготвени и представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна на границите на производствената площадката.

От проверка извършена на 15.06.2017г. е констатирано, че ново „Обособено производство на олово и сплави“ извършва производствена дейност.

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г.:

-От Годишен доклад от собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2016г. е изчислена стойност за SO2-583.65 mg/Nm3 при емисионна норма за SO2-495 mg/Nm3 за ТИ7. За констатираното нарушение е наложена еднократна санкция от 16.05.2017г.;

-При извършена проверка на 19.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено рН-10.86 при индивидуално емисионно ограничение 6.5-9.0; измерено SO4-1250 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l.

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение от 20.12.2016г. и е издадено наказателно постановление от 13.02.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

-При извършена проверка на 25.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив за наличие на мъртва риба и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено Pb-0.395 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 0.3 mg/l; измерено SO4-2383 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l; Zn-335 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 3.00 mg/l;

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 17.01.2017г. и е издадено наказателно постановление от 13.03.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 2016г. са представени записи за производителността на всяка инсталация в годишен аспект и годишна норма на ефективност. За периода 01.01.2017г. до 15.06.2017г. са представени ежедневни записи и записи за всеки месец за всяка инсталация по Условие 2 до 31.06.2017г. Не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)

За периода 23.06.2016г. до 15.06.2017г. операторът е представен Списък на всички инструкции изискани с условията на комплексното разрешително; Списък на нормативните актове по околна среда актуален към 22.05.2017г.;

- Условие №6. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)Тълкуване

За периода 23.06.2016г. до 15.06.2017г. е представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

- Условие №7. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)Уведомяване

За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. не са възниквали аварийни или други замърсявания. Операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

За периода 23.06.2016г. до 15.06.2017г. не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са настъпили екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. не са констатирани превишения на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3 за единица продукт.

Изградени са девет броя сондажни кладенци и един шахтов кладенец, разположени извън границите на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване от подземни води от 11.07.2003г. и Решение от 08.07.2015г. за удължаване на срока на действие. Операторът спазва поставените условия в издаденото разрешително. За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. са представени записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2015г. изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода на единица продукт и в годишен аспект. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане)-годишна норма на ефективност и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водовземане.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване на производствената площадка на ТЗ „Електролитен” към Обособено производство на цинк и сплави, които е основен консуматор на вода за производствени нужди. За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. е представен Технологичен журнал със записи за всяка работна смяна до 15.06.2017г.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. е представен Дневник за преглед и ремонт на „ВиК“ съоръжения със записи от проверки, оценка на съответствието и предприети коригиращи мерки до 15.06.2017г.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, изразени като Годишна консумация на вода за производствени нужди и Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталациите по Условие №2, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа на инсталациите по Условие №2. Представени записи за изразходваните количества вода изразени като годишна норма за ефективност при употребата на вода-m3/единица продукт за 2015г. и годишната консумация на вода за производствени нужди за инсталациите по Условие №2 и записи с оценка на съответствието за 2016г. За периода 01.01.2017г. до 15.06.2017г. са представени записи за изразходваните количества вода за производствени нужди за всеки месец и оценка на съответствието до 31.05.2017г.

Условие 8.2.Енергия

За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия и топлоенергия за единица продукт при работата на инсталациите по Условие №2.

- Операторът прилага:

- -Инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичния процес на електроекстракция на цинково-сулфатните разтвори, който се провежда в ТЗ „Електролитен” на Обособено производство на цинк и сплави, основен консуматор на електроенергия. За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. са представени Технологични журнали със записи до 15.06.2017г.

- -Инструкция осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди, изразени като: Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС. Представени записи от 31.03.2017г. за Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за инсталациите по Условие 2.

-Инструкции за периодична проверка и поддръжка на вътрешнозаводската електроразпределителна мрежа, кондензни стопанства и помпените уредби. Инструкциите включват и предприемане на корективни действия при установяване на повреди. За периода 24.06.2016г. до 15.06.2017г. са представени Дневници със записи от проверки на съоръжения и обекти.

Условие 8.3.Суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.1. (актуализиранo с Решение № 1-Н2-И0-А1/2015г.)Употреба

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени записи за употребените количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна норма за ефективност-t/t продукт за 2016г. и в годишен аспект. От представените записи не са констатирани несъответствия.

На производствената площадка не са налични азбестови топлоизолационни материали.

Условие 8.3.2.Измерване и документиране

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива изразени като годишна норма за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие №2, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровините, спомагателните материали и горивата за инсталациите по Условие 2. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени: Протокол за оценка на съответствието на употребените спомагателни материали и горива за 2016г., Протокол за оценка на съответствието на употребените суровини за 2016г.

Условие 8.3.3.Докладване

В ГДОС за 2016г. са докладвани стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2 с условията на комплексното разрешително-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и смеси

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и смеси, спомагателни материали и горива, отговарящи на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH).

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени Протоколи за резултатите от ултразвуково измерване на дебелина от 22.04.2016г. на резервоари разрешени с условията на комплексното разрешително. Не е планирана и не е извършвана промяна на мястото на съхранение на опасни спомагателни материали.

Условие 8.3.5. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Документиране

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.6. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Докладване

В ГДОС за 2016г. са докладвани резултатите от извършените проверки на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни горива, полупродукти и продукти-не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване-за проверявания период не са констатирани несъответствия.

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. се експлоатират пречиствателните съоръжения за емисии в атмосферата разрешени с условията на комплексното разрешително. Операторът е определил за всяко пречиствателно съоръжени: Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение; Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение; Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, за всяко пречиствателно съоръжение. Инструкцията включва документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение;

-Инструкция за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на издаденото комплексно разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени Технологични журнали за всяко пречиствателно съоръжение със записи от проверка и оценка на съответствието за всяка смяна до 12.06.2017г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 31 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

- Обособено производство на олово и сплави

- Вентилационни газове:

-Осем броя изпускащи устройства (комини) К3, К4, К5, К6 и К31 при работа на Старо оловно производство и шест броя изпускащи устройства (комини) К2, К5, К6, К31, К34 и К35 при работа на Ново оловно производство. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Технологични газове:

-Два броя изпускащи устройства (комини)-К7 и К37 при работа на Старо оловно производство и два броя изпускащи устройства (комини) К36, К37 при работа на Ново оловно производство. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно и два пъти годишно по показател SO2 за К37. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за двете изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Горивни газове:

-Три броя изпускащи устройства (комини) К22, К24 и К26. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за трите изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори

-Един брой изпускащо устройства (комини) К29. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за изпускащо устройство К29.

Обособено производство на цинк и сплави

- Вентилационни газове:

-Дванадесет броя изпускащи устройства (комини) К8, К10, К11, К14, К17, К18, К19, К20, К21, К27, К28, и К32. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. На изпускащо устройство (комин) К27 не са извършвани собствени периодични измервания, тъй като за периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. ТЗ „Пържене“-приемно устройство към резервни бункери за угарка не е извършвало производствена дейност. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Технологични газове

-Два броя изпускащи устройства (комини) К15 и К16. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за двете изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Горивни газове:

-Един брой изпускащо устройство (комини) К25. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г.за изпускащо устройство К25-не са констатирани несъответствия.

ТЗ „Сярна киселина“

-Един брой изпускащо устройство (комини) К23. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за изпускащо устройство К23-не са констатирани несъответствия.

Обособено производство на благородни метали и сплави

-Един брой изпускащо устройство (комини) К33. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за изпускащо устройство К33-не са констатирани несъответствия.

Собствените непрекъснати измервания (СНИ) и на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

- Обособено производство на олово и сплави

Технологични газове:

-Един брой изпускащо устройства (комин) К7 при работа на „Старо оловно производство“. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2016г. и месечни доклади за месеците в които е извършвана производствена дейност от „Старо оловно производство.

За ТИ7 от Годишен доклад от собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2016г. е изчислена стойност за SO2-583.65 mg/Nm3 при емисионна норма за SO2-495 mg/Nm3. За констатираното нарушение е наложена еднократна санкция от 16.05.2017г.

-Един брой изпускащо устройства (комин) К36 при работа на „Ново оловно производство“. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2016г. и месечни доклади за месеците в които е извършвана производствена дейност от „Ново оловно производство.

Обособено производство на цинк и сплави

Технологични газове

-Един брой изпускащо устройство (комин) К15. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2016г. и месечни доклади за 2017г. до месец май включително.

Технологично звено „Сярна киселина”

-Един брой изпускащо устройство (комин) К23. Собствените непрекъснати измервания (СНИ) на емисиите в атмосферния въздух се извършват и регистрират в съответствие с глава шест на Наредба №6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания. Представени са в РИОСВ-Пловдив месечни и годишен доклади за 2016г. и месечни доклади за 2017г. до месец май включително

Операторът прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Протоколи за изпитване за 2017г. за всички изпускащи устройства.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкции за Периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им;

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени: Дневник неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи и записи с оценка на съответствието до 13.06.2017г. От проверка на място извършена на 13.06.2017г. е констатирано оросяване на вътрешнозаводски пътища, шнеково разтоварване, поддържане на „Зелен пояс“ около границата на производствената площадка.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества

При извършената проверка по изпълнението на условията и поставените срокове в издаденото комплексно разрешително на 13.06.2017г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. е извършвано обследване на всеки три месеца за разпространение на миризми извън границите на производствената площадка. Представен е Дневник неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества със записи от проверки до 31.05.2017г.-не са констатирани несъответствия.

- Условие 9.5. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). От представени Доклади от проведени СПИ-не са констатирани несъответствия за всички точкови източници. От представен за ТИ7 от Годишен доклад от собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2016г. е изчислена стойност за SO2-583.65 mg/Nm3 при емисионна норма за SO2-495 mg/Nm3. За констатираното нарушение е наложена еднократна санкция от 16.05.2017г.

От представени Годишни доклади от СНИ за 2016г. за ТИ15, ТИ23 и ТИ36 не са констатирани превишения на заложените с условията на комплексното разрешително емисионни норми.

- Условие 9.6. Собствен мониторинг

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) и собствени непрекъснати измервания (СНИ). Представени са Протоколи от изпитване от извършени СПИ за 2017г. за всички изпускащи устройства. Годишни и месечни  Доклади от СНИ до месец май 2017г. включително за изпускащи устройства (комини) К7, К15, К23 и К36.

Условие №10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателните съоръжения

Операторът експлоатира следните пречиствателни съоръжения: Централна пречиствателна станция за производствени отпадъчни води (ЦПСОВ); Пречиствателна станция за битово-фекални води (ПСБФВ) по пътя на битово-фекалните отпадъчни води преди подаването им към ЦПСОВ.

За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е извършен заложеният мониторинг с условията на комплексното разрешително на работата на пречиствателните съоръжения по пътя на производствени отпадъчни води от инсталациите на площадката, инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД, битово-фекални и дъждовни води от площадката, зауствани след пречистване в р.Чая изпускани през точка на заустване ТЗ №1.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения;

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива.

За периода 24.06.2016г. до 14.06.2017г. са представени на ЦПСОВ-Технологични журнали със записи до 14.06.2017г.

Условие 10.1.2. (актуализирано с Решение №1-Н2-И№-А1/2015г.) Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът зауства смесен поток (производствени, включително инфилтрат от Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води, след пречистване в р. Чая. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е извършен заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота непрекъснато, веднъж седмично, ежедневно, веднъж месечно, четири пъти годишно по показателите, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване до 31.05.2017г. включително с честотата и параметрите заложени с условията на комплексното разрешително, Дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води за 2016г.; Дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води за периода от 01.01.2017г. до 31.05.2017г.; Записи за оценка на съответствието от всички протоколи от проведен собствен мониторинг и до 31.05.2017г. включително;

Условие 10.1.3.Принос на концентрациите на вредни и опасни вещества във водоприемниците-водните обекти, приемник на заустваните отпадъчни води (актуализирано с Решение №1-Н2-И№-А1/2015г.)

За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. са представени Протоколи от изпитване за всеки месец от мониторинг на повърхностни води-р.Чая на 100 м над и 1000м след смесване, съгласно съгласуван от ИАОС, гр.София от 08.03.2016г. План за провеждане на собствен мониторинг на подземни и повърхностни води-не са възниквали аварийни ситуации.

Условие 10.1.4.Собствен мониторинг

За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е извършен заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота непрекъснато, веднъж седмично, ежедневно, веднъж месечно, четири пъти годишно по показателите, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са: Протоколи от изпитване до 31.05.2017г. включително с честотата и параметрите заложени с условията на комплексното разрешително, Дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води за 2016г.; Дневник със записи за количеството заустени отпадъчни води за периода от 01.01.2017г. до 31.05.2017г.; Записи за оценка на съответствието от всички протоколи от проведен собствен мониторинг и до 31.05.2017г. включително; Журнал за работа на ВиК със записи от операторския пункт на ЦПСОВ за периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г.-не е регистрирана авария на разходомерното устройство (РУ).

Операторът прилага

-Инструкция за измерване на количествата зауствани пречистени  отпадъчни води в р. Чая. За Представен Технологични журнали със записи за периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г.

-Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. представени записи с оценка на съответствието за извършения мониторинг до 31.05.2017г.;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационните мрежи на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е представен Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения със записи до 12.06.2017г.

Условие 10.2. Охлаждащи води(актуализирано с Решение №1-Н2-И№-А1/2015г.)

Операторът зауства поток условно чисти охлаждащи води през точка на заустване №1 в р.Чая. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. не са възниквали аварийни ситуации.

Операторът прилага Инструкция за измерване на количествата зауствани охлаждащи води в р.Чая, чрез монтираното измервателно устройство, Инструкция за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота непрекъснато, ежедневно, веднъж месечно, четири пъти годишно. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. са представени: Протоколи от изпитване по параметрите и честотата заложени с условията на комплексното разрешително, количества заустени отпадъчни води, Анализни протоколи, Технологични журнали със записи до 14.06.2017г. на ЦПСОВ.

За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. са констатирани несъответствия, както следва:

-При извършена проверка на 19.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено рН-10.86 при индивидуално емисионно ограничение 6.5-9.0; измерено SO4-1250 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l.

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение от 20.12.2016г. и е издадено наказателно постановление от 13.02.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

-При извършена проверка на 25.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив за наличие на мъртва риба и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено Pb-0.395 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 0.3 mg/l; измерено SO4-2383 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l; Zn-335 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 3.00 mg/l;

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 17.01.2017г. и е издадено наказателно постановление от 13.03.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

Условие 10.3. Дъждовни води

За пречистване на дъждовните води се експлоатират следните пречиствателни съоръжения: утаители за дъждовни води (утайници, маслоуловители, неутрализоционни шахти). За всяко пречиствателно съоръжение, разрешено с условията на издаденото комплексно разрешително са определени: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вид на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът зауства дъждовни води, като част от смесен поток (пречистени производствени, включително инфилтрат от „Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ, АД“, пречистени битово-фекални и дъждовни) отпадъчни води след ЦПСОВ в р.Чая. За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е представен Дневник за обслужването на утайници, маслоуловители и неутрализационни шахти на територията на цех „Аглотопилен” със записи и оценка на съответствието за 2016г. и до 29.03.2017г.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения;

За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг, като част от смесен поток описан в Услови 10.1.2. Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения. Представени са: Протоколи от изпитване, на ЦПСОВ-Технологични журнали със записи до 14.06.2017г.; Дневник за обслужването на утайници, маслоуловители и неутрализационни шахти на територията на цех „Аглотопилен” със записи и оценка на съответствието до 29.03.2017г.

- Условие 10.4 Документиране и докладване

За периода 23.06.2016г. до 14.06.2017г. е извършен предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг. Представени са Протоколи от изпитване, Записи с оценка на съответствието до 14.06.2017г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)

Условие 11.1. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Образуване на отпадъци

###### За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки образуван, отпадък до 31.05.2017г. включително.

Условие 11.2. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Приемане на отпадъци за третиране

На производствената площадка операторът приема единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни и опасни отпадъци с цел тяхното оползотворяване. За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г.. са представени: списъци за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, складови разписки, нотификации за всяка партида приети отпадъци, анализи от проверка на съответствието за всяка партида приет отпадък-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът извършва предварително съхраняване на всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. От проверка на място извършена на 14.06.2017г. не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. са представени записи с периодична оценка на съответствието на предварителното съхранение на отпадъците до 31.05.2017г. Операторът не е планирал промяна на мястото за съхранение на образуваните на площадката отпадъци.

Условие 11.4. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Транспортиране на отпадъците

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. са предавани за транспортиране единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Договори, Разрешителни, Идентификационни документи, Протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, Нотификации, Кантарни бележки до 14.06.2017г.

Условие 11.5. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. са предавани за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране, отпадъците от дейността на предприятието извън територията на площадката единствено на отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на лица притежаващи документ по чл.67 и/или чл.78 от ЗУО или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. на производствената площадка са извършвани операции по оползотворяване, обозначени:

-С код R4 (рециклиране/възстановяване на метали и метални съединения) в Обособено производство на цинк и сплави и в Обособено производство на олово и сплави единствено на отпадъците образувани от дейността на предприятието и приети на производствената площадка с кодoве и наименования, разрешени с условията на комплексното разрешително;

-С код R5 (рециклиране/възстановяване на други неорганични материали) на следните отпадъци с код и наименование 16 06 06*-Разделно събран електролит от батерии и акумулатори в количество приети от външни фирми в Обособено производство на цинк и сплави;

-С код R12-размяна на отпадъците за подлагане, на някоя от дейностите с кодове R1-R11 (предварително третиране-отстраняване на електролита, раздробяване, разглобяване и подготовка за рециклиране, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците от предварителното третиране) в Инсталация за сепариране на оловно-кисели акумулатори на отпадък с код и наименование-16 06 01*-Oловни акумулаторни батерии;

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. е представен Списък на оползотворените отпадъци с кодoве, наименования и количества-образувани на производствената площадка и приети отпадъци на производствената площадка от външни фирми до 31.05.2017г.

Условие 11.6. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Обезвреждане на отпадъците

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. са предавани за обезвреждане единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително. Представени са Договори, Разрешителни, Идентификационни документи, Протоколи от изпитване-входящ контрол за всяка партида отпадък, Нотификации, Кантарни бележки до 31.05.2017г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г.. са представени записи за всеки образуван от производствената дейност, предаден и оползотворен в инсталациите на производствената площадка отпадък до 31.05.2017г.

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на комплексното разрешително;

-Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г.. са представени записи за всеки образуван от производствената дейност отпадък в годишен аспект за 2016г. и Дневник със записи за оценка на съответствието на образуваните количествата отпадъци от производствената дейност с определените такива до 31.05.2017г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 25.06.2016г. до 14.06.2017г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

За периода 01.01.2016г. до 31.12.2016г. внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2016г. в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2016г. видовете и количествата отпадъци образувани от производствената дейност, приети, съхранени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода 24.06.2016г. до 13.06.2017г. са представени Протоколи от изпитване от месец юни 2016г.-дневно, вечерно, нощно ниво на шум по (ограда) границите на производствената площадка и дневно, вечерно, нощно ниво в място на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близо разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Представени записи с оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива от 14.06.2016г.

Условие 13. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие №13.1. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на канализационната система за отпадъчни води на площадката, установяване на причините и отстраняване на течовете.

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. е представен Дневник със записи до 12.04.2017г.-не са констатирани разливи и течове.

- Условие 13.1.6.Условия за мониторинг на почвата

- Операторът е представил „План за собствен мониторинг на почви“, който е съгласуван от РИОСВ-Пловдив и ИАОС, гр.София през месец януари 2016г.

- За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. е извършен заложеният с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите за 2016г.в 16 броя постоянни мониторингови пункта на две дълбочини-от 0.0÷20 см и от 20÷40 см по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Условие 13.2.Опазване на подземните води от замърсяване

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на 6 броя пиезометри с честота веднъж на тримесечие и на две години по посочените показатели в условията на комплексното разрешително. За периода  25.06.2016г. до 15.06.2017г.. са представени протоколи за второ, трето и четвърто тримесечие на 2016г. и за първо тримесечие на 2017г. за всички мониторингови сондажи.

Условие №14. (актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

За периода 25.06.2016г. до 13.06.2017г. операторът прилага Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени-не са извършвани организационни и технически промени и не са възниквали аварии. Не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания и други)

Операторът прилага следните инструкции:

-Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която осигурява:пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес;

-Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси;

-Инструкции за документиране на действията по пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2.

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. са представени: План за мониторинг при анормални режими на инсталациите по Условие 2., който включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране от месец октомври 2014г., Журнали за експлоатация на съоръженията.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.)

За периода 25.06.2016г. до 15.06.2017г. не е взето решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка по документи и на място в периода 22.06.20156г. до 24.06.2016г. са, че операторът „КЦМ” АД, гр.Пловдив, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително с изключение на констатираните нарушения по условия:

- Условие №9.2.1.Обособено производство на олово и сплави

Условие 9.2.1.2.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Технологични газове:

-От Годишен доклад от собствени непрекъснати измервания (СНИ) за 2016г. е изчислена стойност за SO2-583.65 mg/Nm3 при емисионна норма за SO2-495 mg/Nm3 за ТИ7. За констатираното нарушение е наложена еднократна санкция от 16.05.2017г.;

Условие 10.2.Охлаждащи води

Условие 10.2.1.(актуализирано с Решение №1-Н2-И0-А1/2015г.) Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

-При извършена проверка на 19.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено рН-10.86 при индивидуално емисионно ограничение 6.5-9.0; измерено SO4-1250 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l.

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение от 20.12.2016г. и е издадено наказателно постановление от 13.02.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.

-При извършена проверка на 25.10.2016г. по подаден сигнал в РИОСВ-Пловдив за наличие на мъртва риба и взети водни проби за анализ е констатирано: измерено Pb-0.395 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 0.3 mg/l; измерено SO4-2383 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 400 mg/l; Zn-335 mg/l при индивидуално емисионно ограничение 3.00 mg/l;

За констатираните нарушения е съставен Акт за установено административно нарушение (АУАН) от 17.01.2017г. и е издадено наказателно постановление от 13.03.2017г. от Директора на РИОСВ-Пловдив.