- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №465-Н0/2013г. на “Каменица” АД,

площадка гр.Пловдив

В периода от 21.05.2014г. до 23.05.2014г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-121 от 15.05.2014г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №465-Н0/2013г. на “Каменица” АД,  площадка гр.Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №465-Н0/2013г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на ЗООС - „Инсталация за обработване и преработване, различно от опаковане, на следните суровини, независимо дали са предварително обработени, или не, предназначени за производство на хранителни продукти за консумация от хора или животни, буква „б”) единствено растителни суровини с производствен капацитет над 300 т готова продукция за денонощие или 600 т готова продукция за денонощие, когато инсталацията работи в продължение на не повече от 90 последователни дни през която и да е година

1.Инсталация за производство на пиво

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС:

1.Котелна инсталация, включваща:

- Котел 1 - ПКМ 12

- Котел 2 – ПКМ 12

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа (пускане, спиране, внезапни спирания       и други);

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) посочени в условието.

Условие №3.Обхват

Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда

Не са констатирани несъответствия. Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представени са: Списък на персонала и лицата отговорни за изпълнението на условията от комплексното разрешително от 01.10.2014г.

Изготвена е и се прилага: Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, включваща изготвяне на годишни програми за обучение, които се актуализират в зависимост от нуждите за обучение на персонала. За проверявания период операторът е определил потребностите от обучение на персонала/лицата отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. Представени са: Програма за екологично обучение за периода октомври 2013г.-октомври 2014г. . За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са проведени са три броя обучения.

Изготвени са и се прилагат писмени: Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация; Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното; Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са: Списък на инструкциите изискани с условията на комплексното разрешително от 01.10.2013г.; Списък на нормативната уредба по околна среда актуален към 20.05.2014г.; Протоколи, записи, дневници, изискани с условията на комплексното разрешително. Не се налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се Инструкции за:

-Определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето  са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

-Определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията.

-Определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

-Определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

-Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

-Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са: Авариен план от 20.01.2014г., утвърден от мениджър пивоварна; Списък с възможните сценарии на аварийни ситуации и отговорни лица; Протокол от проведено учебно проиграване на ПДП  и ПЕР от 18.11.2013г. и форма за регистриране на участниците; Схема на площадката с обозначени сборни пунктове и проведен избор на сборни пунктове; Форма за регистриране на аварии и причини довели до аварии; Списъка на средствата за оповестяване; Протоколи от фирмата извършващи тестване на сирените и др. съоръжения; Схема с потенциални опасни обекти и местоположение; Схема за оповестяване на щаба за ГЗ при „Каменица“ АД; За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г. не са възниквали аварии;

Документиране

. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са представени протоколи от изпитване, дневници и записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда, тъй като не извършвана актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително.

- Условие №6.Тълкуване-За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г. не са констатирани несъответствия.

- Условие №7.Уведомяване

За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г.:

-Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. Не е планирана и не е извършвана промяна в работата на инсталациите и не са регистрирани аварийни или други замърсявания;

-Не е съществувала непосредствена заплаха за екологични щети и не са възниквали екологични щети.

- Условие №8.Използване на ресурси

Използване на вода

Ползването на вода за производствени нужди се осъществява от градската водопроводна мрежа на гр.Пловдив, съгласно сключен Договор с „ВиК“ ЕООД, гр.Пловдив от 24.04.2008г. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2013г. и до 23.05.2014г.-не са констатирани превишения на разрешените количества вода за производствени нужди за единица продукт.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването на варилно отделение, което е основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката при работа на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. Представен запис от извършена проверка на 17.12.2013г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са представени записи от извършени два броя проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди изразени като: Годишнa консумация на вода за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС; Стойността на годишната норма за ефективност при употребата на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за употребените количества вода за производствени нужди за 2013г. и до 31.03.2014г. Не са констатирани превишения на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди.

Енергия

Не са констатирани превишения на стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на електроенергия и топлоенергия за единица продукт.

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на варилно отделение-основен консуматор на топло- и електроенергия към Инсталация за производство на пиво. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са представени записи от извършени два броя проверки до 12.03.2014г. на техническото състояние на варилно отделение-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са представени записи от извършени два броя проверки до 19.05.2014г. на техническото състояние на топлопреносната мрежа -не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електро- и топлоенергия, изразени като: Годишнa консумация на електро- и топлоенергия за производствени нужди за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС; Стойностите на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/ изчислените количества консумирана електро- и топлоенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Представени са записи за употребените количества електро- и топлоенергия за производствени нужди за 2013г. и до 31.03.2014г. Не са констатирани превишения на стойността на годишната норма за ефективност при употребата на електро- и топлоенергия за производствени нужди.

Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали с Годишна норма за ефективност..

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини и горива за инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително, изразени като Годишна консумация на суровините и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС; Годишна норма за ефективност при употребата на суровини и спомагателните материали за инсталацията по Условие 2., която попада в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали с определените такива в комплексното разрешително. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за стойностите на годишните норми за ефективност на използваните суровини и спомагателни материали за 2013г. и записи с употребените суровини и спомагателни материали до 30.04.2014г.

Представени са Информационни листове за безопасност за всички химични вещества и смеси, изготвени съгласно Регламент (ЕО) №1272/2008г., приложение II на Регламент 1907/2006г. (REACH), изменено с Регламент №453/2010; Оценка за безопасно съхранение на опасни химични вещества и смеси;

Съхранение на суровини, спомагетелни материали, горива и продукти

Операторът е изготвил и прилага:

-Инструкция за поддръжка на резервоарите, описани в комплексното разрешително. Инструкцията съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоарите; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите; установяване на причините за регистрираните нарушения; предприемане на коригиращи действия и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г. представени: Доклади от 14.04.2014г. от контрол на дебелометрия надва броя линейни ресивери (за съхранение на амоняк) с обем 2,5 m3; Доклад от 14.04.2014г. от контрол на дебелометрия за дренажен ресивер (за съхранение на амоняк) със заключение-съответстват на документацията на завода производител. Контрола е извършен от акредитирана лаборатория. Записи от извършени две проверки на резервоари за съхранение на за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти до 16.04.2013г. и записи от извършени две проверки на складовете и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали до 02.04.2014г. -не са констатирани несъответствия;

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за спомагателни материали и горива при работата на инсталациите по Условие 2. Представени са записи от извършени два броя проверки: на фланци и уплътнения от 02.12.2013г. и на тръбопроводна мрежа от 02.04.2014г. От извършените проверки не са констатирани несъответствия.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

Инсталация за производство на пиво

-1 брой модулен ръкавен филтър с 6 броя ръкави към Линия за разтоварване на суровини;

-1 брой модулен ръкавен филтър с 10 броя ръкави към Транспортиране на суровини от силози до варилно отделение;

-1 брой модулен ръкавен филтър с 6 броя ръкави към Линия за малц преди мелене;

-1 брой модулен ръкавен филтър с 10 броя ръкави към Линия за малц-Машина за почистване;

-1 брой модулен ръкавен филтър с 4 броя ръкави към Линия за ечемик преди мелене.

Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г. са представени записи с оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано през 7 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

I.Инсталация за производство на пиво

Пет броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Линия за разтоварване на суровини, Транспортиране на суровини от силози до варилно отделение, Линия за малц преди мелене, Линия за малц-Машина за почистване, Линия за ечемик преди мелене. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 18.04.2013г и от 264.06.2013г. за всички изпускащи устройства. За периода 04.10.2013г. до 21.05.2014г не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми по параметър прах.

2.Горивна инсталация

Два броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Котел 1 и Котел 2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване от 03.09.2013г и от 10.10.2013г. за двете изпускащи устройства. За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г не са констатирани превишения на максималните дебити на отпадъчните газове изпускани в атмосферния въздух и на емисионните норми по параметри: азотни оксиди, серни оксиди и въглероден оксид.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от периодична оценка на съответствието на измерените стойности от октомври 2013г.

Неорганизирани емисии

Операторът е изготвил и прилага: Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода от 04.10.2013г. до 21.05.2014г. са извършени два броя проверки на разтоварище суровини, хладилна инсталиция, СО2 станция. Не са констатирани несъответствия.

Интензивно миришещи вещества

Операторът е изготвил и прилага: Инструкция за предприемане на незабавни действия за идентифициране на причините за появата на миризми и мерки за ограничаване на емисиите, като капсуловане, работа при подналягане и др., а газовете да се обхващат и отвеждат за пречистване и обезмирисяване и Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 01.10.2014г. до 21.05.2014г. представени записи от извършена проверка на 02.04.2014г. на варилна инсталация, хладилна инсталация, шахта за обработен кизелгур. За проверявания период и в момента на проверката не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка и не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Собствен мониторинг

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух с честота на измерване веднъж на две години. Представени са в РИОСВ-Пловдив Доклад за резултатите от извършени собствени периодични измервания (СПИ) за 2013г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Производствени отпадъчни води

Работа на пречиствателните съоръжения

Операторът поддържа експлоатацията на следните пречиствателни съоръжения:

-Неутрализационна станция (по пътя на отпадъчните води от филтърно отделение и от CIP на бутилиращата линия);

-Утаителна шахта (по пътя на производствените отпадъчни води след кизелгуровия филтър).

Определени са технологичните параметри и техните стойности, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателните съоръжение. Представени са записи и графики по показатели рН за неутрализационна станция и нива на утайки в утаителна шахта за всеки месец до 30.04.2014г.-не са констатирани несъответствия

Операторът е изготвил и прилага: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение, Инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Представени са записи и графики по показатели рН за неутрализационна станция и нива на утайки в утаителна шахта за всеки месец до 30.04.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Извършва се определеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води-производствени, охлаждащи и условно чисти, битово-фекални и дъждовни в градска канализационна система на гр. Пловдив. Мониторинга на емисиите на вредни вещества зауствани в градска канализационна система на гр. Пловдив са с честота на измерване веднъж на шест месеца и веднъж годишно по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Иинструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с определените в разрешителното максимално допустими концентрации на вещества в производствени отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 04.10.2013г. до 22.05.2014г. са представени Протоколи от изпитване за второ шестмесечие на 2013г. от 11.12.2013г. и за първо шестмесечие на 2014г. от 24.03.2013г. Не е констатирано превишение на максимално допустимите концентрации на вещества за смесен поток (производствени, охлаждащи и условно чисти води, битово-фекални и дъждовни) по показателите определени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода от 04.10.2013г. до 22.05.2014г. са представени записи от извършени три броя проверки до 19.05.2014г. Не са констатирани несъответствия;

Докладвани са непреките годишни емисиите на замърсителите в производствените (включително охлаждащи) за 2013г. в Европейски регистър на изпусканията и пренос на замърсителите (ЕРИПЗ), изразени като килограма за година.

Охлаждащи води

Охлаждащите води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Дъждовни води

Дъждовните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Образуване на отпадъци

###### За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. отпадъците образувани  от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително.

Приемане на отпадъци за третиране

С условията на комплексното разрешително на оператора не е разрешено да приева отпадъци на производствената площадка. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не е извършвано приемане на отпадъци на производствената площадка.

- Предварително съхраняване на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките разрешени с условията на комплексното разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието до  05.03.2014г. не са констатирани несъответствия.

Транспортиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране всички отпадъци разрешени с условията на комплексното разрешително на фирми притежаващи необходимите разрешителни издадени по Закона за управление на отпадъците или Комплексно разрешително. Представени са: Разрешения, договори, идентификационни документи на фирмите, на които са предадени отпадъци за транспортиране.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г са представени три  броя записи от извършени проверки до 05.03.2014год. Не са констатирани несъответствия.

Оползотворяване, в т. ч. рециклиране на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани за оползотворяване в т.ч.  рециклиране  са единствено отпадъците образувани от дейността на Дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, в т.ч. рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за несъответствията и за предприемане на коригиращи действия. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г са представени три  броя записи от извършени проверки до 05.03.2014год. Не са констатирани несъответствия.

Обезвреждане на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът е изготвил и прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г са представени три  броя записи от извършени проверки до 05.03.2014год. Не са констатирани несъответствия.

Контрол и измерване на отпадъците

###### Отпадъци образувани от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества с условията на комплексното разрешително.

Изготвени са и се прилагат: Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и определените такива в условията на разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. са представени: Записи за всеки образуван отпадък и предаден отпадък; Записи с оценка на съответствието за всеки отпадък за всеки месец и в годишен аспект за 2013г. и записи за всеки месец за всеки отпадък до 31.03.2014г.; Отчетни книги със записи за всеки отпадък. Не са констатирани несъответствия.

Анализи на отпадъците

Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Представено становище  издадено от  РИОСВ-Пловдив от 12.19.2013г. на Доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код и наименование 20 03 01-смесени битови отпадъци образувани от дейността на предприятието и предназначени за обезвреждане чрез депониране.

Документиране и докладване

Не са констатирани несъответствия. Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2013г. в ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2013г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени и оползотворени на площадката.

Условие №12.Шум

За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях).

Операторът е изготвил и прилага: Инструкция за наблюдение на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по границата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи за оценка на съответствието от месец септември 2013г.

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Представени са Протоколи от изпитване от месец август 2013г. за: дневно ниво, вечерно ниво и нощно ниво по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях)-не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Опазване на почвата

Операторът е изготвени и  прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. представен запис  от 15.11.2013г. от проверка на буферен съд след кизелгуров филтър-не са открити течове;

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г.  представени записи от извършени проверки до 18.03.2014г. Не са констатирани разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води;

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви. На производствената площадка не са изградени и не се експлоатират сондажни кладенци  и поради тази причина не е заложен мониторинг на подземни води.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представени са: Авариен план от 20.01.2014г., утвърден от мениджър пивоварна; Списък с възможните сценарии на аварийни ситуации и отговорни лица; Протокол от проведено учебно проиграване на ПДП  и ПЕР от 18.11.2013г. и форма за регистриране на участниците; Схема на площадката с обозначени сборни пунктове и проведен избор на сборни пунктове; Форма за регистриране на аварии и причини довели до аварии; Списъка на средствата за оповестяване; Протоколи от фирмата извършващи тестване на сирените и др. съоръжения; Схема с потенциални опасни обекти и местоположение; Схема за оповестяване на щаба за ГЗ при „Каменица“ АД; За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не са възниквали аварии.

За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г.:

-Представена Оценка за възможни случаи за непосредствена заплаха за екологични щети и остойностени мерки от 03.09.2013г.;

-Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха от щети и/или причинени такива.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Операторът е изготвил: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения, която  осигурява: пускане на пречиствателните съоръжения (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях; спиране на пречиствателните съоръжения след прекратяване на производствения процес, Технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталациите по Условие 2, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и Инструкция за документиране на действията по Технологичните инструкции, включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталациите по Условие 2. Във всеки отдел се водят технически журнали, в които се отразяват възникнали анормални режими. За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не са възниквали анормални режими на работа.

Изготвен е План за мониторинг при анормални режими на инсталациите разрешени с условията на комплексното разрешително от 19.05.2014, който включва като минимум вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното измерване и контролиране. . За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не са възниквали анормални режими на работа.Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода от 04.10.2013г. до 23.05.2014г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от проверката са, че операторът Комплексно разрешително №465-Н0/2013г. на “Каменица” АД,  площадка гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №466-Н0/2013г.

31.07.2014г.

гр.Пловдив