- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №48-Н1/2010 г. на “Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка гр. Пловдив

В периода от 07.05.2014г. до 09.05.2014г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.22/2014г.), Заповед №РД-105 от 22.04.2014г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2014г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр. Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на “Дружба Стъкларски Заводи“ площадка, гр.Пловдив

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

-Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1;

-Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5;

-Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5;

-Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4;

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

-Водогреен котел-0,28 MW;

-Водогреен котел-0,28 MW;

-Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 11.05.2013г. до 09.05.2014г. във връзка със следните условия:

- Условие № 2-Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3-Обхват;

- Условие № 4-Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5-Управление на околната среда;

- Условие №6-Тълкуване;

- Условие №7-Уведомяване;

- Условие № 8-Използване на ресурси;

- Условие №9-Емисии в атмосферата;

- Условие №10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11-Управление на отпадъците;

- Условие №12-Шум;

- Условие №13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14- Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за     екологични щети и/или причинени екологични щети

- Условие №15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват-За проверявания период за констатирано превишение на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) за трите точкови източници К1, К9 и К40 към Ванни пещи №1, №2 и №4 са наложени текущи санкции.

При проверката извършена на 08.05.2014г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.  изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите-Не са констатирани несъответствия. За проверявания период не е констатирано превишение на капацитета на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Условие 5.1. Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат BS EN ISO 14001:2004 от 18 Юли 2006г. валиден до 17.07.2015г. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 23.04.2014г.

Условие 5.2. Обучение

Представени са: План-програма за 2013г. с 10 броя обучения и План-програма за 2014г. с 3 броя обучения; Протоколи от проведени обучения и изпити от 23.03.2013г.; 10.04.2013г.; 07.03.2014г.;  29.04.2014г.;

Условие 5.3. Обмен на информация

Представен актуализиран Списък от 26.04.2014г. на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Условие 5.4. Документиране

Представени: актуален Списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите към 15.04.2014г.; Списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително от 23.04.2014г. и Таблица на абонатите достъпна до всички отговорни лица по изпълнението на комплексното разрешително.

Условие 5.5. Управление на документите

Операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представен е Архив на иззетите (отменени) документи.

Условие 5.6. Оперативно управление

Представен актуализиран Списък на инструкции от 23.04.2014г.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Прилагат се писмени: Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са „Матрица за оценка на съответствието“ със записи с оценка на съответствието до 31.03.2014г.

5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилагат се инструкции: За преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За разглеждания период не са възниквали аварии.

Представен е Авариен план от март 2014г.Към Авариен план е изготвени и се прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която се уточняват дейностите по: определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и  се избират действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага и актуализира винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са девет броя протоколи за 2013г. от вътрешно проиграване на Аварийния план; Списък на опасни химични вещества; Три броя Протоколи за проверка пригодността на средствата за защита и вентилационната система на скривалището; 12 броя Протоколи за 2013г. и 4 бр. за 2014г. от вътрешна проверка на пожарогасители и 10 броя за 2013г. и 3 броя от проверка на пожарогасители от външна фирма.

Представена е оценка за безопасността  на ОХВ и смеси от 15.10.2012г. записи от извършена проверка за периода 01.01.2014г. до 09.05.2014г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за 2013г.

Условие №6.Тълкуване

Констатирано е неизпълнение на У-е 3.4.2 (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.)-от

проверка на място е констатирано, че се извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 бр. ръкавен филтър към Ванна пещ №1 и без писмено потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г., изм и доп. ДВ бр.102/2012г.). За констатираното нарушение предстои съставяне на акт за установено административно нарушение (АУАН).

- Условие №7.Уведомяване- Не са констатирани несъответствия.

- Не са възниквали аварийни или други замърсявания за 2013г. и до 09.05.2014г. За проверявания период операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода- Не са констатирани несъответствия.

Изградени са осем броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. Представени са Разрешително за водоползване от 2001г. и Решение от 2011г. за удължаване на срока на действие до 24.03.2021г.; Договор с „ВиК” ЕООД, гр.Пловдив от 24.03.2008г. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2013г. и до 31.03.2014г. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водоползване за 2013г. и до 31.03.2014г.

Прилага се Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли за стъклени трошки (фрити), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. Представен е Експлоатационен дневник със записи до 09.05.2014г.

Прилага се Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са Протоколи за ремонтна (аварийна дейност)-51 броя за 2013г. и 17 броя до 31.03.2014г.

Операторът прилага Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Записи за годишна консумация, годишна норма за ефективност за 2013г., норма за ефективност за всеки месец до 31.03.2014г. и записи с оценка на съответствието за 2013г. и за всеки месец до 31.03.2014г.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на количествата консумирана електроенергия за единица продукт.

Прилагат се Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на електроподгревите на Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло, основни консуматори на електроенергия на площадката, Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в разрешителното, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са: Записи за Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за 2013г. За периода 01.01.2014г. до 31.03.2014г. са представени записи за месечна консумация и нормата за ефективност при употребата на електроенергия до за всяка смяна за Ванни пещи №1, №2 и №4.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект за 2013г.

Операторът прилага Инструкция, измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното, включваща и установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за 2013г. и до 31.03.2014г.-за ползваните суровини, спомагателни материали и горива и оценка на съответствието.

Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на резервоарите, намиращи се на производствената площадка и Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Извършени са 51 броя проверки на резервоари за горива за 2013г и 17 броя проверки на резервоари за горива за 2014г. до 22.04.2014г.. Представени са записи за извършени 4 броя проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали за 2013г. и 2 броя проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали за 2014г. до 08.05.2013г.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване

Експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

І. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- 1 брой модулно пречиствателно съоръжение с ръкавни филтри към изпускащи устройства №К40 и № К9 за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ №2, Ванна пещ №3 и Ванна пещ №4.

ІІ. Материален цех, включващ:

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К15 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотрнаспорт на силоз за перлит/фалдшпат/пегматит;

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К18 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за сода;

- 1 брой батерия циклони и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К26 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода директно;

- 1 брой батерия циклони и 1бррой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К27 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода от силози;

- 1 брой батерия циклони и 1брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К28 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за пегматит/перлит/фелдшпат;

- 1 брой циклон и 1брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К30 за пречистване на отпадъчните газове от Дозаторно отделение;

- 1 брой скрубер и 1бррой мокър циклон към изпускащо устройство №К32 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „1”;

- 1 брой скрубер и 1 брой циклон-капкоуловител към изпускащо устройство №К33 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „2”.

За всяко от горецитираните пречиствателни устройства операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за пречиствателното съоръжение

При проверката извършена на 08.05.2014г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива по Условие 9.1.2 и на разрешителното за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.

Операторът прилага Инструкция за експлоатация и поддържане на горецитираните пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение. Представени са Дневници филтри за Ванни пещи №2 и №4 със записи за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 08.05.2014г. за контролираните параметри (налягане филтър, вакуум, обороти и мощност вентилатори, температура и др.) и Протоколи за проверка на Дневник зареждачи от 08.05.2013г. и 30.04.2014г.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включващи установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са Дневник филтри и Дневник зареждачи със записи за всеки ден до 08.05.2014г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 38 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

-Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове- Ванни пещи с №1, №2 и №4 (Ванна пещ №3 не е изградена). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване по показатели азотен оксид (NOх) и серен диоксид (SO2) е веднъж на три месеца, по показател прах, хлороводород (HCl), флуороводород (HF)-веднъж годишно, по показатели- хром (Cr), кобалт (Co) и селен (Se) веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства за всяко тримесечие на 2013г. и за първо тримесечие на 2014г. За проверявания период за констатираните превишения на емисионните норми по показател  азотен оксид (NOх) за трите точкови източника са наложени текущи санкции.

-Девет броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванни пещи с №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За проверявания период са представени  протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

-Пет броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванни пещи №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За проверявания период са представени  протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Материален цех

-Осем броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Захранване с пневмотранспорт на силози и бункери със спомагателни материали, Дозаторно отделение, Смесване, транспорт. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За проверявания период са представени  протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Цех Декорация

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Подготовка на бои и декоративно изпичане. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. Представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Котелна инсталация

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Водогрейни котли. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За проверявания период са представени  протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

Не са извършвани собствени периодични измервания за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 08.05.2014г. на девет броя изпускащи устройства (комини), както следва:

-На три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатират;

-На едно изпускащо устройство (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатира;

-На едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №4-темперната пещ е на електрическо захранване и не са извършвани собствени периодични измервания.

-На три броя точкови източника (комини) с източник на отпадъчни газове аварийни Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2 и №3, от които Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2-не са работили 2013г. и до 08.05.2014г. и Дизел агрегат към Ванна пещ №3-не е изградена 2013г. и до 08.05.2014г.;

-На един точков източник (комин) с източник на отпадъчни газове Водогреен котел с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи за 2013г. и до 31.03.2014г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за Извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени 4 броя Чек листи за 2013г. до 11.12.2013г. и два броя за 2014г. до 30.04.2014г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. Представени са два броя Протоколи от проверки за 2013г. и един брой за 2014г. от 30.04.2014г.

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води-Не са констатирани несъответствия.

Експлоатира се следното пречиствателно съоръжение за емисии в производствените отпадъчни води: хоризонтален утаител към мокри скрубери, преди заустване на производствените отпадъчни води в градската канализационна мрежа. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилагат се: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. Представени са Оперативни Дневници със записи, Протоколи с оценка на съответствието-2 броя за 2013г. и един брой от 27.03.2014г. и Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.03.2014г.

Извършва се предвидения мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени (след хоризонтален утаител в Материален цех, след окачествяващите машини MiniLab във „Ванна пещ 2” и „Ванна пещ 3”, от миене на подовете в студения край на инсталациите), охлаждащи води (от оборотните цикли на инсталациите), битово-фекални (от санитарните възли), дъждовни води и дренажни води от складове за пясък). Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в градска канализация са с честота на измерване веднъж годишно. Мониторинга на отпадъчните води се извършва в съответствие с Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. За проверявания период са представени  записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация за 2013г., Протокол от изпитване от 10.07.2013г.-не са констатирани превишения на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесения поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представена Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.03.2014г.

Условие 10.2. Охлаждащи води-Не са констатирани несъответствия.

Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за охлаждащи води от оборотните системи на охлаждащите цикли на инсталациите. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Прилагат се: Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. Представен е Дневник с ежедневни записи за ниво на утайката до 08.05.2014г.

Условие 10.3. Битово-фекални води-Не са констатирани несъответствия. Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4. Дъждовни води-Не са констатирани несъответствия. Операторът зауства дъждовните води в градска канализация  след пречистването им в ПСОВ за охлаждащи води като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Представен е Дневник -вътрешно-заводски проводи и инсталация за горива със записи за всяка седмица до 30.04.2014г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

Констатирано е превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-за t /t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали.за констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение (АУАН).

###### За проверявания период за всички разрешени отпадъци, образувани от дейността на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени записи за образуваните отпадъци за 2013г. и записи за 2014г. до 07.05.2014г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са Записи с оценка на съответствието до 31.03.2014г.;

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. Представени са списъци за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци за 2013г. и да 2014г. до 07.05.2014г., Графици за 2013г. и 2014г., наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки; Сертификати за качество от визуална проверка по партиди и Отчетни книги със записи за проверявания период.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплана на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.03.2014г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. Операторът е изготвил Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са: Разрешения, договори, транспортни карти за предадените отпадъци, Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.03.2014г.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци- Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на Дружеството, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадъци с код и наименование 10 11 12-Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 (стъклени трошки), образуван от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2 и 15 01 07-Стъклени опаковки в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. Представен е запис за количеството оползотворения отпадък за проверявания период.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представена Матрица с оценка на съответствието със  записи с оценка на съответствието до 31.03.2014г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството. разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Представена Матрица с оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 31.03.2014г.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

Констатирано е превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-за t /t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали.за констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение (АУАН).

Прилагат се Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са Отчетни книги; Записи до 31.03.2014г. и Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.03.2014г.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия.

За проверявания период не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

Констатирано е превишение на количеството образувани отпадъци: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-за t /t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали.за констатираните нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение (АУАН).

Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2013г. ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2013г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени, приети и оползотворени на площадката.

Условие №12Шум- за проверявания период не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона).

Прилагат се Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представена Матрица за оценка на съответствието за 2013г. и до 31.03.2014г.

Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на Наредба №54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлени източници на шум в околната среда и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Не са констатирани несъответствия.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-Не се констатирани несъответствия.

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водоползване от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив.

Прилагат се Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове и инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Представен е Оперативен Дневник със записи до 16.04.2013г. За проверявания период не са установени разливи-извършени 51 бр. проверки на тръбопроводите и оборудването-не са установени течове и  разливи на вредни и опасни вещества. За периода 01.01.2014г. до 09.05.2014г. са извършени 17 бр. проверки на тръбопроводите и оборудването-не са установени течове и  разливи на вредни и опасни вещества.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети-Не са констатирани несъответствия.

Представен актуализиран Авариен план от март 2014г.; Протоколи за проиграване на Авариен план пет броя за 2013г.; Списък на Опасните химични вещества; Оценка за безопасността на ОХВ и смеси от 15.10.2012г. Проверка за периода от 01.01.2014г. до 09.05.2014г. представени два броя протоколи за пригодността на средствата за защита и вентилационната система на скривалището; Протоколи от проверка на пожарогасители до 14.03.2014г.

Прилагат се Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар и Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Не са възниквали аварийни случаи за 2013г. до 09.05.2014г.

Представени са: Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от 26.04.2012г. и Запис с остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. Не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети за 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 09.05.2014г.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа- Не са констатирани несъответствия.

Прилагат се Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси и План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2. За 2013г. и за периода 01.01.2014г. до 09.05.2014г. не е извършвано пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Операторът прилага Инструкции за документиране на действията., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях- Не са констатирани несъответствия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части за 2013г. и за периода 01.01.2013г. до 09.05.2014г.

Констатациите от проверката са, че операторът “Дружба Стъкларски Заводи” АД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №48-Н1/2010г. с изключение на констатираните нарушения по:

-Условие 9.Емисии в атмосферата, за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение, затова, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1; За констатираните превишения на емисионни норми по показател азотен оксид (NOх) за трите изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Ванни пещи с №1, №2 и №4 са наложени текущи санкции и по

-Условие №11.Управление на отпадъците, за които нарушения предстои съставяне на Акт за установено административно нарушение.