- ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на “Дружба Стъкларски Заводи” АД, площадка гр.Пловдив

В периода от 13.05.2015г. до 15.05.2015г. във връзка прилагането на разпоредбите на чл.120 ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл. изм. и доп. ДВ бр.98/2014г.), Заповед №РД-114 от 07.05.2015г.на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2015г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район с център гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. на “Дружба Стъкларски Заводи“ площадка, гр.Пловдив

- I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №48-Н1/2010г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

- II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 08.05.2014г. до 15.05.2015г. Във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство, Комплексно Разрешително №48-Н1/2010г. е актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г., което влиза в сила на 28.03.2015г. Поради тази причина за проверявания период в сила са Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г. и Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г. Във връзка с горното за част от актуализираните условия проверката е разделена на два периода-от 08.05.2014г. до 31.01.2015г. и от 01.02.2015г. до 15.05.2015г. включително.

- ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на условията както следва и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3. от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1-след изпълнение на Условие 3.4.2;

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5-след изпълнение на Условие 3.4.3;

  - Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5-след изпълнение на Условие 3.4 и Условие 3.4.3;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4-след изпълнение на Условие 3.4.3.

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

Комплексно разрешително №48-Н1/2010г. актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3. от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

След писмено потвърждение от РИОСВ за изпълнение на условията както следва и изискванията на чл. 16, ал. 1. (за Ванна пещ №1 и Ванна пещ № 3) на Закона за чистотата на атмосферния въздух:

Инсталация, която попада в обхвата на т. 3.3 от Приложение №4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

  - Ванна пещ №1 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 1-след изпълнение на Условие 3.4.2;

  - Ванна пещ №2 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5

  - Ванна пещ №3 (регенеративна пещ с подковообразен пламък) към Цех 5-след изпълнение на Условие 3.4;

  - Ванна пещ №4 (пещ с напречен пламък с регенеративно загряване на въздуха) към Цех 4.

Инсталации, които не попадат в Приложение №4 на ЗООС:

- Материален цех;

- Цех Декорация;

- Котелна инсталация:

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,28 MW;

- Водогреен котел-0,25 MW към Цех 5.

5.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-720 kW към Ванна пещ №1;

6.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №2;

- 7.	Дизел генератор за резервно електрозахранване-800 kW към Ванна пещ №3;

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 08.05.2014г. до 15.05.2015г. включително във връзка със следните условия:

- Условие № 2. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

- Условие №15. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

- III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 01.04.2014г. до 30.01.2015г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №2.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 01.02.2015г. до 15.05.2015г. не е извършвана промяна на инсталациите в обхвата на Приложение №4 от ЗООС посочени в условието.

Условие №3.Обхват

За периода 11.05.2014г. до 31.12.2014г. за констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) за трите точкови източници К1, К9 и К40 към Ванни пещи №1, №2 и №4 са наложени текущи санкции. Ванна пещ №3 не е изградена.

За периода 01.01.2015г. до 15.05.2015г. за констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции. За точков източник К40 към Ванна пещ №2 текущата санкция е отменена поради промяна на емисионната норма по показател азотен оксид (NOх) от 500 mg/Nm3 на 600 mg/Nm3, съгласно актуализирано Комплексно Разрешително №48-Н1/2010г. с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г., във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство. Ванна пещ №3 не е изградена.

При проверката извършена на 13.05.2015г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.  изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

- За периода 11.05.2014г. до 15.05.2015г. не е извършвана промяна на границите на производствената площадка.

- Условие №4.Капацитет на инсталациите

- За периода 11.05.2014г. 15 05.2015г.не е констатирано превишение на максималния капацитет на инсталациите, разрешен с условията на комплексното разрешително.

Актуализирано с Решение №48-Н1И0-А1/2011г.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1. Структура и отговорности

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат BS EN ISO 14001:2004 от 18 Юли 2006г. валиден до 17.07.2015г. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 23.04.2014г.

Условие 5.2. Обучение

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. са представени: План-програма за 2014г. с два броя обучения по околна среда, управление на отпадъците и химикали и План-програма за 2015г.; Протоколи от проведени обучения и изпити от 07.03.2014г. и 29.04.2014г.

Условие 5.3. Обмен на информация

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г представен Списък от 26.04.2014г. на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт.

Условие 5.4. Документиране

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. представени: Списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите актуален към 15.04.2014г.; Списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително от 23.04.2014г. и Таблица на абонатите достъпна до всички отговорни лица по изпълнението на комплексното разрешително.

Условие 5.5. Управление на документите

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. операторът прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с издаденото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. Представен е Архив на иззетите (отменени) документи.

Условие 5.6. Оперативно управление

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. е представен Списък на инструкции от 23.04.2014г.

Условие 5.7. Проверка и коригиращи действия

Оператор прилага: Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешителното и Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. е представена „Матрица за оценка на съответствието“ със записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Оператор прилага  инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. не са възниквали аварии.

Представен е Авариен план от март 2014г. Към Аварийния план е изготвена и се прилага Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която се уточняват дейностите по: определени са опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария; определени са възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето са включени и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение; определени са възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията; определени са начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие; определени са сборните пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага и актуализира винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката; определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; определени са и редовно се извършва техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; определени са необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение; определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; определен е и редовно се актуализира списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. са представени са девет броя протоколи за 2014г. от вътрешно проиграване на Аварийния план; Списък на опасни химични вещества; Два броя Протоколи за проверка пригодността на средствата за защита и вентилационната система на скривалището; Два Протокола за 2014г. и един за 2015г. от проверка на пожарогасители.

Представена е оценка за безопасността на ОХВ и смеси от 15.10.2012г. записи от извършена проверка за периода 01.01.2014г. до 09.05.2014г.

Условие 5.9.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.) Документиране

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. е представена Матрица за оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г.

Условие 5.10.Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за 2014г. на 25.02.2015г.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г. не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително и не е издавано ново такова.

Актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

Условие №5. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Управление на околната среда

За периода 11.02.2015г. до 15.05.2015г.:

-Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представен е Сертификат BS EN ISO 14001:2004 от 18 Юли 2006г. валиден до 17.07.2015г. Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 23.04.2014г.

-Представени: актуален Списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите към 15.04.2015г.; Списък с всички инструкции изисквани с условията на комплексното разрешително от 30.03.2015г.

-Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 30.04.2015г.

Условие №6.Тълкуване

При проверката извършена на 13.05.2015г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.  изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени Доклади от проведени собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, анализни протоколи, записи, записи с оценка на съответствието, разрешителни, договори, документи изискани с условията на комплексното разрешителни.

Актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.

- Условие №7.Уведомяване

- За периода 09.05.2014г. до 10.02.2015г.:

- -Не са възниквали аварийни или други замърсявания;

- -Операторът е представил информация в РИОСВ-Пловдив и Басейнова Дирекция за управление на водите Източнобеломорски район, гр.Пловдив за провеждания мониторинг в частта „Води”, определен с условията на комплексното разрешително.

-Във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство и планирана промяна е внесена информация по Приложение №6 на Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни в ИАОС, гр.София. Актуализирано комплексното разрешително с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

- -Не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са настъпвали екологични щети;

Актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

Условие №7. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Уведомяване

- За периода 11.02.2015г. до 15.05.2015г.:

- -Не са възниквали аварийни или други замърсявания;

- -Не е възниквала непосредствена заплаха от екологични щети и не са причинени екологични щети;

- Условие №8.Използване на ресурси

Условие 8.1.Използване на вода

Изградени са осем броя сондажни кладенци, разположени на производствената площадка. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени Разрешително за водоползване от 2001г. и Решение от 2011г. за удължаване на срока на действие до 24.03.2021г.; Договор с „ВиК” ЕООД, гр.Пловдив от 24.03.2008г. Представени са записи за употребените количества свежа вода за производствени нужди и охлаждане за 2014г. и до 30.04.2015г. Не са констатирани превишения на разрешените количества свежа вода за производствени нужди (включително за охлаждане) за единица продукт и разрешеното годишно количество определено в Разрешителното за водоползване за 2014г. и до 30.04.2015г.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на оборотните цикли за стъклени трошки (фрити), които са основен консуматор на вода за производствени нужди. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени Експлоатационен дневник със записи до 02.02.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени Протоколи за ремонтна (аварийна дейност)-11 броя до 16.02.2015г.-не са констатирани течове.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени записи за годишна консумация, годишна норма за ефективност и записи с оценка на съответствието за 2014г., норма за ефективност и записи с оценка на съответствието за всеки месец до 30.04.2015г., Матрица на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на електроподгревите на Инсталацията за производство на опаковъчно стъкло, основни консуматори на електроенергия на площадката. За периода 01.04.2014г. до 15.05.2015г. са представени Дневници за всяка пещ за всяка смяна.

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените такива в разрешителното, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са: Записи за Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия за 2014г. за Ванни пещи №1, №2 и №4-Матрица на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива-Не са констатирани превишения на използваните суровини и спомагателни материали за единица продукт и в годишен аспект за 2014г.

Операторът прилага:

-Инструкция, измерване/изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровините, спомагателните материали и горивата за инсталацията по Условие 2., попадаща в обхвата на Приложение № 4 на ЗООС и Инструкция за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, с определените такива в условията на разрешителното, включваща и установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 30.04.2015г. за ползваните суровини, спомагателни материали и горива и Матрица на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка на резервоарите, намиращи се на производствената площадка, проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките,  действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и техните обваловки, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на коригиращи действия. За 2014г. са представени записи от извършени проверки: 52 проверки на резервоари за горива, 52 проверки на вътрешнозаводска тръбопроводна мрежа, 12 проверки на външна газоповодна мрежа. За периода 01.01.2015г. до 13.05.2015г. е представен дневник със записи от извършени 22 проверки до месец май-не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. За периода 09.05.2014г. до 13.05.2014г. са представени записи за извършени 4 броя проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали за 2014г. и 2 броя проверки на съоръженията и площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали до 13.05.2015г. Представени са информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и препарати, спомагателни материали и горива.

Условие № 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.)

За периода 10.05.2014г. до 11.02.2015г. се експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

І. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- 1 брой модулно пречиствателно съоръжение с ръкавни филтри към изпускащи устройства №К40 и № К9 за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ №2, Ванна пещ №3 и Ванна пещ №4.

ІІ. Материален цех, включващ:

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К15 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за перлит/фалдшпат/пегматит;

- 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К18 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за сода;

- 1 брой батерия циклони и 1 брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К26 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода директно;

- 1 брой батерия циклони и 1бррой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К27 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода от силози;

- 1 брой батерия циклони и 1брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К28 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за пегматит/перлит/фелдшпат;

- 1 брой циклон и 1брой ръкавен филтър към изпускащо устройство №К30 за пречистване на отпадъчните газове от Дозаторно отделение;

- 1 брой скрубер и 1бррой мокър циклон към изпускащо устройство №К32 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „1”;

- 1 брой скрубер и 1 брой циклон-капкоуловител към изпускащо устройство №К33 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „2”.

За всяко от горецитираните пречиствателни устройства операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за пречиствателното съоръжение

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на горецитираните пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включващи установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 10.05.2014г. до 11.02.2015г. са представени Дневници филтри за Ванни пещи №2 и №4 със записи за контролираните параметри (налягане филтър, вакуум, обороти и мощност вентилатори, температура и др.) и Дневник зареждачи със записи за всеки ден до 11.02.2015г. Ванна пещ №3 не е изградена.

При проверката извършена на 13.05.2015г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.  изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

Условие 9.1.1. (актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.)

Във връзка с извършена актуализация с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г. за периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. се експлоатират се следните пречиствателни съоръжения, за емисии в атмосферата:

І. Инсталация за производство на опаковъчно стъкло, включваща:

- 1 бр. филтър с керамични елементи за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ №1.

- 1 бр. модулно пречиствателно съоръжение с керамични елементи към изпускащи устройства №К40 и № К9 за пречистване на отпадъчните газове от Ванна пещ №2, Ванна пещ №3 и Ванна пещ №4.

ІІ. Материален цех, включващ:

- 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К15 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за перлит/фалдшпат/пегматит;

- 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К18 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на силоз за сода;

- 1 бр. батерия циклони и 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К26 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода директно;

- 1 бр. батерия циклони и 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К27 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за сода от силози;

- 1 бр. батерия циклони и 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К28 за пречистване на отпадъчните газове от Захранване с пневмотранспорт на дневни бункери за пегматит/перлит/фелдшпат;

- 1 бр. циклон и 1 бр. ръкавен филтър към изпускащо устройство №К30 за пречистване на отпадъчните газове от Дозаторно отделение;

- 1 бр. скрубер и 1 бр. мокър циклон към изпускащо устройство №К32 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „1”;

1 бр. скрубер и 1 бр. циклон-капкоуловител към изпускащо устройство №К33 за пречистване на отпадъчните газове от Смесване, транспорт (смесителни машини, елеватори, транспортни ленти) линия „2”.

За всяко от горецитираните пречиствателни устройства операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив:

- Списък на технологичните параметри, чието контролиране осигурява оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;

- Честота на мониторинг и оборудване за мониторинг, както и резервното оборудване за пречиствателното съоръжение

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддържане на горецитираните пречиствателните съоръжения в съответствие с информацията, включваща документиране на отчетените стойности на контролираните технологични параметри за всяко пречиствателно съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива с условията на комплексното разрешително, включващи установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. са представени Дневници филтри за Ванни пещи №2 и №4 със записи за контролираните параметри (налягане филтър, вакуум, обороти и мощност вентилатори, температура и др.) и Дневник зареждачи със записи за всеки ден до 13.05.2015г.

При проверката извършена на 13.05.2015г. е констатирано, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г.  изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници

Технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през 38 броя изпускащи устройства (комини). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани в атмосферния въздух се извършват на:

Инсталация за производство на опаковъчно стъкло

-Три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове- Ванни пещи с №1, №2 и №4 (Ванна пещ №3 не е изградена). Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване по показатели азотен оксид (NOх) и серен диоксид (SO2) е веднъж на три месеца, по показател прах, хлороводород (HCl), флуороводород (HF)-веднъж годишно, по показатели- хром (Cr), кобалт (Co) и селен (Se) веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория.

За периода 11.05.2014г. до 31.12.2014г. са представени са протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства за всяко тримесечие на 2014г. и за първо тримесечие на 2015г. За констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) за трите точкови източници К1, К9 и К40 към Ванни пещи №1, №2 и №4 са наложени текущи санкции. Ванна пещ №3 не е изградена.

За периода 01.01.2015г. до 15.05.2015г. за констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции. За точков източник К40 към Ванна пещ №2 текущата санкция е отменена поради промяна на емисионната норма по показател азотен оксид (NOх) от 500 mg/Nm3 на 600 mg/Nm3, съгласно актуализирано Комплексно Разрешително №48-Н1/2010г. с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г., във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство. Ванна пещ №3 не е изградена.

-Девет броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванни пещи с №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За проверявания период са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства.

-Пет броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванни пещи №1, №2 и №4. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 10.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Материален цех

-Осем броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Захранване с пневмотранспорт на силози и бункери със спомагателни материали, Дозаторно отделение, Смесване, транспорт. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж годишно. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 10.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Цех Декорация

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Подготовка на бои и декоративно изпичане. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията  са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 10.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Котелна инсталация

-Два броя изпускащи източника (комини) с източник на отпадъчни газове-Водогрейни котли. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани през изпускащите устройства са с честота на измерване веднъж на две години. Измерванията са извършени съгласно изискванията на Глава пета от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и при спазване на регламентираните срокове от акредитирана лаборатория. За периода 10.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени протоколи от изпитване за всички изпускащи устройства-не са констатирани несъответствия.

Не са извършвани собствени периодични измервания за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 13.05.2015г. на девет броя изпускащи устройства (комини), както следва:

-На три броя изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Темперни пещи към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатират;

-На едно изпускащо устройство (комини) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №3 (не е изградена) и не се експлоатира;

-На едно изпускащо устройство (комин) с източник на отпадъчни газове-Нанасяне на топло покритие към Ванна пещ с №4-темперната пещ е на електрическо захранване и не са извършвани собствени периодични измервания.

-На три броя точкови източника (комини) с източник на отпадъчни газове аварийни Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2 и №3, от които Дизел агрегати към Ванни пещи №1, №2-не са работили 2014г. и до 13.05.2015г. и Дизел агрегат към Ванна пещ №3-не е изградена 2014г. и до 13.05.2015г.;

-На един точков източник (комин) с източник на отпадъчни газове Водогреен котел с термична мощност под 0.5 MWth, който не подлежи на СПИ, съгласно Наредба №1/27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата на обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представена е Матрица за оценка на съответствието със записи за 2014г. и за периода 01.01.2015г. до 30.04.2015г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 09.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени 4 броя Чек листи за проверка и оценка на съответствието-не са констатирани несъответствия.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества. За периода 09.05.2014г. до 13.05.2015г. са представени три броя Протоколи от извършени. От извършена проверка на място на 13.05.2015г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми в границите на производствената площадка

Условие № 10.Емисии на отпадъчни води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Експлоатира се следното пречиствателно съоръжение за емисии в производствените отпадъчни води- хоризонтален утаител към мокри скрубери, преди заустване на производствените отпадъчни води в градската канализационна мрежа. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени Оперативни Дневници със записи на стойностите на контролираните параметри, Протоколи с оценка на съответствието, Матрица за оценка на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. се извършва предвидения мониторинг на производствени отпадъчни води, като част от смесен поток отпадъчни води (производствени (след хоризонтален утаител в Материален цех, след окачествяващите машини MiniLab във „Ванна пещ 2” и „Ванна пещ 3”, от миене на подовете в студения край на инсталациите), охлаждащи води (от оборотните цикли на инсталациите), битово-фекални (от санитарните възли), дъждовни води и дренажни води от складове за пясък). Мониторинга на емисиите на вредни вещества заустени в градска канализация са с честота на измерване веднъж годишно. Мониторинга на отпадъчните води се извършва в съответствие с Наредба №1/11.04.2011г. за мониторинг на водите. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени записи за количеството на заустените отпадъчни води в градска канализация за 2014г., Протокол от изпитване от 10.07.2014г.-не са констатирани превишения на нормите за допустимо съдържание на замърсяващи вещества в отпадъчните води.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. са представени четири Протокола от извършени проверки и почистване на канализационната мрежа.

-Инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесения поток отпадъчни води, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За периода 09.05.2014г. до 15.05.2015г. е представена Матрица за оценка на съответствието със записи до 15.05.2015г.

Актуализирано с решение №48-Н1-И0-А1/2011г.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за охлаждащи води от оборотните системи на охлаждащите цикли на инсталациите. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. За периода 09.05.2014г. до 10.02.2015г. Представени са Дневник с ежедневни записи за ниво на утайката до 10.02.2015г. и Матрица за оценка на съответствието със записи до 10.02.2015г.-не са констатирани несъответствия

Актуализирано с решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

Условие 10.2. Охлаждащи води

Изградена е и се експлоатира пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за охлаждащи води от оборотните системи на охлаждащите цикли на инсталациите. За пречиствателното съоръжение, операторът е определил писмено и е представил в РИОСВ-Пловдив: контролираните параметри (технологични параметри, чиито контрол осигурява оптималната работа); оптималните стойности за всеки от контролираните параметри; честотата на мониторинг на стойностите на контролираните параметри; вида на оборудването за мониторинг на контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението.

Операторът прилага:

-Инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения и Инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива с условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Извършва се заложеният с условията на комплексното разрешително мониторинг на работата на пречиствателните съоръжения. За периода 11.02.2015г. до 15.05.2015г. са представени Дневник с ежедневни записи за ниво на утайката до 10.02.2015г. и Матрица за оценка на съответствието със записи до 15.05.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 10.3. Битово-фекални води

Битово-фекалните води са част от смесен поток отпадъчни води. Мониторинга се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

Условие 10.4. Дъждовни води

Операторът зауства дъждовните води в градска канализация след пречистването им в ПСОВ за охлаждащи води като част от смесен поток отпадъчни води. Мониторингът се извършва по Условие 10.1. Производствени отпадъчни води.

За периода 11.02.2015г. до 15.05.2015г. е Представен Дневник-вътрешно-заводски проводи и инсталация за горива със записи за всяка седмица до 30.04.2015г.

Актуализирано с решение №48-Н1-И0-А1/2011г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. за всички разрешени отпадъци, образувани от дейността на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени записи за образуваните отпадъци за 2014г. и записи за 2015г. до 31.01.2015г.

От проверка извършена в периода 07.05.2015г. до 09.05.2015г. е констатирано превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-изразено за t/t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали в годишен аспект. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени ежемесечни записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г. и Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.01.2015г.-не са констатирани несъответствия.

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени записи за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци за 2014г. и за периода 08.05.2014г. до 31.01.2015г., наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки; Сертификати за качество от визуална проверка по партиди и Отчетни книги със записи за проверявания период- не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплана на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, площадка гр.Пловдив.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени и Матрица за оценка на съответствието със записи за оценка на съответствието до 31.01.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. Операторът е изготвил Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са: Разрешения, договори, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, кантарни бележки, сертификати за произход на отпадъка,Матрица за оценка на съответствието със записи до 31.01.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Предавани са за оползотворяване, преработване и рециклиране, образувани от дейността на Дружеството, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадъци с код и наименование 10 11 12-Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 (стъклени трошки), образуван от дейността на предприятието при експлоатация на инсталациите по Условие 2 и 15 01 07-Стъклени опаковки приети от външни фирми в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени записи за количеството оползотворения отпадък до 31.01.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. е представена Матрица с оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г. -не са констатирани несъответствия.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

Предавани са за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството. разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операторът прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

От проверка извършена в периода 07.05.2015г. до 09.05.2015г. е констатирано превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-изразено за t/t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали в годишен аспект. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. са представени: Отчетни книги; Записи до 31.01.2015г. за количествата образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци, Матрица с оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 31.01.2015г. -не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За периода 01.04.2014г. до 31.01.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Условие 11.9.Документиране и докладване

От проверка извършена в периода 07.05.2015г. до 09.05.2015г. е констатирано превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-изразено за t/t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали в годишен аспект. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

Внесен е Годишен отчет за отпадъците за 2014г. ИАОС, гр.София. Докладвани са в ГДОС за 2014г. видовете и количествата отпадъци-образувани, предадени, приети и оползотворени на площадката.

Актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.

- Условие № 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1. Образуване на отпадъци

###### За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. за всички разрешени отпадъци, образувани от дейността на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени записи за образуваните отпадъци-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на нормите за ефективност при образуването на отпадъци с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени ежемесечни записи с оценка на съответствието и Матрица с оценка на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Приемане на отпадъците за третиране

На производствената площадка са приемани единствено разрешените с условията на комплексното разрешително неопасни отпадъци (отпадъчно стъкло, стъклени опаковки, стъкло) с цел извършване на операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени записи за всеки месец с количества, наименованието и кодовете на приетите отпадъци, наименование на фирми, разрешителни, договори, кантарни бележки, Сертификати за качество от визуална проверка по партиди и Отчетни книги със записи за проверявания период- не са констатирани несъответствия.

Условие 11.3.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предварително съхраняване на отпадъците

Съхранявани са единствено отпадъците, разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително на площадките обозначени на Генплана на „Дружба Стъкларски Заводи“ АД, площадка гр.Пловдив.

В РИОСВ-Пловдив е внесена с писмо от 20.03.2015г. актуализирана План-карта на площадката, на която са означени местата за предварително съхранение на всички отпадъци образувани на площадката.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени записи за оценка на съответствието до 30.04.2015г.

Условие 11.4.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Транспортиране на отпадъците

На оператора е разрешено единствено да предава за транспортиране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени: Разрешения, договори, идентификационни документи за предадените опасни отпадъци, кантарни бележки, сертификати за произход на отпадъка, Матрица за оценка на съответствието със записи до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.5.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

Предавани са за оползотворяване в т.ч. рециклиране, образуваните от дейността на Дружеството, единствено отпадъците разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на други неорганични материали), е извършвано на отпадъци с код и наименование 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11 (стъклени трошки) и 15 01 07-Стъклени опаковки в Инсталация за производство на опаковъчно стъкло. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. е представен е запис за количеството оползотворения отпадък.

Условие 11.6.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Обезвреждане на отпадъците

За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени са предавани за обезвреждане единствено, отпадъците образувани от дейността на дружеството. разрешени с условията на издаденото комплексно разрешително.

Условие 11.7.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия. За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. са представени: Отчетни книги; Записи до 30.04.2015г. за количествата образувани отпадъци и стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци, Матрица с оценка на съответствието със записи с оценка на съответствието до 30.04.2015г.-не са констатирани несъответствия.

Условие 11.8.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Анализи на отпадъците

За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. не са образувани и не е извършвана класификация на отпадъци с огледални кодове, поради тази причина не са извършвани анализи.

Представено е Становище на РИОСВ-Пловди от Доклад за основно охарактеризиране на отпадък с код 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 от 03.04.2015г.

Условие 11.9.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Документиране и докладване

За периода 01.02.2015г. до 30.04.2015г. е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №12.Шум

За периода 10.05.2014г. до 13.05.2015г. не е констатирано превишение на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) при извършването на собствените периодични измервания. Представени са Протоколи от измерване от август 2012г. и от месец септември 2014г. за дневно, вечерно и нощно нива-не са констатирани несъответствия.

Операторът прилага:

За периода 10.05.2014г. до 10.02.2015г.

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие и Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представена Матрица за оценка на съответствието до 10.10.2014г.-не са констатирани несъответствия.

Представен в РИОСВ-Пловдив с писмо от 09.10.2014г. Доклад от СПИ на нивата на шум в околната среда.

При извършена планова проверка на 26.05.2014г. и извършени измервания е констатирано наднормени нощни и вечерни нива на шум в околната среда. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 09.07.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 25.08.2014г.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

С условията на комплексното разрешително не е заложен мониторинг на почви.

Мониторинга на подземни води се осъществява съгласно условията в издаденото Разрешително за водоползване от Басейнова Дирекция за управление на водите, гр.Пловдив.

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от площадковата канализация, тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течове. За периода 09.05.2014г. до 14.05.2015г. са представени: Ревизионни книги за проверка на подземни и надземни газопроводи и съоръжения с 52 проверки;Протокол от 06.03.2013г. за проведени периодични изпитания за якост и плътност на газопроводи и газови съоръжения (проверката се извършва на всеки 10 години), записи за извършени 52 проверки на тръбопроводи и оборудване разположени на открито-не са установени течове и разливи на вредни и опасни вещества.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/ препарати, които могат да замърсят подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За периода 09.05.2014г. до 14.05.2015г. не са възниквали разливи на вещества или препарати на производствената площадка.

Условие №14.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

За периода 09.05.2014г. до 10.02.2015г. са представени: Авариен план от март 2014г.; Девет Протокола за проиграване на Авариен план за 2014г.; Списък на Опасните химични вещества от 15.10.2012г.; Оценка за безопасността на ОХВ и смеси от 15.10.2012г.; Два Протокола от извършена проверка за пригодността на средствата за защита и вентилационната система на скривалището; Три Протокола от проверка на пожарогасители до 15.04.2014г.

Условие №14.(актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А1/2011г., актуализирано с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г.) Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Операторът прилага:

-Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и технически промени. За периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. не са възниквали аварии и не са извършвани организационни и технически промени.

-Инструкция за оценка на възможността за изпускане, в резултат на аварийна ситуация, в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. За периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. не са възниквали аварийни ситуации.

-Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. не са възниквали залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации..

Представени са: Оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети от 26.04.2012г. и Запис с остойностени мерки за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети. За периода 11.02.2015г. до 13.05.2015г. не са възниквали случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Представени са: Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения и Инструкция за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на инсталацията по Условие 2., съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси, Инструкции за документиране на действията., включваща продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по Условие 2 и План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2. За периода 10.05.2014г. до 15.05.2015г. не е извършвано пускане и спиране на инсталациите по Условие 2.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За периода 10.05.2014г. до 15.05.2015г. не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях разрешени с условията на комплексното разрешително.

Констатациите от проверката са, че операторът “Дружба Стъкларски Заводи” АД, изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №48-Н1/2010г. с изключение на констатираните нарушения по:

Условие 9.Емисии в атмосферата:

-Затова, че операторът извършва производствена дейност с Ванна пещ №1 без да е извършен монтаж на 1 брой ръкавен филтър и без писменото потвърждение от РИОСВ-Пловдив за изпълнение на условията и изискванията на чл. 16, ал 1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр.45/1996г. изм. и доп. ДВ бр.102/2012г.); Не са представени записи за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за пречиствателното съоръжение към изпускащо устройство №К1 към Ванна пещ №1. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

-За констатираните превишения на емисионни норми по показател азотен оксид (NOх) за трите изпускащи устройства (комини) с източник на отпадъчни газове-Ванни пещи с №1, №2 и №4 са наложени текущи санкции за 2014г. За периода 01.01.2015г. до 15.05.2015г. за констатирани превишения на емисионните норми по показател азотен оксид (NOх) на два точкови източника К1 и К9 към Ванни пещи №1 и №4 са наложени текущи санкции. За точков източник К40 към Ванна пещ №2 текущата санкция е отменена поради промяна на емисионната норма по показател азотен оксид (NOх) от 500 mg/Nm3 на 600 mg/Nm3, съгласно актуализирано Комплексно Разрешително №48-Н1/2010г. с Решение №48-Н1-И0-А2/2015г., във връзка с прилагане на Решение 2012/134/ЕС за формулиране на заключения за НДНТ (най-добри налични техники) при стъкларското производство.

-Условие №11.Управление на отпадъците-От проверка извършена в периода 07.05.2015г. до 09.05.2015г. е констатирано превишение на количеството образуван отпадък: с код 10 11 12 Отпадъчно стъкло, различно от упоменатото в 10 11 11-изразено за t /t продукт и отпадък с код 15 01 03 Опаковки от дървесни материали в годишен аспект. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 26.06.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 11.08.2014г.

-Условие №12.Шум-При извършена планова проверка на 26.05.2014г. и извършени измервания е констатирано наднормени нощни и вечерни нива на шум в околната среда. За констатираните нарушения е съставен Акт за установяване на административно нарушение от 09.07.2014г. и е издадено Наказателно постановление от Директора на РИОСВ-Пловдив от 25.08.2014г.