# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №308-Н0/2008г., издадено на “КЦМ” АД гр.Пловдив за “Депо за неопасни и опасни отпадъци”

В периода от 15.06.2016г. до 17.06.2016г. във връзка с прилагането на разпоредбите чл.120, ал.5, чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр.101/2015г.), Заповед №РД-138/13.06.2016г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2016г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №308-Н0/2008г., издадено на “КЦМ” АД, гр.Пловдив за “Депо за неопасни и опасни отпадъци”, намиращо се

в землището нa с.Катуница, м. “Летището”, oбщина Садово, oбласт Пловдив.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №308-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154а от ЗООС през януари 2016г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на Депо за неопасни и опасни отпадъци на “КЦМ” АД, гр.Пловдив” с издадено Комплексно разрешително №308-Н0/2008г. Окончателното определяне на риска на обекта е “СРЕДЕН” и проверките се извършват на две години. Поради тази причина инсталацията е включена в “Плана за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2016г.” Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода 14.06.2014г. до 16.06.2016г.

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

“Депо за неопасни и опасни отпадъци”, намиращо се в землището но с.Катуница, м. “Летището”, община Садово, област Пловдив включващо:

-Клетка 1 за неопасни отпадъци;

-Клетка 2 за неопасни отпадъци;

## -Клетка 3 за опасни отпадъци;

## ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 14.06.2014г. до 16.06.2016г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие № 3.Обхват;

- Условие № 4.Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5.Управление на околната среда;

- Условие № 6.Тълкуване;

- Условие № 7.Уведомяване;

- Условие № 8.Използване на ресурси;

- Условие № 9.Емисии в атмосферата;

- Условие № 10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11.Управление на отпадъците;

- Условие № 12.Шум;

- Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително - Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват - Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от  април 2016г.  в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №308-Н0/2008г. между “КЦМ” АД и “СМБЕ” АД, с.Калояново.

Осъществяваните дейностите по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 13.09.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

Условие №4.Капацитет на инсталациите - Изградени са и се експлоатират Клетки №1и Клетка №2 за неопасни отпадъци и Клетка №3 за опасни отпадъци. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Представен е списък на персонала, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното от януари 2013г.

Условие 5.2.Обучение

Представени са:

-Заявки за обучение на персонала за 2014г., 2015г. и 2016г.;

-План-програми за обучение за 2014г., 2015г. и 2016г., вкл. теми, участници, вид обучение, срокове, очаквани финансови разходи;

-Заповеди за всяко проведено обучение;

-Списъци на персонала;

-Протоколи за резултатите от всяко проведено обучение.

Условие 5.3.Обмен на информация

За проверявания период са представени списък от януари 2013г. на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт и списък от януари 2013г. на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Условие 5.4.Документиране

Представени са списък актуален към 08.06.2016г. с нормативни актове по околна среда, които се отнасят към работата на инсталацията и списък от февруари 2016г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. На площадката е осигурена Матрица на абонатите от януари 2016г. със записи на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

Операторът е изготвил Инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявания период не е извършвано изземване на невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление

Представен е списък от февруари 2016г. на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Операторът прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели и инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.За проверявания период са представени списък на всички инструкции и записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения. Прилага се и инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, включваща определяне на:

-Опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

-Възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората;

-Възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и да се изберат действията, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда, като за всяка от аварийните ситуации се документират избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

-Начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

-Сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията;

-Причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

-Редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

-Необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

-Средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

-Редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии.

Представени са:

-Заявки за обучение на персонала за 2014г., 2015г. и 2016г.;

-План-програми за обучение за 2014г., 2015г. и 2016г., вкл. теми, участници, вид обучение, срокове, очаквани финансови разходи;

-Заповеди за всяко проведено обучение;

-Списъци на персонала;

-Протоколи за резултатите от всяко проведено обучение;

-Доклад от извършено проиграване и гасене на сухи треви около депото през 2014г.;

-Налични 2 бр. пожарогасители на депото със стикери от извършени проверки с годност до ноември 2016г. и до март 2017г.;

За проверявания период не е извършвана промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката и не са възниквали  аварийни ситуации.

Условие 5.9.Записи

Представени са инструкции, записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително за 2014г. и 2015г.

Условие №6.Тълкуване

Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване

За проверявания период не са констатирани аварийни или други замърсявания. Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. Не е планирана промяна в рабатата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси:

## Условие 8.1.Използване на вода

Вода за производствени нужди се осъществява от един броя собствен сондажен кладенец, разположен на територията на площадката. Представено е Разрешително за водоползване от ноември 2004г. и Решение за продължаване срока на действие от ноември 2010г. по реда на Закона за водите. Вода за битово-питейни нужди се осъществява от градски водопровод, съгласно Договор от февруари 2005г. с “ВиК” ЕООД, гр.Пловдив.

Представени са записи за 2014г. и 2015г. за количеството използвана вода, изразено като m3 вода за тон депониран отпадък и общо годишно количество изразходвана вода за производствени нужди. За периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г. не е използвана вода за производствени нужди.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръженията и оборудването за измиване на автосамосвалите за транспортиране на отпадъците, които са основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката;

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Представени са:

-Записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения за 2014г., 2015г. и до месец май 2016г. Не са констатирани несъответствия;

-Дневник за преглед и ремонт на ВиК съоръжения със записи и оценка на съответствието за 2014г., 2015г. и до месец май 2016г.

Операторът отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателно устройство, монтирано към сондажния кладенец.

Прилага Инструкция за изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното, която включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за 2014г. и 2015г. За периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г. не е използвана вода за производствени нужди.

Условие 8.2.Енергия

Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон депониран отпадък.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на камера №1 и камера №2 към помпена станция и помпа към сондаж, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представен е Дневник за експлоатация и поддръжка на помпени съоръжения със записи за 2014г., 2015г. и до месец май 2016г.

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия;

-Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им;

Представени са записи за консумацията на електроенергия и оценка на съответствието за 2014г., 2015г. и до 31.05.2016г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Неорганизирани емисии

Прилагат се Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Операторът овлажнява с вода участъците от площадката, които са източници на неорганизирани емисии на прах. Представен е Дневник със записи за датата и продължителността на оросяването за 2014г., 2015г. и за периода от 09.05.2016г. до 06.06.2016г.

- Условие 9.2. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Представени са Протоколи от повърхностно натоварване - 12 броя за 2014г., 12 броя за 2015г. и 4 броя за 2016г. Няма данни за влошаване на КАВ в района на депото.

Условие 9.4. Документиране и докладване

Операторът е докладвал като част от ГДОС и в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2014г. и 2015г. информация за всички вредни вещества и техните количества, свързани с прилагането на Регламент №166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

За проверявания период не са констатирани несъответствия.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Инфилтрата, смесен с отпадъчни води - производствени от дезинфекционния трап и повърхностни води от стопанския двор се използва за оборотно оросяване на тялото на депото. Представен Дневник със записи за датата и продължителността на оросяването за 2014г., 2015г. и за периода от 09.05.2016г. до 06.06.2016г.

При достигане на горните допустими граници на нивата на отпадъчните води в ретензионния басейн, операторът изпомпва и отвежда за пречистване инфилтрата на вход на ЦПСОВ на “КЦМ” АД, гр. Пловдив чрез смесване за последващо третиране с производствените отпадъчни води от площадката на “КЦМ” АД. Представен е Дневник със записи за извозените количества инфилтрат за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 15.06.2016г.

Условие 10.1.2.Собствен мониторинг

### Операторът извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, съгласно условията на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г., 2015г. и за първо тримесечие на 2016г. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата чрез водния баланс на депото. Ежедневно се определя количество валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време), посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ). Представени са ежедневни записи за 2014г., 2015г. и до 17.06.2016г. за всеки показател.

За проверявания период се извършва предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на повърхностните води в два пункта с честота на мониторинг по време на експлоатация на депото веднъж на три месеца. Представени са Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г., 2015г. и за първо тримесечие на 2016г. Пробовземането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2. Битово-фекални отпадъчни води

Операторът отвежда битово-фекалните води от стопанския двор на депото във водоплътна изгребна яма. За 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 17.06.2016г. не е извършвано извозване на битово-фекални води до ПСОВ за пречистване.

Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, в това число охранителните канавки за повърхностни води и дренажната система за инфилтрат, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представен е Дневник със записи за преглед и ремонт на ВиК съоръжения  за периода 14.06.2014г. до 17.06.2016г.

Условие 10.4.Документиране и докладване

За проверявания период са документирани резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително. Представена е информация, изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Приемане на отпадъци

Представени са:

-Записи за приетите в Клетка 1 и Клетка 2 образувани от производствената дейност на “КЦМ” АД, гр.Пловдив с цел тяхното обезвреждане отпадъци с код 10 05 01-Шлаки от първия и втория етап на производство (обогатен клинкер и шлам) за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

-Записи за приетите в Клетка 3 опасни отпадъци от външни фирми и образувани от производствената дейност на “КЦМ” АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

За депонираните отпадъци са представени: Договори, Разрешителни документи, Утвърдени от РИОСВ-Пловдив работни листове, Протоколи от изпитване за всяка партида приеман отпадък; Доклади от основно охарактеризиране; Представителни проби за всяка партида приет отпадък; Отчетни книги; Кантарни бележки; Талони за извозени отпадъци. За проверявания период не е правен отказ за приемане на отпадъци.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. За периода 14.06.2014г. до 16.06.2016г. са представени записи за всеки ден с оценка на съответствието.

Условие 11.2.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.3.Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период операторът е депонирал разрешените отпадъци с условията на комплексното разрешително на Депо за неопасни и опасни отпадъци на КЦМ АД, гр. Пловдив, спазвайки установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация.

Представени са записи за приетите в Клетка 1 и Клетка 2 отпадъци, образувани от производствената дейност на “КЦМ” АД, гр.Пловдив с цел тяхното обезвреждане с код 10 05 01-Шлаки от първия и втория етап на производство (обогатен клинкер и шлам) за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г., и записи за приетите в Клетка 3 опасни отпадъци от външни фирми и образувани от производствената дейност на “КЦМ” АД, гр. Пловдив с цел тяхното обезвреждане за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г.

За проверявания период не са приемани отпадъци съдържащи азбест.

Условие 11.4.Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване или изчисление на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са отчетни книги и записи за всеки ден и месец до 16.06.2016г.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на “Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за 2014г., 2015г. и за периода 01.01.2016г. до 31.05.2016г. за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.5.Анализи на отпадъците

Представени са Протоколи от изпитване по партиди; Доклади от основно охарактеризиране; Утвърдени работни листове; План за вземане на проби одобрен от ИАОС, гр.София;

Условие 11.6.Документиране и докладване

В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети за 2014г. и 2015г., съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.).

Операторът е докладвал като част от ГДОС за 2014г. и 2015г. Данни от мониторинга на състоянието на тялото на Депо за неопасни и опасни отпадъци на “КЦМ” АД, гр.Пловдив, видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на депото.

Условие №12.Шум

Предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен периодичен  мониторинг на нивата на шум е с честота веднъж на две години.  За периода 14.06.2014г. до 17.06.2016г. са представени Протокол от изпитване от август 2014г. и  Протокол от изпитване от май 2016г. от акредитирана лаборатория. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през 2018г.

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са записи с резултатите от извършените наблюдения през 2014г. и 2016г., и записи с оценка на съответствието от 2014г. и 2016г.

Докладвано е, като част от ГДОС за 2014г. и за 2015г. информация за оплаквания от живущи около площадката. Не са констатирани несъответствия и не са постъпвали оплаквания.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете и Инструкция, съдържаща мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.

За проверявания период са представени Дневник със записи за поддръжка на съоръжения и оборудване за измиване на автосамосвали и поддръжка на помпени съоръжения за 2014г., 2015г. и до месец май 2016г. и Дневник за експлоатация и поддръжка на помпена станция със записи за 2014г., 2015г. и до месец май 2016г. Не са възниквали разливи и/или изливания. Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определените за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са три броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота веднъж на три месеца и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително. За проверявания период за извършения мониторинг са представени Протоколи от изпитване за всяко тримесечие на 2014г., 2015г. и за първо тримесечие на 2016г. Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за оценка на съответствие с определените стойности за стандарти за качество на подземните води за 2014г., 2015г. и за първо тримесечие на 2016г.

Представен е Дневник за разливи и течове. За проверявания период не са възниквали разливи и не са възниквали аварийни случаи, които биха могли да замърсят подземните води.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представен е “План да провеждане на спасителни и неотложни аварийно-спасителни работи при възникване на бедствия  и аварии на ДНОО” утвърден от изпълнителния директор на “КЦМ” АД от март 2014г. За проверявания период не са възниквали аварийни случаи на площадката на депото.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

Представен е План за собствен мониторинг при анормални режими. За проверявания период не са възниквали преходни и анормални режими на работа.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За 2014г., 2015г. и периода 01.01.2016г. до 16.06.2016г. не е вземано от оператора решение за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че операторът “КЦМ” АД, гр.Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му Комплексно разрешително №308-Н0/2008г. за площадка “Депо за неопасни и опасни отпадъци”, намиращо се в землището нa с.Катуница, м. “Летището”, oбщина Садово, oбласт Пловдив.

Утвърдил:

Доц. СТЕФАН ШИЛЕВ

Директор на РИОСВ-Пловдив