Д О К Л А Д

За  комплексна проверка. на  обект „Предприятие за производство на пластмасови изделия”  обл. Пловдив, общ. Съединение, гр. Съединение на  „ИТД”  ЕООД, гр. Съединение, извършена на основание Заповед РД - 208 / 03.10.2011 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив във връзка с изпълнение на утвърден от МОСВ План за контролната дейност на инспекцията през 2011 год.

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване на текущ контрол на обекта с цел установяване спазването на изискванията на екологичното законодателство на РБългария по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени инсталации и дейности:

Основният предмет на дейност е търговия с полимери  и тяхното рециклиране, както и международен и вътрешен транспорт на продукцията.

Дружеството притежава Сертификат по ISO 9001/2008 г.  и ISO 14001/2004 г..

Извършена е проверка на следните инсталации:

- Цехове за производство ;

- Складове за съхранение на готова продукция и материали;

- Ремонтна работилница

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. По компонент „Въздух”

На обекта има инсталирани 12 броя хладилни съоръжения и 1 брой климатични инсталации, съдържащи R 407C, 410A , R-134A, хладилен агент в различни количества, съгласно марката и типа хладилната инсталация. Горните съоръжение попадат в обхвата на регламент № 842/ЕС/2006 г. и Наредба за управление и контрол по прилагането на Регламент № 842/2006 г. за някои формирани парникови газове. За всичките хладилни и климатични съоръжения има изготвени досиета за техническото състояние, съгласно приложение № 1 от наредбата. Проверките за херметичност /течове/ се водят редовно, съгласно поставените в Регламент 842/2006 г. срокове от лица, притежаващи документ за правоспособност 1-ва категория, издаден от ББК „Машиностроене” гр. София, служители на фирма „Е – 5”  гр. Пазарджик.

3.2. По компонент  „Химични вещества”

За производството на пластмасовите изделия се използват и съхраняват полиетилентерефталат, полиетилен, поливинилхлорид и оцветители за пластмаса. Същите се съхраняват в пластмасови торби от 25 кг и бигбeгове от 1 тон, в централен склад. Представени са информационни листове за безопасност на употребяваните полимери. Дружеството не извършва директен внос на полимери, доставките се извършват от производители и дистрибутори от ЕС. Представени са декларации от доставчици и производители на полимери за извършена предварителна регистрация, съгласно изискванията на Регламент 1907/2006 г. 1907/2006.

3.3. По компонент  „Води”

Формираните от обекта отпадъчни води са охлаждащи и битово-фекални, които, съгласно продължение на Разрешитeлно № 300742/12.12.2007 г. се заустват в р. Потока на два потока в две точки на заустване: Поток № 1 – битово-фекални и охлаждащи води и Поток № 2 – битово-фекални отпадъчни води. Дружеството изпълнява заложените условия в по-горе цитиранотo разрешително за заустване: Провежда собствен мониторинг и представя резултатите в срок в РИОСВ – Пловдив. Няма монтирани разходомерни устройства за отчитане на количествата зауствани отпадъчни води. Количествата зауствани води се заплащат на база на посочения в разрешителното максимален годишен воден обем.

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

- битово-фекални, зауствани в септична яма, която периодично се почиства и извозва на ГПСОВ

- смесен поток битово-фекални и производствени отпадъчни води от измиване на суровината след локално пречиствателно съоръжение, заедно с дъждовни и условно-чисти отпадъчни води, заустват в общински отводнителен канал (втора категория водоприемник) съгласно Разрешително за заустване № 337422 от 02.12.2008г. Дружеството изпълнява условията, заложени в Разрешителното за заустване, а именно провежда собствен мониторинг на заустваните отпадъчни води. Представен е Протокол от изпитване, съгласно който изследваните показатели отговарят на нормите, заложени в Разрешителното. Представен е План за собствен мониторинг на отпадъчни води. Няма монтирано измервателно устройство за отчитане на заустваните отпадъчни води. Таксата за заустваните водни количества се изчислява и заплаща на база разрешени максимални зауствани водни количества.

3.4.Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава Разрешение за дейност с отпадъци № 09-ДО-519-00 от 20.03.2007г. издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив за дейности по Временно съхраняване на опасни и производствени отпадъци и оползотворяване на пластмасови отпадъци. От извършеният обход и преглед на документацията се установи, че дружеството спазва поставените в разрешителното  условия, а именно:

- обособени са места и съдове за разделно съхранение на отпадъците, посочени в разрешителното;

- води се отчетност съгласно Наредба 9/2004г.;

- представени са договори за предаване на отпадъци за по-нататъчно рециклиране и оползотворяване.

3.5. По компонент  „Екологична отговорност

Дружеството попада в приложеното поле на ЗОПОЕЩ /ДВ,бр. 43/2008 г./, а именно т. 2, 3 и 4 от приложение № 1, към чл. 3, т. 1/Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и ЗЗВВХВС/. „ИТД” ЕООД е включено в публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение № 1 от горния Закон. Подадено е уведомление с вх. № 26-00-2000/09.06.2009 г.. При проверката се представи писмо на Дружеството с изх. № 74/27.05.09 г. до МОСВ за включване в публичния регистър. Няма изготвена собствена оценка за възможни случаи непосредствена заплаха за екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба № 1/ДВ, бр. 96/2008 г./ .

Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

- Да се изготви собствена оценка за заплаха от екологични щети и причинени такива, съгласно Наредба № 1 (ДВ бр.96/07.11.2008г.) и писмено да се уведоми РИОСВ-Пловдив в срок до 11.11.2011 г.

Отговорник по изпълнение на направеното предписание е изпълнителният директор на „ИТД” ЕООД, гр. Съединение.

Съответствие, последващ контрол

За констатираното несъответствие с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта е направено предписание с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

инж.Валя Атанасова:

/ДИРЕКТОР РИОСВ-Пловдив/