ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Булмес М“ ЕООД, с. Малък чардак, общ. Съединение

На основание План за контролната дейност за 2016 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-157/12.07.1016 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 21.07.2016 г. на ”Булмес М“ ЕООД, с. Малък чардак, общ. Съединение, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на ”Булмес М“ ЕООД, с. Малък чардак, общ. Съединение, област Пловдив е клане на свине и едър рогат добитък (ЕРД), с капацитет 100 броя свине и 30 броя ЕДР.

Извършен е физически оглед на водоплътен безотточен резервоар (част от съществуващо пречиствателно съоръжение, което не се експлоатира), както и са проверени осемте броя хладилни инсталации, с които е снабдена кланицата на ”Булмес М“ ЕООД, за наличие на табели за количество и вид на фреона, с който работят.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Въздух“

На обекта са налични 8 броя хладилни инсталации, работещи и заредени както следва – фреон R22 – 4 бр. и фреон R404А – 4 бр.

В момента на проверката се представиха Досиета на хладилните инсталации, които се водят редовно и са с отразени в тях проверки за херметичност, като последната проверка е през месец април 2016 г. Фирмата обслужваща хладилните инсталации е ЕТ „Атанас Янчев – Климатекс Пловдив и разполага с документ за правоспособност № 2642 от 20.03.2014 г., издаден от Българската браншова камара по машиностроене, валиден до 20.03.2019 г.

При проверката се представи Годишен отчет по Приложение № 6, към чл. 11 и чл. 36 от Наредбите за установяване на мерките по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/ 2009 и Регламент (ЕО) № 842/ 2006, като не се представи входящ номер за входирането му в РИОСВ – Пловдив.

Извършен е обход на площадката, при който се установи, че хладилните инсталации са етикетирани и етикетите съдържат вид и количество на фреона, с който са заредени и работят.

На обекта няма наличие на горивни източници.

За дезинфекция и почистване се използват препарати в минимални количества, под 1 тон.

- По компонент „Води“

На обекта се формират производствени отпадъчни води от измиване на помещенията и съоръженията за клане на животните, които се събират във водоплътен безотточен резервоар (част от съществуващо пречиствателно съоръжение, което не се експлоатира). При напълване, периодично се източва и извозва отпадъчната вода до ГПСОВ – гр. Пловдив, на основание Договор между дружеството и „Лозанов груп” ЕООД.

Представени са търговски документи и кантарни бележки за извозени количества отпадъчни води от дати 18.04.2016 г., 17.05.2016 г. и 18.07.2016 г. (средно 10000-15000кг.).

Представен е Договор с Екарисаж – Варна ЕООД и потвърдителни бележки за предаване на събраната кръв, като последното предаване е на 18.07.2016 г. и количеството е 110 кг.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката не  са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол

При извършената проверка се установи, че дружеството спазва изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

От страна на дружеството при проверката присъстваха Ганка Рангелова Салчева – технически секретар и Валери Василев Салчев - Управител

Директор на РИОСВ-Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев