# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и сроковете в Комплексно разрешително №355-Н0/2008г. издадено на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”

В периода от 10.05.2017г. до 12.05.2017г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл.120, ал.5 и чл.148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр.91/2002г., изм. и доп. бр.12/2017г.), Заповед №РД-110/09.05.2017г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив през 2017г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източнобеломорски район-Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №355-Н0/2008г., издадено на Община Пловдив за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”,  находящо се в землището на с.Цалапица, местност „Паша махала”, Община Пловдив, Област Пловдив.

I.Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на условията и сроковете в Комплексно разрешително № 355-Н0/2008г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II.Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталация, която попада в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай, в землището на с. Цалапица, местност „Паша махала“, включващо:

- Клетка №1;

- Клетка №2;

- Клетка №3;

- Клетка №4;

- Клетка №5;

- Клетка №6;

- Клетка №7;

- Клетка №8;

- Клетка №9;

- Клетка №10;

- Клетка №11;

-	Клетка №12.

ІІ.2.Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 21.05.2016г. до 12.05.2017г. включително, във връзка със следните условия:

- Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително;

- Условие №3.Обхват;

- Условие №4.Капацитет на инсталациите;

- Условие №5.Управление на околната среда;

- Условие №6.Тълкуване;

- Условие №7.Уведомяване;

- Условие №8.Използване на ресурси;

- Условие №9.Емисии в атмосферата;

- Условие №10.Емисии на отпадъчни води;

- Условие №11.Управление на отпадъците;

- Условие №12.Шум;

- Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15.Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително

За периода 21.05.2016г. до 12.05.2017г. не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3.Обхват

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Изготвени са и са представени всички планове и програми изискани с конкретните условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 02.01.1990г., Анекс от 30.07.2009г. и Допълнително споразумение от 05.03.2012г. между Община Пловдив и “Водстрой” АД, гр. Пловдив за възлагане на дейностите по стопанисване на инсталацията в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №355-Н0/2008г.

Осъществяваните дейностите по стопанисване на инсталацията по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, отговарят на изискванията на Глава пета на Наредба №6 от 27.08.2013г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Представени са Програми за обучение за 2016г. и 2017г., утвърдени от кмета на Община Пловдив, 5 броя протокола за 2016г. и един брой протокол от април 2017г. от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие №4.Капацитет на инсталациите

Изградени са и се експлоатират Клетки №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11 и №12. Представена е информация за депонираните неопасни отпадъци до 30.04.2017г.

Условие №5.Управление на околната среда

Условие 5.1.Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС) изискана с условията на комплексното разрешително. Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от март 2017г.

Условие 5.2.Обучение

Представени са Програми за обучение за 2016г. и 2017г., утвърдени от кмета на Община Пловдив, 5 броя протокола за 2016г. и един брой протокол от април 2017г. от проведени обучения на персонала отговорен за изпълнението на условията на комплексното разрешително.

Условие 5.3.Обмен на информация

За проверявания период е представен актуализиран списък от март 2017г., относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт, както и списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Информацията е достъпна за всички служители.

Условие 5.4.Документиране

Представени са:

-Списък с нормативни актове, които се отнасят към работата на инсталацията актуален към месец май 2017г.;

-Списък от април 2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с комплексното разрешително;

-Списък от април 2012г. на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Условие 5.5.Управление на документите

За периода 21.05.2016г. до 12.05.2017г. операторът прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявания период не е извършвано изземване на невалидна документация.

Условие 5.6.Оперативно управление

За проверявания период е представен списък от април 2012г. на всички необходими инструкции (33 броя), изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.7.Проверка и коригиращи действия

Операторът прилага инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, инструкции за периодична оценка на съответствието на емисионните  и техническите показатели, инструкция за установяване на причините да допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и записи изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.8.Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария.

Представени са:

-Авариен план от октомври 2015г.;

-Информация за възникнали пожари през месец юли и месец декември 2016г., РИОСВ-Пловдив е уведомена;

-Докладни записки за възникналите пожари от август 2016г. и декември 2016г. и предприети коригиращи мерки.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.

За периода 01.01.2017г. до 11.05.2017г. не са възниквали пожари и аварийни ситуации.

Извършена е проверка през месец март 2017г. на 10 броя пожарогасители с налични стикери, годни до 2018г. Представен е протокол от март 2017г. за приемане и предаване на пожарогасители за  техническо обслужване, презареждане или хидравлично изпитване.

Условие 5.9.Записи

За проверявания период са представени записи, изискани с условията на комплексното разрешително.

Представен е списък от март 2017г. с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Условие 5.10. Докладване

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително до 31.03.2017г.

Условие 5.11.Актуализация на системата за управление на околната среда

За проверявания период не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително, поради което не е извършвана актуализация на системата за управление на околната среда.

Условие №6.Тълкуване

За периода 21.05.2016г. до 12.05.2017г. не са констатирани несъответствия, представена информация изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие №7.Уведомяване

Представена е информация за възникналите пожари от август 2016г. и декември 2016г. РИОСВ-Пловдив е уведомена. Представени са Докладни записки за възникналите пожари от август 2016г. и декември 2016г. и предприети коригиращи мерки.

За периода 01.01.2017г. до 11.05.2017г. не са възниквали пожари и аварийни ситуации.

Представена е информация в РИОСВ-Пловдив за резултатите от провеждания мониторинг определен с условията на комплексното разрешително в частта “Води“. За проверявания период не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие 8.Използване на ресурси

## Условие 8.1.Използване на вода

Използването на вода за производствени нужди се осъществява от 2 броя собствени сондажни кладенци, разположени на територията на площадката. Представено е Разрешително за водоползване от март 2008г. и Решение за продължаване на срока на действие на разрешителното от август 2014г. по реда на Закона за водите. Спазват се условията в издаденото разрешително.

Представени са ежемесечни записи за количеството използвана вода за производствени нужди за 2016г. и за периода 01.01.2017г. до 30.04.2017г.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на автоцистерна с оросителна система към процеса на оросяване на депонираните отпадъци, който процес е основен консуматор на вода за производствени нужди. Представени са Доклади за съответствие от извършени 12 броя проверки за 2016г. и 4 броя проверки за 2017г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са  Доклади за съответствие за 2016г. и за периода 01.01.2017г. до 10.05.2017г. Не са констатирани несъответствия.

-Методика за изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди от инсталацията по Условие 2 и свързаните с нейната експлоатация съоръжения. Представени са ежемесечни записи за 2016г. и до април 2017г. Операторът отчита общото количество използвана вода на площадката, чрез измервателни устройства, монтирани към два броя сондажни кладенци.

-Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с определените в разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието - 12 броя за 2016г. и 4 за 2017г.

Условие 8.2.Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на ел. помпи и електронна везна, основни консуматори на електроенергия на площадката. Представени са ежемесечни доклади за съответствие от извършени проверки - 12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. и Дневник за работа на помпите и автовезната с ежедневни записи;

-Инструкция, осигуряваща измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Изразходваното количество електроенергия се отчита по електромер. Представени са ежемесечни записи с оценка на съответствието - 12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.Спомагателни материали

Употребените при работата на инсталацията по Условие 2 спомагателни материали не се различават по вид и не превишават количествата, определени с условията на комплексното разрешителното. Представени са записи за 2016г. и до 30.04.2017г. за употребените количества спомагателни материали (дезинфектант натриев хипохлорит).

Операторът прилага:

-Инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и Инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали с определените такива с условията на комплексното разрешително.

Представена е Таблица с оценка на съответствието с ежемесечни записи за 2016г. до 30.04.2017г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Емисии от точкови източници

На депото са изградени 24 броя газоотвеждащи кладенци, като от тях действащи са 18 бр.-откосен ГК №5 е отведен в ГК №3; откосен ГК №6 е отведен в ГК №4; откосен ГК №11 е отведен в ГК №9; откосен ГК №12 е отведен в ГК №10; откосен ГК №10 е отведен в ГК №7 (на плато); ГК №8 е отведен в ГК №7 (на плато). За периода 21.05.2016г. до 11.05.2017г. не е извършвана промяна в разположението на газовите кладенци.

От проверка на място извършена на 11.05.2017г. не е запълнен последния работен хоризонт за нито един котлован и не е изграден глинения запечатващ слой.

Условие 9.2.Неорганизирани емисии

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им и Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. За проверявания период са представени Доклади за съответствие на тримесечие. Не са констатирани несъответствия.

- Операторът овлажнява с вода участъците от площадката и пътищата, които са източници на неорганизирани емисии на прах. Представен е Дневник със записи за оросяване на участъците и пътищата в района на обекта до май 2017г.

Условие 9.3.Интензивно миришещи вещества

- За проверявания период не са постъпвали сигнали за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

- Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни протоколи от извършени обходи по границата на площадката за обследване за разпространение на миризми за 2016г. и до април 2017г., и Доклади за съответствие на тримесечие за 2016г. и от март 2017г.;

- От проверка на място извършена на 11.05.2017г. не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

- Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

- За проверявания период няма данни за влошаване на КАВ в района на депото.

Условие 9. 5. Собствен мониторинг

Операторът извършва предвидените с условията на комплексното разрешително собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци. Представени са Протоколи от извършени ежемесечни измервания на всички газови кладенци за 2016г. и до месец април 2016г. - по 18 броя за всеки месец.

Операторът е определил годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ) и е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2016г.

Условие 9.6.Документиране и докладване

Представена е информация изискана с Условие №9. Емисии в атмосферата на комплексното разрешително. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10. Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система на площадката, дренажната система и ретензионните басейни (утайници), разположени на територията на площадката;

-Инструкция за периодична проверка и поддръжка на всички съоръжения към оросителната система на депото;

Представени са ежемесечни Доклади за съответствие и оценка на съответствие - 12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. За проверявания период не са установени течове.

Условие 10.1.2.Емисионни норми-индивидуални емисионни ограничения

Операторът на инсталацията използва смесен поток отпадъчни води - производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Отпадъчните води и инфилтрат се отвеждат единствено до два броя ретензионни басейни, откъдето се ползват за оросяване. Представени са Дневник за оросяване на клетките на депото със записи до май 2017г. и ежемесечни Доклади за съответствие - 12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. От проверка на място извършена на 11.05.2017г. е констатирано, че оросителната система е в изправност и работи.

Условие 10.1.3.Собствен мониторинг

Операторът е извършил:

-Анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци, с честота веднъж на шест месеца в точки на пробовземане ТП № КШ1 и ТП № КШ2, съгласно условието на комплексното разрешително. Представени са Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2016г.;

-Предвидения с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг на метеорологичните данни за определяне на инфилтрата на депото. Ежедневно се определя: количеството валежи; температура (минимална, максимална в 14 часа СЕТ-централно европейско време); посока и сила на вятъра, изпарения, атмосферна влага (в 14 часа СЕТ), работен участък, третиране преди депониране, вид на отпадъка, запръстяване. Представен е дневник с ежедневни записи на метеорологичните данни до 11.05.2017г;

-Мониторинг на повърхностните води с честота веднъж на шест месеца в пунктове за мониторинг ТП над депото, срещу течението (за р.Марица) и ТП след депото, по посока на естествения поток на повърхностните води (за р.Марица). Представени са Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2016г.

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория.

Условие 10.2.Битово-фекални отпадъчни води

На площадката се използва химическа тоалетна. Представен е Договор от май 2014г. с “Екотой-Сервиз” ООД, гр. Пловдив за обслужване на химическата тоалетна.

Условие 10.3.Дъждовни води

Операторът спазва изискванията за отвеждане на дъждовните води от стопанския двор като част от смесен поток отпадъчни води - производствени (дезинфекция на гуми на сметовозните коли и инфилтратни отпадъчни води от клетки за депониране на отпадъци) и дъждовни, за оборотно оросяване на тялото на депото. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие - 12 броя за 2016г. и 4 броя брой за 2017г. Не са констатирани несъответствия.

Условие 10.4.Документиране и докладване

За проверявания период се документират резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2016г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Операторът е докладвал в Информационната система за докладване по ЕРИПЗ за 2016г.

Условие 11.Управление на отпадъците

Условие 11.1.Образуване на отпадъци

За проверявания период не е образуван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

За проверявания период не е образуван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Изготвена е Инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Операторът е приемал на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното обезвреждане. Представени са: Писмени договори с притежателите на отпадъците; Отчетна книга с данни за приетите отпадъци на РДНО, с. Цалапица; Кантарни бележки; Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците образувани на територията на Община Пловдив, Община Съединение, Община Марица с приложени протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория; Становища от основно охарактеризиране на отпадъци образувани на територията на общините Марица, Съединение, Перущица, Родопи, Кричим, Стамболийски; Утвърдени работни листове за класификация на отпадъците от РИОСВ-Пловдив приемани на депото; Справки за приетите отпадъци; Удостоверения за приемане на отпадъци за всеки камион (превозвач, код отпадък, маршрут, произход на отпадъка, физическо състояние, предварително третиране, разрешително, регистрационни документи, дата, № кантарна бележка); Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2016г. и до 12.05.2017г.

Измерването на приетите отпадъци се извършва с електронна везна.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците

За проверявания период не е образуван и временно съхраняван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците

За проверявания период не е образуван и предаван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

За проверявания период не е образуван и предаван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

За отпадъците, за които е разрешено да се извършва операция по оползотворяване, чрез изграждането на газовите кладенци, покриващите слоеве, временните пътища за достъп и рампите, и системата за повърхностно покритие, както и при рекултивацията, операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за количествата оползотворени отпадъци за 2016г. и до 30.04.2017г.

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период не е образуван и предаван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие на приетите за извършване на операция по обезвреждане отпадъци, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим” разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с Плана за експлоатация -12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците

За проверявания период не е образуван отпадък с код 16 03 05* Органични вещества, съдържащи опасни вещества.

Изготвени са Инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на “Регионално депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото, рекултивирана площ.

Представен е Протокол от октомври 2016г. от извършено контролно замерване за определяне на плътността на депониране в котлован №4 - получено обемно тегло 0,9975 t/m3.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците

За проверявания период не са образувани отпадъци от дейността на депото с огледални кодове и не са класифицирани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9.Документиране и докладване

В ИАОС, гр.София са представени Годишни отчети, съгласно Наредба № 1 от 04 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн. ДВ, бр.51 от 20.06.2014г.). За проверявания период е представена информацията изискана с условията на комплексното разрешително.

Условие № 12.Шум

Предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен периодичен  мониторинг е с честота веднъж на две години и е извършен през месец октомври 2015г. Следващият мониторинг предстои да бъде извършен през месец октомври 2017г.

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите: общата звукова мощност на площадката; еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие;

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Представени са Протокол от изпитване от октомври 2015г., запис с резултатите от извършеното наблюдение и Доклад за съответствие. Не са констатирани несъответствия.

Условие № 13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Операторът прилага:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие -12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. Не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци. Представени са ежемесечни Доклади за съответствие -12 броя за 2016г. и 4 броя за 2017г. Не са възниквали разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

От проверка на място извършена на 11.05.2017г. е констатирано, че са осигурени и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

Собствен мониторинг на подземни води

Изградени са четири броя наблюдателни сондажни кладенци за мониторинг на подземни води. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели с условията на комплексното разрешително.

Представени са Протоколи от изпитване за първо и второ шестмесечие на 2016г.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води и с определеното фоново ниво, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са Доклади за оценка на съответствието.

Собствен мониторинг на почви

Операторът извършва собствен мониторинг на състоянието на почвите на територията на площадка по показателите в четири броя постоянни мониторингови пунктове, определени с условията на комплексното разрешително с честота на мониторинг веднъж на две години. Представен е Протокол от изпитване от ноември 2015г. и Доклад за оценка на съответствието. Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория.

Представен е Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са констатирани разливи на производствената площадка.

Условие № 14.Предотвратяване и действия при аварии

Представени са Авариен план от октомври 2015г. и Оценка на възможността за изпускане на силно замърсена вода в резултат на аварийна ситуация от април 2012г.

Операторът прилага Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации.

Представена е информация за възникнали пожари през месец юли и месец декември 2016г. РИОСВ-Пловдив е уведомена. Представени са докладни записки за възникналите пожари от август 2016г. и декември 2016г. и предприети коригиращи мерки.

За периода 01.01.2017г. до 11.05.2017г. не са възниквали пожари и аварийни ситуации.

Извършена е проверка през месец март 2017г. на 10 броя пожарогасители с налични стикери, годни до 2018г. Представен е протокол от март 2017г. за приемане и предаване на пожарогасители за  техническо обслужване, презареждане или хидравлично изпитване.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа

За проверявания период е представен План за собствен мониторинг при анормални режими на инсталацията от януари 2011г. Не са възниквали анормални режими на работа на инсталацията.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверката са, че операторът Община Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в издаденото му Комплексно разрешително №355-Н0/2008г. за площадка “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Пловдив, Марица, Калояново, Стамболийски, Родопи, Перущица, Съединение, Кричим, Асеновград, Раковски, Садово, Брезово, Първомай”.