ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в „Предприятие за производство на зеленчукови консерви“, собственост на ”Хелиос 3“ ООД, клон Куртово Конаре, общ.Стамболийски

На основание План за контролната дейност за 2019 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-277/10.10.2019 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 17.10.2019 г.  в „Предприятие за производство на зеленчукови консерви“, собственост на ”Хелиос 3“ ООД, клон Куртово Конаре, общ.Стамболийски

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

Производствената дейност на ”Хелиос 3“ ООД, се извършва в с.Куртово Конаре, общ. Стамболийски, област Пловдив. Основната дейност в обекта е производство на зеленчукови консерви.

При проверката са проверени:

- Цех стерилен;

- Складово помещение за готова продукция;

- Котелно помещение;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- По компонент „Атмосферен въздух“:

В обекта са разположени два броя котли, работещи с газообразно гориво – природна газ. За котел ПКН 1,6 е утвърдена пробоотборна точка от Директора на РИОСВ-Пловдив през 2006 г. Извършени са собствени периодични измервания на концентрациите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижен източник – паен котел ПКН 1,6, като резултатите от измерването са представени в РИОСВ-Пловдив с доклад по чл.39, ал.2 от Наредба №6/1999 г. За 2019 г. е предвидено да се извърши измерване на емисиите на вредни вещества от котела през месец ноември. В Котелното помещение е разположен парен котел тип „Ergomatic“ с мощност 1,4 MW, работещ с природна газ. В момента на проверката котелът не работи. Котелът е резервен, ще се използва в случай на необходимост, има акт за първоначален технически преглед от РОИДТН – Пловдив, предстои въвеждането му в редовна експлоатация.

Дружеството е оператор на 10 броя хладилни инсталации. При проверката се представиха досиета на системите, изготвени по образеца на Приложение №3 към чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017 г. В досиетата са отразени проверките за откриване на течове в системите, извършени от лице притежаващо документ за правоспособност  - първа категория №2054/2017 г., издаден от ББКМ. Хладилните съоръжения са етикетирани съобразно изискванията на § 3 и § 4 от чл.12 на Регламент (ЕС) №517/2014 г. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив информация за оборудването по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата Наредба – вх.№О-332/29.01.2019 г.

- По компонент „Води“- отпадъчни:

Отпадъчните битово-фекални и производствени води се събират в два водоплътни изгребни резервоара и периодично си източват и извозват за пречистване до ГПСОВ-Пловдив, за което са представени договор, приемно-предавателни протоколи и кантарни бележки.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

При проверката не са констатирани несъответствия и не са дадени предписания.

V. Съответствие, последващ контрол