ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

в “Предприятие за рециклиране на полимери“, с. Царацово, ул. „Извън регулация“ 7, Област  Пловдив,  Община  Марица,  собственост  на „Каскада“ ООД

На основание План за контролната дейност за 2018 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-15/31.01.2017 г. и Заповеди № РД-235/12.09.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна проверка на 26.09.2018 г. в“Предприятие за рециклиране на полимери“, с. Царацово, ул. „Извън регулация“ 7, Област  Пловдив,  Община  Марица,  собственост  на „Каскада“ ООД

- Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда; Закона за управление на отпадъците и под законовите му нормативни актове; Закона за водите и под законовите му нормативни актове.

- Проверени инсталации:

Основният предмет на дейност на дружеството е търговия с полимери, тяхното рециклиране, както и експорт на международен и вътрешен пазар на готовата продукция – гранулат.

- Цехове за подготовка и рециклиране :

- Цех за полистирол

- Цех за полипропилен

- Цех за полиетилен-нова и стара линия-новата е Веко план за измиване, смилане и гранулиране, към която има изградено пречиствателно съоръжение.

- Авторемонтна работилница

- Ремонтна работилница

- Утаители за производствени отпадъчни води

- Констатации от проверката по фактори и компоненти:

- Фактор „Отпадъци“:

- Дружеството е извършило класификация на образуваните производствени и опасни отпадъците, за което има  утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив, с писма с наши изх. №№УО-175 от 06.04.2010г., №УО-268/01.03.2011г., УО-268/11.03.2011г. и УО-1834/29.10.2012г. работни листове за класификация на отпадъците.

- Представи се регистрационен додумент с №09-РД-253-01 от 05.05.2016г. за събиране и  транспортиране и регистрационен документ с №09-РД-255-01 от 05.05.2016г. за извършване на дейности с кодове: R3, R12  и R13 на отпадъци от пластмаса.

- Представиха се отчетни книги по Приложение №1 и Приложение №4 изготвени, съгласно Наредба1/2014г. за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на пиблични регистри /ДВ, бр.30  от 15.04.2016г., в сила от 16.06.2016г./, които са заверени от Директора на РИОСВ-Пловдив и се водят редовно, не се представи отчетна книга по Приложение №2 от горецитираната Наредба.

- При направения обход на  територията на предприятието се констатира, че има обособени места и съдове с обозначителни табели за съхранението на образуваните от дейността на дружеството отпадъци в зависимост от техния вид, състав и свойства, съгласно Наредба№2/2014г. за класификация на отпадъците /ДВ,бр.66 от 08.08.2014г./.

- Отпадъците формирани от дейността на дружеството се предават на фирми имащи разрешителни документи, съгласно чл.35 от Закон за управление на отпадъците /ДВ, бр.53/13.07.2012г., изм. и доп., бр.88 от 03.11.2017г./. Представиха се договори с „Анес-96“ ООД от 15.01.2016г., “Хамбургер Рисайклинг България“ ЕООД от 24.02.2016г.,  „Хефти Металс“ ЕООД от 04.01.2017г., „Еко Консулт Ресурс“ ЕООД от 02.01.2017г., с „Папир БГ“ООД от 01.04.2011г.- безсрочен.

- В момента на проверката дружеството представи писмо с вх. №7831/10.03.2017г., с  което се  удостоверява , че е изпратен годишния  отчет за отпадъците , за календарната 2016г. в ИАОС.

- За пуснатите на вътрешния пазар на РБългария опаковки от пластмаса , съответно 25 кг./торби/ или 1250 кг./биг-бег/, за което дружеството представи договор №Д 5584-К-01/01.01.2013г. с „Екобулпак“ АД. Дружеството представи удостоверение №5584/01.01.2017г., с което се удостоверява, че „Каскада“ ООД е включена в колективна система по чл. 14, ал. 2, т. 2 от Закона за управление на отпадъците. Представиха се месечни справки  - 8 бр. по Приложение №15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса. Представи се фактура от 19.09.2018 г. за последната заплатена продуктова такса. Дружеството заплаща продуктова такса ежемесечно.

- Компонент „Води“:

При проверката на място се констатира, че ПС към линията за преработка и изпиране на полиетилен (стара) е в режим на работа. Към новата линия за преработка и изпиране на вторична пластмаса има инсталирано локално пречиствателно съоръжение, което е на автоматичен режим на работа. Водата се ползва оборотно.

Дружеството провежда заложения в РЗ собстевен мониторинг по план 2 пъти годишно. Представени са в РИОСВ – Пловдив 2 бр. протоколи от проведен собствен мониторинг за 2018 г. представен е в срок – 31.03. доклад за изпълнение на условията в разрешителното за 2017 г., както и платежен документ за платена такса за заустване (вх. №1169 от 28.03.2018 г.). Пунктът за мониторинг е обозначен. Има изготвен и одобрен План за собствен мониторинг – писмо с вх. №1946/14.07.2014 г.

Количеството зауствана вода не се измерва

В цех за полиетилен работи линия за смилане, измиване и гранулиране, като отпадъчните води от измиване на отпадъка се пречиства в локално ПС, като водата се ползва в оборот.

Отпадъчните води – производствени от старата линия за полиетилен, както и от цеховите за полистирол и полипропилен се пречистват в два броя вертикални утаители(метални), след което се отвеждат в бетонов резервоар и в последствие се заустват в общински отводнителен канал.

В присъствие на представител на дружеството е взета проба отпадъчна вода от РШ – последна точка на територията на производствената площадка.

- Предписания, срокове за изпълнение, отговорници.

- Съответствие, последващ контрол