# РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

# Министерство на околната среда и водите

# Регионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена проверка на място по изпълнение на условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013 г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г. на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив

В периода от 17.04.2018 г. до 18.04.2018 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 120, ал. 5 и чл. 148 от Закона за опазване на околната среда (обн. ДВ бр. 91/2002 г., изм. ДВ бр. 53/2018 г.), Заповед № РД-83/04.04.2018 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ “План за контролната дейност на инспекцията за 2018 г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при при Басейнова дирекция “Източнобеломорски район” - Пловдив извършиха планова проверка по документи и на място по изпълнение на поставените условия и заложените срокове в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г. на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване изискванията на поставените условията и сроковете в Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

Във връзка с чл.154 а от ЗООС през януари 2018 г. е извършена “Оценка на риска за околната среда от дейността на ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера - Инсталация за интензивно отглеждане на птици, местоположение с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив с издадено Комплексно разрешително №459-Н0/2013г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г. Окончателното определяне на риска на обекта е “НИСЪК” и проверките се извършват на три години, но поради наложена забрана за недопускане в обекта (Инсталация за интензивно отглеждане на птици, местоположение с. Цалапица, Община Родопи, област Пловдив) на лица несвързани с производствения процес и наложена карантина за инфекциозното заболяване “птичи грип” с предписание от ОДБХ, гр. Пловдив, съгласно Заповед №РД 11-2167/25.10.2017 г. на Изпълнителния директор на БАБХ-София, проверката бе отложена и включена в “Плана за проверка на РИОСВ-Пловдив за 2018г.” Във връзка с горното извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 08.11.2014 г. до 18.04.2018 г.

ІІ.1. Инсталациите, които са проверени са както следва:

1. Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС - Инсталация за интензивно отглеждане на птици с повече от 40 000 места,

Инсталация за интензивно отглеждане на птици, включваща:

- 2 броя халета, всяко от които с по 19 850 места за отглеждане на кокошки-носачки;

- 2 брой халета, всяко от които с по 39 700 места за отглеждане на подрастващи птици.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 08.11.2014 г. до 18.04.2018 г. във връзка със следните условия:

- Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешителното;

- Условие №3. Обхват;

- Условие №4. Капацитет на инсталациите;

- Условие №5. Управление на околната среда

- Условие №6. Тълкуване;

- Условие №7. Уведомяване;

- Условие №8. Използване на ресурси;

- Условие №9. Емисии в атмосферата;

- Условие №10. Емисии в отпадъчни води;

- Условие №11. Управление на отпадъците;

- Условие №12. Шум;

- Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие №15. Преходни и анормални режими на работа;

- Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III. Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2. Инсталации, обхванати от това разрешително

За проверявания период не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталацията посочена в условието, попадаща в Приложение №4 на ЗООС.

Условие №3. Обхват

От извършена проверка на място е констатирано неизпълнение на Условие 11.4.1 от КР №459-Н0/2013г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г.  За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.

Условие №4. Капацитет на инсталациите

Операторът прилага инструкция за измерване или изчисляване на броя отглеждани птици в инсталацията. Представени са записи за броя отглеждани птици в инсталацията.

Условие №5. Управление на околната среда:

Условие 5.1. Структура и отговорности

Операторът прилага система за управление на околната среда (СУОС). Представена е списък на персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното.

Условие 5.2. Обучение

Прилага се Инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. Представени са план за обучение и списък от проведено обучение и инструктаж на служителите.

Условие 5.3. Обмен на информация

Представени са списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното, и списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на комплексното разрешително.

Условие 5.4. Документиране

Представени са актуален списък на нормативната уредба по околна среда и списък на всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.5. Управление на документи

Оператора прилага Инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната документация. За проверявани период е представен списък на всички необходими инструкции, изискани с условията на комплексното разрешително.

Условие 5.6. Оперативно управление

За проверявания период оператора е изготвил и прилага всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с условията на комплексното разрешителното.

Условие 5.7. Проверка и коригиращо действие

Оператора прилага Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия и Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталацията по Условие 2, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. Представени са списък за извършени промени в съществуващи и/или издаване на нови нормативната актове по околна среда, и списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително.

Условие 5.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за преразглеждане и, ако е необходимо, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

-Инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Представени са: Списък на средствата за лична защита; Списък на средствата за противодействие при аварии; Списък със състава на комисията за ЗБАКП; План за работата на постоянната комисия за ЗБАКП; План за действие на персонала при евакуация на територията на птицефермата от 2013г.; Протоколи от проведена тренировка за действия при аварии и инциденти; Протокол за предаване и приемане на пожарогасители, на които е извършено техническо обслужване от външна фирма.

Условие №6. Тълкуване

Не са констатирани несъответствия.

Условие №7. Уведомяване

За проверявания период не са възниквали аварийни или други замърсявания и не е планирана промяна в работата на инсталациите по Условие №2.

Условие №8. Използване на ресурси

Условие 8.1. Използване на вода

Представени са Разрешително за водовземане и Решение за изменение на разрешително за водовземане издадени от БДИБР-Пловдив. Спазени са условията в издаденото разрешително.

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на система за поене на птиците. Представен е протокол от извършена проверка - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Представени са записи от извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с годишната норма за ефективност. Представен е Дневник с ежемесечни записи за изразходваното количество вода - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.2. Енергия

Операторът прилага:

-Инструкция за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на оборудването свързано с подаването на вода, храна, включването на системата за охлаждане, дневното осветление, изнасянето на яйцата от производствените халета към пакетажната, два пъти седмично изнасянето на тора към Инсталация за интензивно отглеждане на птици, основни консуматори на електроенергия. Представена е Книга за експлоатация на технологичното оборудване с ежемесечни записи - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като Стойност на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия и годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди и Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива, в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им. Представени са записи - не са констатирани несъответствия.

Условие 8.3.4. Съхранение на суровини/спомагателни материали и горива

Представени са информационни листове за безопасност. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Прилагат се:

-Инструкция за поддръжка на резервоара, за съхранение на дизелово гориво. Инструкцията съдържа: проверка на целостта и здравината на резервоара и обваловката; действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара и неговата обваловка; установяване на причините за регистрираните нарушения;предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от извършени проверки - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини/спомагателни материали и гориво към инсталацията, определена с условията на комплексното разрешително с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за оценка на съответствието - не са констатирани несъответствия.

Условие №9. Емисии в атмосферата

Условие 9.1. Емисии от точкови източници

Отпадъчните газове се изпускат организирано от 24 броя билни вентилатори с източник на отпадъчни газове - халета №1 и №2 за отглеждане на кокошки носачки и 14 броя стенни вентилатори с източник на отпадъчните газове - халета №3 и №4 за отглеждане на подрастващи птици.

Условие 9.2. Неорганизирани емисии

Операторът прилага:

-Инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Представени са записи - не са констатирани несъответствия.

-Инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии - не са констатирани несъответствия.

Условие 9.3. Интензивно миришещи вещества

От извършена проверка на място не е констатирано разпространение на неприятни миризми на площадката и извън границите на производствената площадка. Представени са Договори със земеделски производители за извозване на торова маса.

Операторът прилага Инструкции за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества. За проверявания период не са постъпвали оплаквания за разпространение на неприятни миризми извън границите на производствената площадката.

Условие 9.4. Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на атмосферния въздух

Няма данни за влошаване на качеството на атмосферния въздух, вследствие на производствената дейност.

Условие №10. Емисии на отпадъчни води

Оператора отвежда производствените отпадъчни води в два броя водоплътни изгребни ями, всяка с обем 80 м3 и битово-фекалните отпадъчни води във водоплътна изгребна яма с обем 36 м3. Представен Договор “ВиК” ЕООД, гр. Пазарджик и ежегодни Договори с “Ефекта ГД” ЕООД, гр.София за извозване на отпадъчните води. За проверявания период е извършено почистване и извозване на отпадъчни води от трите изгребни ями. Представени са фактури за извозените количества  отпадъчни води и Протоколи от изпитване.

Операторът прилага Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, както и периодично проверка на водоплътността на ямата и нивото на отпадъчните води в нея, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Представени са записи за проверка на канализационната мрежа и водоплътността на ямите и записи от проверка на нивото на утайката на водоплътните ями.

###### Условие №11. Управление на отпадъците

###### Условие 11.1. Образуване на отпадъците

###### Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък - не са констатирани несъответствия.

Условие 11.2. Приемане на отпадъците за третиране

За проверявания период не са приемани отпадъци на производствената площадка.

11.3. Предварително съхраняване на отпадъците

Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, съгласно изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места по схема, съответстваща на условията в комплексното разрешителното.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на предварителното съхраняване с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени записи с оценка на съответствието.

Условие 11.4. Транспортиране на отпадъците

За предадените за транспортиране отпадъци образувани от дейността на инсталацията са представени, идентификационни документи, договори.

От извършена проверка на място е констатирано неизпълнение на Условие 11.4.1 от КР №459-Н0/2013г., актуализирано с Решение №459-Н0-И0-А1/2014 г.  За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.

Операторът прилага Инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.5. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци

За проверявания период са представени записи за предадените за оползотворяване, в т.ч. рециклиране отпадъци извън територията на площадката, образувани от дейността на инсталацията.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на oползотворяването, в т.ч. рециклирането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.6. Обезвреждане на отпадъците

За проверявания период са представени записи за предадените за  обезвреждане отпадъци образувани от дейността на инсталацията.

Операторът прилага Инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие 11.7. Контрол и измерване на отпадъците

Операторът прилага Инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци с определените такива, в условията на разрешителното. Представени са отчетни книги със записи.

Условие 11.8. Анализи на отпадъците

От производствената дейност на площадката не са образувани отпадъци с огледални кодове.

Условие 11.9. Документиране и докладване

Представени са отчетни книги със записи за всеки конкретен отпадък, образуван от производствената дейност и разрешени с условията на комплексното разрешително и годишен отчет на отпадъците в ИАОС, гр. София.

Условие №12. Шум

Не са констатирани превишения на допустимото ниво на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум.

Операторът прилага:

-Инструкция за наблюдение на обща звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шум в определени точки по границата на площадката и еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. Представени са протоколи от изпитване.

-Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шума по границата на производствената площадка и в местата на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са  записи с оценка на съответствието.

Условие №13. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-Не са констатирани несъответствия.

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За проверявания период не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представени са записи от извършени проверки.

-Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места.

-Инструкция за периодична проверка за водоплътност на изгребната яма за производствени и битово-фекални отпадъчни води. При установяване на нарушена водоплътност се предприемат действия за установяване на причините и възстановяване водоплътността на ямите. Представени са записи за проверка на канализационната мрежа и водоплътността на ямите и записи от проверка на нивото на утайката на водоплътните ями.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявани период не са възниквали разливи.

Мониторинг на почвата

Операторът е определил разположението на три броя постоянни пунктове за мониторинг на почвите. За проверявания период е извършен предвиденият с условията на комплексното разрешително собствен мониторинг за състоянието на почвите на територията на производствената площадка в три пункта за мониторинг с честота веднъж на три години. Представени са Протоколи от изпитване на базовото състояние на почвите на територията на производствената площадка в пунктовете за мониторинг от 2013г. за всички показатели определени с условията на комплексното разрешително и Протоколи от изпитване от 2016г. (собствен мониторинг на състочнието на почвите на територията на площадката).

Изготвени са и се прилагат:

-Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по определени с условията на комплексното разрешително и базовото състояние на почвите.

-Инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние; причините за регистрираните несъответствия; предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия.

Опазване на подземните води

На производствената площадката е изграден един брой тръбен кладенец-ТК1. Извършва се заложения собствен мониторинг на подземните води по показателите определени в разрешителните за подземни води и условията на комплексното разрешително и с честота веднъж годишно. Представени са  Протоколи от изпитване.

Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи с оценка на съответствието.

Условие №14. Предотвратяване и действия при аварии

Представени са План за провеждане на аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи; Заповед за определяне състава на комисията при бедствия и аварии.; План за действие на персонала при евакуация.

Представена е Оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар.

Прилага се Инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации.

Представена е схема с разположението на резервоара за дизелово гориво.

Представена е Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети с остойностени мерки. За проверявания период не е възниквала непосредствена заплаха за екологични щети и не са причинени екологични щети.

Условие №15. Преходни и анормални режими на работа

Прилага се Инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения. За проверявания период не са възниквали анормални режими на работа на инсталацията.

Условие №16. Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях

За проверявания период не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях.

Констатациите от извършената проверка са, че оператора ЕТ “Ангелов-Иван Ангелов”, гр. Пещера, площадка с. Цалапица изпълнява поставените условията и заложените срокове в комплексно разрешително №459-Н0/2013г., с изключение на констатираното нарушение по Условие 11.4.1., за което е съставен Акт за установяване на административно нарушение и е издадено Наказателно постановление.