ДОКЛАД

за извършена проверка по документи и на място по изпълнението на условията и поставените срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г. издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

В периода от 19.09.2012г. до 21.09.2012г., във връзка прилагането на разпоредбите на чл.128 ал.1, чл.148 ал.3 от Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91/2002г., посл.изм. и доп. ДВ бр.53/2012г.),  Заповед №РД-528/14.09.2012г. на Директора на РИОСВ-Пловдив и в изпълнение на утвърден от МОСВ „План за контролната дейност на инспекцията за 2012г.”, екип от експерти при РИОСВ-Пловдив и експерт при Басейнова дирекция Източно-беломорски район -гр.Пловдив извършиха контрол по документи и на място по изпълнение на условията и поставените срокове на Комплексно разрешително № 380-Н0/2009г., издадено на Община Пловдив за „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”, местоположение с.Шишманци

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на дейността на обекта за спазване на поставените условия и срокове в Комплексно разрешително №380-Н0/2009г., както и законовите задължения на Притежателя му, произтичащи от Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Обхват на проверката и инсталациите/дейностите на обекта, които са проверени:

ІІ.1.Инсталациите, които са проверени са както следва:

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране (попадаща в т. 5.3.1 от Приложение 4 на ЗООС);

- Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци (попадащо в т. 5.4 от Приложение 4 на ЗООС), състоящо се от клетки №№ от 1 до 4.

Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за сепариране.

ІІ.2. Извършената проверка по документи и на място на производствената площадка обхваща периода от 22.09.2011г. до 21.09.2012г., във връзка със следните условия:

- Условие № 2-Инсталации, обхванати от това разрешителното ;

- Условие № 3-Обхват;

- Условие № 4-Капацитет на инсталациите;

- Условие № 5-Управление на околната среда

- Условие № 6-Тълкуване;

- Условие № 7-Уведомяване;

- Условие № 8-Използване на ресурси;

- Условие № 9-Емисии в атмосферата;

- Условие № 10-Емисии на отпадъчни води;

- Условие № 11-Управление на отпадъците;

- Условие № 12-Шум;

- Условие № 13-Опазване на почвата и подземните води от замърсяване;

- Условие № 14-Предотвратяване и действия при аварии;

- Условие № 15-Преходни и анормални режими на работа;

- Условие № 16-Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях.

III.Констатации от извършената проверка по документи и на място на производствената площадка:

Условие №2.Инсталации, обхванати от това разрешително-Не са констатирани несъответствия. Не е извършвана промяна на инсталациите посочени в условието.

Условие №3.Обхват-Не са констатирани несъответствия. Изготвени и са представени всички планове и програми изискани с конкретни условия на комплексното разрешително. Не е извършвана промяна в работата на инсталациите и на границите на площадката. Представен е Договор от 18.05.2010г. за дейностите по стопанисване на ˝Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ˝ в съответствие с действащата нормативна уредба, при спазване на условията на КР №380-Н0/2009г. с˝Консорциум екологичен завод˝ ДЗЗД, гр.Пловдив.

Условие №4.Капацитет на инсталациите-Изградена е и се експлоатира само Клетка №1. Представено е Разрешение за строеж от 02.11.2011г., издадено от Община Раковски за Клетка №2-ІІ етап. Не е констатирано превишаване на капацитета на инсталациите, разрешен с Условие 4.1 на комплексното разрешително.

Условие №5.Управление на околната среда-Не са констатирани несъответствия.

Операторът  прилага система за управление на околната среда (СУОС). Определен е персоналът, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното. Представен е актуализиран списък от 17.01.2012г. Представени са Програми за обучение за 2011г. и 2012г. и протоколи от проведените обучения. Представен е списък на всички необходими инструкции, изискани с комплексното разрешително. Извършена е актуализация на три броя инструкции, представен е списък на иззетата невалидна документация. Прилага се инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване след всяка авария.

За разглеждания период не са възниквали аварии. Изготвена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. Определени са сборни пунктове и пътища за извеждане на работещите при авария, както и средства за лична защита и средства за оповестяване на аварията. Представени са протоколи от техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на пожарогасители от 10.04.2012г. и от 15.06.2012г.

Операторът е изготвил и представил в РИОСВ-Пловдив годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на 30.03.2012г.

Условие №6.Тълкуване-Не са констатирани несъответствия.

Условие №7.Уведомяване-Не са констатирани несъответствия. За разглеждания период не са констатирани аварийни или други замърсявания.

Условие №8.Използване на ресурси:

Условие 8.1.Използване на вода-От проверка извършена за периода от 19.09.2011г. до 21.09.2011г. е констатирано несъответствие-изтекъл срок на разрешителното за водоползване от експерт на Басейнова Дирекция Източно-Беломорски район с център гр.Пловдив. За констатираното нарушение е Съставен Акт за установено административно нарушение №177/31.10.2011г. и е издадено Наказателно постановление №50/29.03.2012г. от Директора на Басейнова Дирекция, гр.Пловдив. Подадено е Заявление с вх.№ПВ-48/29.02.2012г. за издаване на разрешение за водовземане от тръбен кладенец намиращ се на територията на с.Шишманци. Не са констатирани превишения на количеството вода за производствени нужди за тон преработен отпадък и тон депониран отпадък.

Условие 8.2.Енергия-Не са констатирани превишения на консумацията на електроенергия за един тон третиран отпадък. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива в условията на комплексното разрешително.

Условие 8.3.Съхранение-Не са констатирани несъответствия при съхранението на получения компост.

Условие №9.Емисии в атмосферата

Условие 9.1.Работа на пречиствателното оборудване-Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-един брой циклон-сепаратор от пневматичен транспорт, един брой циклон за пречистване на отпадъчните газове към денситометрична маса и 7 броя биофилтри към инсталацията за биологично разграждане по закрит способ. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация, съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените оптимални такива за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг. Представен е Дневник със записи със стойности на контролираните параметри и оценка на съответствието.

Условие 9.2.Емисии от точкови източници-Не са констатирани несъответствия.

-„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” технологичните и вентилационни газове се изпускат организирано през изпускащи устройства  Комин 1 и Комин 2. Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изпускащи устройства К1 и К2 е с честота на измерване веднъж на две години. Следващите Собствени периодични измервания са през 2013 година.

-„Депо за неопасни отпадъци”-Изградени са и се експлоатира само Клетка №1 и Газов кладенец №1. Изминали са две години от експлоатацията на депото, запълнени са два броя работни хоризонти и съгласно условията в Комплексното разрешително и до момента на проверката са извършени Собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изхода на Газов кладенец №1 за месеците май, юни, юли и август 2012г.

Условие 9.3.Неорганизирани емисии-Не са констатирани несъответствия. Потенциалните източници на неорганизирани емисии от дейността на Предприятието се отделят от рампата за разтоварване, приемния бункер, биофилтрите, депото (от повърхността на всяка клетка до запълването им). За предотвратяване на неорганизираните емисии от повърхността на Клетка 1 е изградена оросителна система, която в момента на проверката работи. Извършва се запръстяване на работния участък, като до 20.09.2012г. запръстеният участък е 29.2 дка.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки за ограничаването им и за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са ежемесечни доклади със записи до 31.08.2012г.

Условие 9.4.Интензивно миришещи вещества-Не са констатирани несъответствия. Отпадъчните газове от „Инсталация за биологично разграждане по закрит способ” се отвеждат за пречистване в 7 броя биофилтри. От проверка на място на 20.09.2012г. е извършено обследване за разпространение на миризми, като към момента на проверката метеорологичната обстановка се характеризира с наличие на безветрие, сухо и слънчево време. Не е констатирано разпространение на неприятни миризми извън границите на площадката. Не са постъпвали сигнали за миризми. Представен е Дневник за определяне разпространението на неприятни миризми по границата на производствената площадка със записи до 12.09.2012г., в който е отразено, че не е констатирано наличие на неприятни миризми извън границите на производствената площадка.

Условие №10.Емисии в отпадъчните води

Условие 10.1.Производствени отпадъчни води

Условие 10.1.1.Работа на пречиствателното оборудване-Не са констатирани несъответствия. Експлоатират се разрешените пречиствателни съоръжения-каломаслоуловител (за отпадъчни води от автомивката и навеса за обслужваща техника), два броя пясъкозадържателя (за поток излужващи течности), ПСБФВ за битово-фекални води и води от измиване на производствената площадка. За всяко от пречиствателните съоръжения е определена и изготвена документация съдържаща контролирани параметри, оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг за всеки от контролираните параметри и необходимите резервни части за обезпечаване на работата на съоръжението. Прилагат се инструкции за Поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на всяко пречиствателно съоръжение и за Периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива. Представени са ежемесечни записи и Доклади за периодична оценка на съответствието на измерените стойности с контролираните с определените такива.

Не е извършен предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води-отпадъчни води след каломаслоуловителя от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово-фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води в р. Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-382/2010г. и Заповед №РД-905/2011г. на МОСВ, за периода от 01.01.2012г. до 31.08.2012г. не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано с Протокол за проверка №0010/03.03.2012г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място на 21.09.2012г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 31.08.2012г.

-За „Депо за неопасни отпадъци”-Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат от тялото на депото. Представени ежемесечни записи от проверки до 31.08.2012г. Извършва се предвиденият с условията на комплексното разрешително анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни води от клетка №1 и от резервоар №1 (от камери №1до №8), №10-1025/16.07.12г., резервоар №2 (от камери от №9 до №16). Представени са Протоколи от изпитване за първо шестмесечие на 2012г.

Условие 10.2.Битово-фекални отпадъчни води-Не е извършен предвидения в условията на комплексното разрешително мониторинг на смесен поток отпадъчни води – отпадъчни води след каломаслоуловителя от автомивка и навеса за сметовозните машини и обслужващата техника (поток С), пречистени води от измиване на производствената площадка (поток В), пречистени битово – фекални води от административните и битовите сгради и дъждовни води в р. Сребра (II категория водоприемник). От извършена проверка на основание чл.151, ал.4 от Закона за водите и Заповед №РД-382/2010г. и Заповед №РД-905/2011г. на МОСВ, за периода от 01.01.2012г. до 31.08.2012г. не е констатирано изтичане на смесен поток отпадъчни води на изход на ПСБФВ, констатирано е с Протокол за проверка №0010/03.03.2012г. на РИОСВ-Пловдив и от проверка на място на 21.09.2012г. Не са констатирани залпови изпускания на замърсяващи вещества в р.Сребра (II категория водоприемник), вследствие на аварийни ситуации. Представен е Дневник с ежемесечни записи до 31.08.2012г.

Условие 10.3.Дъждовни води-Извършва се предвиденият в условията на комплексното разрешително мониторинг на дъждовни води, преди смесването им с пречистените производствени отпадъчни води, с честота на пробовземане един път на тримесечие. Представени са Протоколи от изпитване за трето тримесечие на 2011г., първо тримесечие на 2012г. За четвърто тримесечие на 2011г. и второ тримесечие на 2012г. не е извършено пробонабиране и анализ поради липса на вода в ревизионна шахта за дъждовни води. За третото тримесечие на 2012г. е представен Протокол за вземане на извадка от води 19.09.2012г.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Представени са записи до 30.03.2012г.

- Условие 10.4.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Документират се резултатите от извършения собствен мониторинг и оценката на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения, поставени в условията на комплексното разрешително, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия. Докладвано е в ГДОС за 2011г.-брой на извършените проверки, установени несъответствия, предприети коригиращи действия.

Условие 11.Управление на отпадъците

###### Условие 11.1.Образуване на отпадъци-Не са констатирани несъответствия. Образуваните отпадъци от производствената дейност на площадката не се различават по вид (код и наименование) и разрешените количества разрешени с условията на комплексното разрешително. Представени са записи за всеки отпадък до 31.08.2012г.

. 	Условие 11.2.Събиране и приемане на отпадъците

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”-Не са констатирани несъответствия. Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъците, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците от производствената дейност с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са дванадесет броя записи и доклади за оценка на съответствието за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г.

Операторът приема на територията на площадката разрешените с условията на комплексното разрешително отпадъци с код и наименование, с цел тяхното предварително третиране (сепариране) и/или биологично разграждане по закрит способ и/или депониране. Представени са графици, писмени договори с притежателите на отпадъците, записи за количества приети отпадъци за 2011г и до 31.08.2012г.

Представени са Справки за приетите отпадъци, кантарни бележки, отчетни книги за-Депо за депониране, Кантар-входящи отпадъци, за образуваните отпадъци от дейността на инсталацията до 21.09.2012г. Измерването се извършва с електронна везна.

Представени са Доклади за основно охарактеризиране на отпадъците от сертифицирана от Българска служба по акредитация лаборатория.

Не е правен отказ за приемане на отпадъци за 2011г. и до 21.09.2012г.

Условие 11.3.Временно съхраняване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Площадките за временно съхранение на отпадъците отговарят на изискванията поставени с условията на комплексното разрешително. Временното съхраняване на отпадъците се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци.

Прилагат се Инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното и Инструкция за оценка на временното съхраняване с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г.

Условие 11.4.Транспортиране на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Предадени са за транспортиране извън територията на площадката отпадъците образувани от дейността на инсталациите на фирми, за които са представени разрешения, регистрационни документи, лицензии и писмени договори. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г

Условие 11.5.Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци-Не са констатирани несъответствия.

Предварително са третирани (сепарирани) в Инсталация за сепариране отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително. При сепарирането са отделени оползотворими компоненти-хартия и картон, пластмаси, метали, стъкло и биоразградима фракция, подлежаща на биологично разграждане по закрит способ.

Извършено е биологично разграждане по закрит способ в „Инсталацията за биологично разграждане по закрит способ”, на отпадъци с код и наименование разрешении с условията на комплексното разрешително.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г

Условие 11.6.Обезвреждане на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Извършено е депониране в Клетка №1 към „Депо за неопасни отпадъци”, на отпадъците разрешени с условията на комплексното разрешително, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране и от комплексното разрешително. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи от проверки и Доклади с оценка на съответствието-дванадесет броя за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г.

Условие 11.7.Контрол и измерване на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Прилагат се инструкции за Измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и Инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Представени са записи за извършени осем броя проверки и осем броя Доклади за оценка на съответствието до 31.08.20012г. Представени Отчетни книги със записи, кантарни бележки за всеки ден, справки за проведени измервания.

Осъществява се предвиденият с условията на комплексното разрешително мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”. Представена е информация за площта, заета от отпадъците, обем и състав на отпадъците, технология на депониране, продължителност на експлоатация и свободен капацитет на депото.

Условие 11.8.Анализи на отпадъците-Не са констатирани несъответствия. Представени са Доклад за съответствие от 30.01.2011г. за установяване на съответствието на получените резултати от основното охарактеризиране, Протокол №4300/14.02.2011г. на акредитирана лаборатория от Българска служба за акредитация.

Условие 11.9.Документиране и докладване-Не са констатирани несъответствия. Представени са Отчетни книги със записи до 21.09.2012г. за всеки конкретен отпадък разрешен да се образува от производствената дейност с условията на комплексното разрешително. Представени са в РИОСВ-Пловдив в срок до 31.02.2012г. Годишни отчети за образуваните отпадъци за 2011г. Информацията и резултатите от извършените анализи на отпадъците изискана с Условие 11.8.1., се документират и са представени при извършване на проверката. Представени са и се съхраняват на площадката Доклади за оценка на съответствието .

Представени са като част от ГДОС-Данни от мониторинга на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци”, с.Шишманци, видовете и количествата отпадъци, приети, временно съхранявани, предварително третирани, оползотворени и обезвредени на площадката.

Условие №12.Шум-Не са констатирани несъответстия. Операторът е извършил собствени периодични измервания на нивата на шум, излъчван в околната среда в срока определен в Условие №12. Представен е Протокол от изпитване №1209/05.07.2012г. Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Изготвен е Доклад №2/30.07.2012г. за оценка на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива.

Условие №13.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване-Не са констатирани несъответствия.

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Не са възниквали течове от тръбопроводи и оборудване на открито. Представени дванадесет броя Доклади за оценка на съответствието за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г.

За проверявания период не са възниквали разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). Осигурени са и се съхраняват достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване, в случай на разливи на определени за целта места. Прилага се инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. Не са възниквали разливи на вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води. Представени са дванадесет броя Доклади за оценка на съответствието за 2011г. и осем броя до 31.08.2012г.

Собствен мониторинг на подземни води-Изградени са четири броя наблюдателни сондажи за мониторинг на подземни води за „Депо за неопасни отпадъци”. Извършва се предвидения с условията на комплексното разрешително мониторинг с честота два пъти в годината и по посочените показатели. За извършения мониторинг са представени протоколи за второ шестмесечие на 2011г. и за първо шестмесечие за 2012г. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Представени два броя Доклади за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води и един брой до 31.08.2012г.

Представен е Дневник за данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива. За проверявания период не са възниквали разливи.

Условие №14.Предотвратяване и действия при аварии-Не са констатирани несъответстия. Представен е Авариен план от 31.05.2012г., Списък на персонала във връзка с актуализация на плана, Заповед за създаване на Аварийно-спасителна група от 12.05.2012г. Представена е Оценка от 07.10.2010г. за възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, включително в резултат от гасене на пожар. Прилага се инструкция с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията от залпови замърсявания на отпадъчни води вследствие на аварийни ситуации. Представени записи за извършени осем броя проверки и осем броя Доклади за оценка на съответствието до месец август 2012г. За проверявания период не са възниквали аварийни ситуации. Докладвано в ГДОС за 2011г. за извършени дванадесет броя проверки и представени дванадесет броя Доклади за оценка на съответствието- не са възниквали аварийни ситуации.

Условие №15.Преходни и анормални режими на работа- Не са констатирани несъответстия. Представен План за собствен мониторинг при анормални режими.

Условие №16.Прекратяване на работата на инсталациите или на части от тях-Не са констатирани несъответстия. Не е вземано решение от оператора за прекратяване или временно прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях до 31.08.2012г., поради което не е извършвана актуализация на „План за закриване на дейностите на площадката или част от тях” и на „План за временно прекратяване на дейностите на площадката или част от тях”.

Констатациите от проверката са, че Операторът Община Пловдив изпълнява поставените условия и заложените срокове в комплексно разрешително №380-Н0/2009г.