ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“, землище с. Ягодово

На основание План за контролната дейност за 2021г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-85/13.05.2021г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 07.06.2021г. е извършена комплексна проверка в обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“, с местонахождение: ПИ №000197 и ПИ №000352, местност „Източни Аджемки“, землище с. Ягодово, общ. Родопи, обл. Пловдив, собственост на „ЕЛИТ-2095“ ЕООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори атмосферен въздух, води и екологична отговорност, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите (ЗВ), Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и подзаконовите нормативни актове към тях, както и Регламенти на Европейския съюз и на Съвета.

II. Проверени инсталации:

На територията на комплекса са  проверени:

- Животновъден обект за гушене на патици

- Предприятие за месодобив (кланица) за патици

- сондажен кладенец

- 2 броя локални пречиствателни станции за отпадъчни води (ЛПСОВ)

- хладилни и климатични инсталации

- инсталация за смилане и изсушаване на странични животински продукти (СЖП)

- документация, която оператора следва да води, съгласно нормативните изисквания;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

В обект „Комплекс за месодобив, месопреработка, животновъден обект и административни дейности“, с местонахождение: ПИ №000197 и ПИ №000352, местност „Източни Аджемки“, землище с.Ягодово, общ. Родопи, се извършват следните дейности:

- гушене на патици мюлари в „Животновъден обект за гушене на патици“ с капацитет до 24 000 бр. места /3 броя производствени халета/

- месодобив /клане/ и преработка на трупно патешко месо за получаване на черен дроб и месо в „Предприятие за  месодобив /кланица/ за патици“ с капацитет до 26 т на денонощие преработено трупно месо.

Обектите са въведени в редовна експлоатация месец септември 2020 г. от гл. арх. на Община Родопи. През месец февруари 2021 г. редовната дейност в комплекса е преустановена поради епидемията с Ковид 19 и е възобновена отново през месец юни.

По компонент „Атмосферен въздух“ :

Дружеството е оператор на хладилни и климатични съоръжения, по смисъла на т.10 от § 1 на Допълнителните разпоредби към Наредба №1 /17.02.2017г. Представените досиета на оборудването са в съответствие с изискванията на чл.29, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. Проверките за течове се извършват от сертифицирани лица. Честотата на проверките е съобразно изискванията на чл. 4, § 3 от Регламент (ЕС) №517/2014. Три от хладилните инсталации, работят с флуорсъдържащи парникови газове в количества над 500 тона СО2 еквивалент всяка. Инсталациите са разположени в самостоятелно обособено помещение, оборудвано със известителна система за технически контрол.

Хладилните и климатични съоръжения са етикетирани в съответствие с изискванията, посочени в чл.12 на Регламент (ЕС) №517/2014 за етикетиране на оборудване, съдържащо ФПГ. Операторът е представил пред РИОСВ-Пловдив годишен отчет по Приложение № 9 към чл.35, ал.1 от Наредба №1 /17.02.2017г. в срока по чл.36 от същата наредба.

На площадката на обекта е налична инсталация за смилане и изсушаване на странични животински продукти (СЖП). Съоръжението не се експлоатира. СЖП се предават на оторизирани лица на база договорни отношения.

В обекта е осигурен с дизелов генератор, в случай на аварийно спиране на електрозахранаването.

По компонент „Води“ :

Водоснабдяването на комплекса с вода за питейно-битови нужди се осъществява от водопроводната мрежа на с. Ягодово. За целите на производството се ползва собствен водоизточник – сондажен кладенец с изградена система за пречистване. Дружеството има Разрешително за водовземане от подземни води, издадено от БДИБР. За пречистване на формираните от дейността производствени и битови отпадъчни води са изградени 2 броя локални пречиствателни станции за отпадъчни води с биологично стъпало. Пречистената вода се ползва за измиване на производствените халета в животновъдния обект. Отделената твърда торова фракция от дъгово сито към ЛПСОВ на животновъдния обект се съхранява на открита бетонирана площадка, от където се събира и предава на база договорни отношения. При извършения физически оглед, се установи че течната фракция от събрания торов отпад се изтича в решетъчна шахта до оградата на обекта и се зауства  в съседен имот извън границите на комплекса.

По фактор „Екологична отговорност“:

На територията на комплекса се извършват дейности, попадащи в т.3 и т.4 от Приложение №1 на Закона за отговорността за предотвратяване  и отстраняване на екологични щети (ЗОПОЕЩ). От страна на оператора е представена собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на  причинени екологични щети, изготвена по образеца на Приложение №1 от Наредба №1/2008 г. (обн. ДВ, бр.96 от 2008 г.).

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

По компонент «Води»  на управителя на дружеството е дадено предписание в срок до 10.06.2021 г. да се преустанови нерегламентираното заустване на течна фракция от площадката за съхранение на твърда торова фракция извън границата на обекта.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с привеждане на обекта в съответствие с изискванията на екологичното законодателство по компонент „Води“, ще се осъществи последващ контрол по изпълнение на даденото предписание.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/