ДОКЛАД ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА

ЕТ„НЕНКО ТРИФОНОВ” - гр. Карлово

На основание заповед №РД-118/12.05.2017 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 09.06.2017 г. беше извършена проверка на „Централа за производство на биогаз от биомаса”, гр. Баня, община Карлово, собственост на ЕТ„Ненко Трифонов”. Комплексната проверка от експерти на РИОСВ-Пловдив /фактор отпадъци, компоненти води и въздух, шум и екологична отговорност/, съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2017 г.”

- Цел на проверката

Основната  цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

Обект на проверката е Централа за производство на биогаз от биомаса. Същата се състои от когенератор с двоен контейнерен модул за комбинирано производство на ел. енергия до 2 по 200 kw ел. мощност и топлинна 2 по 230 kw с охлаждаща система, работеща с антифриз, ферментатор за анаеробна мезофилна ферментация с капацитет 2 200 куб.м, смесителен резервоар с капацитет 100 куб.м за суровините за биоинсталацията и факел за автоматично обезопасяващо устройство. Тръбите и тръбопроводите за транспортирането на течната тор и ферментационната смес към ферментатора са разположени подземно и изпомпването се извършва с винтова помпа.

- Проверени инсталации и дейности:

- Производствена площадка

- Когенератор

III. Констатации от проверката по фактори и  компоненти

Фактор „Отпадъци”

Дружеството притежава регистрационен документ за третиране на отпадъци, издаден от Директора на РИОСВ – Пловдив с № 09-РД-586-00 от 21.02.2017г. с разрешена дейност R3/рециклиране/възстановяване на органични вещества, които не са използвани като разтворители, включително чрез компостиране и други процеси на биологична трансформация/ и R13/съхраняване на отпадъци до извършването на някоя от дейностите с кодове R1-R12, с изключение на временното съхраняване на отпадъците на площадката на образуване до събирането им/ на отпадъци с кодове 02 01 06 и 02 05 01.

Суровините, които се използват в производствената дейност, са от собствената дейност на ЕТ „Ненко Трифонов“. Представиха се търговски документи за транспортирането на СЖП от „Ненко Трифонов Фуудс“ ООД, последният от които е от 08.06.2017г.

Течната и твърда фракция, получена от биоинсталацията, се използва изцяло за наторяване на собствени и взети под аренда обработваеми земеделски земи с площ около 30 000 дка, по устна информация на присъстващите на проверката. За извършване на тази дейност, е необходимо дружеството да притежава разрешителен документ, съгласно чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр. 13/2017г./ с разрешена дейност R10-обработване на земната повърхност, водещо до подобрения за земеделието и околната среда.

Съгласно чл. 25 от Наредбата за разделно събиране на биоотпадъци и третиране на биоразградимите отпадъци /ДВ, бр.11/2017г./, операторът на съоръжението е длъжен да осъществява периодичен контрол на ферментационния продукт, органичния почвен подобрител и стабилизираната органична фракция, посредством аналитични изпитвания, осъществявани от акредитирана лаборатория. Всички изпитвания следва да се извършват и документират в съответствие с Приложение №3 от гореописаната Наредба и ферментационният продукт е необходимо да отговаря на изискванията на качество по приложение №2, таблица А 2-3 от същата Наредба. Такова изпитване до момента не е извършвано.

В момента на проверката не се представи  отчетна книга по приложение №4 от Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри /обн. ДВ, бр.10/2013г., изм. и доп.бр.86/2013г./. По устна информация на присъстващия на проверката, дружеството не притежава такава.

Компонент „ Въздух“

В обекта се използва  съоръжение, представляващо неподвижен източник на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух – когенератор, топлинната мощност на който е 460 kw.

Съоръжението не подлежи на собствени периодични измервания, по смисъла на Наредба №6/1999г., тъй като мощността е под 500 kw. Охлаждането на формирания във ферментатора биогаз, се осъществява посредством охладителна система, работеща с антифриз. Обектът е разположен на около 1км от населеното място и при обследване на територията не се установи разпространение на миризми, характерни за производствения процес. За редуциране на сярата в биогаза, се използва препарат, внос от Германия – DEUTO-CLEAR SULFO, за който не беше представен информационен лист за безопасност.

Компонент „ Води“

На обекта се формират отпадъчни води от измиване на доилната зала и млекосъбирателния пункт, които се използват като суровина за биоцентралата. От дейността на биоцентралата не се формират отпадъчни води.

Фактор „ Шум“

Основните източници на шум от обекта са разположените технологични съоръжения и транспортни средства.операторът е провел собствени периодични измервания на еквивалентни нива на шум, излъчван от обекта, като резултатите са представени пред РИОСВ –Пловдив с доклад с вх.№3027/17.01.2017г. Всички измерени стойности са в съответсвие с граничните стойности от Наредба №6/2006г.

Екологична отговорност

Дейността в обекта попада в приложение №1 към чл. 3, т.1 на ЗОПОЕЩ. При проверката не е представена оценка за възможните случаи за непосредствена заплаха за екологичните щети и на причинени такива, съгласно приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба №1/2008г.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

- Да се входира в деловодството на РИОСВ – Пловдив отчетна книга по приложение № 4 от Наредба №1/2014г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичните регистри, за заверка от Директора на РИОСВ - Пловдив

Срок за изпълнение – 22.06.2017г.

Отговорник - управител

- Да се преустанови наторяването на земеделските площи, до издаването на необходимия разрешителен документ, съгл. чл. 35 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО, ДВ, бр.13/2017г./

Срок за изпълнение – 09.06.2017г.

Отговорник - управител

- Да се представи собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети, изготвена съгласно Приложение №1 към чл. 3, ал. 1 от Наредба №1/2008г. в РИОСВ – Пловдив.

Срок за изпълнение – 16.06.2017г.

Отговорник - управител

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.