Република България

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите - Пловдив

УТВЪРДИЛ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ - Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание План за контролната дейност за 2023 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 23.08.2023 г. е извършена комплексна проверка в обект - „Цех за производство на минерално брашно”, гр. Стамболийски, ул.“Търговска“№2 собственост на „Еко Гипс“ ЕООД.

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух, Закона за водите, Закона за защита от шума в околната среда и в под законовите им нормативни актове.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност в обекта е свързана със смилане на инертен материал – мрамор до получаване на минерално брашно. Дейността се извършва в следните зони, които са обходени към момента на извършената проверка:

- Участък доставка и съхранение на на суровини;

- Участък производствен цех, в който се намират два броя мелници;

- Участък готова продукция.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух“:

Формираните емисии при смилането на суровината се улавят и пречистват посредством ръкавни филтри, които се намират в работното помещение. Производствената дейност в обект не е свързана с формиране на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух и в обекта не се експлоатират организирани източници на емисии.

- Компонент „Води“:

На обекта се формират битово-фекални и дъждовни отпадъчни води, които се отвеждат в канализационната система на гр. Стамболийски. Дейността не е свързана с формиране на производствени отпадъчни води.

- Фактор „Шум в околната среда“.

Обекта се намира извън регулационните граници на гр. Стамболийски, граничи пряко с други производствени дейности. Основните източници на шум: мелници, вентилатори към пневмотранспорт, прахоуловителна инсталация и други са разположени в затворено помещение.  При проверката са проведени контролни измервания на еквивалентните нива на шум, излъчвани в околната среда от площадката на обекта. Резултатите от измерването показват, че нормите за шум в околната среда са спазени.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

При извършената проверка не са дадени предписания

V. Съответствие, последващ контрол:

При извършената проверка не са установени нарушения на екологичното законодателство по проверяваните компоненти и фактори на въздействие.