ДОКЛАД

за извършена комплексна планова проверка

на ”Електростомана 2004“ АД, гр.Карлово, общ.Карлово

На основание План за контролната дейност за 2015 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед №РД-66/13.03.1015 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив е извършена комплексна планова проверка на 25.03.2015 г. на „Електростомана 2004“ АД  гр.Карлово, общ.Карлово, област Пловдив

Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда, специализираните закони и подзаконовите нормативни актове към тях.

II. Проверени инсталации:

Основната дейност на „Електростомана 2004” АД, гр.Карлово, общ.Карлово, област Пловдив е производство на резервни части и нестандартно оборудване чрез леене. Обектът е разположен в гр.Карлово, общ.Карлово, област Пловдив, ул.“Дъбенско шосе“ №47. В момента на проверката предприятието не работи, а от началото на 2015 год. работи със силно намалени производствени мощности. Номиналният капацитет на трите пещи е под 20 т на денонощие леене на материал.

Проверените инсталации и съоръжения са:

1.Цех №1 за леене – подготвителен участък за леярска пръст, електродъгова пещ, регенерираща машина на леярска пръст, дробометна машина;

2. Цех №2 термичен – две термични пещи за закаляване на стомана ( 10 тона и 40 тона);

3. Цех №3 ръчна формовка – две електродъгови пещи (не работят от две години, поради липса на поръчки);

4. Места и съдове за разделно събиране и временно съхранение на отпадъци.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух”

От страна на оператора се провеждат собствени периодични измервания СПИ на вредностите, изпускани в атмосферния въздух с периодика, съгласно чл.31, ал.1, т.2 от Наредба №6/19999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници (ДВ, бр.31/1999 г.). Резултатите се представят пред РИОСВ-Пловдив с доклад,  съгласно чл.39, ал.2 от същата наредба и показват стойности на измерените показатели под нормите за допустими емисии (НДЕ), съгласно Наредба №1  за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ, бр.64/2005 г.). Последният доклад е представен пред РИОСВ-Пловдив с вх.№3042 от 12.12.2013 г.).

- “Екологична отговорност“

При проверката не е представена информация по чл.4 от Наредбата за публичния регистър на операторите, които извършват дейностите по приложение №1 към чл.3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети ЗОПОЕЩ (ДВ, бр.109/2008 г.). Не е представена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени такива, съгласно приложение №1 на Наредба №1 за вида на превантивните и оздравителни мерки в предвидените случаи от ЗОПОЕЩ и за минималния размер на разходите на тяхното изпълнение (ДВ, бр.96/2008 г.).

- Фактор „Отпадъци“

За извършваната дейност, леене на черни метали и отпадъци от черни метали, дружеството притежава Разрешение за извършване на дейности с отпадъци – Решение № 09-ДО-501-04 от 06.12.2013 год., издадено от Директора на РИОСВ-Пловдив. За формираните отпадъци от дейността, дружеството има утвърдени работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците – отм. (ДВ, бр.44/2004 г.) – писмо изх.№УО-1834/13.12.2013 г. на РИОСВ-Пловдив. Представен е документ от спедиторска фирма за доставен годишен отчет за отпадъци в ИАОС на МОСВ – София, с дата 11.03.2015 г. Представени са отчетни книги, съгласно приложение №1 и приложение №4  от Наредба №2 за реда и образците по които се предоставя информация за дейностите с отпадъци (ДВ, бр.10/2013 г. – отм.), които се водят редовно. Обособени са места и съдове за разделното събиране и временното съхранение на отпадъците, обозначени със съответния код и наименование;

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници

При проверката са издадени следните предписания:

1. Да се изпрати в МОСВ информация за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по приложение №1 на ЗОПОЕЩ, съгласно изискванията на чл.4 от Наредбата за публичния регистър.

2. Операторът да изготви собствена оценка за непосредствена заплаха от екологични щети и на случаи на причинени екологични щети със съдържание, съгласно приложение №1 на Наредба №1/2008. Определените превантивни оздравителни мерки да бъдат остойностени и оценката да се представи в РИОСВ-Пловдив.

Срокът за изпълнение на предписанията е 25.04.2015 г., отговорник за изпълнението им е изпълнителниятт директор на „Електростомана 2004“ АД

V. Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство, установени при проверката са дадени предписания със срок и отговорник за изпълнение. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка на място и/или по документи.

Директор на РИОСВ-Пловдив

доц. д-р Стефан Шилев