ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

на „Фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци“

на  ”ЕЛИТ КОНСЕРВ 33“ ООД

На основание План за контролната дейност за 2021 г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите, Заповед № РД-24/05.02.2021 г. и Заповед № РД-183/26.08.2021 г. на Директора на РИОСВ-Пловдив, на 02.09.2021 г. е извършена комплексна проверка в обект „Фабрика за консервиране на плодове и зеленчуци“, с местонахождение: с. Столетово, общ. Карлово, обл. Пловдив, експлоатирана от „ЕЛИТ КОНСЕРВ 33“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията, заложени в Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ), Закона за водите  (ЗВ), подзаконовите нормативни актове към тях и Регламенти на ЕС.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- котелно помещение и изпускащо устройство към котела;

- хладилни инсталации;

- съоръжение за събиране на формираните производствени отпадъчни води;

- производствени и складови площи.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори: Основната дейност в обекта е консервиране на плодове и зеленчуци. Производственият процес е кампаниен в периода от м. август до м. декември. Нуждата на производството от топлина се осигурява от котел, работещ на твърдо гориво – въглища. За съхранение на суровините и част от готовата продукция се експлоатират хладилни камери. Формираните отпадъчни води се събират в  яма с приблизителен обем 480 м3.

- По компонент „Атмосферен въздух“ :

За производствени нужди се експлоатира котел с входяща топлинна мощност 800 kW, работещ с твърдо гориво – въглища. Димните газове от котела се изпускат в атмосферния въздух посредством изпускащо устройство – комин, който е оборудван с точка за вземане на проби. Пробовземната точка отговаря на изискванията на чл. 11 и чл. 12 от Наредба № 6/1999 г. за реда и начина на измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници(Наредба № 6/1999г.) и е утвърдена от директора на РИОСВ-Пловдив. В момента на проверката котелът не е в експлоатация поради възникнал технически проблем.

В изпълнение на изискванията на глава пета от Наредба № 6/1999г. през 2019 г. дружеството е провело собствени периодични измервания на вредностите, които се изпускат в атмосферния въздух от изпускащото устройство към котела. Резултатите от измерването не са представени пред РИОСВ-Пловдив в срока по чл. 39, ал. 1 от същата наредба.

За съхранение на преработваните плодове и зеленчуци и готова продукция в обекта се експлоатират 2 бр. хладилни камери, работещи с флуорсъдържащ парников газ – R404A. Инсталациите са етикетирани съгласно изискванията на чл. 12 от Регламент 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове. За двете инсталации са представени досиета на системите, изготвени по образеца, даден в приложение № 3 към чл. 29, ал. 1 от Наредба № 1/2017 за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове (Наредба №1/2017 г.), които се водят редовно. В срок до 15.02.2021 г. пред РИОСВ-Пловдив е представен отчет по приложение № 9 към чл. 35 от Наредба №1/2017 г. Проверките за теч се извършват от фирма и лица притежаващи валидни документи за правоспособност, издадени от ББКМ.

- По компонент „Води - отпадъчни“:

Водоснабдяването на обекта с вода за питейно-битови и производствени цели е осигурено от водопроводната мрежа на с. Столетово. В момента на проверката предприятието работи, като се произвеждат зеленчукови консерви.

Отпадъчните води от цеха за консерви , както и битово-фекалните води се събират в безоточен резервоар с вместимост около 480 м3. Представен е договор от 11.01.2021 г. между „Елит консерв 33“ ООД и „Клийнър“ ЕООД, гр. Стара Загора, съгласно който „Клийнър“ ЕООД се задължава  да извършва почистване и предаване за пречистване  отпадъчните води. Представени са фактури за извършено  почистване  и извозване на отпадъчни води. Не са представени кантарни бележки за количеството на предадени за пречистване отпадъчни води.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

С цел спазване на екологичното законодателство на оператора са дадени следните предписания с конкретни срокове и отговорник:

- Да се представят пред РИОСВ-Пловдив резултати от проведени през 2019 г. собствени периодични измервания на вредностите, изпускани в атмосферния въздух с доклад по чл. 39, ал. 2 от Наредба № 6/99 г. Срокът за изпълнение е 10.09.2021 г., а отговорни за изпълнението са управителите на „Елит консерв 33“ ООД.

- Да се представят в РИОСВ-Пловдив кантарни бележки от предадените за пречистване отпадъчни води в действаща ПСОВ за 2021 г. Срокът за изпълнение е 10.09.2021 г., а отговорни за изпълнението са управителите на „Елит консерв 33“ ООД.

V. Съответствие, последващ контрол:

Във връзка с привеждане на обекта в съответствие с нормативната база по компоненти въздух и води ще се осъществи последващ контрол по изпълнение на дадените предписания.

Директор на РИОСВ - Пловдив ……………………

/ИВАЙЛО ЙОТКОВ/