ДОКЛАД

ЗА ИЗВЪРШЕНА ПРОВЕРКА НА “ФЛАШ КО” ООД,

за площадка с местонахождение област Пловдив, община Родопи,

землище на  с. Браниполе, Кукленско шосе,

със седалище и адрес на управление ул. „Карловска“ № 36, гр. Пловдив,

община Пловдив, област Пловдив

На основание Заповед № РД-43/09.03.2016 г. на Директора на РИОСВ – Пловдив, на 25.03.2016 г. бе извършена проверка и съставен КП № 4152/25.03.2016 г. на обект „ФЛАШ КО” ООД  - ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ. Комплексната проверка, извършена от експерти на РИОСВ-Пловдив /по компоненти и фактори на околната среда – води и управление на отпадъците/ е съгласно утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролната дейност на РИОСВ-Пловдив за 2016 г.”

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване на нивото и степента на съответствие на обекта с изискванията, заложени в Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове.

II. Проверени инсталации и дейности:

## При извършената проверка на производствената база се установи, че Дружеството произвежда полипропиленови тръби и извършва търговия с полипропиленови тръби, фитинги, части и оборудване за ВиК и отоплителни инсталации. Основните етапи при процеса на производство на полипропиленови тръби за питейна вода са:

- Използваната суровина представлява гранулат на пропилена;

- Стартира се нагряване на екструдерите. Стартират се вакуум ваните, охлаждащите вани, като се следи за евентуални неизправности;

- Поставя се необходимият размер дюза и калибрация, необходими за произвеждането на съответния размер тръба;

- Стартиране на екструдера като се подава леки обороти на двигателя. Стартира се изтеглящото устройство, като се увеличават и оборотите на шнека;

- След достигане на необходимите параметри на изтеглящо и екструдер се измерват получените тръби, като се мери диаметър и дебелина на стените, в съответствие с приложените таблици;

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

При проверката се констатира, че на територията на площадка с местонахождение област Пловдив, община Родопи, землище на с. Браниполе, Кукленско шосе, работещо с непрекъснат режим, по 24 часа.

1.Управление на отпадъците – от производствената дейност на територията на описаната по-горе площадка се образуват производствени отпадъци. Дружеството е извършило класификация и притежава утвърдени от директора на РИОСВ-Пловдив работни листове за класификация на образуваните от дейността отпадъци, съгласно Наредба № 2/23.07.2014г. за класификация на отпадъците.

Представени са отчетни книги, заверени от директора на РИОСВ-Пловдив, за водене на отчетност, на образуваните от дейността отпадъци.

Представени са писмени договори за предаване на отпадъците от дейността, на лицензирани оператори с цел тяхното по-нататъшно третиране.

На обекта има създадена добра организация за разделно събиране и временно съхранение на отпадъците от дейността. Дружеството не използва пластмасови отпадъци в производството на готова продукция.

Фирмата „Флаш Ко“ ООД е сертифицирана ISO 14001 – система за управление на околната среда.

2. Води (отпадъчни) – от дейността на обекта се формират битотово-фекални води, които се заустват в канализационната мрежа в град Пловдив. За охлаждащи нужди в производствения процес се използва вода от тръбен кладенец. Дружеството притежава разрешение, издадено от басейнова дирекция ИБР-Пловдив и Решение № РР-1989/09.07.2014 г. Отпадъчна вода от производствения процес не се формира.  Охлаждащата вода се върти в оборот.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

1.Да се води строга отчетност на отпадъците, образувани от производствената дейност на „Флаш Ко“ ООД, съгласно изискванията на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри и да се представи в РИОСВ – Пловдив отчетната книга за отпадъците.

Срок: 15.04.2016 г.

Отговорник: Управител на „ФЛАШ КО” ООД