ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка в обект

„Предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви” на  „Филикон-97” АД, гр. Пловдив

На 12.09.2013г. на основание Заповед № РД-224/10.09.2013 г.  на Директора на РИОСВ – Пловдив е извършена проверка на „Предприятие за производство на плодови и зеленчукови консерви”, гр. Пловдив, собственост на „Филикон-97” АД. Комплексната проверка е съгласно  утвърден от Министъра на околната среда и водите „План за контролна дейност на РИОСВ- Пловдив за 2013г.”

I. Цел на проверката:

Основната цел на проверката е осъществяване на текущ контрол на обекта по спазване изискванията на екологичното законодателство по компоненти и фактори на въздействие.

II. Проверени инсталации и дейности:

- производствен цех;

- хладилни инсталации;

- котелна централа;

- помещение за съхранение на химични вещества;

- места за временно съхранение на отпадъци;

- производствени дейности, източници на шум в околната среда.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори:

- Компонент „Атмосферен въздух”

За производствените нужди на дружеството има изградена котелна централа с инсталирани 3 броя парни котли, с основно гориво природен газ. Представен е в РИОСВ- Пловдив доклад за състоянието на технологичното оборудване и извършени емисионни измервания за отчетния период 16.11.2010г. до 07.09.2012г. От представените протоколи за проведени СПИ на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух се констатира, че няма отклонение от нормите. В обекта се експлоатират 2 броя хладилни инсталации: ниско температурна камера и агрегат за ледена вода, за които има изготвени досиета за техническото им състояние. Проверките за херметичност се извършват редовно от лица притежаващи документ за правоспособност.

- Фактор „Отпадъци”

За формираните от дейността на дружеството производствени и опасни отпадъци се представиха: утвърдени работни листове за класификация на отпадъците; програма за управление на дейностите по отпадъци; отчетни книги за образувани отпадъци по Наредба № 9/2004г.; обратна разписка за представен годишен отчет за 2012г. в ИАОС- София; договори с юридически лица, притежаващи документ по чл.35 от ЗУО, на които се предават формираните отпадъци. Обособени са места за временно съхранение на образуваните от дружеството отпадъци, обозначени със съответния код и наименование.

3. Фактор „шум”

Обектът се намира в обособена промишлена зона, граничеща непосредствено с жилищна и натоварена пътна артерия, бул. Коматевско шосе. Основни източници на шум в околната среда на територията на предприятието са: сокодобивна, охлаждаща секция с компресорно, котелно и транспорт свързан с производството. На 02.07.2013г. РИОСВ- Пловдив е провела контролни измервания на еквивалентните нива на шума, излъчван в околната среда от обекта. Установено е спазване на нормите по границата на производствената и площадка и в мястото на въздействие.

4. „Опасни химични вещества (ОХВ) и управление на риска”

Представен е списък на химичните вещества и смеси, употребявани и съхранявани на територията на предприятието: водороден прекис, натриев хипохлорит, натриева основа и азотна киселина. Същите се съхраняват в оригинални опаковки, в обособено за целта помещение в производствен цех, с оторизиран достъп. За тях са представени информационни листове за безопасност. Дружеството не е изготвило оценка на безопасността на съхранението на ОХВ и смеси, съгласно изискванията на чл.4, т.4 от Наредба за реда и начина на съхранение на ОХВ и смеси (ДВ бр.43/2011 г.).

5. „Екологична отговорност и доброволни ангажименти”

Обектът попада в обхвата на Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване  на екологични щети (ЗОПОЕЩ) (ДВ бр. 43/2008 г.), а именно т.4 от приложение № 1 на закона. Дружеството не е включено в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ и не е изготвило собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:

Дадени са следните предписания:

- Да се изготви и представи в РИОСВ- Пловдив оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съгласно утвърден от министъра на околната среда и водите формат за документиране на оценката. Срокът за изпълнение е 21.09.2013 г.

- Да се изпрати информация в МОСВ за включване в публичния регистър на операторите, извършващи дейности по ЗОПОЕЩ и писмено да се уведоми РИОСВ- Пловдив. Срокът за изпълнение е 12.10.2013 г.

- Да се изготви собствена оценка за случаите на заплаха от екологични щети и причинени такива, като се включат превантивните и оздравителните мерки и минималния размер на разходите, за тяхното изпълнение и писмено да се уведоми РИОСВ- Пловдив. Срокът за изпълнение е 12.10.2013 г.

- Да се представят за заверка отчетни книги за образувани производствени и опасни отпадъци, съгласно Наредба № 2/2013г. (ДВ бр. 10). Срокът за изпълнение е 20.09.2013 г.

Отговорен за изпълнение на предписанията е Изпълнителния директор на „Филикон-97” АД.

V. Съответствие, последващ контрол:

За констатираните несъответствия на обекта с изискванията на екологичното законодателство са направени съответните предписания и поставени срокове за тяхното отстраняване. За изпълнение на предписанията ще бъде извършена последваща проверка при необходимост на място и/или по документи.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ ……………

Директор на  РИОСВ - Пловдив