Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Хисаря”

- Стопанисван от: Община Хисаря ,  бул. „Генерал Гурко” №  14.

Дата на извършване на проверката: 09.10.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 235/08.10.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на  водата

Пречиствателната станция за отпадъчни води притежава всички три степени на пречистване - механично, биологично и третично. Капацитетът на станцията е 25 хил. еквивалентни жители, или три пъти повече от постоянното население, което ще позволи на Хисаря да се развива като балнеологичен курортен център. Цялото технологично оборудване и SKADA – системата за автоматизирано управление  e по проект на „Биогест интернационал“ ООД и е комплексна доставка от Германия.

- Линия за механично пречистване:

- груби решетки, фини решетки, аерируем пясъкозадържател, мазниноуловител

- съоръжения за биологично пречистване

- SBR 3 бр – работят 2бр и 1 резервен SBR биостъпалото се състои от три независимо едно от друго работещи стъпала, които могат да се експлоатират заедно и поотделно в зависимост от натоварването през различните сезони.

- устройство за дезинфекция -  работи само в случаи на обявена епидемия.

- измервателно устройство за количеството зауствана вода

  - Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката

Съоръжения за обработка на  утайката

-линия за обезводняване на утайка /центрофуга/

-флокулационна станция

-линия за обеззаразяване на утайката

-силоз за негасена вар

-площадка за временно съхранение на обезводнена утайка

Констативна част:

Основна дейност на ГПСОВ-Хисаря е пречистване на отпадъчни води от канализацион-ната система на гр. Хисаря. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. Компонент  води –Община Хисаря  притежава  Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 33140100 /03.05.2011 год. издадено от БДУВ ИБР- Пловдив. Пречистените отпадъчни води  са заустени в р. Синята река. Провежда се ежедневен контрол за изправността на всички съоръжения по пътя на водата, като възникналите повреди се отразяват в авариен журнал. Предприемат се действия за отстраняване на  повредите. Води се технологичен журнал за провеждания мониторинг на качеството на отпадъчната вода на вход ПСОВ и след съответните пречиствателни съоръжения. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води във водоприемника. Протоколите от изпитване се представят пред РИОСВ. Не е регистрирано превишаване на ИЕО по показателите определени в РЗ.

Не беше представен платежен документ за заплатена за 2013год. такса за заустване. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ.

При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода  от пункт съгласно разрешителното за заустване.

3.2.Фактор отпадъци – За извършваната дейност Община Хисаря не представи по време на проверката утвърдени от Директора на РИОСВ- Пловдив работни листове, съгласно Приложение №5 от Наредба №2 за класификация на отпадъците /стара Наредба № 3/2004г Приложение №6/. При направения обход на територията на площадката се установи, че има определени места и съдове за съхранение на различните видове утайки, отпадъци от механично стъпало и отработено масло от поддръжка на съоръженията. Съдовете не са обозначени с обозначителни табели съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците. Представиха се отчетни книги за образуваните производствени и/или опасни отпадъци съгласно Приложение №1 към чл.7 т.1 от Наредба №1/2014г., които към момента на проверката не се водят. Не бяха представени договори с фирми притежаващи съответните мощности за предаване на генерираните от дейността отпадъци за по- нататъшно оползотворяване или обезвреждане.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

- Да представят в деловодството на  РИОСВ - Пловдив утвърдени от Директора на РИОСВ- Пловдив работни листове съгласно Приложение №5 от Наредба №2  /или стара Наредба №3/2004г Приложение №6/  за класификация на отпадъците за генерираните от дейността на обекта производствени и опасни отпадъци

Срок -16.10.2014г.

- Да представят в деловодството на  РИОСВ – Пловдив договори с фирми за предаване на генерираните от дейността отпадъци

Срок -16.10.2014г.

- Да се представи в РИОСВ-Пловдив копие от платежен документ и декларация за заплатена такса за заустване, съгласно условие в РЗ.

5.Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Утвърдил:

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив