Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Сопот”

- Стопанисван от: Община Сопот ,  бул. „Иван Вазов” №  34.

Дата на извършване на проверката: 02.10.2014г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Отпадъци

Основание на проверката: Заповед № РД - 225/30.09.2014 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда.

2.Проверени са:

2.1 Пречиствателни съоръжения по пътя на пречистване на  водата

- Линия за комплексно  механично пречистване:

- устройство за чакъл и пясък, груби решетки, фина решетка, пясъкозадържател, мазниноуловител

- съоръжения за биологично пречистване

- биобасейни 2 бр – работи 1бр

- вторични утаители – 2 бр. работи 1бр

- инсталация за химическо отстраняване на фосфора

- устройство за дезинфекция -  в момента не работи.

- измервателно устройство за количеството зауствана вода

  - Пречиствателни съоръжения по пътя на утайката

Съоръжения за обработка на  утайката

-аеробен стабилизатор -2 бр.

-линия за обезводняване на утайка /центрофуга/

-флокулационна станция

-линия за обеззаразяване на утайката

-силоз за негасена вар

-площадка за временно съхранение на обезводнена утайка

2.3 Документи касаещи опазване на водите и управление на отпадъците

Констативна част:

Основна дейност на ГПСОВ-Сопот е пречистване на отпадъчни води от канализационната система на гр. Сопот и с. Анево. Работи на непрекъснат режим – 24 часа в денонощие, 365 дни в годината.

3.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

3.1. Компонент  води –Община Сопот притежава  Разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води с № 33110107 /14.12.2010 год. издадено от БДУВ ИБР- Пловдив. Пречистените отпадъчни води  са заустени в р. Манастирска. Оператор на ГПСОВ-Сопот съгласно сключен договор от 10.01.2011год.  е „Водоснабдяване и канализация”  ЕООД гр. Пловдив. Проектен капацитет на станцията–Qср/ден = 4500 m3/den., Qmax/ден = 5625m3/den. На вход в станцията за пречистване постъпват 50 l/sek

Провежда се ежедневен контрол за изправността на всички съоръжения по пътя на водата, като възникналите повреди се отразяват в авариен журнал. Предприемат се действия за отстраняване на  повредите. Води се технологичен журнал за провеждания мониторинг на качеството на отпадъчната вода на вход ПСОВ и след съответните пречиствателни съоръжения. Провежда се предвиденият в РЗ собствен мониторинг на качеството на заустваните отпадъчни води във водоприемника, р. Манастирска. Протоколите от изпитване се представят пред РИОСВ. Не е регистрирано превишаване на ИЕО по показателите определени в РЗ.

Не беше представен платежен документ за заплатена за 2013 год. такса за заустване. Осигурен е достъп до пункта за мониторинг, като същият е обозначен трайно. Представен е доклад за изпълнение на условията в РЗ.

При проверката е взета съставна проба отпадъчна вода  от пункт съгласно разрешителното за заустване.

Извършен е оглед на водоприемника р. Манастирска. Не се установи замърсяване на водата с изнесена утайка.

3.2.Фактор отпадъци – За извършваната дейност дружеството оператор на обета „В и К” ЕООД гр. Пловдив не притежава утвърдени от директора на РИОСВ- Пловдив работни листове, съгласно Приложение №5 ОТ Наредба №2 за класификация на отпадъците, същото е установено  от проверка  в регистъра за съгласуване на РИОСВ- Пловдив работни листове. При направения обход на територията на площадката се провериха съоръженията от които се генерират утайки с кодове 19.08.01- отпадъци от решетки и сита; 19.08.02- отпадъци от пясъкоуловители; 19.08.05-отпадъци от пречистване на отпадъчни води; 19.08.10* - смеси от мазнини и масла различни от 19.08.09. За изброените отпадъци и утайка има места и съдове, обозначени с обозначителни табели съгласно Наредба №2 за класификация на отпадъците. Представиха се отчетни книги за образувани производствени и опасни отпадъци описани в КП, които се водят редовно.За предаването на описаните отпадъци няма сключен договор с фирми притежаващи съответните разрешителни за обезвреждане или оползотворяване. Съгласно отчетните книги „В и К” ЕООД предава на Регионално депо за ТБО гр. Карлово, отпадъци с код 19.08.01 отпадъци от решетки и сита  и с  код 19.08.02 отпадъци от пясъкоуловители.

4.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорниц, както следва:

Да се изготвят и входират  в деловодството на  РИОСВ - Пловдив работни листове съгласно Приложение №5 от Наредба №2 за класификация на отпадъците за генерираните от дейността на обекта производствени и опасни отпадъци

Съгласно писмо № УО-1636/13.10.2014г., „В и К” ЕООД  гр. Пловдив представи  в  деловодството на утвърдени от Директара на РИОСВ- Пловдив  работни листове за класификация на отпадъците от  19.12.2011 год.

5..Съответствие, последващ контрол

За констатираните несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по време на проверката на обекта са направени предписания с посочен срок  за  изпълнение и отговорник.

Утвърдил:

ТАМЕР БЕЙСИМОВ

Директор на  РИОСВ - Пловдив