Д О К Л А Д

от извършена комплексна проверка

Обект: „Предприятие за пакетиране на млечни продукти” в село Желязно, община Марица, област Пловдив

- Стопанисван от: ”Галко“ ЕООД

Дата на извършване на проверката: 23.03.2018 г.

Проверени компоненти и фактори на околната среда:

- Води /отпадъчни/

- Въздух

- Отпадъци

- Опасни химични вещества и смеси

Основание на проверката: Заповед № РД - 52/12.03.2018 год. на Директора на РИОСВ- Пловдив

1.Цел на проверката:

Проверката е комплексна и се извършва във връзка с осъществяване текущ контрол на обекта за  спазване изискванията на законодателството по компоненти и фактори на околната среда: Закона за водите и Закон за чистотата на атмосферния въздух, ЗУО и подзаконовите нормативни уредби.

2.Проверено е „Предприятие за пакетиране на млечни продукти”

3. Документи, касаещи опазване на водите и въздуха.

Констативна част:

Основна дейност на обекта е пакетиране на краве масло.  Работи се на едносменен режим 8 часа/ден, 5 дни седмично.

4.    Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

4.1. Компонент  „Води“ – На обекта се формират  производствени и битово-фекални отпадъчни води, които се събират във водоплътен безотточен резервоар и периодично при напълването му се източва и извозва до ГПСОВ , съгласно договор с лицензирана фирма. При проверката не са представени документи удостоверяващи това.

4.2.Компонент “Въздух“ – В обекта се експлоатират 5 бр. хладилни камери-нискотемпературни. Хладилните агрегати работят с хладилни агенти съответно - R-404A-4 бр. съоръжения и R- 507А-1 бр.. Количествата на фреона е под 10 кг. и над 3 кг. във всяко от петте съоръжения, на които има поставени табели в изпълнение на Регламент ЕО-517/2014 год. За тях се водят редовно досиета, но по стария формат. Проверките за течове се извършват от лице, притежаващо документ за правоспособност, издаден от ББКМ. В изпълнение на чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2017(обн. с ДВ бр. 20/2017 г.)пред РИОСВ-Пловдив в срока до 15.02.2018 год. не е представен отчет по прил. № 9 за периода от 01.01.2017 год. до 31.12.2017 год.

4.3 Фактор на въздействие“Химични вещества и управление на риска“ – Използваните химични вещества и смеси, които се съхраняват на обекта , съгласно предоставена оценка за безопасността на съхранение на опасни химични вещества и смеси са около 50кг. Общо. Дружеството използва ОХВ под тон.

4.4. Фактор „Отпадъци“ – На площадката се генерират отпадъци, за които дружеството е извършило класификация на отпадъците, което се установи в регистъра на РИОСВ, Пловдив за утвърдени работни листове за класификация на отпадъците от 2009 год.

Не се представи отчетна книга , съгл. Приложение № 1 от Наредбата за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри, която да е заверена от Директора на РИОСВ-Пловдив. На площадката има обособени места и съдове с обозначени табели за съхранението на формираните отпадъци. Не е представен договор за предаване на отпадъците с фирма, притежаваща разрешителен документ, съгл. чл. 35 от ЗУО. „Галко“ ЕООД пуска на пазара опакована стока, след употребата на която се образуват масово разпространени отпадъци от опаковки, за което дължи заплащане на продуктова такса.

В момента на проверката не е представен договор с организация по оползотворяване или ПУДООС, както и месечни справки –декларации, съгласно приложение № 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса и първични счетоводни документи за заплащането на продуктова такса.

5.Направени предписания, срокове за изпълнение, отговорници, както следва:

5.1 Да се представи в РИОСВ-Пловдив търговски документи и кантарни бележки за извозените количества отпадъчна вода! Срок: 30.03.2018 г.

5.2. Да се представи пред РИОСВ-Пловдив годишен отчет по прил. № 9 към чл. 35, ал. 1, т. 1 от Наредба № 1/2017 год. за количествата флуорирани парникови газове. Срок: 30.03.2018 год.

5.3. Да се изготвят досиета на хладилните системи по прил. № 3 към чл. 29/ал.1 от Наредба № 1 от 2017 год. Срок: 23.04. 2018 год.

5.4. Да се представят в РИОСВ-Пловдив копие на следните документи: Диговор с организация по оползотворяване; месечни справки декларации, съгл. прил. 15 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, както и и първични счетоводни документи за заплащането на продуктова такса. Срок: 30.03.2018 год.

Отговорен за изпълнение на предписанията е управителя на дружеството.

Дадените предписания са изпълнени в срок.

Предписание в 5.3. е в текущ порядък.

Утвърдил:

Доц. Стефан Шилев,

Директор на  РИОСВ – Пловдив