УТВЪРЖДАВАМ:

ИВАЙЛО ЙОТКОВ

Директор на РИОСВ – Пловдив

ДОКЛАД

за извършена комплексна проверка

На основание: План за контролната дейност за 2024г. на РИОСВ – Пловдив, утвърден от Министъра на околната среда и водите и Заповед № РД-319 от 25.10.2024 г. на Директора на РИОСВ - Пловдив

Дата на извършване на проверката: 26.05.2022г.

Обект – Фабрика за производство на пластмасов амбалаж,

с местонахождение: област Пловдив, община Марица, Промишлена зона в с. Царацово, ул. „Крайна“,

собственост на „Гама Пласт БГ“ ООД

I. Цел на проверката:

Основна цел на проверката е установяване нивото и степента на съответствие на дейността в обекта с изискванията на екологичното законодателство по фактор и компонент: отпадъци  и отпадъчни води.

II. Проверени инсталации:

На територията на обекта са  проверени:

- Рециклираща линия за третиране на отпадъци с капацитет 2,4 т. на 8 часа преработен отпадък.

- Места за отпадъците.

- Част от канализационна мрежа на обекта.

III. Констатации от проверката по компоненти и фактори на околната среда:

В обект - Фабрика за производство на пластмасов амбалаж с местонахождение: област Пловдив, община Марица, Промишлена зона в с. Царацово, ул. „Крайна“, в ПИ с идентификатор ПИ 78080.502.1068  се извърши проверка:

- По фактор „отпадъци“:

За извършваната дейност по третиране на отпадъци от пластмаса, дружеството притежава издаден от Директора на РИОСВ-Пловдив, регистрационен документ №09-РД-504-01 от 16.08.2016г. На площадката, оползотворяването на отпадъците от пластмаса се извършва в рециклираща линия, която включва: сортиране на материала по вид, мелене, флотация на вторичната пластмаса, центрофуга, изсушаване с топъл въздух на материала, гранулиране в шрек. Капацитета на рециклиращата линия е 2,4 т. на 8 часа преработен отпадък. Дружеството притежава утвърдени от Директора на РИОСВ-Пловдив работни листове.

Отчетността за отпадъците се води в електронната система (НИСО), като отчета за отпадъците за 2023г. е подаден в срок.Представиха се договори за предаване на формираните от дейносността на дружеството отпадъци „АТ Пласт Пловдив“ ООД, „Еко-Резулт“ ЕООД и други. Има места и съдове за съхранение на различните по вид отпадъци, надписани с табели, съгласно Наредба №2/2014г. за класификация на отпадъците (обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г., посл. изм. и доп.).

Готовата продукция (касетки) се опаковат в пластмасови, хартиени и картонени опаковки, след което  се предлагат на вътрешния пазар на Република България.Представи се договор №Д 3779-К от 01.01.2020г. с „Екобулпак България“ АД (организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки). За участие в колективна система по чл. 14,ал. 2, т. 2 от Закон за управление на отпадъците (Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., посл. изм. и доп.), „Гама Пласт БГ“ ООД се представи удостоверение издадено от организацията. Дружеството е изготвило месечни справки декларации, съгласно Приложение №15 от Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса, (обн., ДВ, бр. 30 от 15.04.2016 г., посл. изм. и доп.) за период от 01.01.2024г. до 31.10.2024г. Редовно се заплаща лицензионното възнагражнение към организацията, за което се представиха фактури и платежни към тях.

- По компонент „Води“

Предмет на дейност на дружеството „Гама Пласт БГ“ ООД на площадката на обекта, находяща се в ПИ с идентификатор ПИ 78080.502.1068 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Царацово, Община Марица,  е производство на амбалаж (касетки) и рециклираща линия за производство на отпадъци.

При проверката се констатира, че се формират няколко потока отпадъчни води: охлаждащи (температурно замърсени) отпадъчни води, за които е осигурена възможност за извършване на собствен мониторинг в две точки; производствени отпадъчни води, образувани от флотация на вторична пластмаса, за които е осигурено механично пречистване (сито); битово-фекалните отпадъчни води се отвеждат за пречистване в локална пречиствателна станция в съседен имот, собственост на ЕТ „Металик-Иван Михайлов-Елена Михайлова“. В разрешителното за заустване е заложена една точка за мониторинг на смесен поток отпадъчни води - ПОВ и ДОВ. В момента на проверката няма изтичане на отпадъчни води и проби не са взети.

Дружеството е титуляр на разрешително за заустване с № 337720043 / 11.12.2014г., последно продължено с Решение № РР-5874/25.09.2024г., водоприемник на пречистените отпадъчни води е общински отводнителен канал, представляващ ПИ с идентификатор 78080.31.79.

Дружеството изпълнява собствения мониторинг, заложен в разрешителното за заустване, представя протоколи от проведения мониторинг в РИОСВ-Пловдив.	 В срок е представен Доклад по чл. 48, ал.1, т. 12 от Закона за водите за 2023 г. На площадката на обекта няма монтирано измервателно устройство за отчитане на количествата заустени отпадъчни води.

IV. Предписания, срокове за изпълнение, отговорници:1. Да се спазват условията в разрешителното – „да се изгради (монтира) предвиденото пречиствателно съоръжение – КМУ за третиране на отпадъчните води.“ Да се информира РИОСВ-Пловдив по електронен път.

Срок: постоянен

Отгорорник: „Гама Пласт БГ“ ООД

V. Съответствие, последващ контрол: При извършената проверка не са установени несъответствия с изискванията на екологичното законодателство по проверяваните компоненти на околната среда.